|  | Concept Versie 1 27 november 2024 |
| --- | --- |

V&G plan Ontwerpfase

Projectnaam:

Verwijderen en plaatsen (ondergrondse) afvalcontainers

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam, directie Afval en Grondstoffen

Auteurs:

Werkvoorbereiders Afval en Grondstoffen - Team  Realisatie

| Opsteller | Goedgekeurd en vrijgegeven | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| A. de Vries | H. Vringer |  |  |

Dit V&G-plan (ontwerpfase), maakt deel uit van het bestek met besteknummer AI 2024-0158

Inhoud

1	Inleiding	4

1.1	Wettelijke verplichtingen	5

1.2	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	7

1.3	Verplichtingen opdrachtnemer in de uitvoeringsfase	7

1.3.1	Inzet Veiligheidskundigen	8

1.3.2	Veiligheidscoördinator directe omgeving (na invoering Omgevingswet)	8

1.3.3	V&G-hoofdcoördinator (INDIEN VAN TOEPASSING)	9

2	Bouwwerkgegevens	12

2.1	Beschrijving van de werkzaamheden	12

2.2	Ligging van de bouwlocatie	12

2.3	Betrokken instanties	13

2.4	Plannings- en uitvoeringsgegevens	15

3	Risico-inventarisatie en evaluatie	16

3.1	Bijzondere risico's voortvloeiend uit de omgeving:	16

3.2	Bijzondere risico's voortvloeiend uit het ontwerp:	16

3.3	Verontreinigingssituatie bodem	16

3.4	Asbest in bouwwerken of objecten	17

3.5	Chroom 6 verontreinigingen	17

3.6	NGE onderzoek	18

4	Uitvoeringsfase	19

4.1	TRA en Werkplannen	20

4.2	Werkplekinspecties	20

5	Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase	22

5.1	Alarmkaart	22

5.2	BHV organisatie	22

5.3	Melden van ongevallen	22

5.4	Incidenten en ongevallen onderzoek	23

5.5	Communicatie/Pers	23

Bijlage(n)	24

Bijlage 1 Veiligheid beleidsverklaring	25

Bijlage 2 Project RI&E	26

Bijlage 3 Melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie	39

Bijlage 4 Aanvullende module verontreinigde grond	41

Bijlage 5 BTO keuzes (bouwkundige technische organisatorische keuzes.	73

# Inleiding

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de Gemeente Amsterdam is gericht op het voorkomen van onveilige situaties met mogelijk letsel en gezondheidsschade tot gevolg. Voor de beleidsverklaring veiligheid van het Ingenieursbureau Amsterdam verwijzen wij u naar bijlage 1. De directie Afval en Grondstoffen, team realisatie voert op eenzelfde wijze het werk uit als het Ingenieursbureau en dus omarmt het team deze beleidsverklaring en handelt hierna. Daarnaast zijn afspreken gemaakt met Team Veiligheid van het Ingenieursbureau over de ondersteuning bij de uitvoering van het werk. Hulpmiddel bij het uitvoeren van dit beleid is dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna genoemd V&G-plan) ontwerpfase. Dit V&G-plan ontwerpfase is van toepassing voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van het project en verder uit te werken tot een V&G plan uitvoeringsfase door de aannemende partij.

Zoals de naam aangeeft is dit V&G-plan ontwerpfase gericht op de ontwerpfase van het genoemde project; te gebruiken door de V&G-coördinator ontwerpfase. Belangrijk hierbij is de zogenaamde vergewisplicht van de opdrachtgever. De vergewisplicht houdt in dat  de opdrachtgever verplicht is in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen.

De opdrachtgever stelt een V&G coördinator ontwerpfase aan en de uitvoerende partij een V&G coördinator uitvoeringsfase . Beide coördinatoren overleggen over onder andere de uitvoering, keuze van materialen, specifieke risico’s tijdens het bouwen, het onderhoud, de sloop van het bouwwerk en bij eventuele samenloop van omstandigheden. Afspraken over wie, wat, hoe en wanneer legt de opdrachtgever vast in een schriftelijke overeenkomst.

De V&G coördinator ontwerpfase is verplicht een V&G-plan op te (laten) stellen met daarin alle BTO-keuzes (zie bijlage 5). “Deze BTO-keuzes moeten goed onderbouwd zijn met (indien nodig) onderzoeken, rapportages en alternatieven. Goed onderbouwde BTO-keuzen geven duidelijkheid voor de Arbeidshygiënische-strategie (AHS) en nemen zo mogelijke bronnen van het gevaar weg.

Onderdeel van het bestek is onderhavig Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-plan ontwerpfase).

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit V&G-plan is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan.

Een V&G-plan dient opgesteld te worden voor:

- Bouwwerken, waarvan de geraamde bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. Er dient dan door opdrachtgever ook een melding te worden gedaan aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

  - Onder bouwwerken vallen onder het Arbobesluit ook civieltechnische werken.

- Bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen. Hier kan worden gedacht aan de volgende bijzonder gevaren, o.a.

  - aanrijding door eigen materieel

  - fysieke belasting door straatwerk

  - slijp- en zaagwerkzaamheden

  - werken langs de kant van de weg

  - publieksagressie

  - werken met verontreinigde bodem

  - werken langs of op het water

  - bedelving

  - werken in nabijheid ondergrondse kabels en leidingen (gas, elektra)

  - werken in nabijheid bovenleidingen tram

  - blootstelling aan gevaarlijke stoffen (DME, chroom VI, kwarts, asfaltrook, biologische agentia etc.)

Vanwege bovenstaande regelgeving is gesteld dat voor projecten er altijd een V&G-plan moet worden opgesteld.

Het V&G-plan zoals genoemd in de wetgeving bestaat in de praktijk doorgaans uit een V&G-plan ontwerpfase gemaakt door OG (opdrachtgever) en een V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen door ON.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, gemeente Amsterdam directie Afval en Grondstoffen, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij directie Afval en Grondstoffen - team Realisatie van Amsterdam.

In dit V&G-plan wordt verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving en publicaties. Indien tijdens het bouwproces deze onverhoopt wijzigen dan dient de meest recente te worden aangehouden.

V&G-plan ontwerpfase

Het doel van het V&G-plan ontwerpfase is om:

- Risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp te elimineren of te beheersen conform de arbeidshygiënische strategie.

- Betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

- In de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

- In de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een aanvullend V&G-plan uitvoeringsfase.

- Daarnaast krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het V&G plan ontwerpfase bevat:

- Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

- De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren  die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

- De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

- De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt.

V&G-plan uitvoeringsfase

Het doel van het V&G-plan uitvoeringsfase is om:

- De risico’s die vanuit het V&G-plan ontwerpfase en vanuit de uitvoering zijn gedefinieerd te beheersen;

- Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

- Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

- “Ongevallen met verzuim” tot nul te beperken

Het V&G-plan uitvoeringsfase bevat minimaal het volgende:

- Een beschrijving van het bouwwerk;

- Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats (opdrachtgever, hoofdaannemer, nevenaannemers, onderaannemers, ZZp-ers

- De functies, namen en contactgegevens van bij het project betrokken personen zoals o.a. V&G-coördinatoren, projectleiders, toezichthouders, uitvoerders en veiligheidskundigen.

- Een RI&E met daarin de risico’s beschreven in het V&G-plan ontwerpfase aangevuld met de gedefinieerde risico’s vanuit de uitvoering;

- De gekozen beheersmaatregelen conform de arbeidshygiënische strategie;

- De wijze van samenwerking en overleg tussen de verschillende partijen;

- De  afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

- De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- Het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

- Het doen van een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

- Het inventariseren van de Arbo risico’s

- Het doen van onderbouwde bouwkundige, technische en organisatorische V&G keuzes (zogenaamde BTO-keuzes)

- Het doen van suggesties voor V&G-beheersmaatregelen

- Het opstellen van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats voor een ieder zichtbaar worden aangebracht. Zie hiervoor bijlage 3.

Taken van de V&G-coördinator ontwerpfase:

- Te  vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen;

- Een V&G-plan (ontwerp en uitvoeringsfase) wordt opgesteld;

- Een V&G-dossier wordt samengesteld.

V&G-dossier

- De V&G-coördinator ontwerpfase stelt ook een V&G dossier samen, met Arbovoorzieningen voor renovatie of latere werkzaamheden tijdens gebruiks- of sloopfase van het bouwwerk. Het dossier is bedoeld voor de eigenaar of beheerder van het bouwwerk of degene die beslist over deze werkzaamheden.

  - Het dossier bevat in ieder geval het bestek en tekeningen van het bouwwerk zoals het is gebouwd (de zogenoemde revisiewerkzaamheden).

  - Als er structurele voorzieningen zijn aangebracht die bijdragen aan veilig en gezond werken, moeten die in een aparte bijlage worden vermeld. Denk aan bevestigingspunten voor leuningen, ladders en vanglijnen.

  - Het bevat tevens gebruiksaanwijzingen voor veilig gebruik van relevante onderdelen.

## Verplichtingen opdrachtnemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- Het maken van een V&G-plan uitvoeringsfase.

- Voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid (inclusief onderaannemers en/of ZZP-ers) laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld. De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het V&G-plan hierop aan.

- Bijdragen aan het samenstellen van het V&G-dossier

### Inzet Veiligheidskundigen

De veiligheid bij projecten kan veelal beter worden gewaarborgd door inzet van een veiligheidskundige door de opdrachtnemer. De inzet is afhankelijk van de aard en grootte van het project en dient in dit V&G-plan ontwerpfase te worden vastgelegd.

De volgende indicatie wordt gegeven:

- Kleine projecten (met gering risico: minimaal 1x per maand werkplekinspectie en zo nodig bij aanvang door veiligheidskundige OVK/MVK of medewerker in bezit van VCA-VOL.

- Middelgrote projecten met gering en/of medium risico: minimaal 1x per maand werkplekinspectie en bij aanvang door veiligheidskundige van minimaal MVK niveau.

- Grote projecten met gering en/of medium risico: minimaal 1x per maand werkplekinspectie en bij aanvang door veiligheidskundige van minimaal MVK niveau. 1x per maand dagdeel inzet van een HVK.

- Grote projecten met groot risico: minimaal 1x per week werkplekinspectie en bij aanvang door veiligheidskundige van minimaal MVK niveau. 1x per week dagdeel inzet van een HVK. Een veiligheidskundige dient minimaal 50% van de tijd op het project actief aanwezig te zijn van minimaal OVK niveau of zoveel als het projectteam noodzakelijk vindt.

Vereiste inzet door opdrachtnemer:

- Frequentie werkplekinspecties: 1 X per maand door niveau: MVK

- Inzet veiligheidskundige minimaal:

  - OVK  0 uur/maand

  - MVK 4 uur/maand

  - HVK 0 uur/maand

Voor het bepalen of een project risicovol dient gebruik te worden gemaakt van de risicomatrix van paragraaf 7.1 uit het Veiligheidshandboek IB.

### Veiligheidscoördinator directe omgeving (na invoering Omgevingswet)

Zodra de Omgevingswet in werking treedt dient er bij bouw- en sloopwerkzaamheden, waarbij volgens de risicomatrix dit vereist is, een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VCDO) te zijn aangesteld. Dit geldt ook voor projecten die dan al lopend zijn. De VCDO zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de matrix op correcte wijze, in de voorbereiding, wordt ingevuld en dat, indien een VCDO vereist is, de benodigde gegevens over BTO keuzes, restrisico’s en maatregelen worden overgedragen aan de opdrachtnemer.

De rol van VCDO dient door de hoofdaannemer te worden ingevuld tenzij anders wordt overeengekomen. De rol van VCDO mag worden gecombineerd met de rol van bij voorbeeld V&G-coördinator uitvoeringsfase. Wel dient vastgelegd te worden dat de VCDO geen belangenverstrengeling heeft met de eigenlijke functie. De VGDO dient de juiste belangen voorop te kunnen stellen om zijn rol te kunnen vervullen. Taken in de uitvoering zijn o.a.

- Het beheersen restrisico’s

- Toezicht maatregelen

- Ingrijpen onvoorziene risico’s omgeving

- Zorgdragen voor en organiseren van communicatie en overleg tussen ON en OG/stakeholders

Meer informatie over de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving is te vinden in het infoblad V&G bij bouw en sloopwerkzaamheden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/11/18/infoblad-veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-en-sloopwerkzaamheden

De risicomatrix is te vinden als bijlage 1 van het Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van februari 2023 Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden | Brochure | Rijksoverheid.nl

Gezien de aard van het werk voor de afval inzamelvoorzieningen is een VCDO niet van toepassing op het werk.

### V&G-hoofdcoördinator (INDIEN VAN TOEPASSING)

In Amsterdam vinden er combinatieprojecten plaats waarbij meerdere opdrachtgevers en aannemers betrokken zijn. Dit zijn eigenlijk afzonderlijke projecten echter vallen de werkzaamheden veelal onder één WIOR vergunning aangevraagd door de Gemeente Amsterdam.

De verschillende werkzaamheden, op één en dezelfde bouwplaats, kunnen gelijktijdig of achter elkaar plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn herinrichtingen van wijken waarbij de gemeente Amsterdam de opdrachtgever is voor het vernieuwen van het straatwerk en straatverlichting maar Waternet de opdrachtgever is voor het vervangen van de riolering, of waar de directie Afval en Grondstoffen apart op het werk verschijnt voor de plaatsing van afval inzamelvoorzieningen binnen de herinrichting.

Bij dit soort combinatieprojecten is het belangrijk dat de diverse partijen een veilige werkomgeving voor elkaar bieden. Afstemmen van elkaars planning is daarbij van belang om te voorkomen dat werkzaamheden van de ene partij een risico vormen voor een andere partij.  Er dient dan ook contractueel vastgelegd te worden wie het bouwterrein in stand houdt m.b.t. bouwhekken, toegankelijkheid, verlichting, schaft- en sanitaire gelegenheid etc.. Om dit alles goed te coördineren dient er een V&G-hoofdcoördinator (HoCo) te worden aangesteld.

Daarnaast kan bij nevenaanneming ook een V&G-hoofdcoördinator (HoCo) worden aangesteld. Bij nevenaanneming is er spraken van één opdrachtgever, namelijk de gemeente Amsterdam, voor verschillende aannemers. Dit echter in partiële/separate contracten en zij vallen dus contractueel niet onder één hoofdaannemer.

Optie 1: Bij nieuwbouw-, herinrichtings- en groot onderhoudsprojecten wordt de aannemer van het nieuwbouw-, herinrichtings-, groot onderhoudsproject hierbij verzocht de taak van de V&G-hoofdcoördinator op zich te nemen en wordt dit contractueel vastgelegd. Het projectteam van de gemeente Amsterdam conformeert zich aan de HoCo.

Optie 2: Bij dit project treedt het projectteam van de gemeente Amsterdam op als HoCo en dienen partijen zich hieraan te conformeren.

De V&G-hoofdcoördinator heeft de volgende taken:

- Draagt zorg voor de veiligheid voor alle eigen werkzaamheden en van derden welke plaatsvinden binnen en direct nabij het projectgebied.

- De aannemer overlegt minimaal tweewekelijks met alle partijen, welke van plan zijn om werkzaamheden uit te voeren, om alle werkzaamheden en de bereikbaarheid door te nemen. De overleggen vinden plaats op een door de aannemer te bepalen plaats binnen de gemeente Amsterdam. De verschillende partijen hebben een waarschuwingsplicht over wijzigingen of aanpassingen die hij bij zijn aandeel in het werk tegen komt die gevolgen zouden kunnen hebben voor het werk van de overige bij de opdracht betrokken aannemers.

- De voorstellen (indien nodig voorzien van tekeningen, algemeen tijdschema en werkplannen) voortkomende uit dit overleg worden aan de directie bekend gemaakt. De directie geeft uiterlijk binnen vijf werkdagen aan of de plannen geaccepteerd zijn. Indien er geen acceptatie wordt verstrekt dan zal de aannemer opnieuw in contact treden met de overige partijen om tot een alternatief akkoord te komen. Het alternatief wordt vervolgens via dezelfde wijze behandelt totdat er een akkoord voor uitvoering is. Zonder acceptatie van de opdrachtgever kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

De V&G-hoofdcoördinator is verantwoordelijk dat de werkzaamheden van alle partijen voldoen aan de eisen gesteld in de vergunningen, meldingen, BLVC plannen en afspraken die gemaakt zijn met de omgeving.

Indien de V&G-hoofdcoördinator constateert dat partijen zich niet zich aan veiligheidsregels en/of aan afspraken houden dan gaat hij hierover met de betreffende partij in overleg. De V&G-hoofdcoördinator heeft echter niet uiteindelijke verantwoordelijk dat betreffende werkgevers veilig werken conform voor hun werkzaamheden geldende regelgeving.  De leidinggevende, V&G-coördinator uitvoeringsfase en de Veiligheidscoördinator directe omgeving van de betreffende aannemers/werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en dienen dus maatregelen te nemen.

Indien de maatregelen niet voldoende zijn of niet worden nageleefd dan dient de HoCo in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien de werkzaamheden onder een vergunning of melding gebeuren op naam van de opdrachtgever dan kan deze ertoe besluiten de werkzaamheden stop te zetten.

Tabel met verschillende aannemers van werkzaamheden.

| Werkzaamheden | V&G-Coördinator Uitvoeringsfase | Uitvoerende firma | Opdrachtgever |
| --- | --- | --- | --- |
| Groen |  |  |  |
| In het projectspecifieke formulier van een deelopdracht worden de betrokken partijen vermeld voor de betreffende deelopdracht |  |  |  |

Gegevens, worden zover bekend in de ontwerpfase, opgenomen in de lijst van betrokken partijen. Indien deze nog niet bekend zijn in de ontwerpfase, moeten deze worden aangevuld in het V&G plan uitvoeringsfase.

De werkzaamheden van de hoofdaannemer houden, zolang de eigen werkzaamheden en die van de overige aannemers duren, het volgende in:

- Het in stand en in goede staat houden van:

- De bouwafscheiding zoals hekken/poorten/bebording.

- De bereikbaarheidsvoorzieningen zoals loopschotten/loopbruggen etc.

- Verkeersmaatregelen, verkeersregelaars en poortwachters.

- Schaft- en sanitaire voorzieningen.

# Bouwwerkgegevens

## Beschrijving van de werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verwijderen van afval inzamellocaties en -systemen inclusief benodigd grondwerk

- Het aanpassen van afval inzamellocaties en –systemen inclusief benodigd grondwerk

- Het aanbrengen van afval inzamellocaties en –systemen inclusief benodigd grondwerk

- Treffen van maatregelen voor het werk in verontreinigde grond

- Het verwijderen en aanbrengen van omliggend straatwerk/verharding

- Bijkomende werkzaamheden

## Ligging van de bouwlocatie

De ligging van de bouwlocatie is opgenomen in het projectspecifieke formulier. Hierbij wordt tevens een duiding gemaakt tussen niet verdacht of wel verdachte locaties van bijzonderheden  i.r.t. bodem/omgeving/ondergrondse infrastructuur.

## Betrokken instanties

- Opdrachtgever:

naam	:  Gemeente Amsterdam, Directie Afval en Grondstoffen

adres	: 	Rozenburglaan 2

postcode/plaats	:  1097 HK, Amsterdam

contactpersoon	: 	Stef le Fevre en Bas van den Heuvel

telefoon	: 	06- 53439603 en 06-23926096

email	:	s.le.fevre@amsterdam.nl en b.van.den.heuvel@amsterdam.nl

- Ontwerpende partij:

naam	:	Gemeente Amsterdam, Directie Afval en Grondstoffen, team realisatie

adres	:	Rozenburglaan 2

postcode/plaats	:	1097 HK, Amsterdam

contactpersoon	:	Hans Vringer (teamleider)

telefoon	:	06-21101205 / 06-49952371

email	:	h.vringer@amsterdam.nl

- V&G coördinator Ontwerpfase:

naam	:	Gemeente Amsterdam, Directie Afval en Grondstoffen

adres	:	Rozenburglaan 2

postcode/plaats	:	1097 HK, Amsterdam

contactpersoon	:	Zie hiervoor het projectspecifieke formulier.

telefoon	:

email	:

- V&G deskundige Ontwerpfase (veiligheidskundige):

naam	:	Veiligheidskundige gemeente Amsterdam

adres	:	Weesperstraat 430

postcode/plaats	:	1018 DN, Amsterdam

contactpersoon	:	Mark Biere

telefoon	:	06-4844 9693

email	:	m.biere@amsterdam.nl

- Directie&Toezicht:

naam	:	Directievoerder gemeente Amsterdam, Directie Afval en Grondstoffen

adres	:	Rozenburglaan 2

postcode/plaats	:	1097 HK, Amsterdam

contactpersoon	:	Frank Lelieveld / Serge netten

telefoon	:	+316-29044151 / +316 5149 3576

email	:	frank.lelieveld@amsterdam.nl / S.Netten@amsterdam.nl

- Uitvoerende partij:

naam	:	Zie hiervoor het projectspecifieke formulier.

adres	:

postcode/plaats	:

contactpersoon	:

VG deskundige	:

telefoon	:

email	:

- V&G Coördinator(en) uitvoeringsfase:

naam	:	Zie hiervoor het projectspecifieke formulier.

adres	:

postcode/plaats	:

telefoon	:

email	:

- Veiligheidscoördinator directe omgeving (na invoering Omgevingswet):

naam	:	Niet van toepassing

adres	:

postcode/plaats	:

telefoon	:

email	:

- V&G Hoofdcoördinator HoCo (indien van toepassing):

naam	:	Zie hiervoor het projectspecifieke formulier.

adres	:

postcode/plaats	:

telefoon	:

email	:

- Nederlandse Arbeidsinspectie:

Postbus		: 820

Postcode/plaats : 3500 AV UTRECHT

E-mail		: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/

Telefoon	: 0800 5151

## Plannings- en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

- Geplande bouwtijd: werkdagen

- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: [AANTAL]

- Geplande werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats: [AANTAL]

- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

- Namen van ingeschakelde/ in te schakelen deskundige diensten:

- De V&G uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:

[BESTEKNAAM EN NUMMER]

- De V&G hoofdcoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:  
[BESTEKNAAM EN NUMMER]

Voor zover bekend dienen bovenstaande gegevens opgenomen te worden op het projectspecifieke formulier

# Risico-inventarisatie en evaluatie

Tijdens het ontwerpproces zijn risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E's) gemaakt. Op basis van de uitkomsten hiervan is het ontwerp al dan niet aangepast en/of zijn er een aantal maatregelen in het bestek voorgeschreven.

Het is mogelijk dat er een aantal risico’s niet of onvoldoende voorkomen konden worden. Deze risico's worden aangeduid als restrisico. Tenminste deze restrisico's, moeten in het V&G-plan uitvoeringsfase nader worden uitgewerkt.

Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt o.a. de Arbowet, Arbobesluit en de Arbocatalogus van betreffende branche. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn. Hieronder vallen onder andere NEN normeringen, CROW publicaties, AI-bladen, A-bladen en branche richtlijnen etc. Als laatste dient de aannemer in het V&G-plan uitvoeringsfase aanvullende richtlijnen vanuit stakeholders te verwerken, denk hierbij aan richtlijn voor werken aan of nabij het spoor, kabels en leidingen etc. In de RI&E zijn enkel die dwingende maatregelen opgenomen die afwijkend en/of aanvullend zijn op de hierboven omschreven wet- en regelgeving.

Indien er vanuit het ontwerpproces geen restrisico's zijn gesignaleerd, dan blijft de verantwoordelijkheid van de aannemer c.q. aannemer onverkort van kracht. Een V&G-plan uitvoeringsfase kan dus desondanks tóch noodzakelijk zijn.

## Bijzondere risico's voortvloeiend uit de omgeving:

Zie bijlage 2.

## Bijzondere risico's voortvloeiend uit het ontwerp:

Zie bijlage 2.

## Verontreinigingssituatie bodem

Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op: Zie projectspecifieke formulier.

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde bodemonderzoeken welke als bijlage aan de deelopdracht zijn toegevoegd en in het  projectspecifieke formulier evenals de te nemen specifieke maatregelen.

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie de Aanvullende module in bijlage 4.

Let op: mogelijk worden vanuit vergunningen aanvullende of overtreffende maatregelen vereist (bijvoorbeeld in een BAL Melding of WIOR vergunning). Hiervoor geldt dat te allen tijde de maatregelen getroffen moeten worden die “het zwaarst” zijn. Zorg dat eisen vanuit milieu of gemeente vergunningen bekend zijn en maatregelen toegepast worden.

## Asbest in bouwwerken of objecten

Bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning voor bouwwerken van vóór 1 januari 1994 is er een geldig (niet ouder dan 3 jaar) asbestinventarisatierapport nodig. Indien het bouwwerk jonger is dan deze datum dan kan dit hoofdstuk verwijderd worden.

Indien er van het bouwwerk of object een asbestinventarisatie en/of asbestsaneringen zijn uitgevoerd dan dient dit gemeld te worden bij opdrachtnemer. Indien er nog mogelijk asbest of asbestverdacht materiaal aanwezig is dan via de rapportage vermelden. Indien er asbesthoudend materiaal moet worden verwijderd dan dient dit te gebeuren conform de geldende wet- en regelgeving. De wettelijk vereiste melding van verwijderen dient te gebeuren door ON en afschrift hiervan moet ter controle afgegeven worden aan OG zie bijlage 3 .

Relevante asbestinventarisatierapporten en eventuele gegevens van eerdere asbestsaneringen worden toegevoegd aan het bestek.

Indien tijdens de uitvoering asbestverdacht materiaal wordt ontdekt dienen de werkzaamheden te worden getaakt, er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

## Chroom 6 verontreinigingen

Indien er van het bouwwerk of object een chroom VI inventarisatie en/of chroom VI saneringen zijn uitgevoerd dan dient dit gemeld te worden bij opdrachtnemer. Indien er nog mogelijk chroom VI of chroom VI verdacht materiaal in bouwwerk of object aanwezig is dan vermelden.

Relevante chroom VI inventarisatierapporten en eventuele gegevens van eerdere chroom VI saneringen zijn toegevoegd aan het bestek.

Indien tijdens de uitvoering chroom VI verdacht materiaal wordt ontdekt dienen de werkzaamheden te worden getaakt er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

Uit ervaring van onder andere de Rijksgebouwendienst blijkt dat het uitvoeren van Chroom 6 onderzoeken in de meeste gevallen niet zinvol is. Testkits, XRF-analyzers maar ook laboratoria onderzoeken blijken geen 100% betrouwbaarheid te geven. Daarnaast blijkt dat, ook al bevat de coating of verf geen chroom 6, het diverse ander schadelijke stoffen kan bevatten zoals lood (loodwit), cadmium, zink en PAK’s.

Uitgangspunt is dan ook dat bij het bewerken van verflagen er beheersmaatregelen moeten worden genomen. Dit geldt in bijzonder voor oudere verflagen (van voor 2017) maar ook voor moderne verven of coatings daar deze, weliswaar minder, maar ook schadelijke stoffen kunnen bevatten.

Bij het bewerken van verven en/of coatings (ongeacht leeftijd of type) dienen er beheersmaatregelen worden genomen conform: https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/publicatie/2020/02/05/beheersregime-chroom-6/beheersregime-chroom-6-en-andere-gevaarlijke-stoffen-v20+BZK.pdf

## NGE onderzoek

Indien het bouwwerk in een NGE verdachte locatie staat dient er voorafgaande de aanvang van de bouwwerkzaamheden een NGE onderzoek te worden uitgevoerd.

Er dient vooraf een controle te worden gedaan op de NGE-bodembelastingskaart: https://data.amsterdam.nl/data/explosieven/inslagen/id85/?center=52.3748697%2C4.9164855&lagen=exvg%3A1%7Cexin%3A1&zoom=8

En de ‘bommenkaart’: https://data.amsterdam.nl/data/explosieven/inslagen/id85/?center=52.3749301%2C4.9164849&lagen=exvg%7Cexin%7Cbdmkw-mbgm%7Cexplsvn-exin&legenda=true&zoom=8

Relevante NGE onderzoeksrapporten en eventuele gegevens van eerdere verwijderde NGE’s zijn toegevoegd aan het bestek.

Indien de locatie verdacht blijkt te zijn of er is onvoldoende gegevens bekend dan dient het opsporingsonderzoek gedaan te worden volgens certificatieschema CS-000. Tevens dient er te worden voldaan aan het VNG ‘Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten’: https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/29247_convenant-beoordeling-projectplan-opsporing-ontplofbare-oorlogsresten-getekend_pdf_20210408101455.pdf

Indien tijdens de uitvoering een NGE verdacht object wordt ontdekt dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en dienen er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en dient dit te worden gemeld bij de opdrachtgever.

In het projectspecifieke formulier is het resultaat opgenomen van het NGE onderzoek.

# Uitvoeringsfase

De aannemer stelt na gunning een:

- V&G-coördinator aan ten behoeve van de uitvoeringsfase.

- Indien van toepassing stelt de aannemer een V&G-hoofdcoördinator HoCo aan, zie hiervoor hoofdstuk ‘Verplichtingen van de aannemer bij de uitvoeringsfase’.

Het werk behoeft  te worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie: zie projectspecifieke formulier

Op het bouwterrein dienen alle betrokken partijen goed samen te werken om negatieve ontwikkelingen te voorkomen. Dit is niet alleen voor de uitvoerende partijen van toepassing, maar ook voor de opdrachtgever. Overleg draagt bij aan een goede samenwerking. Het is dus van belang dat er met regelmaat overleg gevoerd wordt waarbij alle partijen betrokken zijn.

Voor de aanvang van de werkzaamheden worden door de V&G-coördinator uitvoeringsfase de gesignaleerde risico's geëvalueerd en de te treffen maatregelen gecoördineerd.

Tevens worden afspraken gemaakt over uitvoering en controle van de door alle partijen te nemen maatregelen. Bij de bouwvergadering dient veiligheid als een van de eerste agendapunten te worden besproken (bijvoorbeeld conform standaard sjabloon Kennisnet). De directievoerder dient agendapunt Arbo en Veiligheid steeds in het bouwverslag op te nemen.

Volgens het Bouwprocesbesluit moeten de medewerkers worden voorgelicht over de risico's die het werk met zich meebrengt. Dit dient te gebeuren voordat de medewerkers voor de eerste maal het werkterrein betreden of bij specifieke/ risicovolle situaties die zich tijdens de uitvoering van het werk kunnen voordoen of hebben gedaan.

Alle betrokkenen hebben verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden op het werk en zijn hiervan op de hoogte (middels voorlichting en instructie). Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Arbo wet- en regelgeving.

Er dienen afspraken gemaakt te worden over de frequentie, de verplichte en gewenste aanwezigen, het soort werkoverleg tussen opdrachtgever, veiligheidscoördinator(en) en de diverse onderaannemers. Denk hierbij aan de bouwvergadering, overleg K&L, coördinatie of VGM-overleg. Deze indeling dient vastgelegd te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase.

In het V&G-plan uitvoeringsfase dienen onderstaande voorwaarden geborgd te zijn:

- de hoofdaannemer dient in bezit te zijn van VCA**, alle onderaannemers dienen in bezit te zijn van minimaal VCA*.

- alle medewerkers van (onder)aannemer op de bouwplaats zijn in het bezit van een geldige VCA;

- alle directievoerders en toezichthouders van de opdrachtgever zijn in bezit van een geldige VCA.

- overige medewerkers zijn in bezit van een geldige VCA of dienen onder begeleiding van een VCA gecertificeerde persoon het werkterrein te betreden;

- de Generieke Poortinstructie (GPI) is niet verplicht voor toegang van de bouwplaats van dit project;

- arbeidsmiddelen hebben een geldig keur/inspectie-kenmerk (ook nieuw aangeschaft);

- arbeidsmiddelen zijn voorzien van CE-markering;

- persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aantoonbaar op orde en afgestemd op de omstandigheden;

- VG-coördinator uitvoeringsfase ziet op bovenstaande toe.

## TRA en Werkplannen

In V&G-plan uitvoeringsfase dient een RI&E te worden opgenomen. Risico’s die niet in de RI&E kunnen worden beheerst dienen in een TRA (taak risico analyse) te worden opgenomen. Deze TRA dient onderdeel uit te maken van een werkplan.

Voor een aantal werkzaamheden dient altijd een werkplan met TRA te worden gemaakt. De werkplannen dienen voorafgaande de werkzaamheden worden verstuurd naar de opdrachtgever.

De risico’s tijdens het verwijderen en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de bodemkwaliteit, de fysieke omgeving en de ondergrondse infrastructuur.

Lijst werkzaamheden waarbij altijd een werkplan moet worden gemaakt:

- Graafwerkzaamheden met gevaar voor bedelving.

- Werkzaamheden met chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid kunnen geven, zoals asbest, chroom VI, zandsteen en loodwit.

- Werkzaamheden met duikuitrusting.

- Werkzaamheden met hijswerkzaamheden en/of montage van zware elementen.

- Werkzaamheden binnen de veiligheidszone van de tram of metro.

- Werkzaamheden met maatregelen conform CROW96a/b

Werkplannen dienen minimaal de volgende inhoud te bevatten:

- Omschrijving van de werkzaamheden

- Planning

- Aantal, taken, functie en kennis- en ervaringsvereisten van de medewerkers

- Gebruikte materiaal en materieel

  - Aantoonbaarheid gebruik binnen grenzen (bijvoorbeeld bij hoogwerker, verreiker of betonpomp het werkbereikdiagram of lastdiagram)

  - Veiligheidsinformatiebladen van gebruikte stoffen.

- Wijze van instructie, inhoud startwerkwerkoverleg.

- TRA en beheersmaatregelen

## Werkplekinspecties

Werkplekinspecties dienen conform paragraaf 1.3.1 met een bepaalde minimale frequentie te worden uitgevoerd. Verslagen van op het project uitgevoerde werkplekinspecties dienen te worden gedeeld met directie en toezicht, dit geldt ook voor externe V&G-werkplekinspecties of audits zoals voor de VCA-, BRL, Bewuste Bouwers, SCL etc..

Veiligheidskundigen van de gemeente Amsterdam voeren op  projecten ook werkplekinspecties uit, zogenaamde veiligheidsobservatierondes. Bij deze inspecties is bij voorkeur de aanwezigheid van een medewerker van de opdrachtnemer vereist. Het rapport wordt opgestuurd naar directie en toezicht die het verstrekt aan de opdrachtnemer. Voor situaties die in de rapportage aanvullende beheersmaatregelen vereisen (rode en oranje punten) dienen de te nemen maatregelen binnen maximaal 5 werkdagen aan directie en toezicht te worden gerapporteerd.

De frequentie van veiligheidsobservatierondes door de veiligheidskundigen van de opdrachtgever:

- Kleine en middelgrote projecten zonder groot risico 1x per 6 weken.

- Grote projecten zonder groot risico 1x per maand.

- Grote projecten en/of projecten met een groot risico 1x per 2 weken.

Er dient rekening te worden gehouden met de volgende frequentie van veiligheidsobservatierondes:

- Frequentie werkplekinspecties: 1 X per 6 weken door niveau: middel veiligheidskundige

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden dat bovenstaande frequentie kan worden verhoogt bijvoorbeeld omdat er bij de veiligheidsobservatierondes te veel onveilige situaties en/of handelingen worden geconstateerd. Het kan ook worden verlaagt bijvoorbeeld als er nauwelijks constateringen worden gedaan en/of ON heeft bewezen zelf voldoende inspanning te verrichten om een veilige werkplek te garanderen.

Voor het bepalen of een project risicovol is dient gebruik te worden gemaakt van de risicomatrix van paragraaf 7.1 uit het Veiligheidshandboek IB.

# Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHVérs extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

## Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

## BHV organisatie

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

- Blussen beginnende branden.

- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

## Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

## Incidenten en ongevallen onderzoek

Ongevallen maar ook incidenten dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij directie en toezicht. Onder incidenten verstaan we o.a. agressie-incidenten, incidenten met schade groter dan €5.000,-, en bijna ongevallen. Directie en toezicht kan na aanleiding van de melding eisen dat er door opdrachtnemer een ongevals- of incidentenonderzoek wordt uitgevoerd. In voorkomende gevallen kan de OG tevens een eigen of onafhankelijk onderzoek instellen.

Het rapport van het incident- of ongevalsonderzoek dient minimaal te bestaan uit:

- Datum tijdstip plaats

- Beschrijving van het incident

- Beschrijving schade of letsel

- Wie waren er bij betrokken (functies maar geen namen i.v.m. privacy wetgeving), betrokken firma’s.

- Wat is of zijn de feitelijke faaloorzaak (rootcause) van het incident

- Welke wet- en regelgeving is bij dit incident geldig

- Welke maatregelen zijn of kunnen er worden genomen om een herhaling te voorkomen (maatregelen voor opdrachtgever, opdrachtnemer, werkgever en werknemer).

Het rapport dient zo spoedig mogelijk maar na maximaal 10 werkdagen aan directie en toezicht te worden verstrekt, tenzij incident zodanig complex en groot is dat meer tijd nodig is.

Met de rapportage dient rekening te worden gehouden met Algemene (EU) verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt o.a. in dat er geen namen van personen in vermeld mogen staan. Namen van medewerkers mogen alleen bij de eigen werkgever bekend zijn en niet in rapportages naar buiten worden verstrekt.

## Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

Bijlage(n)

Directie Afval en Grondstoffen conformeert zich aan de onderstaande beleidsverklaring van het Ingenieursbureau

Bijlage 1 Veiligheid beleidsverklaring

In het projectspecifieke formulier is de RI&E opgenomen van de betreffende deelopdracht. De algemene risico’s staan vermeld in onderstaande RI&E

Bijlage 2 Project RI&E

Omgevingsrisico’s

| Nr | Onderwerp | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Dwingende maatregel | Is risico aanwezig in ontwerp? Zie voor aanvullingen het projectspecifieke formulier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J / N |
| 1 | Werken met een drinkwaterinstallatie/leidingen | Besmettingsgevaar drinkwater. Veteranenziekte door Legionella. | Onbekend met de omstandigheden en regels. Inademen waterdruppels besmet met Legionella. | Neem contact op met Waternet. Leidingnet doorspoelen, P3 masker dragen. | N |
| 2 | Samenstelling van grond(water)bodem | Letsel en/of schade | Contact met verontreinigingen | De volgende (voorlopige) veiligheidsklassen zijn van toepassing : O - klasse oranje niet vluchtig / vluchtig O - klasse rood niet vluchtig / vluchtig O - klasse zwart niet vluchtig / vluchtig Overschrijding interventiewaarde: Ja / Nee | J/N |
| 3 | Aanwezigheid van opslagtanks | Vergiftiging, bedwelming, verontreiniging | Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Onderzoek aanwezigheid van opslagtanks en inhoud. Op de hoogte zijn van de stofeigenschappen. | J/N |
| 4 | Aanwezigheid van asbesthoudend materiaal | asbestose, longkanker, mesothelioom | blootstelling aan asbestdeeltjes | Asbest in gebouwen of objecten, betreft risicoklasse: - Ja/nee RK1 verwijdering door intern/extern personeel - Ja/nee RK2 - Ja/nee RK2a Bodemsanering met asbest: Ja/nee Bij asbest in bodem melding door BRL SIKB 7000 bodemsaneringsbedrijf. | J/N |
| 5 | Bewoond gebied (mens / dier) | gehoorletsel, geluidsoverlast | geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A). | BLVC plan opstellen | J |
| 6 | Bomen/brandkranen | Aanrijden | bewegend bouwmaterieel | Bescherming aanbrengen. | J |
| 7 | Communicatie met belanghebbende partijen | lichamelijk en/of psychisch letsel | agressief / gewelddadig gedrag | Communicatieplan opstellen, | J |
| 8 | Explosieven in bodem | letsel en/of schade | contact met explosieven | NGE onderzoek. Zie ook hoofdstuk 3.6 | J/N |
| 9 | Geaccidenteerd of niet draagkrachtig terrein | letsel en/of schade | Bodeminstabiliteit.omvallen materieel / bouwstoffen | Terrein uitvlakken, geotechnisch bodemonderzoek, BTC Bouwterreincertificaat voor funderingsmachines. | N |
| 10 | Grondwater | schade aan belendingen, verzakking bodem | zetting door verlagen freatisch vlak | Effectbeschouwing maken | J |
| 11 | Bovenleidingen en spandraden; Trein- trambaan | elektrocutie en/of schade | contact met hoogspanningskabel | Werken conform Technische Uitvoeringsvoorschriften, Voorschrift Veilig Werken Tram/trein en voorwaarden WLS vergunning. Aanvragen WLS vergunning door ON. | J/N |
| 12 | Kabels en leidingen in bodem | elektrocutie en/of schade | beschadiging kabels en leidingen | Werken conform CROW500 maatregelenplan maken: -Tekeningen huidige en nieuwe situatie met alle K&L, ook uitgebruik zijnde -Werkelijke ligging controleren - RI&E uitgewerkt in maatregelenplan | J |
| 13 | Meerdere partijen werkzaam | letsel en/of schade | op dezelfde tijd en plaats werk uitvoeren | Opstellen overkoepeld VG plan uitvoeringsfase/ aanstellen HoCo hoofdcoördinator aanstellen. | J/N |
| 14 | In of nabij van open water | letsel en/of schade | in water raken | Reddingsgordel dragen, met zware kleding >275N. Bij voorkeur maatregelen nemen zodat men niet te water kan raken (leuningen, harnasgordel) | J/N |
| 15 | Spoorbaan trein/tram/metro oversteken | aanrijdingsgevaar | onachtzaamheid bij het werken |  | J/N |
| 16 | Vandalisme | vernieling, diefstal | Geen (nauwelijks) toezicht buiten werktijd. Materiaal/materieel niet binnen bouwhekken. | Bouwhekken plaatsen. | J |
| 17 | Werken in of nabij de verkeerssituaties | aanrijdingsgevaar | gebrek aan overzicht door verkeersdrukte | Opstellen BLVC plan Werken conform CROW 96 a/b | J |
| 18 | Werken in (fijn) zandgebied | oogletsel, longaandoening door inademen kwartsstof | stofvorming in periode van droogte | Verharde bouwwegen toepassen, menggranulaat (of Repac) met grove korrelverdeling toepassen (>5mm). | J/N |
| 19 | Werken in groengebied | ziekte van Lyme, teken-cefilitus | tekenbeet | Beschermende kleding, vaccinatie aanbieden. | N |
| 20 | Aanwezigheid gevaarlijke stoffen | vergiftiging, bedwelming, verontreiniging | vrijkomen van gevaarlijke stoffen | MSDS bladen raadplegen en passende beheersmaatregelen nemen. | J/N |

Uitvoeringsrisico’s

RI&E

| Nr | fase | Activiteit/ bestekspost | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Dwingende maatregel | Best Practice | Is risico aanwezig in ontwerp? Zie voor aanvullingen het projectspecifieke formulier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle fasen | diverse werkzaamheden | Letsel, veiligheidsincidenten | Te weinig toezicht. | Voldoende toezicht houden. Leidinggevenden dienen VCA-VOL te hebben gehaald. | Leidinggevenden dienen actief toezicht te houden. Melden van veiligheidsincidenten stimuleren bijvoorbeeld door veiligheidsapp voor telefoon. Regelmatig werkplekinspecties houden. Inzet van veiligheidskundigen. | J |
| 2 | alle fasen | hijswerkzaamheden | Beknelling, verwonding, blessures aan handen en rug. | Onvoldoende geïnstrueerde medewerkers. Onvoldoende afstand tot de last houden. | Kraanmachinist, rigger/hijsbegeleider met voldoende opleiding. Bij >10 tonmeter TCVT-certificaat. | Ook bij <10 tm opleiding tot TCVT- certificaat of gelijkwaardig. Push-pull stick of geleidelijn gebruiken in plaats van handmatig begeleiden. | J |
| 3 | alle fasen | nuttigen van voedsel en houden van sanitaire stops | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Sanitaire – en schaftvoorziening dienen aanwezig te zijn. | Ook voor kleine en kortdurende projecten dienen sanitaire – en schaftvoorziening aanwezig te zijn. | J |
| 4 | alle fasen | Werkzaamheden waarbij men in aanraking kan komen met biologische agentia zoals rioolwerk, ruimen kadavers, groenwerk, werken met afval. | infectieziekten | Injectienaalden, uitwerpselen van ongedierte, rioolvocht, tekenbeten, | Juiste PBM’s gebruiken. Voorlichting en instructie geven. PAGO en vaccinatie aanbieden. | Tekenwerende werkkleding. | J |
| 5 | alle fasen | werken met een duikploeg werken nabij water | Verdrinking, verwonding | onbekwaamheid; onvoldoende veiligheidsmaatregelen | Werkplan (duikplan) is voorgeschreven, controle bij projectteam. Reddingsvesten >275N. Lichtere vesten alleen voor zomerkleding die geen lucht vasthoudt. |  | N |
| 6 | alle fasen | eerste hulp bij een ongeval | verslechteren van het letsel | onvoldoende hulpverlening | Calamiteitenplan op locatie aanwezig. En afgestemd met de opdrachtgever | Regelmatig (minimaal 1x per jaar) calamiteiten oefening houden. | Altijd |
| 7 | alle fasen | werken langs of op de weg | aanrijdingsgevaar | geen of onvoldoende verkeersmaatregelen. | Werken conform de CROW96a/b. | Verkeersplan maken. Verkeersplan (met eventuele omleidingroutes) vooraf laten controleren door projectteam. Indien omstandigheden (drukte, gedrag) wijzigen dan opnieuw beoordelen. | J |
| 8 | alle fasen | algemene aan- en afvoerbewegingen | rijden in- of uit de bouwplaats, ongeval, schade | Gebrek aan overzicht. Geen verkeersplan. | Conform BLVC-kader bouwterrein bij voorkeur vooruit inrijden en vooruit uitrijden. Indien achteruitgereden moet worden verkeersregelaars inzetten. |  | J |
| 9 | alle fasen | algemene arbeidshandelingen overuren, werken in ploegendiensten, nachtwerk, weekendwerk. | fysieke en psychische belasting | fysieke en psychische overbelasting | Werk realistisch inplannen met zoveel mogelijk ‘standaard’ werktijden. |  | J/N |
| 10 | alle fasen | vrijkomende materialen | letsel en/of schade, verontreiniging in omgeving of bodem | Aanwezigheid van giftige stoffen, residu's. Afval en reststoffen niet op verantwoordelijke wijze afvoeren. | Voorkom verwaaiing van bouwafval. Afval gescheiden afvoeren. Containers regelmatig legen | Zie ook: https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/publish/pages/195358/leaflet-een-schone-bouwpplaats_v9.pdf | J |
| 11 | alle fasen | werken in besloten ruimte, ondergronds, grote leidingen etc. | verstikking, paniekaanval | o.a. te weinig zuurstof, beperkte bewegingsvrijheid | Mangatwacht, luchtkwaliteitsmetingen, reddingmogelijkheden. | Redding oefenen. | J/N |
| 12 | alle fasen | werken met arbeidsmiddelen | letsel, bekendheid met gebruik | ongekeurd materiaal gebruiken niet voorzien van CE-markering. Niet werken conform gebruiksaanwijzing. | CE-markering aangebracht. Uitsluitend gekeurd materiaal gebruiken voorzien van sticker datum volgende keuring. Instructie voor het gebruik., werken conform de gebruiksaanwijzing fabrikant. | Ook nieuw materiaal voorzien van stikker met datum volgende keuring. Digitale identificatie van materieel bijvoorbeeld d.m.v. QR-code. | J |
| 13 | alle fasen | werken met arbeidsmiddelen | gehoorletsel, geluidsoverlast | blootstelling aan geluidsniveau's van meer dan 80 dB(A). | Adequate gehoorbescherming ter beschikking stellen. | Zoveel mogelijk geluidsarme arbeidsmiddelen/technieken gebruiken. | J |
| 14 | alle fasen | werken met elektrisch handgereedschap in vochtige en/of geleidende ruimte | elektrocutie | vochtige en of geleidende omgeving in combinatie met stroomgebruik | 230V machines niet aan regen blootstellen tenzij IPX5 of beter. | Bij voorkeur accu gereedschap gebruiken. | J |
| 15 | alle fasen | werken met elektrische apparaten | elektrocutie | draadbreuk, isolatie beschadigd | Niet in nabijheid water gebruiken, niet in de regen gebruiken tenzij IPX5 of beter. Machines met IPX7 of hoger kunnen korte tijd <1 meter onder water worden gedompeld. | LMRA controle op goede staat van gebruikte gereedschappen uitvoeren. Uitsluitend NEN3140 gekeurd materiaal voorzien van sticker datum volgende keuring, ook nieuw materiaal voorzien van sticker. Instructie voor het gebruik. | J |
| 16 | alle fasen | werken met zaagmachines | letsel aan handen en ogen | draaiende zaagbladen | Instructie geven. Gekeurde zaagmachine met goede werking van alle beveiligingen (afhankelijk van type zaagmachine: terugslagbeveiliging, kettingrem, noodstop, zaagkap, afzuiging, spouwmes. Gebruik bij zaagtafels duwhout/pushstick. Bij kettingzaag zaagbroek gebruiken. | Aantoonbare zaaginstructie (zaagpas/zaagtraining) ongeacht type zaagmachine (kettingzaag, zaagtafel, cirkelzaag) geven maximaal 3 jaar geldig. Bij zaagtafels bij voorkeur beveiligde machines met blokkeerfunctie gebruiken, deze stoppen bij aanraking van zaagblad met hand/vingers. | J/N |
| 17 | alle fasen | werken met gevaarlijke stoffen | brand, explosie, bedwelming, bodemverontreiniging | Vrij toegang tot de stoffen. Veiligheidsinformatieblad van fabrikant niet hanteren. | Werken met gevaarlijke stoffen vermijden door vervangende stoffen te gebruiken. Controle op de aanwezigheid van asbest, Chroom VI, loodwit, kalksteen. | Indien een van de toxische stoffen asbest, chroom VI, loodwit, kalksteen aanwezig dan toetsing V&G plan uitvoeringsfase door een Arbeidshygiënist. | J |
| 18 | alle fasen | werken met graafmachines, hei- en hijskranen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid | Voldoende stabiele ondergrond, materieel afstemmen op werkzaamheden en omstandigheden | Terrein uitvlakken, geotechnisch bodemonderzoek, BTC Bouwterreincertificaat voor funderingsmachines. | J |
| 19 | alle fasen | werken met mmbs (motorrijtuig met beperkte snelheid) zoals knikladers, shovels, vorkheftrucks en minishovels. | aanrijdingsgevaar, omvallen, letstel. | mmbs voldoet niet aan de Wegenverkeerswet. | Mmbs die op de openbare weg rijden (dus niet uitsluitend binnen het bouwterrein) dienen te voldoen aan de eisen van de wegenverkeerswet o.a. rode driehoek of kenteken, verlichting, veiligheidsgordel. Veiligheidsgordel dient men te gebruiken. | Mmbs voorzien van PPS (Pilot protector) en/of GBS (gordelbandsysteem). Akoestisch multi-frequentie achteruitrijalarm (kraakalarm) bij achteruitrijden. | J/N |
| 20 | alle fasen | werken met verbrandingsmotoren | longaandoening | langdurige blootstelling aan uitlaatgassen, fijnstof, dieselmotor-emissie | Maatregelen nemen conform Basisinspectiemodule ‘Blootstelling aan dieselmotorenenissies” van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Indien verbrandingsmotoren worden gebruikt dan alkylaatbenzine of hernieuwbare dieselbrandstof gebruiken. | Bij voorkeur werken met elektrisch (accu) materieel. | J |
| 21 | alle fasen | werken op hoogte (> 2,5m) | letsel, verongelukken | Valgevaar of vallende voorwerpen. Geen voorziening bij hoogteverschil. | Randbeveiliging toepassen, valgordel gebruiken. Vallende voorwerpen voorkomen, vangvoorzieningen toepassen (bijvoorbeeld vangschotten bij steigers). |  | N |
| 22 | alle fasen | werken op hoogte | letsel verongelukken | vallen van ladders of trappen. | Werken met ladders of trappen alleen voor kortdurende en lichte werkzaamheden, conform A-blad ladders en trappen. Bij voorkeur werken met rolsteigers. Rolsteiger in de buurt van bovenleiding tram dienen geaard te zijn. Opbouwen rolsteigers conform A-blad rolsteigers door geïnstrueerd persoon. | Rolsteigers dienen aantoonbaar te zijn gekeurd. | N |
| 23 | alle fasen | werken op steiger | letsel verongelukken | valgevaar of vallende voorwerpen. | Staande steigers opgebouwd conform Richtlijn Steigers met inachtneming veiligheid voor de steigerbouwer, de gebruiker en derden/passanten. Staande steigers elke 2 weken laten keuren of na aanpassing van de steiger. Steiger in buurt van bovenleiding tram dienen geaard te zijn. Veiligheidszone toepassen. Steiger naast of boven openbaar gebied dienen voorzieningen te hebben tegen vallende voorwerpen. | Zichtbare inspectie van de steiger door ophangen steigerkaart. | N |
| 24 | Bemaling/zuivering | lozen van water | (water)bodem-verontreiniging, milieurisico | ontbreken van waterbehandelende voorzieningen | Lozingsvergunning. Waterbehandelende voorzieningen toepassen indien vereist. |  | J |
| 25 | Bemaling/zuivering | toepassen, in stand houden | opbarsten bodem, schade, kwelvorming. | ontgraving boven een waterdichte laag | Bemaling aanpassen aan bodemgesteldheid. Bemaling uitvoeren volgens BRL SIKB 12000. |  | J |
| 26 | Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk | Werken met grote en zware materialen zoals bekistingswanden en gevelpanelen. | ongeval, schade | omvallen, omwaaien. | Materiaal goed vastzetten. Weersomstandigheden dagelijks controleren. |  | N |
| 27 | Betonconstructies; Houtconstructies; Metselwerk; Wegverhardingen. | zagen, boren, schuren, frezen, slijpen, voegen, hakken | longaandoeningen | Inademen stofdeeltjes (o.a. hout / kwarts) | Nat zagen en boren, stofafzuiging toepassen, adembescherming gebruiken. | Maatregelen voorkomen ook stofoverlast in de directe omgeving. | J/N |
| 28 | Conserveren; Montage. | werken met vluchtige stoffen (verven, lijmen) | bedwelming | Gevaarlijke gassen en dampen. Veiligheidsinformatieblad (VIB) van fabrikant niet hanteren. | Oplosmiddel arme of waterdragende middelen toepassen. Gebruiker voorlichten en instructie geven. VIB bladen ter informatie aan gebruiker ter beschikking stellen. |  | J/N |
| 29 | Funderingen; Betonconstructie; Staalconstructie; Oevervoorziening. | werken met zware bouwstoffen of bouwelementen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid, te weinig instructie. | Juiste materieel gebruiken. Nimmer onder last staan. Juiste opleiding rigger. |  | J/N |
| 30 | Groenvoorziening; Oevervoorziening. | Werken met een kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar, takkenversnipperaar, aftak-assen. | letsel | onbekwaamheid | Gereedschappen gebruiken conform gebruiksaanwijzing. Instructie geven. Juiste PBM’s verstrekken en dragen. | Aantoonbare instructie geven bij voorkeur in de vorm van een cursus. | N |
| 31 | Grondwerk | ontgraven, aanvullen, verwerken. | bodeminstabiliteit, bedelving | bodem (tijdelijk) instabiel maken |  | Werken conform CROW335 werken met stabiele grond. | J |
| 32 | Grondwerk | werken in putten en sleuven (> 0,5m diep) | vallen, struikelen | Onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid. Ontbreken van collectieve afscherming. | Afzettingsmaterialen gebruiken. | Geen lint gebruiken maar hekwerken. | J |
| 33 | Grondwerk | raken van kabels en/of leidingen | elektrocutie, verbranding, verwonding. Omgeving zonder elektra, gas of CAI. | Geen Klic-melding, niet voorsteken. | Werken conform CROW500. Maatregelenplan opstellen | Inzet van grondradar overwegen. | J |
| 34 | Leidingwerk | Desinfecteren van (drinkwater)leidingen | Oogletsel, blootstelling luchtwegen en huidirritatie | vrijkomen van chloordampen en/of waterstofperoxide | Werkplan en TRA opstellen. | Gespecialiseerde bedrijven inzetten. | N |
| 35 | Leidingwerk | toepassen krimpsleeves spiegellassen | verbranding | gebrek aan overzicht, onbekwaamheid. | Werken conform gebruiksaanwijzing fabrikanten materieel en materiaal. | Werken conform CKB protocollen. Inzet van opgeleide en gekwalificeerde medewerkers met aanwijzing. | N |
| 36 | Leidingwerk | werken aan drukleidingen of kwaliteitstesten | uiteenspatten materiaal, verdrinking, bedelving, letsel | Onverwachte omstandigheden. Drukleiding is niet veilig gesteld. | Werkplan en TRA opstellen. | Lototo toepassen. | N |
| 37 | Leidingwerk | werken in rioolwater | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Maatregelen nemen zoals voorgeschreven in de Arbocatalogus Afvalbranche of Bouw en infra (afhankelijk waar het bedrijf onder valt). |  | N |
| 38 | Leidingwerk, kabelwerk. | omschakelen of aansluiten op actief proces (point of no return) | ongeval, schade | oververmoeidheid door overuren (het moet gereedkomen) | Realistische planning maken. |  | N |
| 39 | Leidingwerk; Kabelwerk. | werken aan of nabij: (meet)instrumenten, aarding leidingwerk | elektrocutie, brand, explosie, letsel | onderbreken elektrisch geleidende leidingen (m.b.t. aarding) |  |  | N |
| 40 | Slopen; Renoveren. | ontmantelen van energievoorzieningen | elektrocutie, explosie | onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid | Sloopveiligheidsplan maken conform Bouwbesluit en BRL SVMS-007. Energievrij maken. |  | N |
| 41 | Slopen; Renoveren; Leidingwerk; Beschoeiing. | verwijderen van asbesthoudend materiaal (alle risico klasse ) | asbestose, andere longaandoeningen | inademen stofdeeltjes, onbekwaamheid | Inschakelen gecertificeerde asbestinventariseerder en asbestverwijderaar | Bij asbesthoudend materiaal Rk1 dan ook inzet gecertificeerde verwijderaar. | J/N |
| 42 | Spoor- en tramwerken | tijdelijk opbreken | ontsporing, aanrijdingsgevaar | Onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid. Niet afgestemd met spoorwegbeheerder. | Werken conform WLS vergunning. | Werken conform WLS en: https://www.gvb.nl/sites/default/files/technische_uitvoeringsvoorschriften_tram_11_juli_23_v2.0.4.pdf https://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/voorschrift-veilig-werken-tram https://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/voorschrift-veilig-werken-metro | N |
| 43 | Staalconstructie; Leidingwerk. | lassen, solderen | bedwelming, verbranding, explosie, verblinden | Open vuur, schadelijke dampen, onbekwaamheid. Geen collectieve maatregel aanwezig. | Lasrook inademen vermijden. | Werken conform de 5x beter check van 5xbeter.nl. Indien bronafzuiging niet mogelijk lashelm met ventilatie gebruiken. | N |
| 44 | Wegverharding | Aanbrengen/verwijderen asfalt-, kleeflagen/ markeringen | verbranding, bedwelming, ongeval, blootstelling aan PAK’s. | vrijkomende hitte en dampen, onbekwaamheid, werken met teerhoudend asfalt | Asfalt analyseren op aanwezigheid teer. | Laagtemperatuur asfalt toepassen. | J |
| 45 | Wegverharding | Aanbrengen/verwijderen bestrating/ elementverhardingen | fysieke belasting | ongewenste werkhouding | CROW324 toepassen, mechanisch straten wanneer afwegingskader aangeeft dat dit mogelijk is. | Bij voorkeur elektrische of hydraulische stenenknipper gebruiken. CROW instructiekaart ‘Verantwoord aanbrengen elementverharding’ toepassen. | J |
| 46 | Wegverharding | Afwerken van zand- of verhardingslagen | Fysieke belasting, letsel | Langdurige blootstelling aan (zware) trillingen. | Mechanische hulpmiddelen inzetten |  | J |

Bijlage 3 Melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie

Toelichting

In onderstaande tabel dienen de werkzaamheden te worden ingevuld waarvoor een melding naar de NL Arbeidsinspectie moet worden gedaan.

Melding naar de Arbeidsinspectie kan via: https://kennisbasis-fysiek.nl/veiligheid/.

Een afschrijft van de melding dient aan de opdrachtnemer te worden verstuurd, deze dient de melding zichtbaar voor zijn medewerkers op te hangen.

| Nr. | Onderwerp | Meldingsplicht NLA | Van toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De geraamde bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. | Opdrachtgever dient werk voorafgaande de werkzaamheden te melden bij NL Arbeidsinspectie. | ja / nee |
| 2 | Werken met asbest verontreinigde bodem boven de interventiewaarde. | Opdrachtnemer dient dit minimaal 2 dagen voorafgaande de werkzaamheden te melden bij NL Arbeidsinspectie. | ja / nee |
| 3 | Werken met asbesthoudende materialen risicoklasse 1 Verwijdering van asbesthoudende materialen van RK1 hoeven niet verwijderd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan de verwijdering. | Betreffende werkgever dient dit minimaal 2 dagen voorafgaande de werkzaamheden te melden bij de NL Arbeidsinspectie. Indien verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dan dient dit bedrijf de werkzaamheden te melden via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). | ja / nee |
| 4 | Werken met asbesthoudende materialen die vallen onder de vrijstellingsregeling van Asbest-verwijderingsbesluit artikel 4 waaronder o.a.: - Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van rem- en frictiematerialen. - Verwijderen van waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen, voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet. - Verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen. - Verwijderen van pakkingen uit verbrandingsmotoren. - Verwijderen van pakkingen uit procesinstallaties onderscheidelijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt. | Geen melding aan NL Arbeidsinspectie verplicht. Verwijdering mag onder bepaalde voorwaarden geschieden, raadpleeg hiervoor het asbestprotocol van de gemeente Amsterdam. | Ja/nee |
| 5 | Werken met asbesthoudende materialen risicoklasse 2 of 2a | Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet de werkzaamheden melden via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). | ja / nee |
| 6 | Duikarbeid dieper dan 9 meter en/of bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde en/of met voorgenomen decompressie en/of met een ademgas anders dan lucht en/of langer dan een week | Melding door duikbedrijf bij NL Arbeidsinspectie minimaal 5 werkdagen van te voren. | ja / nee |

Bijlage 4 Aanvullende module verontreinigde grond

Het is bij alle bodemwerkzaamheden (alle grondroerende activiteiten, groot en klein, van zowel bodem in den droge als waterbodem in den natte) van belang dat men de milieuhygiënische en de arbeidshygiënische gesteldheid van de bodem heeft bepaald en deze kenbaar maakt aan de opdrachtnemer.

In het Zie projectspecifieke formulier is opgenomen of er sprake is van werkzaamheden in verontreinigde grond. Hieronder zijn voor de standaard klasse oranje niet vluchtig, rood niet vluchtig en zwart niet vluchtig al de benodigde maatregelen opgenomen. Voor de vluchtige stoffen wordt bij een deelopdracht voorafgaand door de bodemspecialist van de Opdrachtgever in samenwerking met de veiligheidskundige een specifieke set aan maatregelen opgesteld.

Instructie blad

In opdracht van Gemeente Amsterdam heeft BK ingenieurs dit sjabloon ontworpen als onderdeel uitmakend van het V&G-plan. Het sjabloon is gemaakt voor werkzaamheden waarbij verontreinigde bodem geroerd wordt. Zowel medewerkers van Gemeente Amsterdam als van BK ingenieurs zullen in het sjabloon per project werken.

In de opdracht is verwoord dat door Gemeente Amsterdam een aantal taken heeft zijnde:

Opdrachtgever

Om de opdrachtnemer van voldoende informatie te voorzien voor een correcte invulling per

project ontvangt opdrachtnemer per project;

- Bodemonderzoek;

- Bestek / deelopdracht (in concept);

- Project specifieke gegevens in belang van het vaststellen van de beheersmaatregelen (welke activiteiten worden waar tot welke diepte uitgevoerd).

BK ingenieurs heeft namens de Gemeente als taak om op basis van het bodemonderzoek de verontreinigingssituatie in kaart te brengen en vervolgens te toetsen of op basis van het bestek ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden beheersmaatregelen benodigd zijn en vervolgens het sjabloon verder project specifiek te maken.

- De toetsing van het aangepaste sjabloon dient maximaal 5 werkdagen in beslag te nemen, op verzoek van de opdrachtgever kan deze periode in bepaalde, onderbouwde, gevallen ingekort worden om de werkvoorbereiding en uitvoering niet te stagneren;

- Het getoetste sjabloon met vastgestelde voorlopige veiligheidsklasse wordt maximaal na 5 werkdagen terug naar opdrachtgever verzonden.

Voor elk project waarbij er werkzaamheden in verontreinigde bodem plaatsvinden is het een wettelijke verplichting om een V&G-plan op te stellen. Het V&G-plan wordt in eerste instantie door de opdrachtgevende partij opgesteld en tijdens het bouwproces verder ingevuld / aangevuld. In de ‘volksmond’ wordt dit eerste V&G-plan van een project ook wel het V&G-plan ontwerpfase genoemd.

Bij het invullen van dit sjabloon zullen medewerkers van de Gemeente Amsterdam de blauwe vakken invullen.

Medewerkers van BK ingenieurs vullen de overige informatie, waaronder de gele vlakken, in. Daarbij zullen de medewerkers van BK ingenieurs tabellen project specifiek maken en op de plekken waar een onderbouwing nodig is deze in het document zetten.

CROW400

In de systematiek die vanaf 2018 gebruikt wordt voor het bepalen van het veiligheidsniveau bij werkzaamheden in de bodem wordt in het bijzonder gekeken naar de schadelijkheid op ‘de mens’ van de individuele stoffen. Hiervoor is in de CROW 400 voor niet-vluchtige stoffen de SRCarbo waarde geïntroduceerd. Deze waarde is afgeleid van het gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden.

Voor vluchtige stoffen bleek deze werkwijze niet toe te passen omdat bij gehalten in de bodem onder het MTRhumaan niveau bij grondroerende werkzaamheden concentraties in de lucht kunnen ontstaan die hoger zijn dan de wettelijke grenswaarden van die stof. Daarom wordt voor vluchtige stoffen de halfwaarde (rekenkundig gemiddelde van de AW waarde en de I-waarde) gehanteerd als grens waarbij arbeidshygiënische maatregelen moeten worden toegepast.

Of een stof als vluchtig beoordeeld moet worden wordt bepaald door het kookpunt < 350° C en een dampspanning > 0,03 mbar bij 20° C. Immers, de dampspanning is de fysische eigenschap van een stof die mede bepalend is of een stof gemakkelijk verdampt.

Onderhavige projectspecifieke bijlage is opgesteld op basis van de gegevens in het bestek en het uitgevoerde bodemonderzoek. Indien werkzaamheden op een andere locatie of tot een andere (grotere) diepte worden uitgevoerd dient door de directievoerder contact opgenomen te worden met de projectleider om te bepalen of de veiligheidsklasse opnieuw vastgesteld moet worden.

Belangrijk voor het juist verwerken van de informatie:

- Bij het invullen van het stuk ‘uit te voeren werkzaamheden op basis van het bestek/de werkomschrijving” dienen de locaties te worden ingevuld. Hierbij is het belangrijk dat in het horizontale vlak de gegevens worden ingevuld (de locatie) en in het verticale vlak (de diepte: vanaf … m-mv tot … m-mv);

- Het kan zijn dat er op één locatie op verschillende dieptes activiteiten uitgevoerd gaan worden. In het kader van ‘risico gestuurd werken kan het zijn dat de maatregelen in b.v. de boven grond anders is als in de onder gelegen lagen. Alleen als deze informatie aan ons wordt aangeleverd kunnen we dit als zodanig gaan bepalen en invullen;

- De tabel ‘overzicht locaties in relatie met de activiteiten’ heeft als doel een overzicht te geven van de verschillende veiligheidsklasse op de locaties die door de Gemeente Amsterdam vanuit de voorbereiding en het opstellen van het bestek zijn aangemerkt als activiteiten in verontreinigde bodem.

- Het is van belang te weten of werkzaamheden onder BRL 7000 erkenning uitgevoerd dienen te worden. Deze is van toepassing indien sprake is van graafwerkzaamheden in meer dan 25 m3 grond, waarbij ook grond tot boven de I-waarde is verontreinigd). Onder de omgevingswet is het de omvang van de totale graafwerkzaamheden die bepalend is voor de toepassing van BRL7000 en niet de omvang van de sterke verontreinigingen. Onder de Wet bodembescherming (Wbb) was dat wel het geval. De Wbb is nog van toepassing onder de volgende voorwaarden:

- Beschikkingen onder de Wbb (spoedeisend) van voor 1 jan 2024 blijven gelden

- Een saneringsplan, BUS-melding ingediend voor 1 jan 2024 blijft ook onder de Wbb vallen, dit geldt ook voor de ook de uitvoering en evaluatie

Onder de BRL SIKB 7000 hangen diverse protocollen die onder de omgevingswet worden vervangen:

- Protocol 7001: landbodemsanering met conventionele methoden

- Protocol 7002: landbodemsanering met in-situ methoden

- Protocol 7003: waterbodemsanering / ingrepen in de waterbodem

- Protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen

Wijziging naar nieuwe protocollen onder de Omgevingswet

- Nieuwe protocol 7005: graven (voorheen 7001)

- Nieuwe protocol 7006: grondwater en in-situ saneringen (voorheen 7002)

- Nieuwe Protocol 7007: tijdelijk uitplaatsen (voorheen 7004)

Project specifieke bijlage werkzaamheden in verontreinigde bodem conform CROW 400

Behorende bij project	:

Adresgegevens		:

Besteknummer		:

Contactpersoon

Opgesteld door		:

Gecontroleerd door		: 						3 december 2024

Inleiding

Door de gemeente Amsterdam is aan BK Ingenieurs opdracht verleend om het V&G plan vanuit het ontwerp voor onderhavig werk volledig te maken voor wat betreft de vaststelling van de voorlopige veiligheidsklasse en beheersmaatregelen op basis van de CROW 400.

Uit bodemonderzoek is voor dit project gebleken dat er een sterke verontreiniging van de <bodem en/of waterbodem/grondwater> aanwezig is. De werkzaamheden zijn in het verleden beschikt <eventueel navragen bij betrokken Bodemexpert >. De werkzaamheden worden onder certificaat BRL SIKB 7000 <Protocol 700@, zie uitleg instructieblad> uitgevoerd.

De werkzaamheden worden conform CROW 400 uitgevoerd i.v.m. mogelijke blootstelling aan de verontreinigde stoffen.

Beschikbare informatie

Bij het opstellen van deze projectspecifieke bijlage is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Bodem rapport	       : …...

- Bodem rapport	       : …...

- Bodem rapport	       : …...

- Bestek		       : ……

- Melding graven/saneren	: ……

- CROW 400 (2e druk).

Planning & uitvoeringsgegegevens

Onttrekking grondwater 							: j/n

Lozing grondwater op riolering 						: j/n

Melding werken met asbest Inspectie SZW (is een aparte melding)	: j/n

Opslaan grond–melding grondverzet					: j/n

Flora en fauna								: j/n

Melding graven / saneren 						: j/n

Melding aanvang							: j/n

Melding einde / evaluatieverslag					       : j/n

Startdatum								: …..

Verwachte uitvoeringstijd						: … werkdagen

Kennisgeving Inspectie SZW*						: j/n

* Bij meer dan 500 mandagen (of meer dan 30 dagen meer dan 20 man tegelijkertijd werkzaam)

Beschrijving van de werkzaamheden

|  | Activiteit/bestekspost | Locatie | Diepte activiteit | Veiligheidsklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ondergrondse container | Adres of verwijzing tekening bestek? | Van …m-mv tot ….m-mv | Veiligheidsklasse oranje / rood / zwart Of Er zijn meerdere veiligheidsklassen van toepassing. Zie onderstaande tekeningen voor een exacte gebiedsbepaling |
| 2 | Kolken |  |  |  |
| 3 | Riool |  |  |  |
| 4 | Bomen |  |  |  |
| 5 | Straatwerk |  |  |  |
| 6 | Straatmeubilair |  |  |  |
| 7 | Kademuur |  |  |  |

Conclusie veiligheidsklasse (keuze)

Vluchtige stoffen

De veiligheidsklasse wordt vastgesteld op oranje/rood/zwart vluchtig op basis van de aangetroffen concentratie…in de grond/het grondwater.

Niet vluchtige stoffen

De veiligheidsklasse wordt vastgesteld op oranje/rood/zwart niet vluchtig op basis van de aangetroffen concentratie…in de grond/het grondwater.

Bij veiligheidsklasse basishygiene is een aanvullende V&G-module niet noodzakelijk. In dit geval kunnen werkzaamheden met basishygiënische maatregelen worden uitgevoerd en stellen we geen formulier op.

De beschikbare informatie in het bodemonderzoek geeft aan dat er wel/geen asbestonderzoek is uitgevoerd en dat er geen asbest (visueel en analytisch) is aangetroffen.

Stoffenlijst < stoffen die niet van toepassing zijn verwijderen >

| Stof | Risico |
| --- | --- |
| Arseen | De stof werkt irriterend op de ogen en de bovenste luchtwegen. Bij langdurige blootstelling kan de stof op het zenuwstel in werken. De stof wordt beschouwd als kankerverwekkend, reprotoxisch en mutageen. |
| Barium | De stof werkt in op organen en zenuwen. Bij langdurige of grote blootstelling kans op verlamming van spieren waaronder het hart. |
| Cadmium | Bij langdurige blootstelling kans op: - bloedverandering; - verlaging vruchtbaarheid man en vrouw; - beschadiging ongeboren kind. |
| Kobalt | Enkele kobaltverbindingen matig giftig en als radioactieve bron kankerverwekkend. Kobalt (chloride) kan allergische reacties veroorzaken (kobaltallergie). |
| Chroom / Koper / Nikkel / Zink. Zware metalen, niet kankerverwekkend | Schadelijk voor de gezondheid Zware metalen worden opgenomen in het lichaamsvet. |
| Kwik Kookpunt = 257 ̊C Grenswaarde = 0,02 mg/m3 Zwaarder dan lucht | De stof kan op het zenuwstelsel, de nieren en de hersenen inwerken, met als gevolg orgaan beschadiging. |
| Lood | Wordt opgenomen via de huid, ademhaling en spijsvertering. Reprotoxisch. Beschadiging van organen en zenuwstelsel |
| PAK | Kankerverwekkend |
| Minerale olie Grenswaarde = 5 PPM Zwaarder dan lucht | Schadelijk voor de gezondheid |
| PCB (som 7) | Schadelijk voor de gezondheid. Werk in op het zenuwstelsel. Wordt opgeslagen in lichaamsvet. |
| Asbest | Kankerverwekkend |
| Benzeen Vlampunt = -/-11 ̊C Grenswaarde = 0.2 ppm Zwaarder dan lucht | Kankerverwekkend / mutageen Irriterend op de ogen en ademhalingsorganen. Beschadiging van nieren. Opname via huid / ademhaling. |
| Tolueen Vlampunt = 4 ̊C Grenswaarde = 40 ppm Zwaarder dan lucht | Irriterend op de ogen en ademhalingsorganen. Beschadiging van lever en nieren. De stof kan op het centraal zenuwstelsel inwerken met als gevolg hersensyndroom. Opname via huid / ademhaling. |
| Xyleen Vlampunt =21 ̊C Grenswaarde = 50 ppm Zwaarder dan lucht | Irriterend op de ogen en ademhalingsorganen. De stof kan inwerken op het centraal zenuwstelsel met als gevolg evenwicht stoornissen. Opname via huid / ademhaling. |
| Ethylbenzeen Vlampunt =15 ̊C Grenswaarde = 50 ppm Zwaarder dan lucht | Irriterend op de ogen en ademhalingsorganen. Beschadiging van lever en nieren. Kan eczeemachtige huidaandoening veroorzaken. De stof kan inwerken op het centraal zenuwstelsel met als gevolg evenwichtsstoornissen. Opname via huid / ademhaling. |
| Naftaleen Vlampunt =79 ̊C Grenswaarde = 10 ppm Zwaarder dan lucht | Naftaleen geeft op de huid irritaties en kan in het lichaam de rode bloedcellen beschadigen. Bij inademing kan het tot irritatie van de slijmvliezen leiden en tot overgeven, verwardheid en misselijkheid leiden. Bij inname leidt naftaleen tot maag-darmklachten, ademhalingsproblemen en krampen. Van naftaleen wordt vermoed dat het kanker verwekt. |
| CIS (1,2-dichloorethyleen) Vlampunt = 2-6 ̊C Grenswaarde = 200 ppm Zwaarder dan lucht | Wordt opgenomen via de huid, ademhaling en spijsvertering. Stof kan inwerken op het centrale zenuwstelsel, de lever, de longen en het hartweefsel |
| PER (tetrachlooretheen) Vlampunt = nvt ̊C Grenswaarde = 20 ppm Zwaarder dan lucht | Bij vergiftiging is specifieke hulp noodzakelijk. Bij langdurige blootstelling kans op: - bloedverandering; - beschadiging ongeboren kind; - wordt doorgegeven via moedermelk |
| TRI (trichloorethyleen) Vlampunt = nvt ̊C Grenswaarde = 35 ppm Zwaarder dan lucht | Wordt opgenomen via de huid, ademhaling en spijsvertering. De stof werkt irriterend op de ogen en de bovenste luchtwegen en ontvet de huid. De stof kan inwerken op het centraal zenuwstelsel en kan bij hoge concentraties tot bewusteloosheid leiden. Er zijn aanwijzingen dat tri kankerverwekkend is. |
| Vinylchloride Vlampunt => 55 ̊C Grenswaarde = 3 ppm Zwaarder dan lucht | Kankerverwekkend. De stof verlaagt de vruchtbaarheid van de man en vrouw. |
| Cyanide (vrij) Blauwzuurgas / Cyaanwaterstof Vlampunt = -/- 80C Grenswaarde = 1 ppm Zwaarder dan lucht | Belemmert zuurstofopname in het bloed. Mogelijk dodelijke afloop. Overlevenden kunnen schade aan het zenuwstelsel oplopen of Parkinson achtige ziektebeelden. |

Overzichtstekening

<schematische weergave van veiligheidsklasse>

Algemene maatregelen (geldend bij alle grondroerende activiteiten)

Om blootstelling tegen te gaan dient men te sturen op de arbeidshygiëne. De medewerkers die in contact kunnen komen met de bodem (grond / grondwater / baggerspecie) moeten ervoor zorgen dat ze schoon werken. Kleding die vuil wordt moet na afloop worden schoon gemaakt, of worden weggegooid.

- iedereen dient zich te melden en kennis te nemen van de specifieke bouwplaatsregels;

- er wordt een instructie gegeven door de DLP, R-DLP of V&G-deskundige van de (hoofd)aannemer;

- stofvorming moet voorkomen worden, zo nodig middels sproeien; wees alert op passieve geurwaarnemingen of verkleuringen van de bodem;

<Veiligheidsklassen die niet van toepassing zijn verwijderen>

< Veiligheidsklasse oranje niet vluchtig >

Begeleiding werkzaamheden

Er wordt een startwerkinstructie gegeven door een deskundige op minimaal MVK niveau.

De werkzaamheden worden continue begeleid door een DLP’er (conform CROW 400).

Er dient een logboek bijgehouden te worden waarin minimaal geregistreerd:

•	de verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek

•	de geldigheid van medische geschiktheidsverklaringen van werknemers op locatie

•	registratie van de voorlichting over de verontreinigingssituatie en maatregelen

•	registratie en keuringen van aanwezige machines

•	uitgevoerde werkzaamheden en betrokken medewerkers

•	weersomstandigheden

•	bijzondere situaties

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden worden de volgende PBM’s geadviseerd:

| PBM pakket | Oranje niet vluchtig |
| --- | --- |
| Overall | Dicht geweven polyester/katoenen overall , geen doorsteken en zakken of wegwerpoverall (Cat 3, klasse 5 of 6) |
| Schoeisel | Veiligheidslaarzen of -schoenen voorzien van mechanische bescherming klasse S5. |
| Handschoenen | Minimaal tricot handschoenen, nitril gecoat, met ventilerende rug. |
| Bij schoonmaken van materieel | Waterdichte overall, Gelaatscherm |
| Open vuur | Brandvertragende overall onder de saneringsoverall |

Terreininrichting

Op het werkterrein moeten duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de verontreinigde zone, de schoonmaakzone en de schone zones.

De verontreinigde zone dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Hiertoe dient de verontreinigde zone doelmatig te worden afgezet. Dit kan worden bereikt door het inzetten van hekwerk of als de situatie ter plaatse he toelaat bijvoorbeeld oranje veiligheidsgaas.

De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde grond wordt aangetroffen, inclusief (indien mogelijk) een vrije strook ter breedte van 10 meter.

Indien dit door omstandigheden vanuit de omgeving niet mogelijk is dient er in overleg met de externe V&G-deskundige een keuze gemaakt te worden over een deugdelijk afzetting. De keuze en onderbouwing hiervan worden vastgelegd in het veiligheidskundig logboek.

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De afzetting dient aan alle zijden van het werk te zijn voorzien van de volgende bebording (inclusief pictogrammen).

Bebording SPECIFIEK MAKEN

| Tekst | Pictogram |
| --- | --- |
| Verboden toegang, melden bij de uitvoerder | Tekstbord |
| Verboden toegang, “werken met verontreinigde grond” |  |
| Verboden te roken (eten en drinken) |  |
| Veiligheidshelm verplicht |  |
| Veiligheidshandschoenen verplicht |  |
| Veiligheidslaarzen verplicht |  |
| Saneringsoverall verplicht |  |
| Reddingsvest verplicht bij werkzaamheden op/langs het water |  |

Materieel

Er worden geen aanvullende eisen aan materieel gesteld dat binnen de verontreinigde zone wordt gebruikt.

Metingen

Luchtkwaliteitsmetingen zijn niet toepassing.

Het uitvoeren van bodemvochtmetingen is bij veiligheidsklasse oranje niet vluchtig optioneel.

< Veiligheidsklasse oranje vluchtig >

Begeleiding werkzaamheden

Er wordt een startwerkinstructie gegeven door een deskundige op minimaal MVK niveau.

De werkzaamheden worden continue begeleid door een DLP’er (conform CROW 400).

Er dient een logboek bijgehouden te worden waarin minimaal geregistreerd:

•	de verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek

•	de geldigheid van medische geschiktheidsverklaringen van werknemers op locatie

•	registratie van de voorlichting over de verontreinigingssituatie en maatregelen

•	registratie en keuringen van aanwezige machines

•	uitgevoerde werkzaamheden en betrokken medewerkers

•	weersomstandigheden

•	bijzondere situaties

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden worden de volgende PBM’s geadviseerd:

| PBM pakket | Oranje niet vluchtig |
| --- | --- |
| Overall | Dicht geweven polyester/katoenen overall , geen doorsteken en zakken of wegwerpoverall (Cat 3, klasse 5 of 6) |
| Schoeisel | Veiligheidslaarzen of -schoenen voorzien van mechanische bescherming klasse S5. |
| Handschoenen | Minimaal tricot handschoenen, nitril gecoat, met ventilerende rug. |
| Bij schoonmaken van materieel | Waterdichte overall, Gelaatscherm |
| Open vuur | Brandvertragende overall onder de saneringsoverall |

Terreininrichting

Op het werkterrein moeten duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de verontreinigde zone, de schoonmaakzone en de schone zones.

De verontreinigde zone dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Hiertoe dient de verontreinigde zone doelmatig te worden afgezet. Dit kan worden bereikt door het inzetten van hekwerk of als de situatie ter plaatse he toelaat bijvoorbeeld oranje veiligheidsgaas.

De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde grond wordt aangetroffen, inclusief (indien mogelijk) een vrije strook ter breedte van 10 meter.

Indien dit door omstandigheden vanuit de omgeving niet mogelijk is dient er in overleg met de externe V&G-deskundige een keuze gemaakt te worden over een deugdelijk afzetting. De keuze en onderbouwing hiervan worden vastgelegd in het veiligheidskundig logboek.

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De afzetting dient aan alle zijden van het werk te zijn voorzien van de volgende bebording (inclusief pictogrammen).

Bebording SPECIFIEK MAKEN

| Tekst | Pictogram |
| --- | --- |
| Verboden toegang, melden bij de uitvoerder | Tekstbord |
| Verboden toegang, “werken met verontreinigde grond” |  |
| Verboden te roken (eten en drinken) |  |
| Veiligheidshelm verplicht |  |
| Veiligheidshandschoenen verplicht |  |
| Veiligheidslaarzen verplicht |  |
| Saneringsoverall verplicht |  |
| Reddingsvest verplicht bij werkzaamheden op/langs het water |  |

Materieel

Er worden geen aanvullende eisen aan materieel gesteld dat binnen de verontreinigde zone wordt gebruikt.

Metingen

Luchtkwaliteitsmetingen zijn optioneel bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Het uitvoeren van bodemvochtmetingen is bij veiligheidsklasse oranje niet vluchtig optioneel.

< Veiligheidsklasse rood niet vluchtig >

Begeleiding werkzaamheden

Er wordt een startwerkinstructie gegeven door een deskundige op minimaal MVK niveau.

De werkzaamheden worden continue begeleid door een DLP’er (conform CROW 400)

Er dient een logboek bijgehouden te worden waarin minimaal geregistreerd:

- de verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek

- de geldigheid van medische geschiktheidsverklaringen van werknemers op locatie

- registratie van de voorlichting over de verontreinigingssituatie en maatregelen

- registratie en keuringen van aanwezige machines

- uitgevoerde werkzaamheden en betrokken medewerkers

- weersomstandigheden

- bijzondere situaties

- resultaten van uitgevoerde metingen

Medische geschiktheid

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De medewerkers die in de verontreinigde zone werkzaamheden verrichten en daarom in contact kunnen komen met de stoffen, aantoonbaar door een arts (bedrijfsarts) geschikt zijn verklaard op:

| Functie | Toelichting | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVP, DLP, MKB, HVK | In verontreinigde gebied | √ | √ | - |
| Monteur / grondwerker | In verontreinigde gebied | √ | √ | - |
| chauffeur, machinist | In verontreinigd gebied in cabine | √ | - | - |
| Leveranciers | NIET in verontreinigd gebied | - | - | - |

De standaardfrequentie voor herhaling die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring is, 1 jaar +/- 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Voor de type A en B kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden worden de volgende PBM’s geadviseerd:

| PBM pakket | Rood niet vluchtig |
| --- | --- |
| Overall | Saneringsoverall (Cat. 3, klasse 5 of 6) |
| Schoeisel | Veiligheidslaarzen voorzien van mechanische bescherming klasse S5 |
| Handschoenen | Tricot nitril gecoat handschoenen met mechanische beschermingsniveau 4,2,2,1 (EN388. |
| Adembescherming met aanblaasunit | n.v.t. |
| Bij schoonmaken van materieel | Waterdichte overall, Gelaatscherm |
| Open vuur | Brandvertragende overall onder de saneringsoverall |

Terreininrichting

Op het werkterrein moeten duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de verontreinigde zone, de schoonmaakzone en de schone zones.

De verontreinigde zone dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Hiertoe dient de verontreinigde zone doelmatig te worden afgezet. Dit kan worden bereikt door het inzetten van hekwerk of als de situatie ter plaatse he toelaat bijvoorbeeld oranje veiligheidsgaas.

De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde grond wordt aangetroffen, inclusief (indien mogelijk) een vrije strook ter breedte van 10 meter.

Indien dit door omstandigheden vanuit de omgeving niet mogelijk is dient er in overleg met de externe V&G-deskundige een keuze gemaakt te worden over een deugdelijk afzetting. De keuze en onderbouwing hiervan worden vastgelegd in het veiligheidskundig logboek.

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De afzetting dient aan alle zijden van het werk te zijn voorzien van de volgende bebording (inclusief pictogrammen).

Bebording SPECIFIEK MAKEN

| Tekst | Pictogram |
| --- | --- |
| Verboden toegang, melden bij de uitvoerder | Tekstbord |
| Verboden toegang, “werken met verontreinigde grond” |  |
| Verboden te roken (eten en drinken) |  |
| Veiligheidshelm verplicht |  |
| Veiligheidshandschoenen verplicht |  |
| Veiligheidslaarzen verplicht |  |
| Saneringsoverall verplicht |  |
| Reddingsvest verplicht bij werkzaamheden op/langs het water |  |

Sanitaire voorzieningen

De medewerkers die in het verontreinigde gebied en in direct contact kunnen komen met de verontreinigde grond gebruik moeten maken van de drietraps sanitaire unit, het vertrekpunt is dat een drietraps sanitaire unit verplicht is. Indien, bij de start van de werkzaamheden het niet mogelijk is (b.v. onvoldoende ruimte) om de drietraps sanitaire unit op de grens van schoon / vuil van het werkgebied te plaatsen dan kan hier vanaf worden geweken e.e.a. zal dan gemotiveerd worden genoteerd in het logboek.

Aan de buitenzijde van de vuile ruimte van de drietraps sanitaire unit (binnen het hekwerk van de verontreinigde zone) moet een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. ( een borstelbak met een borstel)

Het is verplicht voor alle gebruikers om de wasgelegenheid schoon te houden en de deuren gesloten te houden. Chauffeurs en machinisten mogen de cabine niet verlaten in het saneringsgebied.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een drietraps sanitaire unit dan moet er wel een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. (een borstelbak met een borstel) deze moet dan geplaatst worden op de grens van schoon /vuil van het werkgebied.

Luchtkwaliteitsmetingen

Bij werkzaamheden in veiligheidsklasse rood niet vluchtig worden enkel metingen uitgevoerd bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren, indien van toepassing worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt contact opgenomen met de veiligheidskundige van het werk.

Bodemvochtmetingen

Minimaal 4 keer per dag dient het bodemvocht gehalte gemeten te worden en indien het bodemvochtpercentage onder de 10 % bodemvocht komt of als zichtbaar stof optreedt dienen maatregelen getroffen te worden om stofvorming tegen te gaan (bevochtigen). Meetresultaten worden genoteerd in het logboek.

Materieel

Bij grondroerende werkzaamheden moet materieel dat binnen de verontreinigde zone wordt gebruikt (voor werkzaamheden zelf of voor transport) zijn uitgerust met een filteroverdruksysteem. Het filteroverdruksysteem is voorzien van controlesysteem (dat luchtkwaliteit en de overdruk controleert) en een klimaatbeheersing.

Het gebruik van het filteroverdruksysteem is verplicht als:

- Gewerkt wordt met vluchtige stoffen;

- Gewerkt wordt met cm stoffen;

- Sprake is van stof- en/of aerosolvorming en collectieve maatregelen geen oplossing bieden;

- Geuren gerelateerd aan de bodemverontreiniging worden waargenomen.

De installatie moet aantoonbaar voldoen aan de standaard eisen uit de CROW 400,

2e gewijzigde druk 2017, Module 10.2 blz. 112 e.v.. Jaarlijks moet het overdrukfiltersysteem worden gekeurd.

| Veiligheidsklasse | Materieel permanent op locatie | Transportmaterieel |
| --- | --- | --- |
| Rood niet vluchtig | Ja | ja |

Type filter:

| Type filter | P1 | P2 | P3 | A | B | E | K | Hg | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Voor het gebruik en vervangen van de filters zijn de volgende regels van toepassing

| Filtertype | Aktie |
| --- | --- |
| Stof (P1,P2 en P3) | Vervangen - Na 6 maanden - Direct bij defect filter Bij tijdelijke uitname stofdicht verpakken registratie en draaiuren vastleggen |
| Actiefkoolfilter | Vervangen - Maximaal 13 weken na ingebruikname |

Van P-filters moet een certificaat voorhanden zijn; kopie in logboek opnemen. Indien dit niet aanwezig is, dient het filter bij aanvang van de werkzaamheden vervangen te worden.

Ramen en deuren van het materieel blijven gesloten in de verontreinigde zone.

Bij het definitief verlaten van de locatie wordt het materieel grondig gereinigd en vindt vrijgave registratie plaats in het logboek.

< Veiligheidsklasse rood vluchtig >

Begeleiding

Er wordt een startwerkinstructie gegeven door een deskundige op minimaal HVK niveau. De werkzaamheden worden continue begeleid door een R-DLP’er (conform CROW 400)

Er dient een logboek bijgehouden te worden waarin minimaal geregistreerd:

- de verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek

- de geldigheid van medische geschiktheidsverklaringen van werknemers op locatie

- registratie van de voorlichting over de verontreinigingssituatie en maatregelen

- registratie en keuringen van aanwezige machines

- uitgevoerde werkzaamheden en betrokken medewerkers

- weersomstandigheden

- bijzondere situaties

- het logboek wordt aangevuld met de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen.

Medische geschiktheid

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De medewerkers die in de verontreinigde zone werkzaamheden verrichten en daarom in contact kunnen komen met de stoffen, aantoonbaar door een arts (bedrijfsarts) geschikt zijn verklaard op:

| Functie | Toelichting | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVP, R-DLP, MKB, HVK | In verontreinigde gebied | √ | √ | - |
| Monteur / grondwerker | In verontreinigde gebied | √ | √ | - |
| chauffeur, machinist | In verontreinigd gebied in cabine | √ | - | - |
| Leveranciers | NIET in verontreinigd gebied | - | - | - |

De standaardfrequentie voor herhaling die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring is, 1 jaar +/- 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Voor de type A en B kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden worden de volgende PBM’s geadviseerd:

| PBM pakket | Rood vluchtig |
| --- | --- |
| Overall | Saneringsoverall (Cat. 3, klasse 4,5 of 6) |
| Schoeisel | Chemisch resistente laars, mechanische bescherming klasse S5 |
| Handschoenen | Afgestemd op de verontreiniging (productinformatieblad hiervoor checken), volledig gecoat, bij voorkeur met lange schacht (ten minste 35cm), beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388) en che-misch 6,6,6,2 (EN374) |
| Adembescherming met aanblaasunit | Indien actie waarden worden overschreden en collectieve maatregelen onvoldoende effect hebben. |
| Bij schoonmaken van materieel | Waterdichte overall, Gelaatscherm |
| Open vuur | Brandvertragende overall onder de saneringsoverall |

Terreininrichting

Op het werkterrein moeten duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de verontreinigde zone, de schoonmaakzone en de schone zones.

De verontreinigde zone dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Hiertoe dient de verontreinigde zone doelmatig te worden afgezet. Dit kan worden bereikt door het inzetten van hekwerk of als de situatie ter plaatse he toelaat bijvoorbeeld oranje veiligheidsgaas.

De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde grond wordt aangetroffen, inclusief (indien mogelijk) een vrije strook ter breedte van 10 meter.

Indien dit door omstandigheden vanuit de omgeving niet mogelijk is dient er in overleg met de externe V&G-deskundige een keuze gemaakt te worden over een deugdelijk afzetting. De keuze en onderbouwing hiervan worden vastgelegd in het veiligheidskundig logboek.

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De afzetting dient aan alle zijden van het werk te zijn voorzien van de volgende bebording (inclusief pictogrammen).

Bebording SPECIFIEK MAKEN

| Tekst | Pictogram |
| --- | --- |
| Verboden toegang, melden bij de uitvoerder | Tekstbord |
| Verboden toegang, “werken met verontreinigde grond” |  |
| Verboden te roken (eten en drinken) |  |
| Veiligheidshelm verplicht |  |
| Veiligheidshandschoenen verplicht |  |
| Veiligheidslaarzen verplicht |  |
| Saneringsoverall verplicht |  |
| Reddingsvest verplicht bij werkzaamheden op/langs het water |  |

Sanitaire voorzieningen

Medewerkers die in het verontreinigde gebied en in direct contact kunnen komen met de verontreinigde grond gebruik moeten maken van de drietraps sanitaire unit, het vertrekpunt is dat een drietraps sanitaire unit verplicht is. Indien, bij de start van de werkzaamheden het niet mogelijk is (b.v. onvoldoende ruimte) om de drietraps sanitaire unit op de grens van schoon / vuil van het werkgebied te plaatsen dan kan hier vanaf worden geweken e.e.a. zal dan gemotiveerd worden genoteerd in het logboek.

Aan de buitenzijde van de vuile ruimte van de drietraps sanitaire unit (binnen het hekwerk van de verontreinigde zone) moet een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. ( een borstelbak met een borstel)

Het is verplicht voor alle gebruikers om de wasgelegenheid schoon te houden en de deuren gesloten te houden. Chauffeurs en machinisten mogen de cabine niet verlaten in het saneringsgebied.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een drietraps sanitaire unit dan moet er wel een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. (een borstelbak met een borstel) deze moet dan geplaatst worden op de grens van schoon /vuil van het werkgebied

Luchtkwaliteitsmetingen

Er moeten regelmatig metingen worden uitgevoerd naar ongewenste gassen of dampen van de stoffen waarvan de hoogste concentraties kunnen worden verwacht. De metingen moeten worden uitgevoerd volgens het volgende schema:

- vier maal per werkdag (kort na aanvang en tijdens het werk) op die plaatsen waar blootstelling mogelijk is;

- wanneer (ongebruikelijke) geuren worden waargenomen;

- continu meting in cabines van materieel;

- continu meten bij aanwezigheid van vluchtige brandbare stoffen. Bij >10% LEL werkzaamheden stoppen en contact opnemen met de veiligheidskundige;

- wanneer op die diepte (> 1,50 m onder maaiveld) wordt gewerkt, telkens bij aanvang van de werkzaamheden en tijdens intensieve werkzaamheden nogmaals ter controle.

Tabel: meetstrategie voor vluchtige componenten.

| Component | Grenswaarde in ppm | Actiewaarde in ppm | Correctie Factor cf | Actiewaarde afleesbaar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeen | 0,2 | 0,04 | 0,5 | 0,02 | zwaarder dan lucht |
| Ethylbenzeen | 50 | 10 | 0,5 | 5 | zwaarder dan lucht |
| Tolueen | 40 | 8 | 0,5 | 4 | zwaarder dan lucht |
| Xyleen | 50 | 10 | 0,5 | 5 | zwaarder dan lucht |
| Naftaleen | 10 | 2 | - | 2 | zwaarder dan lucht |

Tabel: meetstrategie voor gechloreerde koolwaterstoffen.

| Component | Grenswaarde in ppm | Actiewaarde in ppm | Correctie Factor cf | Actiewaarde afleesbaar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinylchloride (VC) | 3 | 0,6 | 2 | 1,2 | zwaarder dan lucht |
| 1,2-dichlooretheen (cis) | 200 | 40 | 0,8 | 32 | zwaarder dan lucht |
| Tertrachlooretheen (per) | 35 | 7 | 0,6 | 4 | zwaarder dan lucht |
| Trichlooretheen (tri) | 35 | 7 | 0,4 | 3 | zwaarder dan lucht |

Metingen naar deze vluchtige componenten vindt plaats door middel van een totaal koolwaterstofmeter (PID-meter). Indien de actiewaarde wordt overschreden voor langer dan 5 minuten of indien de waarden extreem hoog zijn worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt contact opgenomen met de HVK-er, arbeidshygiënist of MVK-er van het werk.

Metingen worden uitgevoerd op ademhoogte en op de bodem indien het een put betreft waar medewerkers werkzaamheden in uitvoeren.

Materieel

Bij grondroerende werkzaamheden moet materieel dat binnen de verontreinigde zone wordt gebruikt (voor werkzaamheden zelf of voor transport) zijn uitgerust met een filteroverdruksysteem. Het filteroverdruksysteem is voorzien van controlesysteem (dat luchtkwaliteit en de overdruk controleert) en een klimaatbeheersing.

Het gebruik van het filteroverdruksysteem is verplicht als:

- Gewerkt wordt met vluchtige stoffen;

- Gewerkt wordt met cm stoffen;

- Sprake is van stof- en/of aerosolvorming en collectieve maatregelen geen oplossing bieden;

- Geuren gerelateerd aan de bodemverontreiniging worden waargenomen.

De installatie moet aantoonbaar voldoen aan de standaard eisen uit de CROW 400,

2e gewijzigde druk 2017, Module 10.2 blz. 112 e.v.. Jaarlijks moet het overdrukfiltersysteem worden gekeurd.

| Veiligheidsklasse | Materieel permanent op locatie | Transportmaterieel |
| --- | --- | --- |
| Rood vluchtig | Ja | ja |

Type filter:

| Type filter | P1 | P2 | P3 | A | B | E | K | Hg | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Voor het gebruik en vervangen van de filters zijn de volgende regels van toepassing

| Filtertype | Aktie |
| --- | --- |
| Stof (P1,P2 en P3) | Vervangen - Na 6 maanden - Direct bij defect filter Bij tijdelijke uitname stofdicht verpakken registratie en draaiuren vastleggen |
| Actiefkoolfilter | Vervangen - Maximaal 13 weken na ingebruikname |

Van P-filters moet een certificaat voorhanden zijn; kopie in logboek opnemen. Indien dit niet aanwezig is, dient het filter bij aanvang van de werkzaamheden vervangen te worden.

< Veiligheidsklasse zwart niet vluchtig (asbest) >

Begeleiding

Er wordt een startwerkinstructie gegeven door een deskundige op minimaal HVK niveau. De werkzaamheden worden continue begeleid door een R-DLP’er (conform CROW 400)

Er dient een logboek bijgehouden te worden waarin minimaal geregistreerd:

- de verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek

- de geldigheid van medische geschiktheidsverklaringen van werknemers op locatie

- registratie van de voorlichting over de verontreinigingssituatie en maatregelen

- registratie en keuringen van aanwezige machines

- uitgevoerde werkzaamheden en betrokken medewerkers

- weersomstandigheden

- bijzondere situaties

- het logboek wordt aangevuld met de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen.

Medische geschiktheid

De medewerkers die in de verontreinigde zone werkzaamheden verrichten en daarom in contact kunnen komen met de stoffen, aantoonbaar door een arts (bedrijfsarts) geschikt zijn verklaard op:

| Functie | toelichting | A | B | C bij onafhankelijke adembescherming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVP, R-DLP, MKB, HVK | In verontreinigde gebied | √ | √ | √ |
| Monteur / grondwerker | In verontreinigde gebied | √ | √ | √ |
| chauffeur, machinist | In verontreinigd gebied in cabine | √ | - | - |
| Leveranciers | NIET in verontreinigd gebied | - | - | - |

De standaardfrequentie voor herhaling die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring is, 1 jaar +/- 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Voor de type A en B kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden worden de volgende PBM’s geadviseerd:

| PBM pakket | Zwart niet vluchtig (asbest) |
| --- | --- |
| Overall | Saneringsoverall (Cat. 3, klasse 4, 5 of 6). |
| Schoeisel | Chemisch resistente laars, mechanische bescherming klasse S5. |
| Handschoenen | Handschoen afgestemd op de verontreiniging: neopreen, volledig gecoat, bij voorkeur met lange schacht (ten minste 35cm), beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388) en Chemisch 6,6,6,2 (EN374) |
| Adembescherming met aanblaasunit | Laatste redmiddel indien bodemvocht verhogen niet mogelijk blijkt indien bodemvocht <10% volgelaatmasker |
| Bij schoonmaken van materieel | Waterdichte overall, Gelaatscherm |
| Open vuur | Brandvertragende overall onder de saneringsoverall |

Terreininrichting

Op het werkterrein moeten duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de verontreinigde zone, de schoonmaakzone en de schone zones.

De verontreinigde zone dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Hiertoe dient de verontreinigde zone doelmatig te worden afgezet. Dit kan worden bereikt door het inzetten van hekwerk of als de situatie ter plaatse he toelaat bijvoorbeeld oranje veiligheidsgaas.

De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde grond wordt aangetroffen, inclusief (indien mogelijk) een vrije strook ter breedte van 10 meter.

Indien dit door omstandigheden vanuit de omgeving niet mogelijk is dient er in overleg met de externe V&G-deskundige een keuze gemaakt te worden over een deugdelijk afzetting. De keuze en onderbouwing hiervan worden vastgelegd in het veiligheidskundig logboek.

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De afzetting dient aan alle zijden van het werk te zijn voorzien van de volgende bebording (inclusief pictogrammen).

Bebording SPECIFIEK MAKEN

| Tekst | Pictogram |
| --- | --- |
| Verboden toegang, melden bij de uitvoerder | Tekstbord |
| Verboden toegang, “werken met verontreinigde grond” |  |
| Aanwezigheid CM-stoffen (asbest) |  |
| Verboden te roken (eten en drinken) |  |
| Veiligheidshelm verplicht |  |
| Veiligheidshandschoenen verplicht |  |
| Veiligheidslaarzen verplicht |  |
| Saneringsoverall verplicht |  |
| Reddingsvest verplicht bij werkzaamheden op/langs het water |  |

Sanitaire voorzieningen

Medewerkers die in het verontreinigde gebied en in direct contact kunnen komen met de verontreinigde grond gebruik moeten maken van de drietraps sanitaire unit. Bij Asbest houdende (water)bodem is bij de saneringsunit een buitendouche verplicht. Dit kan doormiddel van een tuinslang die voorzien is van een sproeikop. Tijdens de werkzaamheden moet er continue waterdruk op de slang staan om te voorkomen dat men met de vuile kleding de saneringsunit betreed dan/wel de verontreinigde zone verlaat om de kraan op te zetten.

Aan de buitenzijde van de vuile ruimte van de drietraps sanitaire unit (binnen het hekwerk van de verontreinigde zone) moet een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. ( een borstelbak met een borstel)

Het is verplicht voor alle gebruikers om de wasgelegenheid schoon te houden en de deuren gesloten te houden. Chauffeurs en machinisten mogen de cabine niet verlaten in het saneringsgebied.

Luchtkwaliteitsmetingen

Er worden enkel luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren, indien van toepassing worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt contact opgenomen met de veiligheidskundige van het werk.

Bodemvochtmetingen

Gebaseerd op de aanwezigheid van respirabele asbestvezels (inadembare asbestvezels) wordt om de emissie van deze asbestvezels in de omgevingslucht zoveel mogelijk te voorkomen de bodem tot minimaal 10% vochtig worden gehouden.

Hiervoor zal een bodemvochtmeter aanwezig zijn die minimaal 2x per uur wordt gebruikt door de R-DLP. De resultaten van deze metingen almede een schets van de locatie van de metingen worden door de R-DLP in het logboek vermeld. Aandachtspunt hierbij is de eerste twee centimeters van de bodem. Deze droogt snel uit.

Materieel

Bij grondroerende werkzaamheden moet materieel dat binnen de verontreinigde zone wordt gebruikt (voor werkzaamheden zelf of voor transport) zijn uitgerust met een filteroverdruksysteem. Het filteroverdruksysteem is voorzien van controlesysteem (dat luchtkwaliteit en de overdruk controleert) en een klimaatbeheersing.

Het gebruik van het filteroverdruksysteem is verplicht als:

- Gewerkt wordt met vluchtige stoffen;

- Gewerkt wordt met cm stoffen;

- Sprake is van stof- en/of aerosolvorming en collectieve maatregelen geen oplossing bieden;

- Geuren gerelateerd aan de bodemverontreiniging worden waargenomen.

De installatie moet aantoonbaar voldoen aan de standaard eisen uit de CROW 400,

2e gewijzigde druk 2017, Module 10.2 blz. 112 e.v.. Jaarlijks moet het overdrukfiltersysteem worden gekeurd.

| Veiligheidsklasse | Materieel permanent op locatie | Transportmaterieel |
| --- | --- | --- |
| Zwart niet vluchtig (asbest) | Ja | ja |

Type filter:

| Type filter | P1 | P2 | P3 | A | B | E | K | Hg | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassen |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Voor het gebruik en vervangen van de filters zijn de volgende regels van toepassing

| Filtertype | Aktie |
| --- | --- |
| Stof (P1,P2 en P3) | Vervangen - Na 6 maanden - Direct bij defect filter Bij tijdelijke uitname stofdicht verpakken registratie en draaiuren vastleggen |
| Actiefkoolfilter | Vervangen - Maximaal 13 weken na ingebruikname |

Van P-filters moet een certificaat voorhanden zijn; kopie in logboek opnemen. Indien dit niet aanwezig is, dient het filter bij aanvang van de werkzaamheden vervangen te worden.

Ramen en deuren van het materieel blijven gesloten in de verontreinigde zone.

Bij het definitief verlaten van de locatie wordt het materieel grondig gereinigd en vindt vrijgave registratie plaats in het logboek.

< Veiligheidsklasse zwart vluchtig >

Begeleiding

Er wordt een startwerkinstructie gegeven door een deskundige op minimaal HVK niveau. De werkzaamheden worden continue begeleid door een R-DLP’er (conform CROW 400)

er dient een logboek bijgehouden te worden waarin minimaal geregistreerd:

- de verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek

- de geldigheid van medische geschiktheidsverklaringen van werknemers op locatie

- registratie van de voorlichting over de verontreinigingssituatie en maatregelen

- registratie en keuringen van aanwezige machines

- uitgevoerde werkzaamheden en betrokken medewerkers

- weersomstandigheden

- bijzondere situaties

- het logboek wordt aangevuld met de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen.

Medische geschiktheid

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De medewerkers die in de verontreinigde zone werkzaamheden verrichten en daarom in contact kunnen komen met de stoffen, aantoonbaar door een arts (bedrijfsarts) geschikt zijn verklaard op:

| Functie | Toelichting | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVP, R-DLP, MKB, HVK | In verontreinigde gebied | √ | √ | - |
| Monteur / grondwerker | In verontreinigde gebied | √ | √ | - |
| chauffeur, machinist | In verontreinigd gebied in cabine | √ | - | - |
| Leveranciers | NIET in verontreinigd gebied | - | - | - |

De standaardfrequentie voor herhaling die daarmee bepalend is voor de geldigheidsduur van de geschiktheidsverklaring is, 1 jaar +/- 1 maand. De keuringsarts kan hiervan onderbouwd afwijken en een langere termijn kiezen voor de duur van de verklaring. Voor de type A en B kan een maximale termijn van 2 jaar worden aangehouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de werkzaamheden worden de volgende PBM’s geadviseerd:

| PBM pakket | Rood vluchtig |
| --- | --- |
| Overall | Saneringsoverall (Cat. 3, klasse 4,5 of 6) |
| Schoeisel | Chemisch resistente laars, mechanische bescherming klasse S5 |
| Handschoenen | Afgestemd op de verontreiniging (productinformatieblad hiervoor checken), volledig gecoat, bij voorkeur met lange schacht (ten minste 35cm), beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388) en che-misch 6,6,6,2 (EN374) |
| Adembescherming met aanblaasunit | Indien actie waarden worden overschreden en collectieve maatregelen onvoldoende effect hebben. |
| Bij schoonmaken van materieel | Waterdichte overall, Gelaatscherm |
| Open vuur | Brandvertragende overall onder de saneringsoverall |

Terreininrichting

Op het werkterrein moeten duidelijk drie zones worden aangegeven, te onderscheiden in de verontreinigde zone, de schoonmaakzone en de schone zones.

De verontreinigde zone dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Hiertoe dient de verontreinigde zone doelmatig te worden afgezet. Dit kan worden bereikt door het inzetten van hekwerk of als de situatie ter plaatse he toelaat bijvoorbeeld oranje veiligheidsgaas.

De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde grond wordt aangetroffen, inclusief (indien mogelijk) een vrije strook ter breedte van 10 meter.

Indien dit door omstandigheden vanuit de omgeving niet mogelijk is dient er in overleg met de externe V&G-deskundige een keuze gemaakt te worden over een deugdelijk afzetting. De keuze en onderbouwing hiervan worden vastgelegd in het veiligheidskundig logboek.

Jongeren <18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen in lactatie periode worden niet toegelaten binnen een verontreinigde zone. Dit om te voorkomen dat zij mogelijk worden blootgesteld aan toxische stoffen.

De afzetting dient aan alle zijden van het werk te zijn voorzien van de volgende bebording (inclusief pictogrammen).

Bebording SPECIFIEK MAKEN

| Tekst | Pictogram |
| --- | --- |
| Verboden toegang, melden bij de uitvoerder | Tekstbord |
| Verboden toegang, “werken met verontreinigde grond” |  |
| Aanwezigheid CM-stoffen (……..) |  |
| Verboden te roken (eten en drinken) |  |
| Veiligheidshelm verplicht |  |
| Veiligheidshandschoenen verplicht |  |
| Veiligheidslaarzen verplicht |  |
| Saneringsoverall verplicht |  |
| Reddingsvest verplicht bij werkzaamheden op/langs het water |  |

Sanitaire voorzieningen

Bij werkzaamheden in veiligheidsklasse rood vluchtig geldt dat medewerkers die in het verontreinigde gebied en in direct contact kunnen komen met de verontreinigde grond gebruik moeten maken van de drietraps sanitaire unit, het vertrekpunt is dat een drietraps sanitaire unit verplicht is. Indien, bij de start van de werkzaamheden het niet mogelijk is (b.v. onvoldoende ruimte) om de drietraps sanitaire unit op de grens van schoon / vuil van het werkgebied te plaatsen dan kan hier vanaf worden geweken e.e.a. zal dan gemotiveerd worden genoteerd in het logboek.

Aan de buitenzijde van de vuile ruimte van de drietraps sanitaire unit (binnen het hekwerk van de verontreinigde zone) moet een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. ( een borstelbak met een borstel)

Het is verplicht voor alle gebruikers om de wasgelegenheid schoon te houden en de deuren gesloten te houden. Chauffeurs en machinisten mogen de cabine niet verlaten in het saneringsgebied.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een drietraps sanitaire unit dan moet er wel een gelegenheid aanwezig zijn om de laarzen en de saneringskleding te ontdoen van de ergste verontreinigingen. (een borstelbak met een borstel) deze moet dan geplaatst worden op de grens van schoon /vuil van het werkgebied

Luchtkwaliteitsmetingen

Er moeten regelmatig metingen worden uitgevoerd naar ongewenste gassen of dampen van de stoffen waarvan de hoogste concentraties kunnen worden verwacht. De metingen moeten worden uitgevoerd volgens het volgende schema:

- vier maal per werkdag (kort na aanvang en tijdens het werk) op die plaatsen waar blootstelling mogelijk is;

- wanneer (ongebruikelijke) geuren worden waargenomen;

- continu meting in cabines van materieel;

- continu meten bij aanwezigheid van vluchtige brandbare stoffen. Bij >10% LEL werkzaamheden stoppen en contact opnemen met de veiligheidskundige;

- wanneer op die diepte (> 1,50 m onder maaiveld) wordt gewerkt, telkens bij aanvang van de werkzaamheden en tijdens intensieve werkzaamheden nogmaals ter controle.

Tabel: meetstrategie voor vluchtige componenten.

| Component | Grenswaarde in ppm | Actiewaarde in ppm | Correctie Factor cf | Actiewaarde afleesbaar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeen | 0,2 | 0,04 | 0,5 | 0,02 | zwaarder dan lucht |
| Ethylbenzeen | 50 | 10 | 0,5 | 5 | zwaarder dan lucht |
| Tolueen | 40 | 8 | 0,5 | 4 | zwaarder dan lucht |
| Xyleen | 50 | 10 | 0,5 | 5 | zwaarder dan lucht |
| Naftaleen | 10 | 2 | - | 2 | zwaarder dan lucht |

Tabel: meetstrategie voor gechloreerde koolwaterstoffen.

| Component | Grenswaarde in ppm | Actiewaarde in ppm | Correctie Factor cf | Actiewaarde afleesbaar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinylchloride (VC) | 3 | 0,6 | 2 | 1,2 | zwaarder dan lucht |
| 1,2-dichlooretheen (cis) | 200 | 40 | 0,8 | 32 | zwaarder dan lucht |
| Tertrachlooretheen (per) | 35 | 7 | 0,6 | 4 | zwaarder dan lucht |
| Trichlooretheen (tri) | 35 | 7 | 0,4 | 3 | zwaarder dan lucht |

Metingen naar deze vluchtige componenten vindt plaats door middel van een totaal koolwaterstofmeter (PID-meter). Indien de actiewaarde wordt overschreden voor langer dan 5 minuten of indien de waarden extreem hoog zijn worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt contact opgenomen met de HVK-er, arbeidshygiënist of MVK-er van het werk.

Metingen worden uitgevoerd op ademhoogte en op de bodem indien het een put betreft waar medewerkers werkzaamheden in uitvoeren.

Materieel

Bij grondroerende werkzaamheden moet materieel dat binnen de verontreinigde zone wordt gebruikt (voor werkzaamheden zelf of voor transport) zijn uitgerust met een filteroverdruksysteem. Het filteroverdruksysteem is voorzien van controlesysteem (dat luchtkwaliteit en de overdruk controleert) en een klimaatbeheersing.

Het gebruik van het filteroverdruksysteem is verplicht als:

- Gewerkt wordt met vluchtige stoffen;

- Gewerkt wordt met cm stoffen;

- Sprake is van stof- en/of aerosolvorming en collectieve maatregelen geen oplossing bieden;

- Geuren gerelateerd aan de bodemverontreiniging worden waargenomen.

De installatie moet aantoonbaar voldoen aan de standaard eisen uit de CROW 400,

2e gewijzigde druk 2017, Module 10.2 blz. 112 e.v.. Jaarlijks moet het overdrukfiltersysteem worden gekeurd.

| Veiligheidsklasse | Materieel permanent op locatie | Transportmaterieel |
| --- | --- | --- |
| Zwart vluchtig | Ja | ja |

Type filter:

| Type filter | P1 | P2 | P3 | A | B | E | K | Hg | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Voor het gebruik en vervangen van de filters zijn de volgende regels van toepassing

| Filtertype | Aktie |
| --- | --- |
| Stof (P1,P2 en P3) | Vervangen - Na 6 maanden - Direct bij defect filter Bij tijdelijke uitname stofdicht verpakken registratie en draaiuren vastleggen |
| Actiefkoolfilter | Vervangen - Maximaal 13 weken na ingebruikname |

Van P-filters moet een certificaat voorhanden zijn; kopie in logboek opnemen. Indien dit niet aanwezig is, dient het filter bij aanvang van de werkzaamheden vervangen te worden.

Bijlage 5 BTO keuzes (bouwkundige technische organisatorische keuzes.

Als er VGM-scenario’s worden voorzien die tot ernstige incidenten kunnen leiden, moet bepaald worden of er aanvullende bouwkundige, technische of organisatorische maatregelen (BTO) getroffen moeten worden om die risico’s te verlagen. Maak gebruik van het onderstaande BTO sjabloon om die keuzes in het ontwerp vast te leggen.

Belangrijkste kolommen ter invulling zijn de blauwe kolommen. Indien bekend kunnen ook oranje kolommen worden ingevuld.

Het is belangrijk om de onderbouwing van bouwkundige, technische of organisatorische maatregelen (BTO) keuzes vast te leggen vanwege de volgende redenen:

- De opdrachtgever blijft tijdens het hele bouwproces verantwoordelijk. En verplicht zich om precies op de hoogte te zijn van hoe de opdracht veilig en gezond plaatsvindt.

- Vergewisplicht: Vergewissen is eigenlijk een proces, zo staat uitgelegd in artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Door zich te vergewissen laat de opdrachtgever - het liefst vóór de aanbesteding - zien hoe de uitvoering van het werk veilig en gezond plaatsvindt. De opdrachtgever stelt een coördinator ontwerpfase (CO) aan en de uitvoerende partij een coördinator uitvoeringsfase (CU). Beide coördinatoren overleggen over onder andere de uitvoering, keuze van materialen, specifieke risico’s tijdens het bouwen, het onderhoud, de sloop van het bouwwerk en bij eventuele samenloop van omstandigheden. Afspraken over wie, wat, hoe en wanneer legt de opdrachtgever vast in een schriftelijke overeenkomst.

- De V&G-coördinator ontwerpfase is verplicht een V&G-plan op te (laten) stellen met daarin alle BTO-keuzes. “Deze BTO-keuzes luisteren vrij nauw. Ze moeten goed onderbouwd zijn met (indien nodig) onderzoeken, rapportages en alternatieven. Goed onderbouwde BTO-keuzen geven duidelijkheid voor de Arbeidshygiënische-strategie (AHS) en nemen zo mogelijke bronnen van het gevaar weg.

| Nr. | Object | Stap 1 – Situatie omschrijving Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Stap 2 – Dilemma Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Stap 3 – Keuze Omschrijf welke keuze is gemaakt. | Stap 4 – Motivering Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Stap 5 - Rest-risico’s als gevolg van gemaakte keuze Welke rest-risico’s ontstaan na BTO-keuze? Opnemen in VGM-plan ontwerpfase. | Stap 6 – Mitigerende maatregelen Welke maatregelen worden genomen? Opnemen in VGM-plan Ontwerpfase |  | Stap 7 Onderbouwing Zijn er onderzoeken, rapporten die de keuze onderbouwen? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plaatsing van een ondergrondse container met betonput | De ondergrondse container is benodigd voor het inzamelen van huishoudelijk afval van de Amsterdammer | Plaatsing middels open ontgraving of door middel en een bekisting | Plaatsing door middel van sleufbekisting | Laagste risico op inkalving sleuf en overige infrastructuur en maaiveldinrichting | Hijsen van de bekisting | Vrije ruimte en afzettingen op voldoende afstand ter bescherming van verkeer en bouwterrein |  |  |
| 2 | Plaatsing nabij kabels en leidingen | Aanleg- en verwijderwerkzaamheden uitvoeren nabij kabels en leidingen | Plaatsing of verwijdering nabij midden-/ hoogspanning of hoge druk leidingen | Vooraf inzichtelijk maken van de ondergrondse infra d.m.v. proefsleuven en/of overleg met netbeheerder | Inzicht in situatie en afstemming over veiligheidsrisico’s voor werkzaamheden | Nieuwe/ wijziging van kabels- en leidingen na proefsleufonderzoek/ afstemming netbeheerder | Conform CROW500 veilig graven en veiligheidsmaatregelen treffen. |  |  |