Ecologisch werkprotocol

Snoeien, afzetten en dunnen van houtige beplantingen

Inleiding

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van al haar watergangen, groen en wegen. Deze werkzaamheden zijn nodig om Nederland droog en veilig te houden en om het oppervlakte- en grondwater schoon te houden. De werkzaamheden die uitgevoerd worden door de waterschappen om haar taak te vervullen vinden plaats met het oog op openbare veiligheid. Hiermee wordt voorkomen dat mensen- en dierenlevens, woningen, (bedrijfs-) gebouwen, oogsten en natuur verloren gaan. Gedurende dergelijke werkzaamheden is het mogelijk dat er (tijdelijk) negatieve effecten optreden voor beschermde soorten. Het is daarbij niet onoverkomelijk dat verbodsbepalingen uit het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) van de Omgevingswet worden overtreden.

De Omgevingswet beoogt de bescherming van in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Op grond van de Omgevingswet is het verboden beschermde planten te beschadigen of te plukken en beschermde dieren te doden, te vangen, te verstoren of hun verblijfplaatsen te beschadigen (verbodsbepaling artikel 11.37, 11.46 en 11.54 Bal). In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is de vergunningsplicht opgenomen voor flora- en fauna-activiteiten met negatieve gevolgen voor beschermde soorten.

Gedragscode

Binnen de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de voorgenomen activiteit en de aanwezige soorten, een vrijstelling te verkrijgen van de verbodsbepalingen uit artikelen 11.37, 11.46 en 11.54. Dit kan door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Sinds 1 april 2025 is er een nieuwe gedragscode Soortenbescherming voor de waterschappen, zoals aangewezen in de Omgevingsregeling. Het bestuur van Delfland heeft begin mei 2025 deze nieuwe gedragscode van toepassing verklaard op alle onderhoudswerkzaamheden van het waterschap.

Ecologisch werkprotocol

Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat (mogelijk) juridisch beschermde soorten op of nabij het werkterrein aanwezig zijn en de werkzaamheden conform de gedragscode uitgevoerd kunnen worden, wordt een specifieke werkinstructie opgesteld: het ecologisch werkprotocol. Het voorliggende ecologisch werkprotocol vertaalt de gedragscode naar de specifieke locatie en uitvoering van de werkzaamheden en legt de maatregelen vast voor bescherming van soorten.

Dit ecologisch werkprotocol wordt toegepast snoeien, afzetten en dunnen van houtige beplantingen

binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland waar op basis van bestaande verspreidingsgegevens beschermde soorten (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) en/of aandachtsoorten aanwezig zijn of verwacht kunnen worden.

Wanneer de werkzaamheden volgens dit ecologisch werkprotocol worden uitgevoerd, is een omgevingsvergunning niet meer noodzakelijk, mits aantoonbaar conform de gedragscode wordt gewerkt. Daarnaast blijft te allen tijde de zorgplicht van kracht. Deze zorgplicht geldt voor alle in het wild levende en inheemse planten en dieren, ook als deze niet juridisch beschermd zijn.

Handelingen die onder deze werkzaamheid vallen:

- toppen en snoeien van bomen;

- snoeien van struiken;

- snoeien, scheren en vlechten van heggen en hagen;

- het dunnen van houtopstanden;

- verwijderen van grote takken (onder andere knotten en kandelaberen);

- het versnipperen van snoeihout;

- beheer en onderhoud van hakhout en grienden en werkzaamheden in het kader van middenbosbeheer;

- verwijderen van niet achterstallig bosopslag in heide en venige gebieden, poelen waterbuffers/waterbergingen en (heringerichte) gebieden langs watergangen;

- het terugzetten van houtwallen tot 2 meter van de weg of het fietspad;

- verwijderen van omgewaaide, omgevallen of om geknaagde bomen die veiligheid, onderhoud, doorstroming en peilregulering hinderen/beïnvloeden;

- snoeien van houtige begroeiing langs of in gevels, (stapel)muren en oeverbeschoeiingen met basaltblokken of andere breuksteen;

Uitvoeringsperioden

Hoogheemraadschap van Delfland werkt in het kader van het snoeien, afzetten en dunnen van houtige beplantingen met verschillende uitvoeringsperioden. Deze perioden zijn onder andere gebaseerd op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van een essentiële primaire taak van ons waterschap in het beheergebied, namelijk het oppervlaktewaterbeheer en waterveiligheid. Dit in combinatie met de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten, aandachtsoorten en/of hun vaste voortplantings- en rustplaatsen. Daartoe wordt er gewerkt binnen de volgende uitvoeringsperioden:

Uitvoeringsperiode 1		15 juli – 15 september

Uitvoeringsperiode 2:		15 september – 15 maart

Overige periode:		15 maart – 15 juli

Het merendeel van werkzaamheden ten aanzien van het snoeien, afzetten en dunnen van houtige beplantingen wordt gepland en uitgevoerd in Uitvoeringsperiode 2. Indien dit vanwege primaire waterschapstaken niet mogelijk is of uitvoeringstechnisch gezien minder wenselijk is, worden deze werkzaamheden in periode 1 uitgevoerd.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij dreigende of onvoorziene calamiteiten, wordt lokaal in de Overige periode (15 maart – 15 juli) gesnoeid, afgezet en/of gedund.

Zorgvuldig handelen

Hoogheemraadschap van Delfland is zich bij de planning, voorbereiding en uitvoering van zijn werkzaamheden bewust van de in het beheergebied voorkomende planten en dieren die volgens de Omgevingswet zijn beschermd. Om de uitvoering van deze wet voor de waterschappen te vergemakkelijken en op een zo goed mogelijke wijze rekening te houden met beschermde planten en dieren, werkt Delfland met de Gedragscode Soortenbescherming voor de Unie van waterschappen, Bestendig beheer en onderhoud. In deze gedragscode zijn per type werkzaamheid (bijv. schonen en maaien van wateren of baggeren en herprofileren van wateren) voorgeschreven werkwijzen beschreven. Op basis hiervan én in combinatie met de in het beheergebied aanwezige beschermde soorten en aandachtsoorten, zijn voor het snoeien, afzetten en dunnen van houtige per uitvoeringsperiode ‘Algemene werkwijzen en voorzorgsmaatregelen’ en ‘Soort(groep)specifieke werkwijze en voorzorgsmaatregelen’ opgesteld. Tevens zijn zogeheten ‘Voorschriften Algemene- en Specifieke zorgplicht’ beschreven. Deze geven invulling aan artikel 1.7 en 1.8 van de Omgevingswet en zijn - onafhankelijk van de uitvoeringsperiode - jaarrond van toepassing.

Deze werkwijzen, voorzorgsmaatregelen en voorschriften zijn níet vrijblijvend, maar leidend bij de uitvoer van de werkzaamheden. Afwijken van de voorgeschreven werkwijzen, voorzorgsmaatregelen en voorschriften is uitsluitend mogelijk na overleg met een ecologisch deskundige en afstemming met bevoegd gezag.

Jaarrond van toepassing

Voorschriften algemene- en specifieke zorgplicht

- Het ecologisch werkprotocol is leidend (zie gedragscode paragraaf 3.4.3).

- Schade aan bermen, oevers, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen.

- Daar waar beschermde soorten aanwezig zijn wordt met machines en voertuigen stapvoets (< 5 km/u) gereden, zodat dieren zo veel mogelijk kunnen wegvluchten. Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur van wegen, paden en sporen.

- Het uitvoerend personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun nesten. Dit is noodzakelijk omdat het locatiebezoek enkele dagen voor het uitvoeren van een werkzaamheid kan zijn uitgevoerd, omdat er broedvogels zijn gemist bij het locatiebezoek en omdat bij toepassing van de habitatbenadering onder bepaalde omstandigheden locatiebezoek niet is verplicht. Als nesten worden gevonden of vermoed dient minimaal 10 meter vegetatie rondom het nest te worden gespaard. De nesten worden ook geregistreerd voor eventueel een tweede maaironde en/of jaarrond beschermde status (NDFF).

- De werkrichting is richting een rustige/natuurlijke locatie waar dieren de werklocatie kunnen verlaten en voldoende dekking en alternatief leefgebied beschikbaar is.

- Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/ of sparende technieken toegepast. Daar waar beschermde soorten aanwezig zijn wordt het natuurvriendelijke materieel ingezet op die plekken waar de ecologische winst het grootste is en waar mogelijk worden sparende technieken (bijv. inzet banden met lage spanning) toegepast.

- Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur van wegen, paden en sporen.

- Vermijdbare schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing of beschadiging van de bast, wordt voorkomen.

- Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de omgeving tot een uur voor zonsopkomst en vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorkomen en wordt enkel de werkplek verlicht.

- Stamhout en grote takken mogen bij voldoende ruimte in de houtopstand achterblijven, mits op rillen gelegd, en op die plek geen andere beschermde planten of dieren een verblijfplaats hebben. Indien deze ruimte ontbreekt dienen snoeihout en versnipperd hout te worden afgevoerd.

- Bomen - ongeacht de grootte - waarin holen, spleten, rottingsgaten, loshangende schors en dergelijke aanwezig zijn blijven altijd gespaard (vanwege vleermuizen, vogels, boommarters, eekhoorns, e.d.), tenzij om veiligheidsredenen het noodzakelijk is deze te vellen en er geen alternatieven voorhanden zijn. Daartoe dient voorafgaand aan de velling door een ecologisch deskundige (bijv. van een gekwalificeerd adviesbureau) eerst een (voor)onderzoek (officiële QuickScan) uitgevoerd te worden naar de (potentiële) aanwezigheid van en/of functionaliteit voor beschermde soorten. Dit maatwerkadvies wordt toegevoegd aan dit ecologisch werkprotocol. Als toch wordt verwacht dat blijvende schade optreedt, moet er een omgevingsvergunning voor flora- en fauna- activiteiten worden aangevraagd bij het bevoegde gezag.

- Grote vos

Voor het uitvoeren van werkzaamheden geldt:

- Onderstaande maatregelen dienen te worden begeleid door een ecologisch deskundige op het gebied van vlinders.

- Waardbomen (vooral iep, ook zoete kers, populier en sommige wilgensoorten) met eieren en rupsen sparen in periode eind april t/m half juli, mits waardbomen niet als overwinteringslocatie worden gebruikt (veelal holle bomen).

- Holle bomen en houtstapels in leefgebied van deze soort in de winter ontzien vanwege mogelijkheden voor overwintering door volwassen vlinders.

- Huismus en ringmus

Struiken die worden gebruikt als vaste rust- en schuillocatie en daarmee een essentieel onderdeel vormen van het leefgebied worden gemarkeerd (fysiek of digitaal) en behouden. Snoei van dergelijke begroeiing wordt zo uitgevoerd dat deze als rust- en schuilfunctie behouden blijven.

- Steenuil

Knot- en fruitbomen die deel uitmaken van essentieel leefgebied van steenuil worden gefaseerd gesnoeid, waarbij per jaar in een bomenrij maximaal 50% van de bomen wordt geknot en oude fruitbomen behouden blijven.

- Jaarrond beschermde nesten

Een aantal soorten vogels heeft jaarrond beschermde nesten. Bijlage 6 van de gedragscode bevat de lijst die beschikbaar is gesteld op de website van RVO, maar sommige provincies hebben eigen lijsten. In dat geval moet de provinciale lijst worden aangehouden. Zie paragraaf 4.4 van de gedragscode voor een toelichting.

Naast nesten moet ook essentieel leefgebied waarvoor geen alternatief in de omgeving is behouden blijven.

Het gaat specifiek om:

- Roestplekken ransuil

- Bomen/struiken die een essentiële functie (broed- en rustgelegenheid, voedsel en dekking) voor zeldzame soorten vervullen dienen in voldoende mate behouden te blijven. Dit dient te worden bepaald door een ecologisch deskundige. Als leidraad kan de jaarrond beschermde vogellijst van de desbetreffende provincie of het Rijk worden gehanteerd hiervoor.

- Wet dieren

De zorgplicht uit de Omgevingswet houdt niet een gebod in om zieke, gewonde of anderszins hulpbehoevende dieren op te vangen en te verzorgen. De plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen valt onder de Wet dieren, geldend van 01-01-2025 t/m heden.

De Wet dieren geeft regels die hoofdzakelijk gehouden dieren beschermen. Echter, onder deze wetgeving worden ook dieren beschermd die niet worden gehouden. Dit d.m.v. het verbod op dierenmishandeling en de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen (zie bijlage 5). 
Voor meer informatie over deze wetgeving en hoe te handelen bij hulpbehoevende dieren zie Welzijnseisen voor dieren: Wet dieren | RVO.nl

Uitvoeringsperiode 1 + uitvoeringsperiode 2

15 juli – 15 september            15 september – 15 maart

Jaarrond van toepassing

Zie: Voorschriften algemene- en specifieke zorgplicht

Algemene werkwijze en voorzorgsmaatregelen

Bij voorkeur worden snoei-, afzet- en/of dunningswerkzaamheden uitgevoerd in Uitvoeringsperiode 2. Indien dit vanwege onze primaire waterschapstaken en of vanuit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is of uitvoeringstechnisch minder wenselijk is (bijvoorbeeld in hele natte gebieden om insporing te beperken of vanuit boomtechnisch oogpunt gezien), worden de werkzaamheden in Uitvoeringsperiode 1 uitgevoerd.

Soort(groep)specifieke maatregelen

vogels

- Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen. Broedende vogels mogen evenmin worden verstoord. Het uitvoerend personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun nesten. Bij constatering van in gebruik zijnde nesten, wordt gekozen om de werkzaamheden pas uit te voeren nadat het laatste jong het nest heeft verlaten of wordt in overleg met een ecologisch deskundige een soortspecifieke beschermingszone rondom het nest gehanteerd waarbinnen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit maatwerkadvies wordt door de toezichthouder toegevoegd aan dit ecologisch werkprotocol. De locatie van het nest wordt door de toezichthouder geregistreerd en gedocumenteerd met het oog op controle door handhavende instanties.

- Van de meeste vogels zijn de nesten niet beschermd wanneer deze niet meer in gebruik zijn (geen eieren/jongen aanwezig). Echter van een aantal vogels is het nest jaarrond beschermd (zie bijlage 2). Dus ook wanneer er geen eieren/jongen aanwezig zijn. Bomen met dergelijke jaarrond beschermde nesten blijven altijd gespaard en mogen niet zonder omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit Omgevingswet geveld worden! Ook bomen in de directe omgeving van de jaarrond beschermde nestboom dienen gespaard te worden (minimaal 1 boomlengte beschermingszone in acht nemen). De velrichting van bomen in de buurt van een dergelijke nestboom dient altijd van deze boom afgewend te zijn. Locaties van jaarrond beschermde nesten (incl. beschermingszone) worden voorafgaand aan de werkzaamheden in het veld gemarkeerd en op kaart/digitaal vastgelegd. Deze wordt door de toezichthouder toegevoegd aan dit ecologisch werkprotocol. De markering wordt door het uitvoerend personeel van de aannemer direct na de werkzaamheden verwijderd.

- Naast bovenstaand genoemde jaarrond beschermde nesten zijn tevens nesten van soorten uit categorie 5 jaarrond beschermd wanneer in de omgeving nestgelegenheid voor deze soorten schaars is en er dus weinig of geen alternatieven zijn om een nieuw nest te bouwen. Dit ter beoordeling door een ecologisch deskundige. Dit maatwerkadvies wordt door de toezichthouder bij dit ecologisch werkprotocol gevoegd.

vleermuizen

- Naast het altijd sparen van potentiële kraam-, paar-, of winterverblijven (bomen met holen, spleten, rottingsgaten, loshangende schors e.d.) én direct nevenstaande bomen (binnen een straal van 1 boomlengte) die vleermuisverblijven tegen de wind beschutten, wordt aantasting van potentiële vlieg- en/of foerageerroutes van vleermuizen vermeden door het vellen en/of terugzetten van lijnvormige beplantingen altijd gefaseerd uit te voeren en wel dusdanig dat er geen gaten met een lengte van meer dan 50 m. in de beplanting ontstaan. Dit ter beoordeling door een ecologisch deskundige. Als toch wordt verwacht dat blijvende schade optreedt, moet ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd bij het bevoegde gezag (provincie).

- Bij uitvoering van de werkzaamheden in Uitvoeringsperiode 1 heeft het de voorkeur de werkzaamheden pas te starten vanaf 15 augustus i.p.v. 15 juli.

eekhoorn en boommarter

- Bomen met bewoonde en/of bewoonbare nesten en/of nestholten van eekhoorns en boommarters worden altijd gespaard. Deze worden door de toezichthouder in het veld gemarkeerd en op kaart vastgelegd. Deze kaart wordt door de toezichthouder bij dit ecologisch werkprotocol gevoegd. De markering wordt direct na de werkzaamheden door het uitvoerende personeel van de aannemer verwijderd.

- Indien het voor de uitvoering van de werkzaamheden onvermijdelijk is dat beschadiging of vernietiging optreedt, kan dat enkel nadat een ecologisch deskundige heeft vastgesteld dat er in de omgeving voldoende alternatieve nestgelegenheid is. Dit maatwerkadvies wordt door de toezichthouder bij dit ecologisch werkprotocol gevoegd.

- Eekhoornnesten respectievelijk holten van boommarters worden nooit tijdens de kraamperiode van de dieren vernietigd of beschadigd (eekhoorns: begin februari t/m eind augustus; boommarters: begin maart t/m eind augustus). Deze bomen worden in het veld door de toezichthouder gemarkeerd en op kaart vastgelegd. Deze kaart wordt bij dit ecologisch werkprotocol gevoegd. De markering wordt direct na de werkzaamheden door het uitvoerend personeel van de aannemer verwijderd.

rugstreeppad en concentraties van vrijgestelde amfibieën

- Plaatsen waar beschermde amfibieën (in ons beheergebied uitsluitend rugstreeppad) en/of concentraties van in Zuid-Holland vrijgestelde amfibieën voorkomen (ook landhabitat) worden slechts indien noodzakelijk betreden. Vaste rust-, verblijf- en voortplantingsplaatsen, zoals poelen of andere elementen, worden zo nodig door de toezichthouder gemarkeerd. De markering wordt direct na het werk door het uitvoerend personeel van de aannemer verwijderd. Voorkomen wordt dat bodems en oevers worden beschadigd of platgereden.

- Houtachtige objecten, zoals houtrillen, boomstronken en bladhopen worden zo veel mogelijk ontzien in verband met overwinterende amfibieën. Daarbij wordt bodemverwonding door spoorvorming of het uitslepen van bomen voorkomen.

zandhagedis

- In Uitvoeringsperiode 2 worden, op plaatsen waar beschermde reptielen (in ons beheergebied uitsluitend zandhagedis) voorkomen, houtrillen, wortelkluiten, boomstronken en bladhopen in het veld door de toezichthouder gemarkeerd en blijven gespaard. De markering wordt direct na het werk door het uitvoerende personeel van de aannemer verwijderd.

- Er wordt geen takhout gedeponeerd op plaatsen waarvan bekend is dat deze in het zomerseizoen in gebruik zijn als rust-, verblijf- en/of voortplantingsbiotoop.

grote vos

- Wanneer snoei-, afzet- en/of dunningswerkzaamheden plaatsvinden in de (directe omgeving van) leefgebieden van beschermde insecten (in ons beheergebied uitsluitend grote vos), worden onderstaande soortspecifieke (voorzorgs)maatregelen in acht genomen.

- In leefgebieden van grote vos worden waar mogelijk op aanwijzing van de toezichthouder beschutte inhammen in bosranden gemaakt en blijven iepen, zoete kers, holle bomen en stapels hout altijd gespaard.

- Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met een ecologisch deskundige naar een passende oplossing gezocht. Dit maatwerkadvies wordt door de toezichthouder aan dit ecologisch werkprotocol toegevoegd en gedocumenteerd, inclusief een kaart met de bewuste locatie(s).

beschermde planten en aandachtsoorten

- Werkzaamheden worden bij groeiplaatsen van beschermde en/of aandachtsoorten in beginsel uitsluitend uitgevoerd in Uitvoeringsperiode 2 (15 september - 15 maart). Dergelijke groeiplaatsen worden in het veld door de aannemer gemarkeerd en ontzien. Beschadiging van deze groeiplaatsen wordt vermeden.

Overige periode

15 maart – 15 juli

In de periode 15 maart – 15 juli worden door Hoogheemraadschap van Delfland geen snoei-, afzet- en/of dunningswerkzaamheden uitgevoerd.

Uitsluitend in het geval van (dreigende) calamiteiten en/of (verkeers)veiligheid kan, met onderbouwing en vastgelegd in het logboek, afgeweken worden van het uitgangspunt om dit type werkzaamheden en activiteiten niet in de periode 15 maart – 15 juli uit te voeren.

- Bij werken binnen de kwetsbare periode op locaties waar broedende vogels kunnen worden aangetroffen is locatiebezoek verplicht. Dit moet worden uitgevoerd of gecoördineerd door een ecologische deskundige. Actieve nesten moeten worden gemarkeerd (mag digitaal) en rond een nest moet rondom minimaal 10 meter vegetatie met voor nestvlieders voldoende dekking en foerageermogelijkheden worden gespaard. De fysieke markering wordt direct na de uitvoering van het werk verwijderd.

- Het periodiek afzetten of terugbrengen van houtige begroeiing wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierbij wordt maximaal 30% van het (lijn)element per jaar teruggebracht en blijven er in de directe omgeving voldoende alternatieve broedmogelijkheden beschikbaar.

Borging verantwoordelijkheden en deskundigheid

Beschrijving verdeling verantwoordelijkheden

Ecologisch deskundige

Werkzaamheden die uitgevoerd worden en invloed hebben op aanwezige beschermde diersoorten dienen onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd te worden. In dit geval neemt [BEDRIJF] deze positie in. Contactpersoon is [NAAM] te bereiken via telefoon [NUMMER] of mail [NAAM@BEDRIJF.NL]. Een ecoloog dient bij de volgende gecontacteerd te worden:

•	Start werkzaamheden;

•	Afronding werkzaamheden;

•	Calamiteiten zoals het aantreffen van een beschermde soort in het gebied gedurende de werkzaamheden.

Calamiteiten

Als incidenten, zoals het aantreffen van (andere) beschermde diersoorten, op het gebied van flora en fauna optreden dan wordt direct contact opgenomen met de ecoloog [NAAM]; bereikbaar via [NUMMER]. Bij deze melding worden alle relevante gegevens meegestuurd, zoals de locatie van het incident en de inhoud van het incident.

Ecologisch werkprotocol

Het ecologisch werkprotocol moet altijd (fysiek of digitaal) ter plaatse van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.  Het ecologisch werkprotocol uitvoerend dient bij alle betrokken partijen (tevens werkvoorbereiders en uitvoerders) kenbaar te zijn en nageleefd te worden.

# Projectinformatie

## Werkgebied

[BESCHRIJVING WERKGEBIED]

Invoegen Afbeelding  Locatie van het werkgebied.

## Werkzaamheden

[BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN EN MATERIEEL]

## Uitvoeringsperiode

[BESCHRIJVING UITVOERINGSPERIODE]

De planning ziet er als volgt uit:

Tabel  Planning.

| Datum | Onderwerp |
| --- | --- |
|  | Voorbereidende maatregelen |
|  | Werkinstructie |
|  | Uitvoering werkzaamheden |
|  | Oplevering |

Werkinstructie

Het uitvoerend personeel krijgt een werkinstructie over het ecologisch werkprotocol. Het waterschap is verantwoordelijk voor borging van het ecologisch werkprotocol in het proces en in de uit voering.

Tabel  Verantwoordelijkheden per instantie en/of persoon.

| Betrokken instantie | Contactpersoon | Taak | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- | --- |
| HHD | J.J. Buisman hbuisman@hhdelfland.nl Tel: 06-54956527 | Senior werkvoorbereider | - Auteur EWP - Vragen beantwoorden van handhaving en onderaannemers - Up-to-date houden ecologisch werkprotocol |
| HHD |  | Opdrachtgever |  |
| Naam bedrijf |  | Opdrachtnemer |  |
| HHD |  | Directievoerder |  |
| Naam bedrijf |  | Directievoerder |  |
| HHD |  | Toezichthouder |  |
| Naam bedrijf |  | Uitvoerder |  |

Ondertekend op ………. te ………………

[NAAM]			[NAAM]

Handtekening			Handtekening

BIJLAGE 1 (Verwijzing naar de bijlage uit de gedragscode)

Lijst met beschermde soorten Omgevingswet, zie Bijlage 5 gedragscode blz. 116

Lijst met Jaarrond beschermde vogelnesten, zie Bijlage 6 gedragscode blz. 122

Gebruik van de klepelmaaier, zie Bijlage 7 gedragscode blz. 125

Bever- en dassenprotocol, zie bijlage 8 gedragscode blz. 131

BIJLAGE 2

Lijst met aandachtsoorten Hoogheemraadschap van Delfland

(voormalige Ff-wet tabelsoorten)

Bijenorchis

Brede orchis

Gevlekte orchis

Grote keverorchis

Gulden sleutelbloem

Harlekijn

Hondskruid

Knikkende vogelmelk

Koningsvaren

Krabbenscheer

Kruisbladgentiaan

Moeraswespenorchis

Prachtklokje

Rapunzelklokje

Rietorchis

Ronde zonnedauw

Ruig klokje

Slanke gentiaan

Slanke sleutelbloem

Stengelloze sleutelbloem

Tongvaren

Vleeskleurige orchis

Waterdrieblad

Wilde kievitsbloem

Zomerklokje

Zwartsteel

BIJLAGE 3

Lijst met beschermde soorten binnen het onderhoudsprofiel

Bij opvolging Soort(groep) specifieke maatregelen hebben de onderhoudswerkzaamheden geen negatief effect op de populaties.

BIJLAGE 4

Definitie ecologisch deskundige

### Ecologisch deskundige

Bij het verrichten van activiteiten mogen aanwezige beschermde dieren en planten geen schade ondervinden. Een ecologisch deskundige helpt na te gaan of dit zo is. De ecologisch deskundige bepaalt ook hoe eventuele schade als gevolg van werkzaamheden wordt voorkomen. Hieronder worden de taken en de deskundigheidseisen van de ecologisch deskundige beschreven.

Taken

Een ecologisch deskundige speelt een rol bij beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt voor één of meer stappen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderzoek of als adviseur. Een ecologisch deskundige heeft volgende taken en rollen:

- onderzoek naar aanwezigheid beschermde soorten;

- adviseren over schadebeperkende maatregelen;

- adviseren over vrijstellingen en beschikbare gedragscodes;

- adviseren over alternatieven werkwijze, locatie of periode;

- opstellen ecologisch werkprotocol;

- helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Het kan ook zijn dat de ecologisch deskundige wordt ingeschakeld om te controleren of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd.

Eisen aan kennis en ervaring

Een ecologisch deskundige is een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en ervaring. Hij of zij geeft ecologisch advies en/of begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats (natuurlijke leefgebieden) en soorten. En heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hiermee wordt bedoeld dat de ecologisch deskundige:

- de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten (her)kent;

- kennis heeft van algemeen erkende onderzoeksmethoden;

- ecologische werkprotocollen kan uitwerken;

- specifieke maatregelen kan begeleiden.

Voorlopen broedvogels
Een locatiebezoek/ voorlopen op broedvogels dient uitgevoerd te worden door een ecologisch deskundige of een andere medewerker onder aansturing van een ecologisch deskundige, waarbij deze medewerkers:

    - tenminste een certificaat flora en fauna categorie 1 of 2; en

    - goede kennis van de voorgeschreven maatregelen in het ecologisch werkprotocol; en

    - aantoonbare ervaring met het herkennen van de soorten waarvoor zij worden ingezet hebben.

Indien aan bovenstaande is voldaan, kan ook een waterschapsmedewerker als ‘ecologisch deskundige’ optreden

De resultaten dienen in een daartoe opgesteld specifiek document te worden vastgelegd en daarnaast opgenomen te worden in de NDFF.

BIJLAGE 5

Wet dieren

De Wet dieren geeft regels die hoofdzakelijk gehouden dieren beschermen. Echter, onder deze wetgeving worden ook dieren beschermd die niet worden gehouden. Dit d.m.v. het verbod op dierenmishandeling en de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen

Wat te doen bij hulpbehoevende dieren 
Indien er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dieren gewond raken of als er hulpbehoevende dieren in het werkveld worden aangetroffen dan kunt u het volgende doen.

Breng het gewonde dier zelf naar b.v. naar Wildopvang Delft e.o. Linnaeuspad 5 2616 LT  Delft Telefoon: 015 – 215 78 38 of bel dan de dierenambulance. De telefoonnummers van ambulances uit onze regio zijn:

- Dierenambulance Haaglanden (Delft) 015-2121000

- Dierenambulance Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (24 uur bereikbaar) (Wassenaar, Leidschendam-Voorburg) 070-5117772

- Dierenambulance De Wijs Westland (De Lier, Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, Monster, Poeldijk, Honselersdijk, Maasdijk, Wateringen) 0900-4035009

- Dierenambulance Den Haag (Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer) 070 – 328 28 28

- Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid (Rotterdam, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk Lansingerland, Den Hoorn, Hellevoetsluis, Hoek van Holland, Krimpen aan den IJssel, Maasdijk, Maasland, Maassluis, Maasvlakte, Midden Delfland, Schiedam, Schipluiden) 0900-1120000

- Dierenambulance Maasstad 010-477 7975

- Lukt het je zelf om een dier naar Wildopvang te brengen? Dat is heel fijn! Dan hoeft het namelijk niet te wachten op een dierenambulance en is het zo min mogelijk in nog meer vreemde handen. Heb je een dier dat gewond, ziek of verweesd is? Dan hier wat tips:

- Plaats het dier in een veilig vervoersmiddel (een kattenbench, een kartonnen doos, etc.). Zorg voor voldoende ventilatie maar niet te grote gaten waar het dier uit kan ontsnappen.

- Geef het dier GEEN water, voeding of iets anders. Dit levert het dier extra stress op.

- Kom zo snel mogelijk naar ons om het dier te brengen.

- Zit het dier op een onhandige of onveilige plek? Eigen veiligheid gaat voor alles! Neem het dier ook niet los in de auto mee.

- Egels of vleermuizen voorzichtig oppakken (in een handdoekje of met dikke tuin-handschoenen bijvoorbeeld) ivm steek- of bijtgevaar.

Voor meer informatie zie ook: https://www.wildopvangdelft.nl/dier-gevonden/

https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/ecologisch-deskundige.