# Inleiding

Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

Aan de orde komen:

- Projectgegevens.

- Bij de totstandkoming betrokken bedrijven.

- Risico inventarisatie en evaluatie.

- Organisatie op de bouwplaats.

- Voorlichting.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt een onderdeel van het contract voor het beheer van de mechanische riolering in gemeente Almelo. In het contract draagt de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid, onder andere met betrekking tot de veiligheid en gezondheid, over aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is verplicht dit V&G-plan, en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig eventueel in overleg met de Opdrachtgever aan te passen aan zijn werkmethoden dan wel uit te breiden.

# Projectgegevens

## Projectomschrijving

De opdracht wordt uitgevoerd in gemeente Almelo en omvat het uitvoeren van (maximaal) 4 jaar van het beheer (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele constructies) aan de objecten van de mechanische riolering.

## Beschrijving van het tot stand te brengen project

Dit V&G-plan is van toepassing op alle werken ten behoeve van het uitvoeren van het werk van het project. Gedurende de onderhoudstermijn van (maximaal) 4 jaar dienen alle installaties te worden onderhouden.

De werkzaamheden zijn beschreven in de aanbestedingsleidraad “preventief en correctief onderhoud gemalen en bijzondere voorzieningen” van de gemeente Almelo en bijlagen.

## Uitvoering en fasering

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van maart 2016 tot en met maart (maximaal) 2021.

# Bij de totstandkoming betrokken partijen

## Opdrachtgever

Naam:				gemeente Almelo
Contactpersoon: 			de heer G.Nijland
Adres:				Haven Zuidzijde 30
Postcode/plaats: 			7607 EW Almelo
Telefoon:			0546 54 11 11

## Toezicht en directie

Naam:				gemeente Almelo
Contactpersoon: 			……………………………
Adres:				Haven Zuidzijde 30
Postcode/plaats: 			7607 EW Almelo
Telefoon:			0546 54 11 11

## V&G coordinator uitvoeringsfase

Naam:				……………………………
Contactpersoon:			……………………………
Adres:				……………………………
Postcode/plaats:			……………………………
Telefoon:			……………………………

## Uitvoerende partij

Naam:				……………………………
Contactpersoon:			……………………………
Adres:				……………………………
Postcode/plaats:			……………………………
Telefoon:			……………………………

## Arbeidsinspectie

Naam:				Regio Oost
Contactpersoon:			……………………………
Adres:				Postbus 9018
Postcode/plaats:			6800 DX Arnhem
Telefoon:			026 355 71 11

# Risico inventarisatie en –evaluatie

## Locatie

De beheerwerkzaamheden aan de objecten van de mechanische riolering (voornamelijk pompunits en tussengemalen) vinden plaats op verschillende locaties in gemeente Almelo.

## Omgevingsrisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Omgeving | Arbo-risico |  |  | Oorzaak risico | Beheersuggesties |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen | Aanrijdingsgevaar |  |  | Onoplettendheid | Afsluiten verkeersweg markering / afzetting werkterrein conform CROW-publicatie 96b |  |
| Open water | Verdrinking, onderkoeling |  |  | In water geraken | Reddingsvoorzieningen, afschermen werkterrein |  |
| Omstanders | Aanrijding omstanders door materieel, lichamelijk letsel omstanders |  |  | Onbevoegd betreden van werkterrein | Afzetten werkterrein |  |
| Kabels en leidingen | Elektrocutie, explosie, wateroverlast |  |  | Beschadiging kabels en leidingen | KLIC-melding, proefsleuven |  |
| Belendingen |  | lichamelijk letsel | Beperkte werkruimte |  |  |  |

Een belangrijk veiligheidsrisico is het verrichten van metingen in de putten, in verband met valgevaar en de aanwezigheid van onder andere methaangas. Mede gezien de grote hoeveelheid locaties van de installaties vormen de werkzaamheden die in en nabij het verkeer moeten worden uitgevoerd ook een veiligheidsrisico binnen dit project.

## Ontwerprisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de beheerssuggesties. Door de Opdrachtnemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Oorzaak risico | Beheersuggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | Diversen | Lichamelijk letsel | fysieke overbelasting, door onder andere machinelawaai, trillingen, belastingen | mechanische hulpmiddelen, voorzieningen aan materieel |
| Aanpassingswerk / werkzaamheden in riolering | Bestaande installatieonderdelen / putten | Brand + explosie | Werken in besloten ruimten | Ventileren |
|  |  | Verstikking | aanwezigheid van H2S werken in besloten ruimten | Ventileren, ademhalingsbescherming, continue metingen |
|  |  | Besmetting met ziektekiemen | Contact met afvalwater | persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Snijden | Werkmethode |  |
|  | Verwijderen diverse werktuigbouwkundige en elektrotechnische objecten | Snijden | Werkmethode |  |
|  |  | Bekneld raken | Werkmethode |  |
|  | Werkzaamheden nabij of boven bestaand object | Lichamelijk letsel | Onverwacht inschakelen van machines, beknelling door draaiende delen, gegrepen worden door draaiende delen | Afscherming aanbrengen, installatie uit bedrijf nemen, maatregelen nemen om herinschakeling door derden te voorkomen, klimgordels gebruiken, persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Elektrotechnisch installatiewerk | Aanbrengen E-installatie | Elektrocutie | Onzorgvuldig handelen |  |
| Werktuigbouwkundig installatiewerk | Aanbrengen pompen en hijsen motoren / pompen | Werken in besloten ruimten, hijsen | Bekneld raken | Werken volgens de richtlijnen zoals AI-blad 5 |
|  | Aanleggen nieuwe leidingen | Leidingbreuk, blootstelling aan chemicaliën en afvalwater | Onzorgvuldig handelen, bodemverontreiniging, lichamelijk letsel | Persoonlijke beschermingsmiddelen, in bedrijfstellingsprocedure uitvoeren van testen |
| Kabels en leidingen | Werkzaamheden aan kabels en leidingen | Onvoldoende voorgelicht, geen informatie (aangevraagd) over ligging kabels en leidingen, onvoorzichtig werken | Breuk, elektrocutie, ontploffing | Werken volgens geldende voorschriften, proefsleuven graven, opvragen kabelgegevens, werkmethode, werken met deskundig personeel |

# V&G Dosier

## Algemeen

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het (bouw)werk zullen verrichten. Het V&G-dossier wordt samengesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en tijdens de uitvoeringsfase aangevuld en/of gewijzigd door de coördinator uitvoeringsfase. Het samenstellen van het dossier is gekoppeld aan de taken van de V&G-coördinatoren. Na oplevering van het werk (in geval van renovatie of vervanging van onderdelen) wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het (bouw)werk. De bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk en de aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van latere werkzaamheden aan het bouwwerk moeten minimaal zijn opgenomen in het dossier. Het is aan te bevelen om ook de gesignaleerde risico’s en mogelijke maatregelen ten aanzien van beheer op te nemen.

## Inhoud V&G-dossier

Een V&G-dossier heeft tot doel om in de beheersfase niet met onverwachte arborisico’s te worden geconfronteerd en op basis van concrete informatie adequate maatregelen te kunnen treffen. Het bevat daarom:

- De naam van de samensteller en van zijn werkgever.

- De datum van definitieve uitgifte.

- Een documentnummer.

- Overdrachtsformulier(en).

- De risico-inventarisatie en evaluatie formulieren (of verslagen / notulen).

- Het veiligheids- en gezondheidsplan.

- Een korte omschrijving van het object (aard / omvang / locatie).

- Een overzicht van relevante documenten en technische specificaties zoals bestek, productinformatie, gereviseerde tekeningen en bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften.

Het V&G-dossier is een groeidocument. In principe omvat het V&G-dossier ontwerpfase bij overdracht aan de opdrachtnemer het V&G-plan, de vraagspecificatie (inclusief tekeningen), belangrijke voorschriften en een risico inventarisatie (is veelal al een onderdeel van het V&G-plan). Toch kan het zinvol zijn om bepaalde technische ontwerpkeuzes op basis van veiligheid extra te motiveren door middel van een memo en deze memo’s op te nemen in het V&G-dossier. Dit om te voorkomen dat tijdens de uitvoering een wijziging wordt doorgevoerd zonder dat de achterliggende gedachte bij de ontwerpkeuze bekend is terwijl deze veiligheidstechnisch belangrijk is. In het dossier worden niet alle documenten tot het laatst toe bewaard. Bij overdracht naar de opdrachtgever behoeft het dossier onder andere het bestek, de laatste revisietekeningen, de RI&E voor de beheersfase en de van belangzijnde voorschriften en regels te bevatten.

# Organisatie op de bouwplaats

## Samenwerking tussen werkgevers

Dit hoofdstuk omvat het geheel van maatregelen en procedures, teneinde de arbeidsomstandigheden van de op het project werkzame personen zo goed mogelijk te laten zijn. Omdat hierbij meerdere werkgevers zijn betrokken, is het noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken. Om dit te realiseren wordt een V&G-coördinator zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit door de aannemer in overleg met de directie aangesteld in de uitvoeringsfase. De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de onderhoudswerkzaamheden. Iedere werkgever zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn medeaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren. Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- Afspraken correct met elkaar na te leven.

- Eenieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers.

- Onveilige situaties melden bij de coördinator.

- Ook de directie signaleert onveilige situaties.

- De coördinator rapporteert op de bouwbespreking.

- Voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico'splaatsvinden; de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

## Bouwvergadering

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:

- De Opdrachtgever.

- De directievoering.

- De coördinator uitvoeringsfase.

- De eerstverantwoordelijke van de Opdrachtnemer.

- Door de directie uit te nodigen derden.

Verschillende rollen kunnen hierbij bij een zelfde persoon zijn weggelegd.

## Incidenten/conflictenmelding

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage A) bij de V&G-coördinator. Hiervoor dient de aannemer een meldpunt in te richten. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator, bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken. Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).

# Voorlichting

Iedere werkgever moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van eenieder blijft gewaarborgd.

Meldingsformulier veiligheid

Spoedbehandeling ( JA / NEE )

| Meldingsformulier veiligheid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst melding |  |  |  |  |
| Melder | Naam |  |  |  |
|  | Bedrijfsnaam |  |  |  |
| Omschrijving |  |  |  |  |
| Ondernomen acties |  |  |  |  |
|  | Hoofdcoordinator | Directie | Melder | Overig |
| Naam |  |  |  |  |
| Paraaf |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Kennisgeving

Kennisgeving van het voornemen van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de rioolgemalen.

De kennisgeving wordt direct na de gunning door de Opdrachtgever naar het regiokantoor van de Arbeidsinspectie gestuurd.

# Projectomschrijving

De opdracht wordt uitgevoerd in gemeente Almelo en omvat het uitvoeren van (maximaal) 4 jaar van het beheer (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele constructies) aan de objecten van de mechanische riolering (rioolgemalen).

De gemalen liggen verspreid door de gemeente Almelo.

# Namen en adressen van de betrokken partijen

## Opdrachtgever

Naam:				gemeente Almelo
Contactpersoon: 			……………………………
Adres:				Haven Zuidzijde 30
Postcode/plaats: 			7607 EW Almelo
Telefoon:			……………………………

## Toezicht en directie

Naam:				gemeente Almelo
Contactpersoon: 			……………………………
Adres:				Haven Zuidzijde 30
Postcode/plaats: 			7607 EW Almelo
Telefoon:			……………………………

## V&G coordinator uitvoeringsfase

Naam:				……………………………
Contactpersoon:			……………………………
Adres:				……………………………
Postcode/plaats:			……………………………
Telefoon:			……………………………

## Uitvoerende partij

Naam:				……………………………
Contactpersoon:			……………………………
Adres:				……………………………
Postcode/plaats:			……………………………
Telefoon:			……………………………

# Planning en uitvoeringsgegevens

## Geplande aanvangsdatum van de (bouw)werkzaamheden

Maart 2017.

## Geplande bouwtijd

Drie jaar met een optionele verlening van één jaar.

## Vermoedelijke maximum aantal werknemers (gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig)

Drie personen, inclusief toezichthouder.

## Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

Drie partijen.

## Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Datum van kennisgeving:		…………………………………………….

Handtekening opdrachtgever:	…………………………………………….