Bijlage “Gegevens verkeersbelastingen”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabellen verkeersgegevens in jaar van ingebruikneming

| Verkeersgegevens nieuwe Verhardingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. wegvak | Omschrijving | Motorvoertuigen per werkdag (-) | Vrachtwagens per werkdag (-) | Jaarlijkse groei1 vrachtverkeer (%) |
| 1 | Axx HRL van km…. tot km….. |  |  |  |
| 2 | Axx HRR van km…. tot km….. |  |  |  |
| 3 | Uitvoeger ……vanaf Axx tot tracégrens |  |  |  |
| 4 | Invoeger ……vanaf tracégrens tot Axx |  |  |  |

| Verkeersgegevens bestaande Verhardingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. wegvak | Omschrijving | Motorvoertuigen per werkdag (-) | Vrachtwagens per werkdag (-) | Jaarlijkse groei1 vrachtverkeer (%) |
| 11 | Hoofdrijbaan Axx van km…. tot km….. |  |  |  |
| 12 | Uitvoeger ……vanaf Axx tot tracégrens |  |  |  |
| 13 | Invoeger ……vanaf tracégrens tot Axx |  |  |  |

1 	De aangegeven verkeersgroei geldt vanaf jaar van ingebruikneming na de nieuwe aanleg of het onderhoud conform deze Vraagspecificatie, over de Ontwerplevensduur c.q. Herontwerplevensduur.

Overige gegevens verkeersbelasting:

- 270 werkdagen per jaar;

- 4,0 assen per vrachtwagen;

- 40% breedbanden;

- onzekerheidsfactor verkeersbelasting 1,75;

- het volgende aslastspectrum voor vrachtwagens:

| aslast (kN) | Aandeel <NTB> |
| --- | --- |
| 20 - 40 | 15,6% |
| 40 - 60 | 27,1% |
| 60 - 80 | 28,1% |
| 780 - 100 | 14,6% |
| 100 - 120 | 8,75% |
| 120 - 140 | 4,60% |
| 140 - 160 | 1,04% |
| 160 - 180 | 0,13% |
| 180 - 200 | 0,08% |
| 200 - 220 | 0,00% |

- snelheid vrachtverkeer 80 km/u:

OF (keuze maken (zie toelichting), een van beide mogelijkheden verwijderen!)

- snelheid vrachtverkeer volgens onderstaande verdeling:

| Snelheid | rekenen als | percentage zwaar verkeer |
| --- | --- | --- |
| 0 – 30 km/h | 20 km/h | <NTB>% |
| > 30 – 50 km/h | 40 km/h | <NTB>% |
| > 50 – 70 km/h | 60 km/h | <NTB>% |
| > 70 km/h | 80 km/h | <NTB>% |

Toelichting:

Verkeersgegevens zijn noodzakelijk (voor de ontwerpberekeningen) als er nieuwe weggedeelten worden gevraagd. De eerste tabel leeg laten als nieuwe weggedeelten niet in de scope zitten. Verkeersgegevens zijn eveneens noodzakelijk (voor de ontwerpberekeningen) als Opdrachtnemer wordt gevraagd om voor bestaande verhardingen waar nodig versterkingsmaatregelen te ontwerpen (Groot Onderhoud). De tweede tabel leeg laten als GO niet in de scope zit. Wat de te gebruiken verkeersgegevens betreft is de volgende werkwijze aan te houden: - voor werken waarvoor een planstudie is gemaakt - worden voor de actuele intensiteiten de INWEVA getallen gebruikt (toegankelijk via NIS.Rijkswaterstaat.nl; er mag er van uit gegaan worden dat die ook in de planstudie zijn aangehouden) - wordt uit de intensiteiten uit de planstudie voor het ‘zichtjaar’ een jaarlijkse groei berekend die dan voor het verhardingsontwerp kan worden gebruikt. - voor werken waarvoor geen planstudie is gemaakt - worden voor de actuele intensiteiten ook de INWEVA getallen gebruikt (toegankelijk via NIS.Rijkswaterstaat.nl) en - wordt voor de verkeersgroei de ‘middellange’ termijn prognose van Antea gebruikt zoals beschikbaar via steunpunt-verkeersprognoses@rws.nl - in alle gevallen moet deze informatie bij het contract worden meegeleverd, het opzoeken daarvan moet niet aan de aannemer worden overgelaten De tabel met variërende snelheid vrachtverkeer alleen opnemen indien er significante congestie wordt verwacht! 300 werkdagen per jaar, 4 assen per vrachtwagen, 40% breedbanden en onzekerheidsfactor verkeersbelasting 1,75 zijn standaardwaarden, normaliter niet nodig om hiervan af te wijken. Het aangegeven aslastspectrum is zwaar (veilig). In het document Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen zijn standaard spectra gegeven voor licht, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. Voor bijzondere situaties kan evt. contact opgenomen worden met GPO W&G