Toelichting voor projectteams voor het toepassen van de pelotonaanpak duurzame wegverharding

Doel projectteams ondersteunen bij het projectspecifiek invullen van de MKI plafondwaarden voor asfaltmengsels.

Doelgroep Adviseurs techniek (specifiek asfalt) bij GPO en PPO

Kanalen om de doelgroep te bereiken:

- MT TTM PPO

- MT TTM GPO

- Steunpunt wegenbouw en geotechniek

- Steunpunt duurzaamheid

- Toelichtende teksten bij de Eisen Bovenbouw

Bijlage 281, Maximale MKI waarde asfalt per ton

Aandachtspunten bij het selecteren van asfalttypes voor het invullen van de bovenste tabel:

- In principe dienen alle asfalttypes die van toepassing zijn op het project uit de gele tabel overgenomen te worden in de bovenste tabel;

- In sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn de bestaande asfaltconstructie te verhogen (bijvoorbeeld door het profiel van vrije ruimte onder een kunstwerk of de hoogte van de bermen). In dergelijke gevallen kan een inschrijver een sterker asfaltmengsels aanbieden dat technisch noodzakelijk is, maar niet kan voldoen aan de MKI plafondwaarden. Overweeg in deze gevallen om geen MKI plafondwaarde op te nemen voor de AC bin/base types voor deze specifieke locaties.

- In geval van een project met relatief veel tonnen in de deklagen en ontwerpvrijheid voor de opbouw van de asfaltconstructie: overweeg geen MKI plafondwaarden op te nemen voor de AC bin/base asfalt types. Hiermee kunnen inschrijvers kiezen voor een mengsel dat per ton wellicht meer MKI oplevert, maar over de hele constructie bezien de MKI verlaagt.

Voor beide aandachtspunten geldt dat een AC bin/base zonder MKI plafondwaarden wel meetelt in de gunningscriteria (prijs en MKI), zodat inschrijvers alsnog worden gestimuleerd het volume en de milieukosten van de asfaltconstructies te minimaliseren.

Aandachtspunten bij het vullen van de tijdsvakken (kolommen) in de bovenste tabel:

- Kies uit de gele tabel de MKI plafondwaarden voor de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

- Indien de werkzaamheden meerdere tijdvakken beslaan, neem het laatste tijdsvak.