Bijlage “Maximale MKI – waarde asfalt per ton”

NTB

| Mengseltype | Omschrijving | Maximale MKI – waarde |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2L-ZOAB toplaag 8 | euro/ton |
| 2 | 2L-ZOAB onderlaag | euro/ton |
| 3 | DZOAB 16 | euro/ton |

Toelichting voor het contractteam:

Om asfaltmengsels met een lagere milieu-impact geleverd te krijgen binnen de projecten wordt als sturingsmiddel een structurele en stapsgewijze verlaging van de MKI-plafondwaarden gehanteerd. Deze MKI-plafondwaarden zijn de maximaal toelaatbare milieukosten van verschillende asfaltmengsels en zijn bepaald over de levensfase A t/m D. Uitsluitend reeds gevalideerde asfaltmengsels en/of asfaltmengsels die voldoen aan de omschrijving uit de daarvoor opgestelde richtlijn of regelgeving, kunnen worden aangeboden. Op basis van de verwachtte beschikbaarheid van de richtlijnen, wordt met ‘MKI in de tijd waarden” geprognotiseerd welke referentiewaarde in de komende jaren van kracht zullen zijn. Dit om te zorgen dat in langlopende projecten voortdurend gewerkt wordt met duurzaamheidseisen, die up to date zijn. De MKI-eisen gelden voor het uitvoeringsjaar waarin de asfaltmengsels toegepast zullen worden en worden per project vastgeklikt in het contract. Voor het invullen van tabel 1 zal het contractteam een overzicht moeten hebben van de toe te passen mengsels binnen het project en wanneer die conform planning toegepast zullen worden. Per mengseltype moet worden uitgegaan van de volgende MKI-plafondwaarden: Mengseltype; MKI – plafondwaarde 2024 – 2025 (Euro/ton); MKI – plafondwaarde 2026 – 2027 (Euro/ton); MKI – plafondwaarde 2028 – 2029 (Euro/ton); MKI – plafondwaarde 2030 (Euro/ton). ZOAB; 8,8; 7,7; 6,3; 4,9. DZOAB; 9,5; 8,4; 7,0; 5,6. 2L-ZOAB toplaag 8; 12,6; 12,4; 10,6; 8,7. 2L-ZOAB onderlaag; 9,3; 8,3; 7,1; 5,8. AC surf categorie A t/m C; 9,1; 8,2; 7,5; 6,7. AC surf categorie IB; 10,6; 9,5; 8,7; 7,9. SMA 5; 11,8; 11,7; 10,7; 9,8. SMA 8/11; 10; 9,1; 8,4; 7,7. Geluidreducerend SMA conform [PCR2.0]; 13,1; 12,9; 11,8; 10,8. DGD type A, DGD type B, 2L-ZOAB toplaag 5; 13,1; 12,9; 11,8; 10,8. AC bin categorie A t/m C; 4,5; 4,1; 3,6; 3,1. AC bin categorie IB; 5,0; 4,6; 4,1; 3,6. Opmerking: De categorieën A, B, C en IB hebben betrekking op de belasting door verkeer, zie [Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen] en [Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen – en technieken]. Uitgangspunt voor de MKI waarden is de PCR2.0.