Stedenbouwkundige randvoorwaarden – Brede buurtschool Muziekwijk Zuid

De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van twee scholen en een kinderopvang zijn erop gericht het gebouw zo goed mogelijk in te laten passen in de omgeving. Met een korte afstand tot de omliggende woningen is het belangrijk het gebouw zorgvuldig te plaatsen in een positie dat geluidsoverlast voor omliggende woningen zo veel mogelijk beperkt wordt.

Omgeving

De kavel ligt in Muziekwijk Zuid aan de noordzijde van het water boven het ´s-Hertogenboschplein. Op het ’s-Hertogenboschplein bevinden zich onder andere een Kerk, buurtcentrum, supermarkt en kleine winkels. De kavel ligt op iets meer dan 5 minuten fietsen van het stadscentrum.

Routes

De school is vanaf de dreef bereikbaar via een weg waar de auto te gast is. Deze weg zal tijdens de breng- en ophaaltijden erg druk zijn met niet alleen auto’s maar ook vooral fietsers. De auto’s zullen ergens naast de school willen keren in de huidige situatie of doen dat op he ’s-Hertogenboschplein. Daarnaast ligt de school dichtbij verschillende hoofd- en basisfietsroutes die ervoor zorgen dat de school goed met de fiets bereikbaar is. Bij het ’s-Hertogenboschplein zit een bushalte waardoor de school ook redelijk met het openbaar vervoer bereikbaar is.

Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijk kader:

- De achtbaan					1231 m2 BVO

- De Driemaster					1085 m2 BVO

- Kinderopvang					440 m2 BVO

- Multifunctionele ruimte voor welzijn		54 m2 BVO

- Mogelijke uitbreiding (doorstroomgroep) 	115 m2 BVO

Verkeerskundige randvoorwaarden een aandachtspunten

- Nota parkeernormen 2020 (de rekentool) aanhouden bij het bepalen van de parkeerbehoefte

- Zoveel mogelijk sturen op dubbelgebruik met parkeerruimte van andere functies

- Auto en fiets/voet scheiden

- Geen doodlopende parkeerhofjes/-straten, goede lus voor autoverkeer creëren

- Schoolomgeving alleen voor fiets en voet, auto blijft op afstand

- Dichtstbijzijnde parkeerplaatsen eerst vullen door personeel

- Geen parkeermogelijkheden voor de deur

- Foutparkeren fysiek onmogelijk maken

- Zorgen voor een logische en veilige looproute naar de dichtstbijzijnde bushalte

- Positie vd ingang van de school en de positie van de fietsenrekken helpen mee om gewenst gedrag te stimuleren

- Parkeerterreinen logisch en veilig inrichten (dus met directe en veilige looproutes richting de school, voldoende ruimte voor de voetganger en veilige oversteekplekken)

- Gereden snelheid op en rond het Dordrechtyplein zo ver mogelijk omlaag brengen

  - Weg in klinkerverharding en niet in asfaltverharding

  - Snelheidsremmende maatregelen (drempels/plateaus)

  - Verblijfsgebied/schoolzone benadrukken (bebording, bestrating, wegmarkering, speciaal meubilair) HOMEPAGINA | Julie

- Doorgaand verkeer dat elders in de wijk moet zijn zo veel mogelijk scheiden van het haal- en brengverkeer van de school

- Veilige en overzichtelijke oversteekplekken voor fietsers en voetgangers