Bijlage “Maximale MKI – waarde asfalt per m2 per wegvak”

NTB

| Nr. wegvak | Omschrijving | Maximale MKI – waarde asfalt per m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoofdrijbaan Axx van km…. tot km….. | euro/m2 |
| 2 | Uitvoeger ……vanaf Axx tot werkgrens | euro/m2 |
| 3 | Invoeger ……vanaf werkgrens tot Axx | euro/m2 |

Toelichting voor het contractteam:

Om deze tabel te kunnen invullen zal het contractteam zich een beeld moeten vormen van de benodigde maatregelen per wegvak. Afhankelijk van de aard van het werk kan dat variëren van bijvoorbeeld vervangen van 5 cm zoab, al dan niet met vervanging van de tussenlaag, tot en met ingrijpende reconstructies of een volledig nieuwe verharding. In het tweede en derde geval zal een referentie-ontwerp nodig zijn om de eisstelling te kunnen bepalen. Dit referentie-ontwerp kan aanvullend worden uitgevraagd bij het toestandsonderzoek. Hierbij moet met de volgende MKI-kostenkengetallen worden gerekend: Referentie MKI waarde (Euro/ton); Referentie laagdikte (m); Referentie volumegewicht (ton/m3); Referentie MKI waarde per m2 (euro). ZOAB; 9,82; 0,050; 2,000; 0,98. DZOAB; 10,54; 0,050; 2,000; 1,05. 2L-ZOAB toplaag; 12,72; 0,025; 2,000; 0,64. 2L-ZOAB onderlaag; 10,29; 0,045; 2,100; 0,97. AC surf categorie A t/m C; 9,9; 0,050; 2,350; 1,16. AC surf categorie IB; 11,58; 0,050; 2,350; 1,36. SMA 5; 12,01; 0,030; 2,300; 0,83. SMA 8/11; 10,81; 0,035; 2,350; 0,89. Geluidreducerend SMA conform [PCR]; 13,23; 0,030; 2,300; 0,91. DGD type A; 13,23; 0,030; 2,300; 0,91. DGD type B; 13,23; 0,030; 2,300; 0,91. AC bin/base categorie A t/m C; 4,89; n.v.t.; 2,370; n.v.t.. AC bin/base categorie IB; 5,47; n.v.t.; 2,370; n.v.t.. Opmerkingen: Voor de dikte van onderlagen geldt geen standaardwaarde; deze volgen uit het genoemde referentie-ontwerp De categorieën A, B, C en IB hebben betrekking op de belasting door verkeer, zie SOA [VB.1] en VGW [VB.20]