Bijlage “Restlevensduren bestaande weggedeelten”

| WEGGEDEELTE |  |  |  |  | CONSTRUCTIE EIGENSCHAPPEN ASFALTPAKKET |  |  |  |  |  | CONSTRUCTIE EIGENSCHAPPEN FUNDERING EN ONDERGROND |  |  |  |  |  |  | BEREKENDE RESTLEVENSDUUR |  |  |  |  |  |  |  |  | OIA2.0 bestand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DEKLAAG |  |  | ONDERLAAG |  |  | FUNDERING |  |  | ONDERFUNDERING |  |  | ONDERGROND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| weg | baan | strook | van km. | tot km. | dikte deklaag (mm) | materiaal karakteristiek deklaag | shiftfactor stijfheid deklaag | dikte onderlaag (mm) | materiaal karakteristiek onderlaag | shiftfactor stijfheid onderlaag | dikte fundering (mm) | type fundering | stijfheid fundering (MPa) | dikte onder- fundering (mm) | type onder-fundering | stijfheid onder- fundering (MPa) | stijfheid ondergrond (MPa) | Minergetal bestaande verharding (-) | intensiteit vracht verkeer (vw/dag) | jaarlijkse groei (%) | snelheid vracht- verkeer (km/u) | band- spectrum | aslast- spectrum | jaar RLD - bepaling | berekende rest- levens- duur (jaren) | maximale dikte reductie t.b.v. profielcorrecties (mm) | her- ontwerp- bestand |

<NOOT: voor D&C – contracten de restlevensduur aangeven als maximale waarde, voor het VOC – contract als vaste waarde!!!>

Toelichting:

Bovenstaande tabel wordt standaard aangeleverd bij een toestandsonderzoek uitgevoerd conform de Richtlijn Verhardingsonderzoek 2022! De aangegeven verkeersgroei en vrachtwagenintensiteiten zullen daarbij de waarden zijn die in het verhardingsonderzoek zijn gebruikt voor de restlevensduurbepaling. Indien deze niet (geheel) overeenstemmen met Bijlage "Gegevens verkeersbelastingen" is dat voor de berekening van de versterkingsdikte niet van belang. Opgemerkt wordt dat in bovenstaande tabel de vrachtwagenintensiteit op de zwaarst belaste rijstrook is opgenomen. Afhankelijk van aantal rijstroken, wel/geen spitsstrook etc. zal dit een percentage zijn van de volledige vrachtwagenintensiteit. Voor reguliere D&C – contracten moeten de maximaal aan te houden restlevensduren worden meegegeven voor de bestaande verharding op de zwaarst belaste rijstroken (waaronder ook de vluchtstrook als deze wordt omgebouwd tot spits-, bus- of rijstrook) . In dit geval moet voor de keuzetekst “Maximale waarde” worden gekozen. Daarbij behoudt Opdrachtnemer de vrijheid om uit te gaan van lagere restlevensduren van de bestaande verharding als hij dat vanuit zijn risicobeheersing nodig acht. Echter omdat de garantieperiode normaliter aanzienlijk korter is dan de vereiste restlevensduur zal dit slechts incidenteel voorkomen. In contracten waar Opdrachtnemer maatregelen uitvoert tegen verrekenprijzen moet een vaste waarde voor de restlevensduur worden meegegeven. In dit geval kiezen voor de keuzetekst “Vaste waarde”.