Versie 1 23-1-2024

Bijlage PVE Perceel 2 stuks identieke  pick-ups  met open laadbak

## 2.1	Inhoud van de opdracht

De gemeente Roermond, de afdeling Beheer openbare Ruimte en specifiek team Buitendienst is verantwoordelijk voor het service beheer van de Openbare Ruimte. Het team beschikt momenteel over ca 30 dienstvoertuigen. Voor 2024 is vervanging van 2 voertuigen voorzien. Naast dit beschrijvend document zal t.b.v. de mogelijke inschrijvers een schouw worden gehouden van de te vervangen voertuigen om de inschrijvers een duidelijk beeld te geven van hetgeen we geleverd willen krijgen.

Er dient bij de inschrijving rekening gehouden te worden met inruil van de te vervangen dienstvoertuigen

Dit specifieke voertuig wordt ingezet voor klachtenafhandeling op het civiele gebied. Daarnaast wordt dit voertuig ingezet voor werkzaamheden als verkeersmaatregelen en afzettingen. Tevens worden deze voertuigen ingezet en ingericht voor de gladheidsbestrijding.

# Bijlage 2		Programma van eisen ten aanzien van de levering van 2 stuks identieke pick-ups met enkel cabine en met open laadbak en ingericht voor gladheidbestrijding.

| Eis | Omschrijving | Wens/Eis/Optie | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Algemene eisen Alle afgeleverde voertuigen dienen minimaal aan onderstaande eisen te voldoen: - de bestuurder heeft zijn zitpositie achter de vooras. - de achterwand dient voorzien te zijn van een zo groot mogelijke ruit. - voertuigen dienen conform de voorschriften van het RDW opgeleverd te worden - aflevering geschiedt te allen tijde met een volle tank brandstof - het kenteken dient op naam van de Gemeente Roermond te worden gezet - de levertijd van bestelde voertuigen bedraagt maximaal 150 kalenderdagen na opdrachtverstrekking - voertuigen worden afgeleverd met inbegrip van het volgende: 1. 2 sleutelsets (1 origineel + 1 reservesets) 2. kentekencard 3. gebruikershandleiding 4. onderhoudsboekje 5. reservewiel (los bijgeleverd) 6. Krik + wielsleutel 7. trekhaak met 13 polige aansluiting 8. het voertuig dient geleverd te worden met 4 seizoenbanden met wintergoedkeuring voor de landen waar dit voor geldt. 9. voertuig dient voorzien te zijn van applecarplay/radio/bluetooth Inschrijver verklaart dat de te leveren voertuigen minimaal voldoen aan de actuele Europese Typegoedkeuring, op het moment van afleveren. | Eis |  |
| E2 | De pick-up wordt geleverd in een zo helder mogelijk witte kleur. | Eis |  |
| E3 | Het voertuig is voorzien van een comfortabele geveerde bestuurderstoel. naast de bestuurder is een bijrijdersbank. De bekleding is sterk en makkelijk te reinigen. | Eis |  |
| E4 | De pick-up heeft een minimale actieradius van 265 km op een volle tank brandstof. Hvo 100 | Eis |  |
| E5 | Het voertuig dient geschikt te zijn voor de reeds aanwezige strooi installatie van het merk NIDO. Er wordt bij deze gemeente met nat zout gestrooid. Er wordt een gelegenheid geboden om alle bestaande voertuigen incl. strooiers te bezichtigen. Het voertuig moet bestuurd kunnen worden met een rijbewijs C/C1. Dus het rijklaar gewicht plus laadvermogen mag tussen de 5000kg of 6000kg zijn. Dus beladen met strooiinstalatie van NIDO met calcium. Gewichten strooiinrichting: - 350 l calcium (factor 1.15) = 402.5 kg - 0.8 m3 nat zout (factor 1.2)= 960 kg - Strooier ledig = 399 kg - Schuif = 245 kg | Eis |  |
| E6 | De pick-up is voorzien van verwarmde buitenspiegels met een voorziening om de dode hoek zo gering mogelijk te maken. De cabine dient uitgevoerd te worden met een achterruit. | Eis |  |
| E7 | De pick-up wordt geleverd met: - Stuurbekrachtiging - Automatische dimverlichting. - airco - Motor met een minimaal vermogen van 92 kW - Een automatische versnellingsbak. - Het voertuig dient achterwiel aangedreven te zijn ivm ploegen van sneeuw. - PTO met continu oliestroom i.v.m. NIDO strooi installatie. PTO wordt geplaatst door Aebi-schmidt. A-fabriek is geen optie voor de strooi installatie. - Hydrauliek Snelkoppelingen t.b.v. de NIDO strooiinstalatie dienen aan het palenjuk bevestigd te worden. - Er dienen de benodigde aansluitingen aangebracht te worden aan het voertuig zodat de aansturing van de NIDO strooi installatie van uit de bestuurdersstoel goed kan worden bediend. Dit kan in overleg met de bestuurder van het betreffende voertuig. - Levering en montage van een SN-0 plaat aan uw voertuig, QM (snel demontabele) SN-0 voorbouwplaat, compleet met elektrische aansluiting en borgbouten. - Stralen en spuiten van de SN-0 plaat inclusief de onderbouw. - Levering van een SN-0 plaat protector - Levering en montage van een 3-polige stekker voor een koplamp set met richtingaanwijzers (LED) - Levering en montage van een kabel-cabinedoorvoer t.b.v. uw sneeuwploeg - Overbouwen van bestaande dashboardstekker met voeding in de cabine voor aansluiting bedieningskast strooimachine uit oud voertuig. - Overbouwen van de bedieningskasthouder voor strooimachine en sneeuwploeg - Brandblusser vast gemonteerd tussen de bestuurdersstoel en de bank - Verbandtrommel gemonteerd in de cabine - Live Hammer gemonteerd in de cabine - Centrale deurvergrendeling - Front Airbags voor zowel de bestuurder alsook de bijrijder - Rubber mat op de volledige vloer - Instaphoogte cabine max. 43 cm - Er dient een stroom omvormer in de cabine te worden aanbracht van 12v naar 230v met een nominaal vermogen van 2000 Watt - I.v.m. de omvormer dient er een tweede accu met scheidingsrelais af fabriek geleverd te worden. - Het voertuig dient geleverd te worden met een ledbar op het dak naar voren schijnend, en 2 led werklampen naar achter schijnend vanaf het palen juk. Schakeling naar achteren dient een akoestisch signaal af te geven in de cabine zodat de chauffeur niet onnodig met deze verlichting naar achteren blijft rijden. De lampen naar voor en achter dienen onafhankelijk geschakeld te kunnen worden. Kleur verlichting wit. | Eis | De eisen kunnen in overleg met de opdrachtgever besproken en bekeken worden op locatie. Hier zijn 2 bestaande voertuigen waar de zaken naar onze wens zijn uitgevoerd. Dit voorkomt misverstanden. |
| E8 | De laadbak is uitgevoerd met: - De afmeting van de laadbak is 2 m breed en 3,3 m lang (met een marge van 5%). Er dient rekening gehouden met de plaatsing van de bestaande strooier installatie van fa. NIDO. - Laadvloer hoogte 800 mm gemeten ter plaatse van de achteras. - Kopschot ca 300 mm hoog uit geanodiseerd aluminium plankprofiel ca 25 mm dik - Een palenjuk - Zijschotten aluminium ca 300 mm hoogte afneembaar - Rongen, voorstijlen vast en achterrongen uitneembaar - De vloer dient samengesteld te worden uit duurzame aluminium profielen met een hoogte van 30 mm. Deze vloer wordt gelast in het aluminium randprofiel dat rondom de basis vormt van de laadbak. - Opstaptrede achterzijde laadbak - Gereedschapskist onderzijde laadbak - De zijschotten en dienen afneembaar te zijn. - Er dienen 4 sjorogen per zijde aangebracht te worden voor oa het bevestigen van de strooiinstalatie. - Er dient rekening gehouden te worden met een maximale hoogte van het voertuig incl. eventueel uitstekende delen (zoals led balk) van 2.50m. Dit is gebaseerd op de laagste tunnel waar het voertuig binnen de gemeente onder door moet kunnen rijden. | Eis |  |
| E9 | De pick-up is voorzien een radio met bluetooth verbinding tbv een gsm. + 2 USB-c poorten Navigatie (din 2) | Eis |  |
| E10 | Gedurende de garantieperiode Bij een storingsmelding gedurende de garantieperiode betreffende een voertuig dient er binnen één uur na melding een storingsmonteur op de storingslocatie aanwezig te zijn. Bij uitval van een afgeleverd dienstvoertuig gedurende de garantieperiode dient Opdrachtnemer te allen tijde vervangend vervoer te organiseren. Het vervangend vervoer dient een vergelijkbaar type voertuig te zijn als die ter reparatie is aangeboden. De kosten van het vervangend vervoer zijn voor de Opdrachtnemer behoudens brandstof en eigen risico bij eventueel schade. De aluminium laadbak dient voor minimaal 10 jaar gegarandeerd te worden, rekening houdend met de inzet bij de gladheidsbestrijding. | Eis |  |
| E11 | Onderdelen Inschrijver garandeert dat onderdelen, welke nodig zijn voor een goed functioneren van het gehele voertuig, beschikbaar zijn en blijven voor een periode van ten minste 10 jaar na aflevering van de voertuigen. | Eis |  |
| E12 | Duurzaamheid - De te leveren voertuigen voldoen aan de Euro 6 norm - Er dient een schakelindicator aangebracht te zijn - Er dient een bandenspanningsindicator aangebracht te zijn - Er dient een actueel verbruik indicatie aanwezig te zijn. | Eis |  |
| E13 | Signalering - Platte (LED) zwaaibalk op cabine, 360 graden zichtbaar - Signaalmarkering op achterklep - 2 (LED) flitslampen voor in de grill verwerkt en (LED) 2 flitslampen in de achterlichten verwerkt - De signalering dient te voldoen aan klasse 2 ECE reglement 65 | Eis |  |
| E14 | Aflevering c.q. oplevering Voor de aflevering c.q. oplevering van bestelde voertuigen geldt het onderstaande: Instructies betreffende de bediening van het voertuig en de afzonderlijke onderdelen dienen aan de gebruiker of een gebruikersgroep te worden gegeven. De instructie bevat zowel bedieningsvaardigheden als onderhoudsvaardigheden. Technische gegevens van de voertuigen, updates en afzonderlijke onderdelen, dienen beschikbaar gesteld te worden. Alle schriftelijke en mondelinge instructies, handboeken, schema’s en werktekeningen dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. De vereiste documentatie vormt een geïntegreerd onderdeel bij de aflevering van de voertuigen. Vóór aflevering van een voertuig waarop afzonderlijke onderdelen zijn opgebouwd, dient de inschrijver de contactpersoon van de gemeente in de gelegenheid te stellen om een technische voorschouw te doen. Inschrijver bericht de contactpersoon van de gemeente schriftelijk wanneer het (complete) voertuig gebruiksklaar conform de gestelde eisen gereed staat. | Eis |  |