Format checklist BLVC-plan

PROJECT: 					DATUM:

A. Toelichting Project  (administratieve gegevens en betrokken partijen)

- Omschrijving van project (aard van de werkzaamheden)

- Nut, noodzaak en achtergrond van het project

- Opdrachtgever, verantwoordelijkheidsstructuur

- Informeren nood- en hulpdiensten

- Betrokkenheid wijkteam van de politie

- Wel of niet aanstellen omgevingsmanager

- Gevoerd vooroverleg en eventuele verslagen

- Planning, motivatie tijdpad en consequenties

- Werktijden (extra inzet ploegen of juist niet) met motivatie

- Indien van toepassing plaats in het bestuurlijk traject

- Is er sprake van politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid

- Kaartmateriaal over de situatie van het project.

B. Omgevingsscan  (nauwkeurige omschrijving van de omgeving)

- Belangrijke maatschappelijke voorzieningen in de omgeving

(bijvoorbeeld: ziekenhuis, grote onderneming, enz.).

- Eventuele projecten en evenementen tijdens de werkzaamheden in de omgeving en beïnvloeding op de verkeersafwikkeling.

- Afspraken met betrokken partijen.

- De omgevingsscan op kaartmateriaal aangeven.

C. Risicoanalyse  (risico’s die de planning van het project kunnen beïnvloeden, met oplossingsrichtingen)

- Procedurele risico’s als gevolg van omgevingsvergunningen of bij veranderde planning: problemen met de subsidievoorwaarden.

- Mogelijke technische knelpunten.

- Mogelijke invloed van weersomstandigheden.

- Andere activiteiten in de omgeving die de verkeersafwikkeling rond het project beïnvloeden en, bij eventuele gelijktijdige uitvoering, het project ernstig kunnen verstoren.

D. Bereikbaarheid

- Verantwoordelijkheden aannemer  (specifieke eisen vastleggen)

- Tijdelijke verkeersmaatregelen  (link leggen naar regelgeving bv CROW 96B)

- Modaliteiten verkeer (elke categorie benoemen)

- Bereikbaarheid nooddiensten

- Werkzaamheden buiten reguliere werkdagen en werktijden (07.00-19.00uur)

- Locatie Directiekeet

F. Leefbaarheid  (maatregelen die de leefbaarheid op peil moeten houden)

- Geluidsoverlast en trillingshinder.

- Ophaal (huis)afval

- Schoonhouden werkterrein en omgeving.

- Ordelijk werkterrein

- Goede verlichting

G. Veiligheid  (fysieke en sociale veiligheid tijdens de werkzaamheden) en Gezondheid

- In- en uitrijdend bouwverkeer

- Verkeersveiligheid algemeen

- Kwaliteit tijdelijke verharding

- Handhaving verkeersregels

- Sociale veiligheid

- Beheer van de tijdelijke verkeersvoorzieningen

H. Bouwveiligheid (verwezen kan worden naar separaat V&G-plan uitvoeringsfase)

- Locatie

- Opdrachtgever

- Vergunning,- en vergunninghouder

- Aannemer

- Bouwmethode

- Overzicht bijbehorende documenten

  - Tekeningen Bouwplaatsinrichting

  - Bouwput en Bouwput afscheiding

  - Monitoring: o.a. Uitgangspunten en Onderzoeksgegevens van de bodem, grondwater, trillingen, geluid, etc.

  - Bluswater voorzieningen in de omgeving

- Beheer bouwveiligheidsplan

- Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

  - Onbevoegd betreden bouwterrein

  - Aanrijdgevaar door bouwverkeer

  - Bezwijken/breken/vallen van constructie of onderdelen

  - Omvallen van materieel

  - Vallende voorwerpen op openbaar terrein of belendingen

  - Brandgevaar / Brand beveiliging

I. Communicatieplan  (communicatie over het project tijdens de verschillende fasen)

- Strategische en tactische communicatie (door Opdrachtgever)

- Operationele (bouw)communicatie door Opdrachtnemer

J. Faseringsplan  (Verkeerstechnisch: plaatsen van afzettingen en dergelijke)

- De data van faseringen met motivatie (bijvoorbeeld kort maar hevig, bij veel heiwerk).

- Per fase aangeven welke gevolgen het project heeft voor de verschillende verkeersmodaliteiten.

- Het faseringsplan aangeven op een tijdlijn.

- Per fase intekenen op kaartmateriaal.

K. Verkeersmaatregelenplan  (omleiding van verkeersstromen tijdens de werkzaamheden)

- Inzet verkeersregelaars met motivatie.

- Aandacht voor looproutes en tijdelijke verharding (plankiers).

Bijlage 1

Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

| Gevaar | Suggesties voor maatregelen (per activiteit) | Project specifieke invulling | Documenten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Onbevoegd betreden bouwterrein inclusief spelende kinderen (diverse gevaren, o.a. vallen, bekneld raken elektrocutie, verdrinken) | Algemeen - Schuttingen - Hekken - Poortcontrole - Meldprocedure bezoekers - Bewaking buiten werktijd Bij uitbreiding bestaande en in gebruik zijnde gebouwen - Bouwactiviteiten scheiden van gebruiksfunctie: (1) in tijd (buiten werktijd) (2) fysiek scheiden (voldoende ruimte ertussen of afschermen) - Machines / bouwmaterieel niet onbeheerd achterlaten - Vluchtroutes in stand houden - Afspraken maken met gebouwbeheerder - …… |  |  |
| 2. Aanrijdgevaar door bouwverkeer | - Overzichtelijke in- en uitritten - Tijdelijke veilige laad-/loszones - Verkeersbebording - Afzetting / omleiding (na overleg wegbeheerder) - Bevoegde verkeersregelaar - …… |  |  |
| 3. Bezwijken /breken/ vallen van constructie of onderdelen | Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en ondersteuningen - Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken (constructeur raadplegen) - Werken volgens sloopplan - Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in vloeren) voorkomen - Stabiliteitsschoren aanbrengen - Berekening en tekening van ondersteuningsconstructie (m.n. schoorverband) - Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen (bijvoorbeeld met takel, kraan) - Ter plaatse van de werkplek opvangbak, vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten aanbrengen - Werkgebied afzetten - Opvangschot plaatsen - Doorstempelen - Werkafspraken / coördinatie - ….. |  |  |
| 4. Omvallen van materieel | Funderingsmachines (afstand tot hek of schutting is bij voorkeur groter/gelijk hoogte makelaar) - Funderingsmethode aanpassen (bijvoorbeeld korte buispalen en oplassen) - Gebouwen / openbaar gebied binnen onveilige zone ontruimen - Onveilige zone afzetten - Funderingsactiviteiten scheiden van de overige activiteiten: (1) in tijd (buiten werktijd) (2) fysiek (routing aanpassen) - Bodemonderzoek kabels/leidingen/ explosieven -Grondverbetering - Draglineschotten - Opstellingskeuring (door deskundige) - Veilige aanvoer en positionering palen, damwanden - Extra maatregelen bij schoorheien - Damwanden laten zitten of losspuiten - ….. Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en verreikers - Grondverbetering - Voorkomen breuk waterleiding, riolering - Kraanbaanberekening - Controle zetting kraanbaan (periodiek) - Voldoende opstelruimte (stempelbreedte) - Draglineschotten - Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant) - ….. Staalconstructies, bekistingen, prefab betonbouw, houtskeletbouw - Montage- of werkplan - Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit) - Tijdelijke schoring en windverbanden - Stabiele opslag - ….. |  |  |
| 5. Vallende voorwerpen op openbaar terrein of belendingen | Hijswerkzaamheden (benodigde ruimte: lengte last + 5 m) - Zwenkbegrenzing op hijskraan - Hijszone ontruimen - Hijsgeleiding toepassen - Hijsinstructie aan machinist en aanpikker - Bekisting delen (kortere lasten) - Inpandige hijsschacht - Aantal hijsbewegingen reduceren door inzet van: (1) betonpomp (2) bevoorradingscontainer - Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant) - ….. Opslag lichte materialen (op bijvoorbeeld vloeren en daken) - Pakketteren, vastzetten met sjorbanden - Ballasten - Vastsjorren - In kooi van gaas opslaan - ….. |  |  |
| 6. Brandgevaar | Installatie en sloopwerkzaamheden (lassen, branden, slijpen, e.d.) - Werkvergunning - Brandwacht - Brandbare stoffen verwijderen - Afschermen (branddeken, e.d.) - Na brandgevaarlijke werkzaamheden controle op rookvorming, smeulen of brand - Blusmiddelen binnen handbereik - ….. |  |  |