Veiligheids- en Gezondheidsplan

Onderhoud keringen en groenelementen

Documentnummer	:

Zaaknummer	:

V&G plan  onderhoud bomen behorend bij de percelen Oost

Besteknummer

Perceelnummer: 2 (onderhoud bomen Primair Oost en Regionaal Oost + vaarwegen)

Naam percelen: Onderhoud bomen Primair Oost en Regionaal Oost + vaarwegen

Opdrachtgever

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

T 076 564 10 00

Opdrachtnemer

Auteur(s)

Namens de opdrachtgever, Waterschap Brabantse delta:

Concept opgesteld door: Ruud Bastiaanssen

Datum: 4- 2 - 2025

Namens de opdrachtnemer,

Nader uitgewerkt door:

Datum

Het Waterschap Brabantse Delta acht de aspecten, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden (Arbo) en Milieu (afgekort KAM) van wezenlijk belang bij al haar bedrijfsprocessen. De sector Watersystemen is gecertificeerd voor Kwaliteit) en Milieu. Het Waterschap onderkend het verband tussen goede arbeidsomstandigheden en goede bedrijfsresultaten. De zorg voor goede Arbeidsomstandigheden evenals de aandacht voor continue verbetering vormt een integraal onderdeel van het beleid van het Waterschap. Wij staan open voor alle relevante op- en aanmerkingen welke onze bedrijfsvoering en/of arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren.

INHOUDSOPGAVE

1.	WERKGEGEVENS:

2.	ORGANISATIE EN FASERING WERK (uitvoeringsfase)

  - Bedrijven die betrokken zijn en uit te voeren werkzaamheden

  - Werkplanning

  - Functie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3.		COORDINATIE EN SAMEMWERKINGSAFSPRAKEN

  - Coördinatie en samenwerkingsafspraken

  - Vergaderingen / voortgangsrapportage

4.	OVERLEG EN INSTRUCTIE WERKNEMER (uitvoeringsfase)

4.1	Informatie bijeenkomst aannemer voor aanvang werkzaamheden

4.2	Toolboxmeetings betreffende KAM zaken en gedragscodes

4.3	Werkinstructies,

5.	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (uitvoeringsfase)

5.1	 Risico inventarisatie en evaluatie bouwplaats, het werk, het werkterrein

5.2 	 Risico inventarisatie, evaluatie arbeidsomstandigheden betrokkenen

6.	WERKPLEKVOORZIENING

6.1	Werk-, werkplek-Werkterreinvoorzieningen

7.	RAPPORTAGE EN EVALUATIE

7.1 	Functies en bevoegdheden

7.2 	Werkoverleg

8.	BIJLAGEN

8.1	Procedure bij ongeval

8.2	Alarmnummers

8.3	Telefoonlijst betrokken personen

9.	Nadere uitwerking vanuit het gestelde in 3.1

9.1	locatie omgeving

9.2	Planning

9.3 	Vorm, afmeting van het werk

9.4 	Uitvoeringswijze

9.5	Aanwezigheid/ aan treffen/materiaal gebruik

9.6	Machine gebruik

9.7	Communicatie en rapportage , informatievoorziening

9.8	Voorbereiden op incidenten

9.9	Diverse, extra aanvullingen toelichting op overige delen van het V&G plan

1.	WERKGEGEVENS

Het werk bestaat zoal uit het uitvoeren van:

- Het onderhouden van bomen op en nabij waterkeringen en vaarwegen,

- Het verrichten van bijkomende onderhoudswerkzaamheden bomen

- Het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materialen van uitgevoerd onderhoud

Perceel Oost: Keringen Oost (beheersgebied ten Oosten van Roode Vaart in Zevenbergen tot en met Waalwijk)
De keringen zijn gelegen aan o.a. de volgende wateren:
- 	Het Hollands Diep (gedeeltelijk)
- 	De Amer
- 	De Bergsche Maas
- 	De Donge
-	De Amertak
- 	Het Wilhelminakanaal
- 	Het Oude Maasje/Zuiderkanaal

- Ten westen van het Drongelsekanaal

- De Mark

Overzicht van de percelen in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta Ruud juist kaartje bij Zwartenberg :

| Directievoerder opdrachtnemer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Naam onderneming : - Adres : - Postcode/plaats : - Contactpersoon : - Telefoon : |  |  |  |  |  |
| - Directievoerder - Naam : - Adres : - Postcode/plaats : - Contactpersoon : - Telefoon : Hoofduitvoerder. - Naam : - Adres : - Postcode/plaats : - Contactpersoon : - Telefoon :. |  |  |  |  |  |  |
| - Veilheidscoördinator |  |  |  |  |  |  |  |
| - Naam : - Adres : - Postcode/plaats : - Contactpersoon : - Telefoon : |  |  |  |  |  |  |  |
| Directievoerder opdrachtgever |  |  |  |  |  |  |  |
| - Naam organisatie: - Adres: - Postcode/plaats: - Contactpersoon: - Telefoon:; - Waterschap Brabantse Delta - Bouvignelaan 5 - Postbus 5520 - 4801 DZ Breda - 076 564 1000. - Directievoerder: - E mail adres: - telefoon:; - Sjoerd Koenraadt - s.koenraadt@brabantsedelta.nl - 076 5641 117. - Arbeid hygiënische- en veiligheidskundige begeleiding (opdrachtgever) |
| - Naam: - Adres: - Postcode/plaats: - Contactpersoon: - Telefoon: - E-mail: | - Waterschap Brabantse Delta - Postbus 5520 - 4801 DZ / Breda - Nader vast te stellen - 076 5641000 - veiligheid@brabantsedelta.nl |  |  |  |  |  |

Planning en uitvoeringsgegevens:

Startdatum bestek 01-02-2020, duur 2 jaar met optie 2x met 2 jaar te verlengen.

Voorlopige einddatum bestek 15 december 2022.

Globale uitwerking planning werkzaamheden :

Planning geschiedt allereerst conform bestek en op aanwijzing van de opdrachtgever.

Onderhoudonderhoud bomen	januari – december

Bijkomende werkzaamheden	januari – december

Ter beschikking stellen werknemer	Op verzoek van opdrachtgever

Ter beschikking stellen materieel	Op verzoek van opdrachtgever

Werknemers / diensten op werk (*aanvullen)

Maximum aantal werknemers op het werk	tussen de * en * personen

Maximum inhuur op het werk	tussen de * en * personen

In te schakelen deskundige diensten (e.e.a. conform de voorwaarden uit het bestek / begeleidende documenten)

Deskundige diensten ja/nee nl:*

Is regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming van toepassing ja/nee nl.*

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door:*

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden:*

2.	ORGANISATIE EN FASERING WERK

2.1 	Bedrijven die betrokken zijn en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemer | Werkzaamheden | 1e verantwoordelijke | 2e verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |

  - Werkplanning (inzet mensen, hulpgereedschap, machines enz.)

Planning geschiedt allereerst conform bestek en op aanwijzing van de opdrachtgever.

| Periode | Soort werkzaamheden | Aantal mensen | Soort en stuks hulpgereedschap machines |
| --- | --- | --- | --- |

  - Functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (benoem, vul aan)

| Functie | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G coördinator |  | - Het maken, optimaliseren van het V&G plan - Houden van toolbox meetings - Er zorg voor dragen dat het V & G plan wordt gebruikt door alle partijen - Adviserende functie naar personeel toe | - Waarschuwen werknemers bij onveilige handelingen - Stilleggen van de werkzaamheden aanwijzingen niet opgevolgd worden |
| Uitvoerend bedrijf |  | Uitvoeren werkzaamheden conform bestekposten deel 2.2 bestek | Zie V&G-coördinator, hoofduitvoerder, werknemer en inhuur/OA |
| Uitvoerder- (s) |  | - Informatie doorspelen naar directie en de V & G coördinator - Houden van toolbox meetings - Verantwoordelijkheid op de werkplek - Meldingen verrichten aan V & G coördinator wanneer er onveilig gewerkt wordt - Zorg dragen dat V & G Plan wordt nageleefd - Controle op juist gebruik van PBM’S welke voldoen conform de richtlijnen | - Besluiten nemen m.b.t. tot de uitvoering van het werk - Ingrijpen wanneer er niet veilig gehandeld c.q. gewerkt wordt |
| Voorman- (en) |  | - Informatie doorspelen naar directie en de V & G coördinator - Verantwoordelijkheid op de werkplek - Meldingen verrichten aan V & G coördinator wanneer er onveilig gewerkt wordt - Controle op juist gebruik van PBM’S welke voldoen conform de richtlijnen - Bijwonen toolbox meetings - Veilig werken met materieel en materiaal - Melden aan V & G coördinator wanneer er onveilige handelingen worden verricht | - Besluiten nemen m.b.t. tot de uitvoering van het werk - Ingrijpen wanneer er niet veilig gehandeld c.q. gewerkt wordt |
| Aantal werk- nemer(s) |  | - Juiste gebruik van PBM’S welke voldoen conform de richtlijnen - Bijwonen toolbox meetings - Veilig werken met materieel en materiaal - Melden aan V & G coördinator wanneer er onveilige handelingen worden verricht | - Ingrijpen wanneer er niet veilig gehandeld c.q. gewerkt wordt |
| Inhuur / Onder aanneming e.d. |  | - Het juiste gebruik van PBM’S welke voldoen conform de richtlijnen - Bijwonen van de juiste toolbox meetings voor aanvang van werkzaamheden - Veilig werken met materieel en materiaal - Melden aan V & G coördinator wanneer er onveilige handelingen worden verricht | - Ingrijpen wanneer er niet veilig gehandeld c.q. gewerkt wordt |

3.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

3.1 Coördinatie en samenwerkingsafspraken

Inhuur, onderaannemers (OA).

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste afstemming en gemaakte afspraken

met directie, derden of overheden welke voor deze (of overige) werkzaamheden belang hebben

zoals pachter, eigenaren en gemeenten/overheden e.d.

Tussen de opdrachtgever, zijn adviseur, toezichthouders en de voorbereiding heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken welke zijn geformuleerd zijn aangegeven in navolgend overzicht en verwerkt in het bestek en of dit V&G-plan.

Mogelijke risico-oorzaken in de GWW-sector, waarmee rekening is te houden in de uitvoeringsfase bij de planvorming ook qua uitvoeringsduur van het bestek uitvoeringstijden genoemd in het bestek en de daarmee gepaarde kosten.

| ASPECT (toelichting kolomindeling ‘in ontwerp rekening mee gehouden’; ‘nee’: niet mogelijk, niet relevant of niet van toepassing ‘bestek/VG-plan’: d.m.v. het aankruisen wordt aangegeven dat hiervoor iets geregeld moet zijn in het bestek of V&G-plan) | Ja / Nee in bestek rekening mee gehouden X = nog nader uit te werken in Par. 9.(-) van dit V&G plan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nee | bestek/ V&G-plan |
| locatie, omgeving, werkterrein: |  |  |  |
| mogelijke aan- en afvoerroutes met name voor groot materieel |  | Nee | X |
| werkplek afbakening: - verkeersvoorzieningen, wegafzettingen, omleidingsroutes - mogelijkheden afsluiten werkterrein (terreinafscheidingen, bouw- hekken) | Ja | Nee | X X |
| ruimte(behoefte) voor: - schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen - bouwkranen en ander zwaar materiaal - afstempelingen - (grond)depots |  | Nee Nee Nee Nee | X X X X |
| bestaande riolering, kabels en leidingen, industriële leidingen |  | Nee |  |
| bodemverontreiniging, explosieven |  | Nee |  |
| bestaande funderingen |  | Nee |  |
| werken onder, in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningskabels | Ja |  | X |
| werken op, aan, langs de weg | Ja |  | X |
| werken op, langs (diep)water | Ja |  | X |
| werken met aangepast materieel en mobiele machines op (steile)helling en ongelijke(zachte) ondergronden | Ja |  | X |
| werken met gemotoriseerde handgereedschappen | Ja |  | X |
| vergunningen in orde |  | Nee | X |
| overleg omwonenden, aanliggende bedrijven, gebiedsbeheerders, politie |  | Nee | X |
| veiligheidseisen van beheerders wegen en water- en spoorwegen (meest overheid), (fabriek)terreinen | Ja |  | X |
| aantreffen van gevaarlijk-, of chemisch afval op het werkterrein |  | Nee | X |
| aanwezigheid van derden/inhuur e.d. op het werk | Ja |  | X |
| aanwezigheid van burgers op het werk / werkterrein |  | Nee | X |
| aanwezigheid van loslopende grazende dieren op het werk / werkterrein | Ja |  | X |
| aanwezigheid van loslopende houden op het werk / werkterrein |  | Nee | X |
| agressie burgers of betrokkenen op het werk / werkterrein |  | Nee | X |
| in opslag hebben van oliën en vetten gevaarlijke, brandbare of andere milieu vervuilende stoffen | Ja |  | X |
| hygiëne op het werk |  | Nee | X |
| gebruik van medicijnen, alcohol en of drugs |  | Nee | X |
| alleen werken |  | Nee | X |
| planning: |  |  |  |
| planning werkzaamheden zodanig - dat reële uitvoeringstijd ontstaat - dat weersinvloeden zo min mogelijk invloed hebben - te veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden | Ja Ja | Nee | X X X |
| planning verkeersmaatregelen bij werken aan wegen: - afzetting - ’s-Nachts, bij schemering werken - afsluiting, omleidingsroutes regelen - zich in het verkeer begeven van werkverkeer |  | Nee Nee Nee Nee | X X X |
| mogelijkheden dat reeds gerealiseerde onderdelen al gebruikt worden voor een veilige aan- en afvoer van materieel/materiaal |  | Nee |  |
| vorm, afmetingen van het werk: |  |  |  |
| bereikbaarheid (ook via terrein derden) van onderdelen van het werk, schaft- en sanitaire voorzieningen, opslagen enz. |  | Nee | X |
| Steile hellingen, taluds, ontgravingen, aanvullingen | Ja |  | X |
| breedte wegen i.v.m. later (weg)onderhoud (weg breed genoeg om per wegstrook te onderhouden of is een omleiding voorhanden) |  | Nee |  |
| werkruimte rondom machines voldoende (> 0,60m) met name op wegen | Ja |  | X |
| onderhoudspaden /-ruimte langs sloten breed genoeg voor onderhoud | Ja |  |  |
| stabiliteit grond kerende constructie, bouwputten: - kades, damwanden (o.a. m.b.t. (bebouwde) omgeving) - bouwput in open water, bemaling - ontruimingsmogelijkheden |  | Nee Nee Nee | X |
| bodemgesteldheid, - stabiliteit materieel - transport op, naar het werk, op het werk, gebruik van onderhouds-, werkpaden | Ja Ja |  | X X |
| uitvoeringswijze: |  |  |  |
| trillingen door uitvoering van werkzaamheden o.a. m.b.t. omgeving (o.a. heiwerk) |  | Nee |  |
| Weg slingerend materiaal bij maaiwerkzaamheden m.b.t. omgeving | Ja |  | X |
| geluidsoverlast (pompen, zuiveringen) met name ’s-avonds / ’s-nachts (t.o.v. de omgeving) |  | Nee |  |
| bereikbaarheid percelen (bewoners/personeel) tijdens werkzaamheden | Ja |  | X |
| Uitvoering werkzaamheden tijdens spitsuren en nabij scholen e.d. | JA |  | X |
| (grond)waterstand, bemaling, instandhouding bemalingen (reserve-pompen) |  | Nee |  |
| kleine (besloten) ruimten zoals putten, riolen, kruipruimten - acceptabele werkhouding - risico’s gevaarlijke stoffen, aard afvalwater in riolen |  | Nee Nee |  |
| gevaarlijke werkmethoden: - sloopwerk(explosieven) - gritstralen - maaiwerkzaamheden met eco maaier, schotelmaaier enz. - Werken met machines en contragewicht, grote draaicirkel, groot werkbereik - werken met machinaal handgereedschap - werken langs op drukke wegen, verkeerspunten - geluidsoverlast voor de medewerkers bij het gebruik van de arbeidsmiddelen | Ja Ja | Nee Nee Nee Nee | X X X X |
| valgevaar (ook voor de omgeving) bij: - vellen bomen - werken met kranen - snoeiwerkzaamheden | Ja Ja Ja |  | X X X |
| Weeromstandigheden: - langdurige droogte - langdurige regenval - hitte tijdens en op het werk - koude tijdens en op het werk | Ja Ja | Nee Nee | X X X X |
| Grond-,graafwerkzaamheden: - plaatsen en of vervangen van afrastering, poorten of hekwerken. - Herstellen schade grondlichaam kering | Ja Ja |  | X X |
| Werken vanaf het water: - procedure om in geval van man over boord - voorkom elektrocutie doordat elektriciteit in aanraking komt met het water - dragen veiligheidsschoenen om uitglijden te voorkomen | Ja Ja Ja |  | X X X |
| Aanwezigheid/ aan treffen/materiaal gebruik: |  |  |  |
| gevaarlijke materialen: - teer in asfalt, oude wegfunderingen - asbest bodemverontreiniging (voorzieningen) |  | Nee Nee | X |
| materiaalkeuze: - verwerken van zware (bestrating)-onderdelen (licht materiaal toepassen of mechanische verwerking) - gebruik chemische stoffen (lijmen, verven, verduurzaamd hout) - geen asbest en teer, te lang werken in een gevaarlijke omgeving o.a. voorkeur voor het werken met prefab onderdelen, die machinaal geplaatst kunnen worden (beton) |  | Nee Nee Nee |  |
| zo min mogelijk noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats (i.v.m. vrijkomende chemische stoffen, stof, geluid en fysieke belasting ) door prefabricage |  | Nee |  |
| verwerken vervuilde (puin)granulaten en grond |  | Nee |  |
| goede bevestigingspunten op (beton)materiaal t.b.v. intern transport op de bouwplaats |  | Nee |  |
| bevestigingspunten in kunstwerken, putten, gemalen voor tijdelijke of permanente veiligheidsvoorzieningen (bijv. t.b.v. valbeveiligingen, klimvoorzieningen, aanhaakpunten voor werkbakken e.d.) |  | Nee |  |
| Illegale dumping onbekend materiaal, zwerfafval |  | Nee | X |
| Machine gebruik |  |  |  |
| - Onderhoud machines, materiaal, materieel, - Onderhoudsregistratie - Managen van certificaten t.a.v. het onderhoud |  | Nee Nee Nee | X X X |
| - Opleidingen | Ja |  | X |
| Communicatie en rapportage , informatievoorziening |  |  |  |
| - Binnen het bedrijf - Op het werk - Toolbox - Naar opdrachtgever - Naar omgeving | Ja Ja Ja | Nee Nee | X X X X X |
| Voorbereiden op incidenten |  |  |  |
| - Melden van incidenten - Incidenten onderzoek - Incidenten melden aan opdrachtgever - Incidenten melden aan Inspectie - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Opleidingen en certificaten - Fit op/aan het werk - Letsel door val onderkoeling - Uitvoeren van een LMRI | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja | Nee | X X X X X X X X X |

3.2 Vergaderingen / voortgangsrapportage

Bouwvergaderingen worden op aanwijzing van de opdrachtgever gehouden. Tijdens deze vergaderingen zullen o.a. de volgende punten op de agenda staan:

- Veiligheid en gezondheid

- Arbeidsomstandigheden

- Weer- en terreinomstandigheden

- Actualisering en naleving V & G plan

- “ Kritische” werkzaamheden

- Eventuele knelpunten

- Eventuele ongevallen en incidenten

- Planning

- Wekelijkse voortgangsrapportage

Wekelijks dient de voorgeschreven voortgangsrapportage ter ondertekening aan de directie te worden overlegd door aannemer en opdrachtgever. (Zie bijlage 1) Hierbij is ook de mogelijkheid om bovenstaande punten te bespreken. Na vaststelling dient ondertekening door beide partijen te gebeuren.

Coördinatie- bouwoverleg met 1e verantwoordelijke/penvoerder van neven- en onderaannemers/-zelfstandigen en vastlegging van Arbo-overleg en afspraken vindt plaats bij de te houden bouwvergadering(en) waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn. Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de directie. Na vaststelling dient ondertekening door beide partijen te gebeuren.

4.	OVERLEG EN INSTRUCTIE WERKNEMER

4.1 Informatie bijeenkomst aannemer voor aanvang werkzaamheden

In het kader van het KAM-systeem is de aannemer verplicht bij aanvang van elk nieuw project een zgn. startwerkvergadering, kickoff, Toolbox te houden voor alle werknemers die betrokken zijn bij het betreffende project, het werk. Tijdens een dergelijke vergadering worden alle betrokken werknemers ingelicht betreffende de te stellen eisen/normen aan kwaliteit en de na te leven veiligheidsvoorschriften. In het kader van dit bestek zullen tevens de aspecten van de Gedragscode (Flora-en fauna) worden behandeld. Deze startwerkvergadering wordt gehouden door de projectleider van dit bestek. Alle deelnemers dienen een presentielijst te ondertekenen en krijgen later een afschrift van de vergadering. Tevens worden op deze vergadering aan alle werknemers de specifieke werkinstructies, of veiligheidskaarten uitgedeeld. De aannemer houdt deze start- werkvergadering vóór de aanvang van de werkzaamheden. Hierbij wordt gecheckt of de veiligheidskaarten van de opdrachtgever begrepen zijn en worden de veiligheidsverklaringen hiervoor ingevuld en ondertekend. RBA checken met veiligheids adviseur Indien tijdens de looptijd van het werk nieuwe werknemers of onderaannemers worden ingeschakeld op dit werk zal voor hen een aparte start-, werkvergadering of kickoff of toolbox worden gehouden. De opdrachtnemer zorgt dat opdrachtgever hiervan afschriften krijgt.

4.2 Toolboxmeetings betreffende KAM zaken en gedragscodes

In het kader van haar KAM-systeem houdt de aannemer maandelijks een zgn. toolboxmeeting. Aan dit overleg nemen alle betrokken werknemers van dit project deel (de projectleider en alle werknemers van de diverse ploegen). Tijdens een dergelijke toolboxmeeting wordt het KAM-beleid besproken met de nadruk op veiligheid. Er wordt elke keer een ander thema-onderwerp betreffende veiligheid besproken maar ook de (bijna-)ongevallen van de afgelopen periode. Dergelijke toolboxmeetings zijn een belangrijke bron van “feedback” van de werkvloer naar de leidinggevenden. Uit deze overleggen kunnen knelpunten en/of verbetervoorstellen naar voren komen betreffende de toegepaste werkwijze en hoe veiliger te werken. Deze knelpunten en eventueel daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen worden middels de voortgangsrapporten en bouwvergaderingen voorgelegd aan de directie UAV. De opdrachtnemer zorgt dat opdrachtgever hiervan afschriften krijgt.

4.3. Werkinstructies

Conform het KAM–systeem van de aannemer geeft deze bij de aanvang van een project zgn. Werkinstructies aan de betrokken werknemers. In deze werkinstructies worden aspecten besproken betreffende veiligheid, werkwijze en overige aandachtspunten die specifiek betrekking hebben op het betreffende project. De werknemers dienen deze werkinstructies tijdens uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bij zich te hebben in bedrijfsauto, maaiboot, trekker, mobiele kraan of vrachtwagen. Deze werkinstructies zullen tevens worden verstrekt aan nieuwe werknemers en onderaannemers die eventueel tijdens de looptijd van het werk zullen worden ingezet. Voor aanvang van de werkzaamheden en bij gewijzigde omstandigheden dient een  de werknemer een LMRA uit te voeren. Afschriften van deze LMRA’s wordt wekelijks digitaal overlegt aan de toezichthouders van de opdrachtgever. De veiligheidskaarten zoals deze door het Waterschap Brabantse Delta worden ter beschikking gesteld aan de aannemer maken deel uit van de werkinstructies. De opdrachtnemer zorgt er voor dat een ieder die op het werk verschijnt deze vooraf de hiertoe noodzakelijke veiligheidskaarten van de opdrachtgever heeft gelezen en de hiervoor bestemde veiligheidsverklaring heeft ondertekend. De opdrachtnemer zorgt dat opdrachtgever hiervan afschriften krijgt.

# 5	 Veiligheids- en gezondheidsgevaren (uitvoeringsfase)

Navolgende opsomming bij 5.1. en 5.2 geeft een beeld van de in de uitvoeringsfase gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren. Deze opsomming is niet uitputtend, vooral de reguliere bouwrisico’s zijn hierin niet genoemd.

5.1   Risico inventarisatie en evaluatie bouwplaats, het werk, het werkterrein.

De aannemer dient hiervoor zijn op grond van de ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats, het werk, het werkterrein voorkomende feitelijke situatie.

Onderstaand tabel met onderwerpen voortvloeiend uit de omgeving van de werklocatie (Onderstaande tabel aanvullen bijhouden en wijzingen indien noodzakelijk)

| Omgevingsfactoren | Activiteit/bestek-post | ARBO-risico | Risico, oorzaak | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werken op onstabiele grondslag | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Verstikking | wegzakken | Draagkracht grond vooraf bepalen, speciale uitvoering af te leiden uit bestek, aangepast (licht) materieel |
| Werken boven, langs water | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Verdrinking | geen voorziening-en | Gebruik zwemvest |
| Werken op taluds | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Kantel- gevaar, afschuif- gevaar | ongeschikte machine, inzet, onervaren personeel | Inzetten van op de werkplek afgestemde materieel, instructie en opleiding personeel, op juiste wijze borgen van materieel. |
| Uitspoel- ing van bodem of oeverbe- scherming. | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Persoonlijk letsel | wegzakken | Draagkracht grond vooraf bepalen, werklocaties voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren. |
| Aantref- fen van oneigenlijke stoffen materia-len. | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Vergiftiging, persoonlijk letsel | onoordeel- kundig handelen, onoplettend- heid | Instructie personeel afspraken maken met opdrachtgever |
| Werken / rijden langs hoogte overgangen zoals damwanden. | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Valgevaar | ongeschikte machine inzet, onervaren personeel onoplettend- heid onachtzaam-heid | werklocaties voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren, instructie en opleiding personeel |
| Werken met machines (draaiende delen) | Alle werkzaamheden | Persoonlijk letsel | onoplettend- heid, onachtzaamheid | Instructie personeel gebruik maken van gecertificeerde machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen), gebruik maken van PBM |
| Werken in openbare ruimte | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | aanrijdingsgevaar | Onoplettend- heid onachtzaam-heid | Instructie personeel Gebruik maken van gecertificeerde machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop/ beschermkappen) Gebruik maken van PBM Treffen verkeersvoorzieningen Zorgen voor zichtbaarheid, overzicht |
| Alleen werken | Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Persoonlijk letsel, aanrijdingsgevaar, Valgevaar | ongeschikte hulp gereedschap inzet, onervaren personeel onoplettend- heid onachtzaam-heid | Instructie personeel Gebruik maken van gecertificeerde en gecontroleerd hulp gereedschap voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop/ beschermkappen) gehoorbescherming, juiste PMB,s Gebruik maken van PBM Treffen verkeersvoorzieningen Zorgen voor zichtbaarheid, overzicht. Zorgen voor persoonlijk bereikbaarheid |

5.2 Risico inventarisatie, evaluatie arbeidsomstandigheden betrokkenen

Uitvoeringsfase:

Voor de bedrijfseigen activiteiten dient een risico-inventarisatie te zijn opgesteld en schriftelijk vastgelegd met de hieruit voortvloeiende maatregelen/voorzieningen.

Deze risico-inventarisatie is een onlosmakelijk onderdeel van het V&G-plan en dient op de werkplek aanwezig te zijn.

Aannemer:

Conform navolgende indeling aangeven bij welke activiteiten sprake is van wederzijdse beïnvloeding van de arbeidsomstandigheden van alle betrokken werknemers en welke maatregelen en voorzieningen hierbij moeten worden getroffen. Deze onderdelen maken o.a. deel uit van de uit te voeren LMRI’s (Onderstaand overzicht aanvullen bijhouden en wijzingen indien noodzakelijk)

| Bestek post / Activiteit | Risico | Oorzaak | Maatregel/Voorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Welke: | Door: | toezicht door: |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | verstikking | wegzakken | draagkracht grond vooraf bepalen, speciale uitvoering af te leiden uit bestek, aangepast (licht) materieel, werklocaties markeren en afzetten | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Verdrink- ing | geen voorziening- en | gebruik zwemvest | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | kantel gevaar, afschuifgevaar | ongeschikte machine-inzet, onervaren personeel | inzetten van op de werkplek afgestemde materieel, instructie en opleiding personeel, op juiste wijze borgen van materieel, locatie voorzien van schotten / platen, Zorg dat men de cabine kan verlaten indien noodzakelijk. | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | persoonlijk letsel | wegzakken | draagkracht grond vooraf bepalen werklocaties, voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Elektrocu- tie | ongeschikte machine-inzet, onervaren personeel, onoplettend- heid, onachtzaamheid | instructie personeel, gebruik maken van gecertificeerde machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop/ beschermkappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen) | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | diverse ongevallen met derden in openbare ruimte | ongeschikte machine, inzet onervaren personeel, onoplettend- heid, onachtzaamheid geen voorziening- en | opleiding, instructie personeel, gebruik maken van gecertificeerd machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop/ beschermkappen) werklocaties voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Vergiftig- ing, persoonlijk letsel | Onoordeel- kundig handelen, onoplettend- heid | instructie personeel-afspraken maken met opdrachtgever | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | valgevaar | ongeschikte machine, inzet onervaren personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid | werklocaties voorafgaand aan de werkzaamheden inspecteren, instructie en opleiding personeel. Zorg dat men de cabine kan verlaten indien noodzakelijk. | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Alle werkzaamheden | persoonlijk letsel | Onoplettendheid, onachtzaamheid | instructie personeel, gebruik maken van gecertificeerd machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen) gebruik maken van PBM. Zorg dat men zich kan veiligstellen en hulp kan oproepen. | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Alle werkzaamheden | diverse ongevallen | onoordeelkundig handelen | Voorlichting, kickoff op het werk, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen conform voorschriften veiligheidsvoorschriften in acht nemen, bezoekers alleen onder begeleiding op werkterrein | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Gebruik aangedreven handgereed- schappen | persoonlijk letsel | ongeschikt machinaal handgereedschap, inzet-onervaren personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid, onoordeelkundig handelen | instructie personeel, gebruik maken van gecertificeerd machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen)-gebruik maken van PBM | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Alle werkzaamheden | Geluid overlast | ongeschikt machinaal handgereedschap, of materiaal inzet-onervaren personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid, onoordeelkundig handelen, slijtage, onjuist onderhoud | instructie personeel, gebruik maken van gecertificeerd machines gereedschappen en hulp gereedschappen gebruik maken van PBM’s | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |
| Onderhoud aan randvoorzieningen bomen, beplanting en begroeiingen in, bermen en taluds inclusief het ruimen en afvoeren . | Hygiëne | Ter beschikking hebben van passende voorzieningen | instructie personeel, Voorlichting, kickoff op het werk, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen conform voorschriften veiligheidsvoorschriften in acht nemen | Aannemer | Projectleider aannemer en meewerkend voorman werkploeg, medewerker |

6.	WERKVOORZIENINGEN

6.1 Werk-, werkplek-, werkterreinvoorzieningen

Opdrachtnemer (aannemer):

In dit overzicht aangeven, wijzigen en actueel houden wie gebruikt maakt van, instant houdt en toezicht houdt op de collectieve voorzieningen (extra voorzieningen toe te voegen en wijzigen , aanvullingen bijhouden).

| Collectieve Voorzieningen | Gebruikers/verantwoordelijke | Instandhouding door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Verkeersafzettingen | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Terreinafbakening | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Sanitaire voorzieningen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Schaft- en kleedvoorzieningen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Bouwelektra | n.v.t | n.v.t. | n.v.t |  |
| Maaimachines, -werktuigen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Transport afvalstromen | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Transport personeel | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Stut- en schoorconstructies | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Damwanden | Eigenaar | Eigenaar | Projectleider aannemer. |  |
| Steigers | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Blusmiddelen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Bescherming-/ beveiligingsmiddelen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Zwemvest | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| EHBO-voorzieningen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Afvalscheiding / opslag | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Mededelingenbord | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Handgereedschappen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Aangedreven handgereedschappen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Tijdelijke opslagplaatsen maaisel | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Boten inlaatplaatsen | Aannemer | Opdrachtgever | Projectleider aannemer |  |
| Onderhoudspaden | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen | Werknemers | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Informatie-/werkplek voorzieningen | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |
| Stalling machines, werktuigen | Aannemer | Aannemer | Projectleider aannemer |  |

Opdrachtgever:

De opdrachtgever stelt aanwezige eigen specifieke actuele veiligheidsinstructiekaarten, welke voort gekomen zijn uit een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) en o.a. noodzakelijk worden geacht hiervan te voren kennis te hebben genomen voor uitvoering van de werkzaamheden, digitaal beschikbaar ruud checken met adviseur veiligheid.

7.	RAPPORTAGE EN EVALUATIE

Om alle maatregelen en voorschriften zoals in dit V & G Plan omschreven na te leven, zal de V & G coördinator of en daartoe aangewezen verantwoordelijke regelmatig een ronde doen op de werklocatie.

In dit bezoek wordt gecontroleerd op de naleving van maatregelen en voorschriften van

het V & G plan. Een verslag hiervan wordt jaarlijks aan de opdrachtgever verstrekt

Wijzingen en aanbevelingen op het V & G plan worden in de bouw overleggen aan de bouw directie aangeleverd of eerder indien dit noodzakelijk is.

7.1 Functies en bevoegdheden: (Onderstaand overzicht aanvullen, wijzingen en bijhouden indien noodzakelijk)

| Functie: | Taken: | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- |
| Uitvoerder | - Informatie doorspelen naar directie en de V & G coördinator - Verantwoordelijkheid op de werkplek - Meldingen verrichten aan V & G coördinator wanneer er onveilig gewerkt wordt - Zorg dragen dat V & G Plan wordt nageleefd - Toezicht + uitreiking PBM’s | - Besluiten nemen met betrekking tot de uitvoering van het werk - Ingrijpen wanneer er niet veilig gehandeld c.q. gewerkt wordt |
| V & G coördinator | - Het maken, optimaliseren van het V & G plan. - Er voor zorg dragen dat het V & G plan wordt gebruikt door alle partijen - Adviserende functie naar personeel toe - Toezicht + aanreiken PBM’s | - Waarschuwen werknemers bij onveilige handelingen - Stilleggen van de werkzaamheden aanwijzingen niet opgevolgd worden |
| Werknemers | - Het gebruik van juiste PBM’s welke voldoen aan de juiste richtlijnen. - Veilig werken met materieel en materiaal - Melden aan V & G coördinator wanneer er onveilige handelingen worden verricht | - Gebruik juiste PBM’s |
| Inhuur / Onderaannemer | - Het gebruik van juiste PBM’s welke voldoen aan de juiste richtlijnen - Veilig werken met materieel en materiaal - Melden aan V & G coördinator wanneer er onveilige handelingen worden verricht | - Gebruik juiste PBM’s |

7.2 Werkoverleg:

Tijdens de werkzaamheden zal ten behoeve van het optimaliseren van het V & G plan en het zo veilig mogelijk handelen op de werkplek, een periodiek werkoverleg houden. Hierin worden de vorderingen van de werkzaamheden besproken met zowel de werknemers als de uitvoerder. Tevens wordt de planning besproken. Dit wordt ook gerapporteerd aan de directie. Indien noodzakelijke maatregelen en/of wijzigingen worden vastgesteld ten aanzien van het V&G plan zal hiervan verslag worden gemaakt. Dit V&G plan zal door de opdrachtnemer hierna direct worden geactualiseerd en dit plan aan de opdrachtgever worden toegezonden voor verdere actualisatie, vastlegging ervan.

8.	 ONGEVAL EN BIJNA ONGEVAL

8.1 – Procedure bij ongeval

Wat te doen bij een ongeval?:

- Meld en noteer het (bijna-) ongeval, melden altijd direct bij de uitvoerder of de projectverantwoordelijk en noteren in de voortgangsrapportage en nader uitwerken op (bijna-) ongeval formulier. Deze formulieren worden door opdrachtgever te verstrekt. Binnen een week dienen deze aangeleverd te zijn aan de opdrachtgever.

- De uitvoerder meldt vervolgens het (bijna-) ongeval bij de directie en overlegt het formulier. Van ongeval met letsel wordt de opdracht gever direct in kennis gesteld

- Mocht er geen EHBO’er of BHV’er in de buurt zijn en het letsel is van ernstige aard, dan altijd direct het algemeen alarmnummer 112 bellen.

- Zorg dat de werkplek toegankelijk is voor de hulpverlening.

8.2 – Alarmnummers (Onderstaand overzicht aanvullen, wijzingen en bijhouden indien noodzakelijk)

Algemeen Alarmnummer:	112

| Naam praktijk | plaats | telefoonnummer | bestrijkt gebied |
| --- | --- | --- | --- |

Huisartsenpost

8.3 Telefoonlijst betrokken personen:

Opdrachtnemer-Aannemer.

##### Functie:	Naam:		Telefoonnummer :

###### Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta, afdeling Onderhoud & Muskusratten bestrijding

Directievoerder:				Sjoerd koenraadt	076 6541 117

Adviseur: 					Henk Eland		076 5641 753

Toezichthouder Primair Oost:		Pieter Pruijsen 	076 5641 765

Toezichthouder Regionaal Oost:		Arjan Lips		076 5641 112

Werkvoorbereider:				Ruud Bastiaanssen	076 5641 326

9.	Nadere uitwerking vanuit het gestelde in 3.1  ruud nog aanpassen  checken met gevraagde

9.1	locatie, omgeving, werkterrein

| -mogelijke aan- en afvoerroutes met name voor groot materieel |  |
| --- | --- |
| werkplek afbakening: -verkeersvoorzieningen, wegafzettingen, omleidingsroutes |  |
| -mogelijkheden afsluiten werkterrein (terreinafscheidingen, bouw- hekken |  |
| ruimte(behoefte) voor: -schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen -(grond)depots |  |
| -(grond)depots |  |
| Overig: |  |
| werken onder, in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningskabels |  |
| werken op, aan, langs de weg |  |
| werken op, langs (diep)water |  |
| werken met mobiele machines op (steile)helling en ongelijke(zachte) ondergronden |  |
| werken met gemotoriseerde handgereedschappen |  |
| vergunningen in orde |  |
| overleg omwonenden, aanliggende bedrijven, gebiedsbeheerders, politie |  |
| veiligheidseisen van beheerders wegen en water- en spoorwegen (meest overheid), (fabriek)terreinen |  |
| Aantreffen van gevaarlijk-, of chemisch afval op het werkterrein |  |
| Aanwezigheid van derden/inhuur e.d. op het werk |  |
| Aanwezigheid van burgers op het werk / werkterrein |  |
| Aanwezigheid van loslopende grazende dieren op het werk / werkterrein |  |
| Aanwezigheid van loslopende houden op het werk / werkterrein |  |
| Agressie burgers of betrokkenen op het werk / werkterrein |  |
| In opslag hebben van oliën en vetten gevaarlijke, brandbare of andere milieu vervuilende stoffen |  |
| Hygiëne op het werk |  |
| Gebruik van medicijnen, alcohol en of drugs |  |
| Alleen werken |  |

9.2	Planning

| planning werkzaamheden zodanig - dat reële uitvoeringstijd ontstaat - dat weersinvloeden zo min mogelijk invloed hebben - te veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden |  |
| --- | --- |
| planning verkeersmaatregelen bij werken aan wegen: - afzetting - ’s-Nachts, bij schemering werken - zich in het verkeer begeven van werkverkeer |  |

9.3 	Vorm, afmeting van het werk

| bereikbaarheid (ook via terrein derden) van onderdelen van het werk, schaft- en sanitaire voorzieningen, opslagen enz. |  |
| --- | --- |
| Steile hellingen, taluds, ontgravingen, aanvullingen |  |
| breedte wegen i.v.m. later (weg)onderhoud (weg breed genoeg om per wegstrook te onderhouden of is een omleiding voorhanden) |  |
| werkruimte rondom machines voldoende (> 0,60m) met name op wegen |  |
| onderhoudspaden /-ruimte langs sloten breed genoeg voor onderhoud |  |

9.4 	Uitvoeringswijze

| Weg slingerend materiaal bij maaiwerkzaamheden m.b.t. omgeving |  |
| --- | --- |
| bereikbaarheid percelen (bewoners/personeel) tijdens werkzaamheden |  |
| Uitvoering werkzaamheden tijdens spitsuren en nabij scholen e.d. |  |
| gevaarlijke werkmethoden: maaiwerkzaamheden met eco maaier, schotelmaaier enz. |  |
| Werken met machinaal handgereedschap zoals o.a. bosmaaier |  |
| Werken langs op drukke wegen, verkeerspunten |  |
| Geluidsoverlast voor de medewerkers bij het gebruik van de arbeidsmiddelen |  |
| Werken vanaf het water: procedure om in geval van man over boord |  |
| Voorkom elektrocutie doordat elektriciteit in aanraking komt met het water |  |
| Dragen veiligheidsschoenen om uitglijden te voorkomen |  |
| valgevaar (ook voor de omgeving) bij: vellen bomen |  |
| werken met kranen |  |
| snoeiwerkzaamheden |  |
| Weeromstandigheden: Langdurige droogte |  |
| Langdurige regenval |  |
| Hitte tijdens en op het werk |  |
| Koude tijdens en op het werk |  |
| Grond-,graafwerkzaamheden: Plaatsen en of vervangen van afrastering, poorten of hekwerken. |  |
| Herstellen schade grondlichaam kering |  |

9.5	Aanwezigheid/ aan treffen/materiaal gebruik

| gevaarlijke materialen: asbest bodemverontreiniging (voorzieningen) |  |
| --- | --- |
| materiaalkeuze: verwerken van zware (bestrating)-onderdelen (licht materiaal toepassen of mechanische verwerking) |  |
| Illegale dumping onbekend materiaal, zwerfafval |  |

9.6	Machine gebruik

| Onderhoud machines, materiaal, materieel, |  |
| --- | --- |
| Onderhoudsregistratie |  |
| Managen van certificaten t.a.v. het onderhoud |  |
| Opleidingen |  |

9.7	Communicatie en rapportage , informatievoorziening

| Binnen het bedrijf |  |
| --- | --- |
| Op het werk |  |
| Toolbox |  |
| Naar opdrachtgever |  |
| Naar omgeving |  |

9.8	Voorbereiden op incidenten

| Melden van incidenten |  |
| --- | --- |
| Incidenten onderzoek |  |
| Incidenten melden aan opdrachtgever |  |
| Incidenten melden aan Inspectie |  |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen |  |
| Opleidingen en certificaten |  |
| Fit op/aan het werk |  |
| Letsel door val, onderkoeling |  |
| Uitvoeren van een LMRI |  |

9.9	Diverse, extra aanvullingen toelichting op overige delen van het V&G plan