Bijlage: Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Integraal Onderhoud Lelystad Zuidoost 2026-2029

Ontwerp Fase

Behorende bij het bestek:	Integraal Onderhoud Zuidoost gemeente Lelystad

Besteknummer:	25-001

Korte omschrijving:	Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor groen en reiniging en bijkomende werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet en verkeersmaatregelen in de gemeente Lelystad.

Gemeente Lelystad

Bezoekadres:	Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad

Postadres:	Postbus 91	
                          	8200 AB Lelystad

Telefoon:	14-0320

Inhoud

1. INLEIDING	3

2. PROJECTGEGEVENS	4

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	5

3.1. Opdrachtgever	5

3.2. Ontwerpende partij	5

3.3. Toezicht en directie	5

3.4. V&G-coördinator ontwerpfase	5

3.5. Uitvoerende partij	5

3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase	5

4. PROJECTORGANISATIE	6

4.1. Inleiding	6

4.2. Projectorganisatie	6

4.3. Taken en verantwoordelijkheden	6

4.4. Samenwerking	7

5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE	8

5.1. Omgevingsrisico's	8

5.2. Ontwerprisico’s	9

6. ORGANISATIE	15

6.1. Bouwvergadering	15

6.2. Incident/conflict melding	15

6.3. Voorlichting	15

# INLEIDING

Algemeen

Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5, bouwplaatsen) en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerp Fase (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

In het onderhavig plan komen achtereenvolgens aan de orde:

- Projectgegevens;

- Bij de totstandkoming betrokken partijen;

- Projectorganisatie;

- Risico inventarisatie en evaluatie;

- Organisatie.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt één geheel met het bestek machinaal onderhoud voor de beheerdisciplines ‘Groen’ en ‘Reiniging’. In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig in overleg met de directie, uit te breiden dan wel aan te passen aan zijn werkmethoden.

# PROJECTGEGEVENS

| Naam: | Integraal Onderhoud Lelystad Zuidoost 2026-2029 |
| --- | --- |
| Besteknummer: | 25-001 |
| Uitvoeringsperiode | 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029 |
| Plaats: | Gemeente Lelystad |
| Kort omschrijving: | Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Beheersen waterlot; b. Onkruidbeheersing in boomspiegels; c. Onkruidbeheersing in beplanting; d. Snoeien opgaande heesters en bodembedekkende heesters; e. Beheersen overgroei randen opgaande heesters en bodembedekkende heesters; f. Snoeien bosplantsoen; g. Knippen van (blok)hagen; h. Mulchen en bemesten van vaste planten; i. Maaien gras- en kruidachtigen; j. Bijmaaien rondom en langs obstakels in gras; k. Afsteken / afsnijden graskanten; l. Maaien bloemrijk gras; m. Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras; n. Klepelen ruigberm; o. Bijmaaien rondom bomen in bermen; p. Beheersen natuurlijk afval op verharding; q. Beheersen veegvuil in goten; r. Beheersen onkruid op verharding; s. Beheersen zwerfafval in boomspiegels, beplanting en gras- en kruidachtigen; t. Treffen verkeersmaatregelen; u. Ter beschikking stellen ploeg ten behoeve van verwijderen clematissen en bramen in bosplantsoen en voorkomen van bloei Reuzenberenklauw. |

# BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

## Opdrachtgever

Naam	: Gemeente Lelystad

Adres	: Stadshuisplein 2

Postbus	: Postbus 91

Postcode/plaats	: 8200 AB Lelystad

Contactpersoon:	: F. van den Brink

Telefoon	: 14-0320

E-mail	: gemeente@lelystad.nl

## Ontwerpende partij

Naam	: Beheeraccent

Adres	: Alcoalaan 4

Postcode/plaats	: 5151 RW Drunen

Telefoon	: 0416 – 533 374

## Toezicht en directie

Naam	: Gemeente Lelystad

Adres	: Stadshuisplein 2

Postbus	: Postbus 91

Postcode/plaats	: 8200 AB Lelystad

Contactpersoon:	: F. van den Brink

Telefoon	: 14-0320

E-mail	: gemeente@lelystad.nl

## V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Gemeente Lelystad

Adres	: Stadshuisplein 2

Postbus	: Postbus 91

Postcode/plaats	: 8200 AB Lelystad

Contactpersoon:	: F. van den Brink

Telefoon	: 14-0320

E-mail	: gemeente@lelystad.nl

## Uitvoerende partij

Naam	: (na gunning bekend)

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Telefax	:

## V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	: (na gunning bekend)

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Telefax	:

# PROJECTORGANISATIE

## Inleiding

Het project omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte met betrekking tot Groen & Reiniging zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit document.

## Projectorganisatie

| Functie | Naam | Telefoonnummer |
| --- | --- | --- |
| Projectleider |  |  |
| Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke |  |  |
| Werkvoorbereider |  |  |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |
| BHV |  |  |

## Taken en verantwoordelijkheden

Werkgever:

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:

- Het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;

- Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;

- Het geven van voorlichting en instructie over de risico’s van het werk;

- Het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Projectleider:

De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen.

Uitvoerder:

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan.

De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk. Indien de Uitvoerder afwijkingen signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider.

De uitvoerder en betrokken deskundige houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel van onderaannemers, directievoerende en bevoegd gezag. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1x per 4 weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de onderaannemers.

V&G coördinator:

De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.

Uitvoerende medewerkers:

- Voorkomen van onveilige situaties;

- Voorkomen van ongevallen;

- Signaleren en melden van onveilige situaties;

- Zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;

- Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

## Samenwerking

De projectleider zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- Afspraken correct met elkaar na te leven;

- Een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;

- Onveilige situaties melden bij de coördinator;

- Ook de directie signaleert onveilige situaties;

- De coördinator rapporteert op de bouwvergadering;

- Voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden;

- De noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

# RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

## Omgevingsrisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Omschrijving | Risico´s uit de omgeving | Suggesties voor maatregelen / oplossingen | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Werk in Uitvoering – algemeen | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties | In het voorbereidingsproces dienen (beleids)uitgangspunten genomen te worden inzake: - Veiligheid van de wegwerkers; - Veiligheid van de weggebruikers; - Doorstroming van het verkeer; - Gevolgen voor leefbaarheid en milieu; - Life-cycle kosten; - Informatie en communicatie. Suggesties voor maatregelen zijn: - Verschillende werkzaamheden op een locatie zoveel mogelijk “clusteren” in een bepaalde tijdsperiode. Voordeel is stagnatie van korte duur. - Afhankelijk van de categorie weg (wijkontsluitingsweg of fietspad) eisen stellen aan de omvang van de machines. - Werkzaamheden langs wegen en fietspaden met een hoge verkeersintensiteit (scholieren) alleen in de “daluren” of in het weekend laten uitvoeren. - Wegen en fietspaden vierkant afsluiten gedurende de werkzaamheden en het verkeer middels duidelijke bebording omleiden; - Dragen van duidelijk zichtbare kleding; - Zorgen voor voldoende verlichting langs de weg; - Tijdig omwonenden en weggebruikers informeren over de komende werkzaamheden (via lokale krant, folder aan huis, website, etc.) |  |

## Ontwerprisico’s

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Beheersen waterlot, beheersen onkruid in boomspiegels en beplanting, beheersen overgroei beplanting, snoeien beplanting | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Gevaar voor wegschietend snoeiafval e.d. | - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen. - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Maaienwerkzaamheden, afsteken / afsnijden graskanten | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Gevaar voor wegschietend maaisel Kantelen van materieel | - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Voertuigreglement; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Beheersen plaagonkruiden | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen, Kantelen van materieel, brandwonden door Reuzenberenklauw. | - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Voertuigreglement; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Beheersen natuurlijk afval, veegvuil en zwerfafval | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties | - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Voertuigreglement; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Onkruidbeheersing op verharding | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Gevaar voor wegschietend vrijkomend materiaal. Kantelen van materieel | - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Voertuigreglement; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |

# ORGANISATIE

## Bouwvergadering

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:

- De opdrachtgever;

- De directievoerder;

- De V&G coördinator uitvoeringsfase;

- De eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;

- Door de directie uit te nodigen derden.

## Incident/conflict melding

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage I) bij de V&G-coördinator. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de V&G coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).

## Voorlichting

Iedere werkgever moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.

De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd is.

Bijlage I	Meldingsformulier veiligheid

Spoedbehandeling  [ ]

(Aankruisen indien van toepassing)

| MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst melding: |  |  |  |  |
| Melder |  |  |  |  |
| Bedrijfsnaam: Naam: |  |  |  |  |
| Omschrijving |  |  |  |  |
| Ondernomen acties |  |  |  |  |
|  | Hoofdcoördinator | Directie | Melder | Overig |
| naam paraaf |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Bijlage II	Kennisgeving

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Projectgegevens

1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:

Het project omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte met betrekking tot Groen & Reiniging zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit document.

1.2. Adres/ligging van de bouwplaats:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Lelystad.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1. Opdrachtgever

Naam	: Gemeente Lelystad

Adres	: Stadshuisplein 2

Postbus	: Postbus 91

Postcode/plaats	: 8200 AB Lelystad

Contactpersoon:	: F. van den Brink

Telefoon	: 14-0320

E-mail	: gemeente@lelystad.nl

2.2. Ontwerpende partij

Naam	:Beheeraccent

Adres	:Alcoalaan 4

Postcode/plaats	:5151 RW Drunen

Telefoon	:0416 – 533 374

2.3. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Gemeente Lelystad

Adres	: Stadshuisplein 2

Postbus	: Postbus 91

Postcode/plaats	: 8200 AB Lelystad

Contactpersoon:	: F. van den Brink

Telefoon	: 14-0320

E-mail	: gemeente@lelystad.nl

2.4. Uitvoerende partij

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

2.5. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1.	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029. Nadat bovenstaande periode is beëindigd is er de mogelijkheid om het bestek eenmalig te verlengen met twee jaar.

Datum van kennisgeving:

Handtekening opdrachtgever:

Bijlage III	Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S

| Risicogebied (niet uitputtend) | Geïdentificeerde risico's | Kans | Mogelijke gevolgen | Prioriteit | Preventieve maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werken op hoogte |  |  |  |  |  |
| Vallende voorwerpen |  |  |  |  |  |
| Stabiliteit hulpconstructies |  |  |  |  |  |
| Voertuigbewegingen |  |  |  |  |  |
| Werken in uitgravingen |  |  |  |  |  |
| Werken met zware elementen |  |  |  |  |  |
| Werken met gevaarlijke materialen/stoffen |  |  |  |  |  |
| Werken in ongunstige weersomstandig-heden |  |  |  |  |  |
| Werken op een volle bouwplaats |  |  |  |  |  |
| Werken met zwaar materieel |  |  |  |  |  |
| Elektriciteit |  |  |  |  |  |