## Configuratiemanagement

### Doelstelling

Het doel van configuratiemanagement is om de actuele configuratie van de Infrastructuur te documenteren, documentatie actueel te houden, wijzigingen te administreren en te beheersen, voor zover e.e.a. voortkomt uit de door haar uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden. Een en ander zodanig dat de meest actuele informatie beschikbaar is.

### Activiteiten

- Opstellen en implementeren configuratiemanagementplan.

- Configuratie-identificatie.

- Configuratiecontrol.

- Configuratiestatusovezicht genereren.

- Configuratieaudits uitvoeren.

- Verzoeken tot wijziging indien noodzakelijk/gewenst.

### Proceseisen

#### Configuratiemanagementplan

- Opdrachtnemer dient een configuratiemanagementplan op te stellen en te implementeren.

- Het plan beschrijft hoe wordt omgegaan met:
- Configuratie-identificatie 
- Configuratiecontrol
- Configuratiestatusoverzicht
- Configuratieaudits uitvoeren

#### Configuratie-identificatie

- De Opdrachtnemer dient een Document-Breakdown-Structure (DBS) op te stellen.

- De DBS dient hiërarchisch te worden opgebouwd uit configuratie-items.

- De configuratie-items dienen te worden voorzien van een heldere en complete beschrijving. Elk configuratie-item omvat minimaal:
- titel
- type configuratiedocument
- een uniek identificatienummer
- status
- versienummer
- datum

- Alle door ProRail geleverde documenten en informatie en de producten/documenten die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst opstelt/ontvangt dienen te herleiden te zijn tot een configuratie-item uit de DBS.

#### Configuratiecontrol

- De configuratie dient actueel te worden gehouden.

- De documenten met status definitief dienen onder een configuratiemanager te vallen die de configuratie bewaakt.

- De Opdrachtnemer dient een interne wijzigingsprocedure te hebben, waarin duidelijk is welke persoon of personen autorisatie mogen verlenen voor wijzigingen.

- De Opdrachtnemer dient de impact van wijzigingen aan de configuratie vast te laten stellen door alle relevante deskundigen.

#### Configuratiestatusoverzicht genereren

- Iedere 4 weken dient een configuratiestatusoverzicht te worden gegenereerd.

#### Configuratieaudits uitvoeren

- De Opdrachtnemer dient een document te reviewen voordat het document de status definitief kan krijgen.

- Voor ieder type configuratie-item dient een accurate reviewprocedure opgesteld en geïmplementeerd te worden.

#### Verzoeken tot wijziging (VTW)

Verzoeken tot wijziging dienen conform Annex 7 Rapportageverplichtingen

### Producteisen

#### Reviewprocedures

- Reviewprocedures dienen te voldoen aan NEN-ISO-10007 : 2017.

#### Infragegevens (infrastamdata)

De Infrastamdata van alle objecten die wijzigen door Onderhoudswerkzaamheden dient te worden opgesteld met behulp van een door ProRail te verschaffen digitale toepassing, SAP/PLM of via de Backbone in SAP, e.e.a. conform aangegeven in de instructie. Nadere informatie is te verkrijgen via :

https://www.prorail.nl/leveranciers/zo-regelt-u-toegang-tot-applicaties-van-prorail.

### Input

- Door ProRail geleverde informatie en documentatie.

- NEN-ISO-10007 : 2017.

- BID00001 bereikbaar via https://prorail.moxio.com/bid/

- BID00007 bereikbaar via https://prorail.moxio.com/bid/

- Invulinstructie ten behoeve van het invoeren van infrastamdata.

### Te leveren producten en diensten

- Iedere 4 weken een configuratiestatusoverzicht met betrekking tot te leveren producten.

- VTW’s indien van toepassing.

- Up to date houden van tekeningenbestand in onder-/schakelstations en andere technische ruimten.

- Up to date houden van tekeningenbestand in relaiskasten/huizen.

- Up to date houden van KS en BBKS tekeningen inclusief GIL (geul inhoud lijsten) en R+D (riool en drainage), WV (wisselverwarming) en W+B (water en brandleidingen) tekeningen etc (revisietekeningen na werk of storing)

- Toeleveren, bijhouden en wijzigen lokale documenten en tekeningen.

- Infrastamdata van de door de Onderhoudswerkzaamheden gewijzigde objecten binnen 1 dag na wijziging. Invoeren via SAP/PLM of Backbone in SAP.

- Documenten en infragegevens vanuit de basislijst (BID00007) dienen binnen 2 weken na realisatie van die objecten te worden geleverd.

Voor een aantal objecten (waarvan een ILS is goedgekeurd) is het verplicht configuratie data aan te leveren via de Backbone en dient Opdrachtnemer deze data dan ook via de Backbone te leveren. Als de Backbone niet gebruikt kan worden voor de levering van configuratiedata, dient Opdrachtnemer via SAP PLM te leveren. Gedurende de looptijd van het contract kan het aantal objecten waarvoor configuratiedata via de Backbone te leveren is, toenemen.’ De goedgekeurde ILS-en zijn te vinden op https://prorailbv.sharepoint.com/teams/P2016_0020

Voor een aantal objecten (waarvan een ILS is goedgekeurd) is het verplicht configuratie data aan te leveren via de Backbone en dient Opdrachtnemer deze data dan ook via de Backbone te leveren. Als de Backbone niet gebruikt kan worden voor de levering van configuratiedata, dient Opdrachtnemer via SAP PLM te leveren. Gedurende de looptijd van het contract kan het aantal objecten waarvoor configuratiedata via de Backbone te leveren is, toenemen.’ De goedgekeurde ILS-en zijn te vinden op https://prorailbv.sharepoint.com/teams/P2016_0020