Plan van aanpak RI+E 2025			Locatie: Loods Callantsoog

| Beschrijving knelpunt: | Risico (rood, oranje, geel of groen) | Voorgenomen maatregel(en): | Wie pakt dit op: | Streefdatum af te handelen: | Afgehandeld op: | Hoe afgehandeld? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De aanwezige machines ( slijpmachine Creusen, kap- en verstekzaag Bosch, boormachine, compressor, hogedrukreiniger buiten) zijn nog niet allemaal voorzien van de juiste pictogrammen die de gevaren en risico’s aangeven en de pictogrammen omtrent welke PBM medewerkers dienen te dragen bij het gebruik van de machine. Daarnaast zijn er nog geen instructiekaarten aanwezig bij de machines. |  | Voorzie de machines van de bijbehorende pictogrammen als het gaat over de gevaren, risico’s, verboden en verplichte PBM. Daarnaast dienen er instructiekaarten aanwezig te zijn nabij de machine(s). Op de instructiekaarten dient in ieder geval te staan: * Hoe de machine gestart en gestopt kan worden; * Wat de richtlijnen zijn voor het gebruik van de machine (ook het aangeven van de gevaren m.b.v. pictogrammen); * Wat de veiligheidsmaatregelen zijn die men moet nemen, zoals welke PBM. De verplichte PBM kunnen hiervoor worden aangegeven met pictogrammen, deze zijn universeel en voor iedereen te begrijpen. | Teamleider | 01-05-2026 | 25-07-2025 | Op 5 juni is door Anja per mail aan Hans Kroon en Chris Dikken gevraagd om te zorgen voor pictogrammen bij de machines, als ook picto's met de PBM's die gebruikt moeten worden. Op 25 juli heeft Hans Kroon per mail aangegeven dat deze punten zijn afgehandeld. Er zijn instructiekaarten geplaatst en picto's voor de PBM. |
| Nabij de opslag van gevaarlijke stoffen (in magazijn) zijn geen directe veiligheidsinformatiebladen en/of een register aangetroffen van de gevaarlijke stoffen. |  | Voorzie actuele veiligheidsinformatiebladen (VIB) nabij de opslag. Dit kan bijvoorbeeld in een map of in beschermhoesjes. Deze moeten ook periodiek worden nagekeken op actualiteit. | Teamleider | 01-05-2026 | 25-07-2025 | Anja heeft op 5 juni 2025 aan Chris Dikken en Hans Kroon per mail gevraagd om actuele veiligheidsinformatiebladen nabij de opslag te plaatsen. Op 25 juli heeft Hans Kroon per mail aangegeven dat de instructie en informatiebladen nabij de opslag zijn geplaatst. |
| De volgende punten van aandacht zijn geconstateerd: * Op de aanwezige verlichte vluchtwegaanduidingen / nooduitgang aanduidingen brandt een rood lichtje. Dit is een indicatie dat er een technisch mankement is. Dit kan zorgen voor een verminderde werking. * Vanuit de werkplaats en de nieuw gebouwde loods, is geen directe vluchtwegaanduiding aanwezig. Dit is vanuit Arbobesluit, artikel 3.7 een verplichting. Prioriteit is verhoogd door de wettelijke verplichting. |  | Ga na om welke reden het rode lampje brandt en laat dit verhelpen indien noodzakelijk. Draag tevens zorg voor een periodieke (aantoonbare) controle hiervan, laat de medewerker eens per kwartaal bijvoorbeeld deze nalopen en de bevindingen vastleggen en delen met de verantwoordelijken. | Gebouwenbeheer | 01-05-2026 |  | Anja heeft op 5 juni 2025 aan John Wokke en Rob Ligthart gevraagd om de vluchtweg aanduiding bij de voordeur te vervangen. Ook is gevraagd om een extra vluchtwegbord te plaatsen in de werkplaats en bij de nieuw gebouwde loods. |
| De 'voordeur' die tussen de kantine en het kantoor zit, doet ook dienst als nooduitgang. Echter, deze is compleet op slot gezet met meerdere sloten. Dit kan ervoor zorgen dat deze deur, in geval van nood, niet (snel) gebruikt kan worden. Volgens het Arbobesluit, artikel 3.7 dienen nooduitgangen te allen tijde eenvoudig te kunnen worden geopend. |  | Verwijder de sloten van de betreffende deur, indien dit niet mogelijk of gewenst is, laat deze deur geen dienst meer doen als nooduitgang. Indien deze wordt behandeld als nooduitgang, voorzie deze ten minste van een cilinder met een draaiknop aan de binnenzijde. | Gebouwenbeheer | 01-05-2026 |  | De voordeur gaat naar binnen toe open. Hierdoor is dit geen veilige vluchtroute. Anja heeft op 5 juni 2025 aan gebouwenbeheer gevraagd om de draairichting van de deur te wijzigen, en de deur te voorzien van een duwstang en een cilinder met draaiknop. |
| Op het buitenterrein staat een bordestrap die medewerkers gebruiken. Deze was voorzien van een verlopen keuring, daarnaast gaf de medewerker aan dat hij met alle ladders en klimmateriaal naar de keurder moet. Dit is niet de normale gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie. |  | Laat de trappen en ladders op deze locatie meenemen in de keuringen, zoals op de gemeentewerf ook wordt gedaan. | Teamleider | 01-05-2026 |  |  |
| Er zijn momenteel nog geen brand- of rookmelders aanwezig door het gehele pand. |  | Plaats op enkele strategische plaatsen in het pand rookmelders, zodat een (beginnende) brand tijdig gesignaleerd kan worden als er personen aanwezig zijn. | Gebouwenbeheer | 01-05-2026 |  |  |
| De volgende punten van aandacht zijn geconstateerd: * In de werkplaats hangt een EHBO-koffer en pleisterdispenser. In de kantine is dit nog niet aanwezig. Dit kan een meerwaarde zijn gezien de medewerkers ook een gedeelte van de dag in de kantine of het kantoorgedeelte doorbrengen. * De oogspoeldouche is voorzien van een pictogram, deze hangt verscholen achter de wasmachine waardoor deze niet direct goed zichtbaar is. Daarnaast is niet direct duidelijk gebleken of deze periodiek wordt getest/doorgespoeld, gezien de vervuiling. |  | Plaats in de kantine een EHBO-koffer of tenminste in een pleisterdispenser. Laat daarnaast het pictogram duidelijker weghangen in de werkplaats en spoel de oogdouche periodiek door, zoals wekelijks, en laat dit vastleggen door de medewerker(s). | Gebouwenbeheer Arbo coordinator | 01-05-2026 |  |  |
| Er zijn momenteel nog geen (verkorte) instructies aanwezig met instructies voor medewerkers. "Wat te doen bij.." |  | Plaats verkorte alarm- of instructiekaarten op verschillende strategische plaatsen in het pand met "Wat te doen bij.." | Arbo coordinator | 01-05-2026 |  |  |
| In de werkplaats (nabij de oogspoeldouche) staan verpakkingen met vloeistoffen op de vloer weggezet, zonder een lekbak. Deze zorgen voor opvang bij een lekkage en voorkomen daarmee uitglij- en valgevaar of schade. |  | Voorzie in lekbakken om de vloeistoffen in op te slaan. Let hierbij op dat oxiderende stoffen, bijtende en corrosieve stoffen in aparte lekbakken staan van de rest en elkaar. Stoffen die met elkaar kunnen reageren dienen hiervoor ook in aparte bakken te worden opgeslagen, zoals chloor en ammoniak. Over het algemeen kunnen de (biologische) schoonmaakmiddelen, verven, oliën, spuitbussen etc. vaak in kunststof bakken worden opgeslagen. | Teamleider | 01-11-2026 | 25-07-2025 | Jan de Vries geeft aan dat er een lekbak op deze locatie aanwezig is. Anja heeft per mail op 5 juni 2025 aan Chris Dikken en Hans Kroon gevraagd om er voor te zorgen dat alle vloeistoffen op de juiste wijze in een lekbak worden geplaatst. Op 25 juli heeft Hans Kroon per mail aangegeven dat de stoffen in de lekbak zijn geplaatst. |
| In de werkplaats (naast de doorgang naar de loods van de tractoren) hangt een pictogram om een blusmiddel aan te geven. Maar hier hangt geen blusmiddel. |  | Verwijder het betreffende pictogram | Teamleider Preventiemedewerker | 01-11-2026 |  |  |