Bijlage 5. Eisen aan digitale producten vegetatie- en plantensoortenkartering en florakartering

5.1. Vegetatie- en plantensoortenkartering

Het gaat hier over de vegetatiekartering en de daarin geïntegreerde plantensoortenkartering. De kwaliteitseisen voor technische producten voor de losse florakartering staan in paragraaf 2 van deze bijlage.

De digitale gegevens dienen aangeleverd te worden in verschillende bestandsformaten: een of meer Gis bestanden (shapefiles) voor de geografische informatie, een Access-database voor de tabellarische gegevens (de “Digitale Standaard” genoemd) en een TurboVeg-bestand voor de opnamegegevens. Daarnaast dient er ook een digitale Matrixtabel (excel) en Vlakkenkaart (pdf) geleverd te worden. Voor deze bestanden gelden de volgende voorwaarden:

Geografische dataset

Deze grafische standaard is een beschrijving van dat gedeelte van de vegetatiekartering dat betrekking heeft op de geografische weergave van het rapport. Deze geografische weergave wordt hierna aangeduid als de “geografische dataset".

De gevectoriseerde kaart dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- De geografische dataset dient digitaal te worden opgeleverd.

- De geografische dataset dient een zo getrouw mogelijke weergave te zijn van de analoge (papieren) kaart.

- De geografische dataset dient te worden geleverd als zogenaamde shapefile(s) (.shp). Dit bestandformaat is een zogenaamd vectorbestand.

- De geografische dataset dient te worden opgeleverd in het zogenaamde Rijks Driehoeks coördinatenstelsel. Dit stelsel is ook wel bekend onder de naam "RDnew” of “Amersfoort coördinaten".

- De geografische dataset dient te zijn ingepast op de topografische kaart 1:10.000 (top10vector) van de Topografische Dienst Nederland.

- Het inpassen van de geografische dataset heeft betrekking op "harde" topografische grenzen zoals wegen, huizen, sloten etc.

- Er wordt bij het inpassen op harde topografische grenzen geen afwijking getolereerd.

- In enkele gevallen zal (op de papieren kaart) de buitengrens van een object niet eenvoudig aan te geven zijn. In dat geval dient de beheergrens als buitengrens gedigitaliseerd te worden. De beheergrens wordt in dat geval door Staatsbosbeheer meegeleverd.

- Puntwaarnemingen dienen weliswaar gedigitaliseerd te worden, maar ze hoeven niet als aparte shapefile te worden meegeleverd. Deze gegevens dienen opgeslagen te worden in de Digitale Standaard van Staatsbosbeheer (tabel PuntLocatieSoort) of in TurboVeg (opnamelocaties).

- Situaties die niet kunnen worden opgelost aan de hand van in de standaard of in het bestek beschreven

- punten of door middel van overleg met Staatsbosbeheer, dienen te worden voorzien van een zogenaamd ‘probleemlabel’. De opdrachtnemer zal in een apart grafisch bestand middels een codering aangeven waar zich welk probleem voordoet. In het geval zich problemen voordoen die niet middels de probleemcodering aan te duiden zijn, zal de opdrachtnemer contact opnemen met Staatsbosbeheer.

- Opdrachtnemer dient een controle mechanisme toe te passen waardoor de kans op topologiefouten in de GIS-bestanden uitgesloten wordt.

Vlakken

- De geografische dataset dient te worden geleverd als gesloten vlakkenbestand

- Voor de lijnen waarmee polygonen worden begrensd dient de middenlijn ervan als uitgangspunt.

- De overeenkomstige grenzen van twee aangrenzende vlakken dienen exact gelijk te zijn. Er mogen dus geen zogenaamde "gaps" of "overlaps" tussen polygonen in het bestand voorkomen. Hiervoor wordt geen marge gehanteerd.

- Alle under- en overshoots, alsmede alle losse lijnelementen dienen te zijn verwijderd uit de geografische dataset.

- De kaart mag geen "Multipart polygonen" bevatten. Dit zijn losse vlakken die topologisch als één polygoon worden beschouwd.

- Dientengevolge vertegenwoordigt elke polygoon een vegetatievlak dat voorkomt op het

oorspronkelijke kaartmateriaal.

- Het gebruik van bogen (Arcs) is niet toegestaan.

- "Eilanden" dienen correct te zijn uitgesneden uit de omliggende polygoon.

- Alle polygonen die op het originele materiaal zijn aangegeven dienen volledig te worden gedigitaliseerd.

- Vlakken waaraan geen lokaal vegetatietype toegekend is dienen ook gedigitaliseerd te worden. Deze vlakken krijgen een omschrijving in de kolom VEGTYPE (bijvoorbeeld akker, erf, depot, bebouwing, kale grond of iets dergelijks).

- Het vlakkenbestand dient opgeslagen te worden onder de naam ‘vlakken.shp’.

Lijnen

Als in het analoge rapport een lijnenkaart aanwezig is, dient deze lijnenkaart ook gedigitaliseerd te worden.

- Alle under- en overshoots, alsmede alle losse lijnelementen dienen te zijn verwijderd.

- Lijnen met een gelijke Elmid dienen als één element gedigitaliseerd te worden en dus ook als één element geselecteerd te kunnen worden. Hier is vooral extra aandacht nodig bij lijnen die elkaar op de papieren kaart snijden.

- Voor de lijnen dient de middenlijn ervan als uitgangspunt.

- Het gebruik van bogen (Arcs) niet toegestaan.

- Het lijnenbestand dient opgeslagen te worden onder de naam ‘lijnen.shp’.

Standaard voor attribuuttabel bij vlakken- en lijnenshape

In de attribuuttabellen van de vlakken- en lijnenshapefile dienen de onderstaande kolommen opgenomen en gevuld te zijn.

codering vlakken

In de attribuuttabel (.DBF) van de vlakkenshape dienen de volgende velden opgenomen en gevuld te zijn.

ELMID: Element Id, unieke codering voor elk vlak in de geografische dataset

DATUM: Datum van karteren, notatie: jjjjmmdd.

PROJCODE: De projectcode, een door Staatsbosbeheer gegenereerde code

VEGTYPE: vegetatietype of, in het geval van complexen, alle vegetatietypen binnen het vlak

OPP: Oppervlakte (in hectares) van de betreffende polygoon

DLGEBIED: naam van het deelgebied, zoals vermeld in het rapport

OPMERKING: Hierin kunnen zeer essentiële problemen of andere toelichtingen worden genoteerd.

codering lijnen

In de attribuuttabel (.DBF) van de lijnenshape dienen de volgende velden opgenomen en gevuld te zijn.

ELMID: Element Id, unieke codering voor elke lijn in de geografische dataset

DATUM: Datum van karteren, notatie: jjjjmmdd.

PROJCODE: De projectcode, een door Staatsbosbeheer gegenereerd code

DLGEBIED: Naam van het deelgebied, zoals vermeld in het rapport

OPMERKING: Hierin kunnen zeer essentiële problemen of andere toelichtingen worden genoteerd.

Matrixtabel en Vlakkenkaart

Via een door Staatsbosbeheer geleverde query uit de Digitale Standaard kan een matrixtabel vervaardigd worden. Deze kan vervolgens opgemaakt worden in Excel.

Punten

Puntwaarnemingen worden opgenomen in de tabel PuntLocatieSoort in de Digitale Standaard. Het gaat om zowel puntwaarnemingen die in vlakken waarin ook vegetatie gekarteerd is worden gedaan, als om puntwaarnemingen die zijn gedaan buiten vlakken die op vegetatie gekarteerd worden.

Digitale Standaard – Template

Voor de invoer, registratie en controle van belangrijke basisgegevens in tabelvorm heeft Staatsbosbeheer in de laatste jaren de zogenoemde “Digitale Standaard” ontwikkeld, of, completer benoemd, de “Digitale Standaard van Staatsbosbeheer voor vegetatiekarteringen”. Het gaat hierbij om gegevens over locaties en vegetatietypen en een variatie aan voor de vegetatie belangrijke waarnemingen, waaronder bijv. waargenomen abiotische kenmerken gekoppeld aan de vegetatiekartering. De Digitale Standaard is een “template” binnen het Access-database softwareprogramma (in het Nederlands is een template een sjabloon, mal of model). Welke gegevens met behulp van deze template in samenhang met een vegetatiekartering zijn in te voeren, hoe dat moet gebeuren en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen, staat beschreven in de “Handleiding bij Digitale Standaard van Staatsbosbeheer voor vegetatiekarteringen” (Database Vegetatiekartering; versie van november 2015).

Opnamebestanden - TurboVeg

In TurboVeg dienen alle onderstaande kopgegevens aanwezig zijn. Een aantal van deze velden moet ingevuld zijn.

Deze velden worden aangegeven me de toevoeging Verplicht veld. Alle overige velden dienen, voor zover mogelijk, gevuld te zijn.

OPNAMENUMMER Automatisch gegenereerd systeemnummer. Niet te verwarren met het veld VELDNUMMER.

BEDEKKINGSSCHAAL Code voor de vegetatie-bedekkingsschaal waarmee in het veld de bedekking is geschat.

Verplicht veld.

BIBLIO REFERENTIE codenummer waarmee een verband gelegd wordt tussen literatuur

en de betreffende opname.

PROJECT (CODE) Code die een verwijzing maakt naar de Plantengemeenschappen

van Nederland.

AUTEUR (CODE) Code van de veldwerker.

DATUM (JAAR/MAAND/DAG) Datum van vegetatie-opname, dus niet de invoerdatum. Verplicht

veld.

X-COÖRDINAAT Amersfoort X-coördinaat (nauwkeurigheid 1 meter). Verplicht veld.

Y-COÖRDINAAT Amersfoort Y-coördinaat (nauwkeurigheid 1 meter). Verplicht veld.

SYNTAXONCODE SCHAMINÉE Vegetatietype volgens Schaminée.

LENGTE PROEFVLAK (M) Lengte van het proefvlak in meters. Verplicht veld.

BREEDTE PROEFVLAK (M) Breedte van het proefvlak in meters. Verplicht veld.

OPP. PROEFVLAK (M2) automatisch gegenereerde oppervlakte van het proefvlak (uit de

lengte en breedte van het proefvlak) in vierkante meters.

EXPOSITIE (‘NWZOVX’) Ligging van het proefvlak ten opzicht van het de windrichtingen

INCLINATIE (GRADEN) Inclinatie van de expositie in graden.

BEDEKKING TOTAAL (%) Totale vegetatiebedekking (in relatie tot het oppervlak van het

proefvlak) in procenten.

BEDEKKING STRUIKLAAG (%) Vegetatiebedekking van de struiklaag in procenten.

BEDEKKING KRUIDLAAG (%) Vegetatiebedekking van de kruidlaag in procenten.

BEDEKKING MOSLAAG (%) Vegetatiebedekking van de moslaag in procenten.

BEDEKKING ALGENLAAG(%) Vegetatiebedekking van de algenlaag in procenten.

BEDEKKING STROOISELLAAG(%) Vegetatiebedekking van de strooisellaag in procenten.

HOOGTE (HOGE) BOOMLAAG (M) Hoogte van de hoge boomlaag in meters.

HOOGTE LAGE BOOMLAAG (M) Hoogte van de lage boomlaag in meters.

HOOGTE (HOGE) STRUIKLAAG (M) Hoogte van de hoge struiklaag in meters.

HOOGTE LAGE STRUIKLAAG (M) Hoogte van de lage struiklaag in meters.

GEM. HOGTE (HOGE) KRUIDL (CM) Gemiddelde hoogte van de hoge kruidlaag in centimeters.

GEM. HOOGTE LAGE KRUIDL (CM) Gemiddelde hoogte van de lage kruidlaag in centimeters.

MAX. HOOGTE KRUIDLAAG (CM) Maximale hoogte van de kruidlaag in centimeters.

MOSSEN GEIDENTIFICEERD (J/N) Zijn de mossen geïdentificeerd Ja of Nee. Verplicht veld.

PERMANENT QUADRAAT (J/N) Is de opname een Permanent Quadraat Ja of Nee. Verplicht veld.

TRANSECT Nummer van het transect waar de opname deel van uitmaakt.

SBB-OBJECTNAAM Naam van het object waar de opname in ligt.

NAAM BUREAU Naam van het bureau dat de opname heeft gemaakt. Verplicht veld

OPMERKINGEN Extra veld voor opmerkingen (behalve die betrekking hebben op het

Staatsbosbeheertype).

AUTEURNAAM Achternaam en voorletters van de waarnemer die de opname heeft

gemaakt. Indien het veld AUTEUR (CODE) gevuld is, moet het veld

AUTEURNAAM hiermee overeenkomen. Verplicht veld.

SBB-PROJECTCODE Door Staatsbosbeheer gegenereerde projectcode behorend bij het

rapport. De code wordt door Staatsbosbeheer-Driebergen verstrekt.

Verplicht veld.

VELDNUMMER Opnamenummer of –code zoals vermeld in het rapport. Verplicht

veld.

LOC_TYPE Classificering van de vegetatie-opname tot een locale vegetatietype met de voorgeschreven Staatsbosbeheercodering (zoals vermeld in het rapport). Bij de invoering van de legendacodes worden in de praktijk veel fouten gemaakt. Opdrachtnemer wordt geacht daar een goede controle op uit te voeren. Verplicht veld.

SBB_TYPE1 Beste classificering van de vegetatie-opname binnen de Staatsbosbeheertypologie. Bij de invoering van deze codes worden in de praktijk veel fouten gemaakt. Opdrachtnemer wordt geacht daar een goede controle op uit te voeren. Verplicht veld.

SBB_TYPE2 Tweede beste classificering van de vegetatie-opname binnen de Staatsbosbeheertypologie. Bij de invoering van deze codes worden in de praktijk veel fouten gemaakt. Opdrachtnemer wordt

geacht daar een goede controle op uit te voeren Alleen invullen indien het locale vegetatietype als een overgang of complex binnen de Staatsbosbeheertypologie vertaald moet worden.

TOELICHTING Eventuele toelichting op de toekenning van een tweede Staatsbosbeheer

vegetatietype indien het locale type als een complex vertaald moet worden.

DEELGEBIED Naam van het deelgebied waar de opname in ligt.

Eventuele andere velden mogen toegevoegd worden, maar alleen als ze na de voorgenoemde velden worden geplaatst.

De vegetatieopnamen moeten worden opgeleverd in een Turbowin database genaamd TV_1234

waarbij ‘1234’ staat voor het per karteringskavel verschillend Staatsbosbeheer-projectnummer. In deze database zijn de gegevens opgeslagen in de 7 bestandstypen: remarks.cdx, remarks.dbf, tvabund.cdx, tvabund.dbf, tvhabita.cdx, tvhabita.dbf, tvwin.set.

Looproute

De attribuuttabel (.DBF) behorende bij de lijnen-shapefile van de looproute dient minimaal de volgende velden te bevatten:

START: moment waarop de ronde gestart is (uu:mm)

EINDE: moment waarop de ronde beëindigd is (uu:mm)

Datum: datum van de ronde (dd-mm-jjjj)

5.2 Florakartering

Florakartering heeft betrekking op de plantensoortenkartering die niet in vegetatiekartering is opgenomen.

Deze opdracht leidt, naast de feitelijke eindrapportage, tot de oplevering van 3 digitale GIS producten, te weten:

- De digitale verspreidingsinformatie bestaande uit een punten-shapefile;

- Een digitaal bestand met de buitengrens van het onderzoeksgebied (vlakken-shapefile).

- Een digitaal bestand met de looproute per ronde (lijnen-shapefile).

De soortverspreidingsinformatie dient te worden aangeleverd als shapefile.

De attribuuttabel (.DBF) behorende bij het punten-shapefile m.b.t. de digitale verspreidingsinformatie dient minimaal de volgende velden te bevatten:

ID: Recordnummer

X_COORD: Amersfoort-coördinaat, 1 meter nauwkeurig

Y_COORD: Amersfoort-coördinaat, 1 meter nauwkeurig

GROEP: CBS-groepsnummer waartoe soort behoort; lijst wordt door Staatsbosbeheer geleverd

NUMMER: CBS-identificatienummer van de soort; lijst wordt door Staatsbosbeheer geleverd

NAAM: Nederlandse soortnaam

WETENS: wetenschappelijke soortnaam

AANTAL: Aantal individuen op de locatie

SBB_KL: Aantalsschaal (Staatsbosbeheer aantalsklasse)

Tansley: lettercode Tansleyschaal

JAAR: jaar waarin waarneming is gedaan

GEB_COD: Plaatscode van het object waarin de waarneming is gedaan:

METHODE: Methodiek van karteren

WAARN: Naam waarnemer: Achternaam, Initialen.voorvoegsel

OPM: Ruimte voor specifieke opmerkingen

De attribuuttabel (.DBF) behorende bij de lijnen-shapefile van de looproute dient minimaal de volgende velden te bevatten:

START: moment waarop de ronde gestart is (uu:mm)

EINDE: moment waarop de ronde beëindigd is (uu:mm)

Datum: datum van de ronde (dd-mm-jjjj)