Bijlage A3. RDS-eisen

|  | Eisen aan reinigen, desinfectie en sterilisatie |
| --- | --- |
| 1 | Het geleverde instrumentarium is, inclusief het net, niet zwaarder dan 8,5 kg per net. |
| 2 | Wanneer de inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe typen instrumentarium invoert, dan moet het LUMC in staat zijn dit nieuwe type instrumentarium, op dezelfde wijze te beoordelen als bij aanvang van de overeenkomst. De inschrijver dient rekening te houden met een doorlooptijd van 2 weken. |
| 3 | In geval er sprake is van bruikleen - Inschrijver verricht minimaal één keer per jaar, of vaker in overleg met het LUMC, kosteloos preventief onderhoud aan het geleverde bruikleen instrumentarium. Hierbij controleert Inschrijver op punten zoals functionaliteit en slijtage. Hiervan wordt verslag gemaakt en ingediend bij de instrumentenbeheer@lumc.nl. |
| 4 | In geval er sprake is van bruikleen - Inschrijver vervangt of repareert kosteloos het bruikleen instrumentarium dat niet meer juist functioneert, naar aanleiding van preventief onderhoud of op aangeven van het LUMC. |
| 5 | In geval er sprake is van bruikleen - Bruikleen instrumentarium dient uiterlijk twee werkdagen voor de geplande OK aanwezig te zijn, op locatie CSA, K3-42. |
| 6 | Als het LUMC aangeeft dat het aangeboden instrumentarium vervangen dient te worden, geschiedt dit binnen twee werkdagen. Het omruilsysteem is zodanig ingericht dat vervangend instrumentarium eerst wordt opgestuurd, waarna de te vervangen instrumenten worden geretourneerd. |
| 7 | Bij vervanging c.q. afkeuring dient Inschrijver een afkeuringsrapport in bij instrumentenbeheer. |
| 8 | De netten voor instrumentarium, met fixatiemateriaal en instrumentarium erin, zijn geschikt voor machinale reiniging, zodanig dat er geen sprake is van spoelschaduw. Het insnijden van de cassettes vindt plaats in overleg met en onder voorbehoud van goedkeuring door de DSMH/instrumentenbeheer van het LUMC. |
| 9 | Het geleverde instrumentarium ligt afwaterend gefixeerd d.m.v. minimaal een driepuntsfixatie of radiaal afwaterend gefixeerd in de netten (indien dit vereist is voor overzicht en/of i.v.m. kwetsbaarheid van de instrumenten). De manier van fixatie geschiedt in overleg met de DSMH/instrumentenbeheer van het LUMC. |
| 10 | Fixatiemateriaal is in combinatie met netten en instrumentarium geschikt voor het RDS-proces zoals dat in het LUMC gebruikt wordt (stoomsterilisatie, H202 of desinfectie). Inschrijver levert op eerste verzoek van het LUMC hiervan een bevestiging of validatieverslag in. |
| 11 | Bij twijfel laat het LUMC de netten met instrumenten en fixatiemateriaal bij de eerstvolgende validatie mee valideren. Wanneer deze niet door de validatie komt, zal Inschrijver voor het instrumentarium kosteloos een passende oplossing aanbieden. |

U heeft kennisgenomen van bovenstaande eisen kan daaraan voldoen.

Indien geen sprake is van bruikleen kunt u 3, 4 en 5 doorhalen.

Akkoord Opdrachtnemer, handtekening: