Vraagspecificatie Deel 1 - Eisen

Onderhoud Wegmarkering

Projectnummer:	30007876

| Versie | 1.0 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |
| Datum | 29-04-2025 |
| Opgesteld door | Saar Berkemeier |
| Gecontroleerd door | …. |

Inhoud

1.	Eisen aan het Werk (objecteisen)	3

1.1.	Algemeen	3

1.2.	Eisenspecificatie	3

1.3.	Kwaliteitsniveau	3

1.4.	Eisen	4

# Eisen aan het Werk (objecteisen)

## Algemeen

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe deze specificatie is ingericht.

## Eisenspecificatie

De eisenspecificatie bevat de volgende informatie:

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | Deze unieke code is het kenmerk van de eis. |
| Eisomschrijving | Dit is de omschrijving van de eis. |
| Toelichting | In bepaalde gevallen is een toelichting bij de eis vermeld om de eis betere te kunnen begrijpen. |
| Eistype | Dit geeft het type van de eis aan conform onderstaande paragraaf. |

Kenmerkend voor de eisenspecificatie is de indeling naar diverse type eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende type eisen:

- functionele eisen;

- aspecteisen;

- raakvlakeisen.

Functionele eisen beschrijven de gevraagde prestatie(s) of conditie(s) aangaande de functies(s) van het systeem.

Aspecteisen beschrijven de specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem of de objecten /-onderdelen waaruit het systeem is opgebouwd.

Raakvlakeisen zijn eisen die betrekking hebben op de functionele en fysieke eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het in samenhang functioneren op een gemeenschappelijke grens.

## Kwaliteitsniveau

Het geëiste beeldkwaliteitsniveau is B zijn conform de laatste versie van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, CROW Publicatie 323.

Van toepassing zijn de schaallatten op zowel gesloten verharding als open verharding:

- Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering - Kwaliteitsniveau B.

## Technische bepalingen

De technische bepalingen in de Standaard RAW Bepalingen 2020 Hoofdstuk 32 zijn van toepassing op dit contract met de daarin genoemde NEN-normen.

## Eisen

#### Topeis:

#### E1. 	De minimale prestatie-eis is het functioneren en presteren van de markering dusdanig dat het verkeer wordt geleid over het bestaande wegennet.

#### Onderhoud

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.1 |
| Eisomschrijving | Beheer |
| Toelichting | De markeringen dienen minimaal op kwaliteitsniveau B te worden onderhouden. Conform vigerende Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, CROW Publicatie 323. |
| Eistype | Aspecteis |

Kleurstelling markering

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.2 |
| Eisomschrijving | Kleur nieuwe markering |
| Toelichting | De aangebracht markering dient in de kleur wit te worden aangebracht. Bij snelfietsroutes dient de middenstrook in de kleur groen (RAL kleur 6018) worden aangebracht. |
| Eistype | Aspecteis |

Materiaal Markeringen

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.3 |
| Eisomschrijving | Materiaal |
| Toelichting | Alle markeringen die in thermoplastisch materiaal zijn uitgevoerd ook onderhouden met thermoplastisch materiaal; Alle markeringen die in wegenverf zijn uitgevoerd ook onderhouden met wegenverf; Alle markeringen die in koudplast zijn uitgevoerd ook onderhouden met koudplast. |
| Eistype | Aspecteis |

Afwatering markering

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.9 |
| Eisomschrijving | Afwatering markering |
| Toelichting | De aangebrachte ononderbroken streep van thermoplastisch materiaal moeten voldoende onderbrekingen zijn aangebracht, opdat er geen belemmeringen optreden in de waterafvoer in de weg. Een onderbreking ten behoeve van de afwatering in een ononderbroken streep mag markeringsmateriaal bevatten met een laagdikte van ten hoogste 1mm |
| Eistype | Aspecteis |

#### Minimale verkeershinder

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.10 |
| Eisomschrijving | Minimale verkeershinder |
| Toelichting | Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte dienen op zodanig wijze te worden uitgevoerd dat zo min mogelijk verkeershinder ontstaat en de doorstroming van het verkeer wordt zo veel mogelijk gegarandeerd conform de vigerende Randvoorwaarden Tijdelijke Verkeersmaatregelen. |
| Eistype | Aspecteis. |

#### Openstellen wegvak

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.11 |
| Eisomschrijving | Openstellen wegvak |
| Toelichting | Alle markeringen moeten zijn aangebracht voordat een wegvak voor het openbaar verkeer wordt opengesteld, tenzij in overleg met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Alvorens het openbaar verkeer wordt toegelaten op het wegdek, moet uitgereden en vervallen markeringsmateriaal van het wegdek zijn verwijderd. |
| Eistype | Aspecteis |

#### Veiligheid

| Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- |
| ID | E1.12 |
| Eisomschrijving | Borgen van veiligheid bij uitvoering |
| Toelichting | De veiligheid van de gebruikers en de omgeving dient te zijn gewaarborgd. |
| Eistype | Aspecteis |