V&G-Dossier behorend bij vraagspecificatie [projectnummer] van:

Naam Project (Objectnummer)

# Document eigenschappen

| Naam: |  |
| --- | --- |
| Status: |  |
| Opstellers: |  |
| Documenteigenaar: |  |

# Document historie

| Versie | Omschrijving | datum |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Conceptversie |  |
| 1.0 | Definitieve versie |  |

Inhoud

Document eigenschappen	2

Document historie	2

Inleiding	5

1.1	Doelstelling	5

1.2	Randvoorwaarden	5

2	Algemene gegevens over het object	6

2.1	Beschrijving van de onderbouw	6

2.2	Betrokken partijen	6

2.3	Gebruikte tekeningen	7

2.4	Technische specificaties en documenten	7

3	Risicovolle werkzaamheden in de beheerfase	8

3.1	Voorziene werkzaamheden door partijen	8

3.2	Afdeling 1 Object	9

3.3	Afdeling 2 Omgeving	9

V&G-dossier behorend bij vraagspecificatie van [Projectnummer] van:

[7020XX Naam project (objectnummer)]

V&G-dossier

| In opdracht van. | Hoogheemraadschap van Delfland postbus 3061 2601 DB Delft |
| --- | --- |
|  | Datum format: 07-12-2021 Projectnummer: Object code: |
| Opdrachtgever | Hoogheemraadschap van Delfland, sector PMB Postbus 3061 2601 DB DELFT Tel: 015-2608108 Vertegenwoordigd door: De heer/mevrouw [Naam IPM-er] |
| Omschrijving project | [Projectomschrijving kort] |
| Architect | N.V.T. |
| Datum |  |
| Versie | Concept |
| Uitgevoerd door | [Naam opsteller] |

# Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft als opdrachtgever tot doel om (bouw)projecten veilig en gezond te laten verlopen. Het Arbobesluit bouwplaatsen beoogt niet alleen tijdens de realisatie van een bouwproject veiligheids- en gezondheidsrisico’s weg te nemen, het kent ook regels voor het na oplevering veilig kunnen schoonmaken, inspecteren en onderhouden van het voltooide object. Van opdrachtnemer wordt verwacht bij oplevering een volledig ingevuld en actueel V&G-dossier met RI&E wordt overhandigd voor genoemde activiteiten inclusief aandachtspunten voor groot onderhoud en sloop.

## Doelstelling

Dit V&G-dossier heeft tot doel onverwachte veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de beheersfase te voorkomen en op basis van concrete informatie adequate maatregelen te treffen.

## Randvoorwaarden

De inhoud van dit dossier richt zich op maatregelen/voorzieningen bij reiniging, inspectie, onderhoud en eventueel kleine verbouwingen. Indien er sprake is van groot onderhoud, renovatie of sloop dient conform het Arbobesluit bouwplaatsen opnieuw een risico-inventarisatie en -evaluatie plaats te vinden, V&G-coördinatoren aangesteld te worden en een V&G-plan gemaakt te worden. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid opgenomen.

Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:

- Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het object (onderhoud, inspectie, schoonmaak e.d.) dienen een Evaluatie (E) uit te voeren voor de risico’s verbonden aan de betreffende werkzaamheden.

- Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen.

- In dit V&G-dossier zijn alleen object- en omgevingskenmerken beschouwd.

- Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met “security” en “safety”-eisen van de gebruiker zoals:

- aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;

- calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.

# Algemene gegevens over het object

## Beschrijving van de onderbouw

| Locatie en omschrijving object |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objectcode | - |  |
|  | Objectnaam | - |  |
|  | Adres | [vul in] |  |
|  | Postcode / Gemeente | [vul in] |  |
|  | Objectbeheerder | [Hoogheemraadschap van Delfland] |  |
|  | Contactpersoon | [Naam objectbeheerder] |  |
|  | Bouwjaar | [vul in] |  |
|  | Bruto Vloer Oppervlak (BVO) | [vul in] m² |  |
|  | Bouwwerken hoogte | Onderbouw [vul in] m | Bovenbouw [vul in] m |
|  | Bouwlagen | Onderbouw [vul in] | Bovenbouw [vul in] |
|  | Hoofddraagconstructie | Onderbouw [vul in] | Bovenbouw [vul in] |
|  | Gevel/ constructie samenstelling | [vul in] |  |
|  | Dak samenstelling | [vul in] |  |
|  | Omschrijving van het gebouw / object | [vul in] |  |
|  | Omschrijving situatie/omgeving | [vul in] |  |

## Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier:

Opdrachtgever

Naam	: Hoogheemraadschap van Delfland PMB

Postbus/Adres	: Phoenixstraat 32

Postcode/Plaats	: 2611 AL  Delft

Contactpersoon	: [Naam IPM-er]

Telefoon	:

E-mail	:

Objectbeheerder

Contactpersoon	: [Naam objectbeheerder]

Telefoon	:

E-mail	:

## Gebruikte tekeningen

Voor het opstellen van dit V&G-dossier is gebruik gemaakt van de hieronder vermelde tekeningen en bijbehorende stukken.

Gebruikte tekeningen:

Nummer 		Omschrijving 				Datum

Overige gegevens:

Nummer 		Omschrijving 				Datum

## Technische specificaties en documenten

Relevante documenten en technische specificaties zoals hieronder genoemd (zie ook inhoudsopgave opleverdossier en technisch constructie dossier) worden na oplevering van het object overgedragen aan de objectbeheerder.

Dat zijn o.a.:

- bestek en (gereviseerde) tekeningen;

- overzicht van toegepaste materialen en bijbehorende product/materiaalspecificaties;

- bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- certificaten en garantieverklaringen;

- lijst met storingsnummers installateurs en nutsbedrijven;

- overzicht toegepaste materialen;

- lijst betrokken partijen, leveranciers en onderaannemers;

- CE verklaringen en uitgevoerde RIE

# Risicovolle werkzaamheden in de beheerfase

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die in de beheerfase uitgevoerd worden kort benoemd, om daarna de risico’s behorende bij de werkzaamheden en de structurele voorzieningen/maatregelen ten behoeve van deze risicovolle werkzaamheden te bepalen.

De V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) dient ervoor zorg te dragen dat alle kolommen ingevuld zijn. De V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) dient ervoor zorg te dragen dat deze verder aangevuld worden op basis van nieuwe inzichten.

## Voorziene werkzaamheden door partijen

Onderstaande werkzaamheden zijn als gedachtehulp voor de RI&E en benodigde voorzieningen om werkzaamheden door partijen veilig uit te kunnen voeren:

| Afdeling | Peilbeheer | Beheer Technische Installaties | Derden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aflezen peilschaal | Storing en onderhoud pompen | Glasbewassing |
| 2 | Bedienen kunstwerk middels lokale besturing | Lichten van pompen (bij storing /vervuiling) | Groenonderhoud |
| 3 | Schoonmaken/ ijken niveau en waterkwaliteit metingen | Storing en onderhoud afsluiter met aandrijving | Schilderwerk |
| 4 | Klein groenonderhoud | Storing en onderhoud niveau -en waterkwaliteit metingen | Baggerwerkzaamheden |
| 5 | Verwijderen kroosvuil | Storing en onderhoud lenspomp + meetpennen | Bestrating |
| 6 | Legen kroosbak | Droogzetten kunstwerk | Hang- en sluitwerk, deuren en luiken |
| 7 | Inspectie in-en uitstroom | Inspecteren, onderhoud en vervangen afsluiters en terugslagkleppen | Noodbemaling |
| 8 |  | Inspecteren, onderhoud en vervangen Auma’s | Gevel- en dakwerken Spijkermancabine |
| 9 |  | Inspecteren, onderhoud en vervangen E-componenten in Spijkermancabine |  |
| 10 |  | Klein onderhoud, vervangen lampen, hang- en sluitwerk |  |

## Afdeling 1 Object

| Werkzaamheden | Onderwerpen en aandachtspunten | Aanwezigheid gevaar van | Veiligheidsvoorzieningen aanwezig | Rest-risico’s | Informatie verwijzing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Draagkracht ondergrond m.b.t. latere belasting door bijv. kraan, hoogwerker, steiger. | Onbegaanbaarheid (Om)vallen |  |  |  |
|  | Leidingen, installaties, ruimtes - (Technische) ruimten - Afsluiters, kleppen - Kruipruimten - Leidingwerk - Pompen - Besturing en automatisering. - Metingen. - Verlichting - Straling | Onbereikbaarheid |  |  |  |
|  |  | Vallen/ uitglijden |  |  |  |
|  |  | Beknellen |  |  |  |
|  |  | Blootstelling aan schadelijke stoffen |  |  |  |
|  |  | Explosiegevaar |  |  |  |
|  |  | Brandgevaar |  |  |  |
|  |  | Elektrocutie-gevaar |  |  |  |
|  |  | Blootstelling aan geluid/ lawaai |  |  |  |
|  | Bouwmaterialen | Blootstelling aan schadelijke stoffen |  |  |  |
|  | Overige werkzaamheden, werken in wel/niet speciale en in exploitatie zijnde ruimtes | Onbereikbaarheid |  |  |  |

## Afdeling 2 Omgeving

| Factor Dossier V&G | Gevaar/oorzaak | Bevindingen en voorzieningen | Actie door |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zijn de daken bereikbaar en beveiligd? - Dakopstand | Onbereikbaarheid |  |  |
|  | Onbegaanbaarheid |  |  |
|  | Valgevaar |  |  |
| 2. Kunnen de werkzaamheden op daken veilig uitgevoerd worden? | Onbereikbaarheid |  |  |
|  | Onbegaanbaarheid |  |  |
|  | Valgevaar |  |  |
|  | Beknellen |  |  |
|  | Blootstelling aan straling/contact met ioniserende straling |  |  |
|  | Elektrocutiegevaar |  |  |
|  | Blootstelling aan biologisch agentia |  |  |
| 3. Kunnen de werkzaamheden op het dek/maaiveld veilig uitgevoerd worden? | Onbereikbaarheid en opstelplaatsen |  |  |
|  | Onbegaanbaarheid |  |  |
|  | Valgevaar / uitglijden |  |  |
|  | Beknellen |  |  |
|  | Elektrocutiegevaar |  |  |
|  | Blootstelling aan schadelijke stoffen |  |  |
|  | Blootstelling aan biologisch agentia |  |  |
|  | Blootstelling aan geluid/lawaai |  |  |
|  | Machinegevaar |  |  |
| 4. Zijn installaties/ ruimten/ objecten veilig bereikbaar, te inspecteren en te onderhouden (incl. groot onderhoud)? Denk aan: - Installatieonderdelen - Leidingwerk, kleppen - (pomp)kelders, pomp, afsluiters - (Kruip)ruimten - Niveaumeters - E-installatie/kast - Gebouwen en gebouwinstallaties | Onbereikbaar |  |  |
|  | Onbegaanbaar |  |  |
|  | Verdrinkingsgevaar/ te water raken |  |  |
|  | Valgevaar/ uitglijden |  |  |
|  | Beknellen |  |  |
|  | Blootstelling aan schadelijke stoffen |  |  |
|  | Blootstelling aan biologisch agentia |  |  |
|  | Bedwelming/ verstikking |  |  |
|  | Elektrocutiegevaar |  |  |
|  | Blootstelling aan geluid/lawaai |  |  |
|  | Machinegevaar |  |  |
|  | Brandgevaar |  |  |
|  | Aanrijdgevaar |  |  |
| 5. Kan men in aanraking komen met schadelijke stoffen (H2S), achterblijvende explosieven, bodemverontreiniging, asbest? | Blootstelling aan schadelijke stoffen |  |  |
| 6. Kan een toereikende en effectieve veiligheidszone t.b.v. werkzaamheden worden gecreëerd? | Blootstelling aan schadelijke stoffen |  |  |
|  | Onbegaanbaarheid |  |  |
|  | Valgevaar/ vallend materiaal |  |  |
|  | Aanrijdgevaar |  |  |
| 7. Is het object veilig bereikbaar? | Verdrinkingsgevaar |  |  |
|  | Onbegaanbaarheid |  |  |
|  | Valgevaar/vallend materiaal |  |  |
|  | Aanrijdgevaar |  |  |
| 8. Kunnen publieke verkeersstromen tijdens werkzaamheden veilig en ongehinderd doorgaan | Omleiding/ versperring |  |  |
|  | Onbegaanbaarheid |  |  |