TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud

2026

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Purmersteenweg 42

1441 DM Purmerend

Opdracht-/projectnummer

20250966

Datum

18 augustus 2025

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

1.	Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster - Installatie A19012	5

1.1	Gegevens van de installatie	5

1.2	L0220 Vervangen van de besturingsprint	5

1.3	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	5

1.4	L0715 Aanbrengen van GSM spreek-/luisterverbinding	5

1.5	L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	6

1.6	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	6

1.7	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	6

2.	Geulenstraat 62, Purmerend - Installatie 1194376	7

2.1	Gegevens van de installatie	7

2.2	L0215 Vervangen van de hulp/besturingsrelais	7

2.3	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	7

2.4	L0710 Vervangen van de cabinebekleding	7

2.5	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	8

2.6	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	8

2.7	L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving	8

2.8	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	8

2.9	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	8

3.	Gorslaan 50, Purmerend - Installatie OA1978	9

3.1	Gegevens van de installatie	9

3.2	L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	9

3.3	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	9

3.4	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	9

3.5	L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving	10

3.6	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	10

3.7	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	10

4.	Gorslaan 60, Purmerend - Installatie 799 AT 03	11

4.1	Gegevens van de installatie	11

4.2	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	11

4.3	L0715 Vervangen van spreek-/luisterunit/GSM	11

4.4	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	11

4.5	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	12

5.	Gorslaan 60, Purmerend - Installatie 799 AT 04	13

5.1	Gegevens van de installatie	13

5.2	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	13

5.3	L0715 Vervangen van spreek-/luisterunit/GSM	13

5.4	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	13

5.5	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	14

6.	Karekietpark 16-18, Purmerend - Installatie	15

6.1	Gegevens van de installatie	15

6.2	L0205 Vervangen van de besturing	15

6.3	L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine	15

6.4	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	15

6.5	L0420 Vervangen van de vang (cabine)	16

6.6	L0520 Vervangen van de schachttableaus	16

6.7	L0605 Vervangen van de automatische schachtdeuren (standaard)	16

6.8	L0710 Vervangen van de cabinebekleding	16

6.9	L0715 Vervangen van spreek-/luisterunit/GSM	17

6.10	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	17

6.11	L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)	17

6.12	L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (standaard)	17

6.13	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	17

6.14	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	18

6.15	L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	18

7.	Van IJsendijkstraat 148, Purmerend - Installatie 799 BT 01	19

7.1	Gegevens van de installatie	19

7.2	L0205 Vervangen van de besturing	19

7.3	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	19

7.4	L0420 Vervangen van de vang (cabine)	19

7.5	L0520 Vervangen van de schachttableaus	20

7.6	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	20

7.7	L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)	20

7.8	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	21

7.9	L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving	21

7.10	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	21

7.11	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	21

7.12	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	21

8.	Wielingenstraat 75, Purmerend - Installatie A19011	22

8.1	Gegevens van de installatie	22

8.2	L0205 Vervangen van de besturing	22

8.3	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	22

8.4	L0520 Vervangen van de schachttableaus	22

8.5	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	23

8.6	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	23

8.7	L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)	23

8.8	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	23

8.9	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	24

8.10	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	24

8.11	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	24

8.12	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	24

8.13	L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	24

9.	Zambezilaan 278, Purmerend - Installatie 10435496	25

9.1	Gegevens van de installatie	25

9.2	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	25

9.3	L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	25

9.4	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	25

9.5	L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)	26

9.6	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	26

9.7	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	26

10.	Middenpad 1-3, Zuidoostbeemster - Installatie 2497	27

10.1	Gegevens van de installatie	27

10.2	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	27

10.3	L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	27

10.4	L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving	27

10.5	L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)	28

10.6	L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	28

10.7	L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	28

11.	Installatie(s) per werkomschrijving	29

# Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster - Installatie A19012

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | KG Gemeentehuis Beemster Middenbeemster | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Lift centrale hal | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift rmidd0001 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | SkyLift B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | A19012 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 3,50 m |
| Keurende instantie nr. | 146200401 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype |  | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0220 Vervangen van de besturingsprint

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van (een) besturingsprint(en). Indien van toepassing het modificeren van de besturing met een modificatieset als het niet meer mogelijk is de printen een-op-een te vervangen. De onderdelen dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema. Waar van toepassing dient het elektrisch schema te worden aangepast.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0715 Aanbrengen van GSM spreek-/luisterverbinding

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van een vrij programmeerbare alarmdoormelder met geïntegreerde spreek-/luisterunit (met noodstroomvoorziening) in de cabine. De verbinding zal via GSM tot stand worden gebracht. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-28

## L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

# Geulenstraat 62, Purmerend - Installatie 1194376

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | UG PurmerGeul Purmerend | Aandrijving | Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Geulenstraat 62, Purmerend | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Personenlift | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift geule0062 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | Schindler Liften B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | 1194376 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 3,50 m |
| Keurende instantie nr. | 144100801 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype | EDNL | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1981 |  |  |

## L0215 Vervangen van de hulp/besturingsrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hulprelais. De hulprelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema. Onder hulprelais worden ook printplaten met hierop gemonteerde relais verstaan.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0710 Vervangen van de cabinebekleding

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.
De wanden en plafond dienen krasbestendig te zijn en de vloerbedekking dient slijtvast te zijn uitgevoerd. De huidige ventilatie van de cabine moet worden gewaarborgd. 
De cabinebekleding dient geschikt te zijn voor de huidige toepassing. Het definitieve ontwerp wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Na het aanbrengen van de cabinebekleding dienen de cabine en het tegengewicht van tractieliften te worden gebalanceerd. Indien noodzakelijk dient de massa van het tegengewicht te worden aangepast.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeuraandrijving. Het mechanische deel van de cabinedeuraandrijving compleet vervangen door een nieuwe snelheidsgeregelde elektromotor met tandriem aandrijving. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen. Indien aanwezig, de  besturingsprinten en snelheidsregelaar compleet vervangen door nieuwe onderdelen, passend bij de toe te passen elektromotor.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

# Gorslaan 50, Purmerend - Installatie OA1978

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | UG Brandweer Kazerne Purmerend | Aandrijving | Hydraulisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 50, Purmerend | Stopplaatsen | 3 |
| Aanduiding | Lift naast receptie | Schachttoegangen | 3 |
| DLR-nummer | lift gorsl0050 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | OTIS B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | OA1978 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 6,60 m |
| Keurende instantie nr. | 144101701 | Hefsnelheid [m/s] | 0,53 m/s |
| Spreek-/luistertype | EDNL | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1985 |  |  |

## L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeuraandrijving. Het mechanische deel van de cabinedeuraandrijving compleet vervangen door een nieuwe snelheidsgeregelde elektromotor met tandriem aandrijving. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen. Indien aanwezig, de  besturingsprinten en snelheidsregelaar compleet vervangen door nieuwe onderdelen, passend bij de toe te passen elektromotor.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

# Gorslaan 60, Purmerend - Installatie 799 AT 03

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Opvanglocatie Gorslaan 60 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 60, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Linkerlift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift gorsl0060 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 799 AT 03 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,20 m |
| Keurende instantie nr. | AK58425 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0715 Vervangen van spreek-/luisterunit/GSM

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van een vrij programmeerbare alarmdoormelder met geïntegreerde  spreek-/luisterunit (met noodstroomvoorziening) in de cabine. De verbinding zal via GSM tot stand worden gebracht. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-28

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

# Gorslaan 60, Purmerend - Installatie 799 AT 04

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Opvanglocatie Gorslaan 60 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 60, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Rechterlift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift gorsl0060 02 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 799 AT 04 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,20 m |
| Keurende instantie nr. | AK58424 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0715 Vervangen van spreek-/luisterunit/GSM

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van een vrij programmeerbare alarmdoormelder met geïntegreerde  spreek-/luisterunit (met noodstroomvoorziening) in de cabine. De verbinding zal via GSM tot stand worden gebracht. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-28

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

# Karekietpark 16-18, Purmerend - Installatie

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | UT Karekietpark 16-18 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Karekietpark 16-18, Purmerend | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding |  | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift krktp016 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma |  | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer |  | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 4,20 m |
| Keurende instantie nr. | 144400501 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype |  | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1981 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete aandrijving, inclusief draagmiddelen en alle afleidwielen van de installatie. Hierbij dienen de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand te worden gehouden. Wanneer nog niet van fabriekswege is aangebracht, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. De aandrijving voorzien van alle benodigde afschermingen en opschriften. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0420 Vervangen van de vang (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de vang van de cabine.  
- op- en neerwaarts werkend  
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605 Vervangen van de automatische schachtdeuren (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de automatische schachtdeuren, inclusief kozijnen. Uitgevoerd in RVS. De maatvoering dient minimaal overeenkomstig te zijn met de huidige dagmaat. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0710 Vervangen van de cabinebekleding

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.
De wanden en plafond dienen krasbestendig te zijn en de vloerbedekking dient slijtvast te zijn uitgevoerd. De huidige ventilatie van de cabine moet worden gewaarborgd. 
De cabinebekleding dient geschikt te zijn voor de huidige toepassing. Het definitieve ontwerp wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Na het aanbrengen van de cabinebekleding dienen de cabine en het tegengewicht van tractieliften te worden gebalanceerd. Indien noodzakelijk dient de massa van het tegengewicht te worden aangepast.

## L0715 Vervangen van spreek-/luisterunit/GSM

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van een vrij programmeerbare alarmdoormelder met geïntegreerde  spreek-/luisterunit (met noodstroomvoorziening) in de cabine. De verbinding zal via GSM tot stand worden gebracht. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-28

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeur, inclusief cabinedeuraandrijving, deurmotor en het aanbrengen van een snelheidsregelaar. Dit inclusief een cabinedeurgrendel (indien noodzakelijk) en een sensorlijst/detectielijst (vaste montage aan de cabine). De deurafwerking aan de cabinezijde dient in RVS te zijn.
De uitvoering dient geschikt te zijn voor het ontgrendelen van de huidige schachtdeuren.  
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en inclusief aanpassingen aan cabine en/of cabine dagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Van IJsendijkstraat 148, Purmerend - Installatie 799 BT 01

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | App. IJsendijkstraat 148 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Van IJsendijkstraat 148, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding |  | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift vijse0148 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | 799 BT 01 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,50 m |
| Keurende instantie nr. | AK73101 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype |  | Hefvermogen [kg] | 450 kg |
| Bouwjaar | 1970 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0420 Vervangen van de vang (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de vang van de cabine.  
- op- en neerwaarts werkend  
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeuraandrijving. Het mechanische deel van de cabinedeuraandrijving compleet vervangen door een nieuwe snelheidsgeregelde elektromotor met tandriem aandrijving. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen. Indien aanwezig, de  besturingsprinten en snelheidsregelaar compleet vervangen door nieuwe onderdelen, passend bij de toe te passen elektromotor.

## L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

# Wielingenstraat 75, Purmerend - Installatie A19011

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | UG Waterlands Archief Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Wielingenstraat 75, Purmerend | Stopplaatsen | 5 |
| Aanduiding | Lift Centrale Hal | Schachttoegangen | 7 |
| DLR-nummer | lift wieli0075 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | SkyLift B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | A19011 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 13,00 m |
| Keurende instantie nr. | 144106201 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | EDNL | Hefvermogen [kg] | 1025 kg |
| Bouwjaar | 2002 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

## L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Zambezilaan 278, Purmerend - Installatie 10435496

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | OBS Oeboentoe Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Zambezilaan 278, Purmerend | Stopplaatsen | 3 |
| Aanduiding |  | Schachttoegangen | 3 |
| DLR-nummer | lift zambe0278 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 10435496 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | TÜV Nederland Q A B.V. | Hefhoogte [m] | 7,20 m |
| Keurende instantie nr. | 10000004692 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 2005 |  |  |

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

# Middenpad 1-3, Zuidoostbeemster - Installatie 2497

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | School De Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Middenpad 1-3, Zuidoostbeemster | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding |  | Schachttoegangen | 5 |
| DLR-nummer | lift midde0001 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | MP Liften B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | 2497 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 5,88 m |
| Keurende instantie nr. | AK51224 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 2009 |  |  |

## L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

## L0806 Vervangen van de cabinedeuraandrijving

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeuraandrijving. Het mechanische deel van de cabinedeuraandrijving compleet vervangen door een nieuwe snelheidsgeregelde elektromotor met tandriem aandrijving. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen. Indien aanwezig, de  besturingsprinten en snelheidsregelaar compleet vervangen door nieuwe onderdelen, passend bij de toe te passen elektromotor.

## L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.