TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Purmersteenweg 42

1441 DM Purmerend

Opdracht-/projectnummer

20250966

Datum

18 augustus 2025

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

Klik hier en druk op  om de inhoudsopgave te genereren.

# Gorslaan 60
      
      , Purmerend
      
       - Installatie 799 AT 03

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Opvanglocatie Gorslaan 60 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 60, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Linkerlift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift gorsl0060 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 799 AT 03 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,20 m |
| Keurende instantie nr. | AK58425 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0215 Vervangen van de hulp/besturingsrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hulprelais. De hulprelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema. Onder hulprelais worden ook printplaten met hierop gemonteerde relais verstaan.

## L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

# Gorslaan 60
      
      , Purmerend
      
       - Installatie 799 AT 04

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Opvanglocatie Gorslaan 60 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 60, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Rechterlift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift gorsl0060 02 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 799 AT 04 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,20 m |
| Keurende instantie nr. | AK58424 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0215 Vervangen van de hulp/besturingsrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hulprelais. De hulprelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema. Onder hulprelais worden ook printplaten met hierop gemonteerde relais verstaan.

## L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

# Installatie(s) per werkomschrijving

L0215 Vervangen van de hulp/besturingsrelais

- Installatienummer:  799 AT 03	Gorslaan 60 te Purmerend

- Installatienummer:  799 AT 04	Gorslaan 60 te Purmerend

L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

- Installatienummer:  799 AT 03	Gorslaan 60 te Purmerend

- Installatienummer:  799 AT 04	Gorslaan 60 te Purmerend