TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Purmersteenweg 42

1441 DM Purmerend

Opdracht-/projectnummer

20250966

Datum

18 augustus 2025

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

Klik hier en druk op  om de inhoudsopgave te genereren.

# Wielingenstraat 75
      
      , Purmerend
      
       - Installatie A19011

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | UG Waterlands Archief Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Wielingenstraat 75, Purmerend | Stopplaatsen | 5 |
| Aanduiding | Lift Centrale Hal | Schachttoegangen | 7 |
| DLR-nummer | lift wieli0075 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | SkyLift B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | A19011 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 13,00 m |
| Keurende instantie nr. | 144106201 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | EDNL | Hefvermogen [kg] | 1025 kg |
| Bouwjaar | 2002 |  |  |

## L0305.1 Reviseren van de machine

Specifieke beschrijving

Het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat de machine vrij van belasting ter plaatse kan worden gereviseerd, of indien noodzakelijk, ter revisie naar een specialist kan worden getransporteerd. Dit omvat het vervangen van lagers, olie, oliekeerringen en pakkingen, van zowel de liftmachine en de elektromotor als het uitlijnen. Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving.

## L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en reinigen.

## L0710 Vervangen van de cabinebekleding

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.

# Zambezilaan 278
      
      , Purmerend
      
       - Installatie 10435496

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | OBS Oeboentoe Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Zambezilaan 278, Purmerend | Stopplaatsen | 3 |
| Aanduiding |  | Schachttoegangen | 3 |
| DLR-nummer | lift zambe0278 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | KONE B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 10435496 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | TÜV Nederland Q A B.V. | Hefhoogte [m] | 7,20 m |
| Keurende instantie nr. | 10000004692 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Konexion | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 2005 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.

## L0305.1 Reviseren van de machine

Specifieke beschrijving

Het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat de machine vrij van belasting ter plaatse kan worden gereviseerd, of indien noodzakelijk, ter revisie naar een specialist kan worden getransporteerd. Dit omvat het vervangen van lagers, olie, oliekeerringen en pakkingen, van zowel de liftmachine en de elektromotor als het uitlijnen. Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving.

## L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en reinigen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0710 Vervangen van de cabinebekleding

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Middenpad 1-3
      
      , Zuidoostbeemster
      
       - Installatie 2497

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | School De Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Middenpad 1-3, Zuidoostbeemster | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding |  | Schachttoegangen | 5 |
| DLR-nummer | lift midde0001 01 | Kooitoegangen | 2 |
| Onderhoudsfirma | MP Liften B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | 2497 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 5,88 m |
| Keurende instantie nr. | AK51224 | Hefsnelheid [m/s] | 1,00 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 2009 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.

## L0305.1 Reviseren van de machine

Specifieke beschrijving

Het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat de machine vrij van belasting ter plaatse kan worden gereviseerd, of indien noodzakelijk, ter revisie naar een specialist kan worden getransporteerd. Dit omvat het vervangen van lagers, olie, oliekeerringen en pakkingen, van zowel de liftmachine en de elektromotor als het uitlijnen. Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

# Installatie(s) per werkomschrijving

L0205 Vervangen van de besturing

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

- Installatienummer:  2497	Middenpad 1-3 te Zuidoostbeemster

L0305.1 Reviseren van de machine

- Installatienummer:  A19011	Wielingenstraat 75 te Purmerend

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

- Installatienummer:  2497	Middenpad 1-3 te Zuidoostbeemster

L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen

- Installatienummer:  A19011	Wielingenstraat 75 te Purmerend

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

L0520 Vervangen van de schachttableaus

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

- Installatienummer:  2497	Middenpad 1-3 te Zuidoostbeemster

L0710 Vervangen van de cabinebekleding

- Installatienummer:  A19011	Wielingenstraat 75 te Purmerend

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend

- Installatienummer:  2497	Middenpad 1-3 te Zuidoostbeemster

L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

- Installatienummer:  10435496	Zambezilaan 278 te Purmerend