TECHNISCHE WERKOMSCHRIJVINGEN

Planmatig Onderhoud

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Purmersteenweg 42

1441 DM Purmerend

Opdracht-/projectnummer

20250966

Datum

18 augustus 2025

Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is niet toegestaan om dit document zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon geheel of ten dele te verstrekken aan derden, tenzij die derde nadrukkelijk bij dit project is betrokken. Het is niet toegestaan dit document of delen van dit document te gebruiken voor andere installaties dan die voorkomen in dit document.

Inhoudsopgave

Klik hier en druk op  om de inhoudsopgave te genereren.

# Rijn Middelburgstraat 1
      
      , Middenbeemster
      
       - Installatie A19012

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | KG Gemeentehuis Beemster Middenbeemster | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster | Stopplaatsen | 2 |
| Aanduiding | Lift centrale hal | Schachttoegangen | 2 |
| DLR-nummer | lift rmidd0001 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | SkyLift B.V. | Ophanging | 1:1 |
| Installatienummer | A19012 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Liftinstituut B.V. | Hefhoogte [m] | 3,50 m |
| Keurende instantie nr. | 146200401 | Hefsnelheid [m/s] | 0,50 m/s |
| Spreek-/luistertype |  | Hefvermogen [kg] | 630 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0205 Vervangen van de besturing

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.

## L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete aandrijving, inclusief draagmiddelen en alle afleidwielen van de installatie. Hierbij dienen de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand te worden gehouden. Wanneer nog niet van fabriekswege is aangebracht, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. De aandrijving voorzien van alle benodigde afschermingen en opschriften. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0360.1 Vervangen van de afleidschijf

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete leidwielen van de lift. Het betreft alle leidwielen van de installatie. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine.

## L0520 Vervangen van de schachttableaus

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachttableaus.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0710 Vervangen van de cabinebekleding

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.

## L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

## L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat.

Normering

NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten

## L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

## L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.

# Gorslaan 60
      
      , Purmerend
      
       - Installatie 799 AT 03

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Opvanglocatie Gorslaan 60 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 60, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Linkerlift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift gorsl0060 01 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 799 AT 03 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,20 m |
| Keurende instantie nr. | AK58425 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete aandrijving, inclusief draagmiddelen en alle afleidwielen van de installatie. Hierbij dienen de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand te worden gehouden. Wanneer nog niet van fabriekswege is aangebracht, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. De aandrijving voorzien van alle benodigde afschermingen en opschriften. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine.

## L0420 Vervangen van de vang (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de vang van de cabine.

# Gorslaan 60
      
      , Purmerend
      
       - Installatie 799 AT 04

## Gegevens van de installatie

| Pand/complex | Opvanglocatie Gorslaan 60 Purmerend | Aandrijving | Tractie |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | Gorslaan 60, Purmerend | Stopplaatsen | 4 |
| Aanduiding | Rechterlift | Schachttoegangen | 4 |
| DLR-nummer | lift gorsl0060 02 | Kooitoegangen | 1 |
| Onderhoudsfirma | MES Liften B.V. | Ophanging | 2:1 |
| Installatienummer | 799 AT 04 | Opstelling | Binnen |
| Keurende instantie | Aboma Inspections bv | Hefhoogte [m] | 10,20 m |
| Keurende instantie nr. | AK58424 | Hefsnelheid [m/s] | 0,63 m/s |
| Spreek-/luistertype | Anders | Hefvermogen [kg] | 1000 kg |
| Bouwjaar | 1993 |  |  |

## L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de complete aandrijving, inclusief draagmiddelen en alle afleidwielen van de installatie. Hierbij dienen de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand te worden gehouden. Wanneer nog niet van fabriekswege is aangebracht, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. De aandrijving voorzien van alle benodigde afschermingen en opschriften. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

## L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine.

## L0420 Vervangen van de vang (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de vang van de cabine.

# Installatie(s) per werkomschrijving

L0205 Vervangen van de besturing

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L0305.1 Vervangen van de aandrijfmachine

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

- Installatienummer:  799 AT 03	Gorslaan 60 te Purmerend

- Installatienummer:  799 AT 04	Gorslaan 60 te Purmerend

L0360.1 Vervangen van de afleidschijf

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

- Installatienummer:  799 AT 04	Gorslaan 60 te Purmerend

- Installatienummer:  799 AT 03	Gorslaan 60 te Purmerend

L0420 Vervangen van de vang (cabine)

- Installatienummer:  799 AT 04	Gorslaan 60 te Purmerend

- Installatienummer:  799 AT 03	Gorslaan 60 te Purmerend

L0520 Vervangen van de schachttableaus

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L0710 Vervangen van de cabinebekleding

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L0750 Vervangen van de cabineslofvoering

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L0760 Vervangen van het cabinetableau (standaard)

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht

- Installatienummer:  A19012	Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster