PvE

Werkboot

Gemeente Zaanstad  ‘’ SBO 1 ”

# Artikels:

- Uitgangspunten vaartuig

- Maatvoering Vaartuig

- Prestaties Vaartuig

- Voorzijde (Boegzijde)

- Bakboord-/stuurboord zijde

- Spiegel/achterzijde

- Werkdek

- Dek-/luiken/deuren

- Stuurhuis

- Stuurhuis , accessoires , voorzieningen

- Zijdelingse verplaatsing, Boeg Jet Thruster ruimte

- Aandrijving/voorstuwing/roer/brandstoftank

- Alarmsignaal

- Ankersysteem

- Anodeplan

- Antislip

- Autoradio

- Bolders

- Reddingsvlot

- Dashboord

- Dekwaspomp

- Duik-/werkladder

- Accu-/elektra ruimte (s)

- Elektrisch systeem t.b.v. walspanning/laders/omvormers

- Specifieke elektra items

- Fenderplan

- Hydrauliek Power Pack /Generator

- Hijsogen vaartuig

- Kaartplotter/dieptemeter

- Laadkraan/kraanlier/Polliep

- Boeg/romp/sleepoog

- Lens systeem/lensplan

- (Los) bij te leveren items

- Loopplank

- Marifoon(installatie)

- Inzinkingsmerken en diepgangsschalen

- Olieen en vetten

- Wasbak/aanrecht

- Sanitairvoorziening Toilet/WC

- (standaard) Stabiliteitsberekeningen

- Schoonwatertank

- Sleutelsysteem/Sleutelplan

- Sonar

- Telescopische Spudpalen

- Stuurstand

- Stuurinrichting

- Stuurhuis accessoires voorzieningen

- Trap

- Verlichtingsplan

- Verlichtingsbeugel

- Antifoling/plaksysteem

- Veiligheidsmiddelen/locatie/ brandpreventie

- Verrekijker

- Ventilatieplan

- Verzamelreservoirs

- Vorstbeveiliging/vorstbeveiligingsplan

- Vuilwatertank

- Zithoek

- Zoeklicht

- Onderhoud/garantie

Bijlage: A Ontwerp vaartuig

Bijlage: B Ontwerp Stuurhut

Art: 1 Uitgangspunten vaartuig

## 1.1 24/7 te gebruiken

T/m windkracht 6, alle seizoenen, dag en nacht, zonder beperkingen. Uitzondering op gebruik geldt bij mist en slecht zicht (geen radar) dan wordt er niet gevaren.

## 1.2 Afvoeren dek/dekhuis dak/dekluiken

Geen haakse bochten maar 45 graden of rond en van voldoende diameter (min. 25 mm). Afvoer net boven de waterlijn aan de buitenzijde van het vaartuig.

## 1.3 Antislip

Alle beloopbare liggende delen zijn voorzien van antislip. Tranenplaat is toegestaan mits deze voorziet in de eis.

## 1.4 AIS

Ja, zenden en ontvangen.

## 1.5 Certificaat /wetgeving

Ja, conform geldende wetgeving. Estrin 2025/1 en de scheepvaart wet.

## 1.6 Commissie van Deskundigen, Erkend bureaus (CvD)

Te organiseren door opdrachtnemer.

## 1.7 Documenten beschikbaar bij oplevering.

Conform Estrin 2025/1.  Zoals bijvoorbeeld: Bewijs van stabiliteit d.m.v. hellingproef (22.06). Bewijs van Stabiliteit (22.07). Bewijs van Stabiliteit bij verminderd resterend vrijboord (22.08). Binnenschip certificaat. Goedkeuring op ontwerp door CvD. Verslag proefvaart met gegevens benoemd in 5.03/5.04. Rapport van oplevering stuurinrichting (6.09). enz.

## 1.8 Nautische bemanning

2 personen (schipper/bemanningslid, rekenfactoor gewicht 100 kg per persoon).

## 1.9 Compleet nieuw te bouwen vaartuig met nieuwe componenten erop/in

Type " Vaartuig”. Een schets van de gedachte van de opdrachtgever is bijgevoegd bij dit PvE. (Bijlage A en B)

## 1.10 Materiaal

Aluminium, geschikt voor vaarwater waarin het vaartuig gaat varen. (Let op hij vaart in brak water)

## 1.11 Minimale levensduur

20 jaar (op basis van circa 1000 gebruiksuren per jaar).

## 1.12 Maximaal aantal personen

12 personen inclusief nautische bemanning, rekenfactoor gewicht 100 kg per persoon).

## 1.13 Plaatdiktes

Artikel 3.02 en Artikel 3.03 Conform gestelde Eisen uit de Estrin.

## 1.14 Proefvaart

Ja door bijv.: Register Holland/bureau Veritas/vertegenwoordiging van de opdrachtgever.

## 1.15 Radar plichtig

Nee, met slecht zicht of mist wordt er niet gevaren. Betekend niet dat er niet gewerkt wordt vanaf het vaartuig!

## 1.16 Slapen of Niet slapend

Er wordt niet geslapen op het vaartuig

## 1.17 Toezicht door erkende klassenbureaus (bijv: Register holland,Ebis,Ivr, enz)

Ja, te regelen door opdrachtnemer.

## 1.18 Vaarbewijs plichtig

Mag/VB 1. Indien sneller dan 20 km per uur dan geldt de vaarbewijs verplichting en dient het vaartuig geregistreerd te worden conform de daarvoor geldende eisen.

## 1.19 Vaarzone(s), Vaargebied

Zone 3 en Zone 4 (o.a. De Zaan en Noord Hollands Zeekanaal en Nauernasche Vaart), vaargebied: De Zaan, Noord-Hollands Zeekanaal en Nauernasche vaart.

## 1.20 Veiligheid aan boord

Conform wetgeving

## 1.21 Vorstvrij

Het vaartuig moet vorstvrij gehouden kunnen worden in ruimtes, compartimenten waar dit nodig is.

## 1.22 Wetgeving/gebouwd op basis van /conform

Binnenvaartwet/Estrin hoofdstuk 22(laatste versie, 25-01) met alle bijkomende hoofdstukken en bijlagen vanuit deze regeling geldend voor een gemotoriseerd werkschip (drijvend werktuig).

## 1.23 Versterkte neus i.v.m. maaiwerk

Ja, bij het maaien van riet wordt de boeg in de riet/rotsen/dijk geduwd

## 1.24 Zelflozend dek

Ja

## 1.25 Levering vaartuig na oplevering.

Kosteloos geleverd op ligplaats vaartuig, Westzijde 14D 1506 EE te Zaandam.

# Art: 2 Maatvoering Vaartuig

## 2.1 Lengte over alles

Max. 14,0 m. Met aanvaarbeugel achterkant en fenders/aanvaarblokken voorzijde.

## 2.2 Breedte over alles

Max. 4,2 m.

## 2.3 Hoogte boven de waterlijn (bij onbeladen vaartuig)

Max. 2,4 m boven de waterlijn. Hoogte stuurhut, laadkraan mag niet hoger zijn dan 2,4 meter gemeten vanaf de waterlijn vanwege vele bruggen in Zaanstad. Gebaseerd op kanaalpeil.

## 2.4 Diepgang/ Rompdiepte

De rompdiepte zal worden vastgesteld op basis van de stabiliteitsberekeningen en het ontwerptraject

## 2.5 Gewicht vaartuig (leeg/beladen)

Het totaalgewicht moet nog worden berekend. Max. 12.000 kg vanwege een havenkraan in Zaanstad.

# Art: 3 Prestaties Vaartuig

## 3.1 Snelheid

Min 16 km/per uur. Let op: eis opdrachtgever is hoger dan gestelde in Estrin.

## 3.2 Vaartijd bij maximale snelheid

Min. 36 uur

## Art: 4 Voorzijde (Boegzijde)

## 4.1 Antislip

Ja, op liggende delen. Voor specificaties zie onderdeel antislip.

## 4.2 Relingwerk

Ja, locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen.

## 4.3 Aanvaar-/fenderblokken

2 stuks, min. 0,4 m hoog en min 0,06 m breed. Locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen.

## 4.4 Werkverlichting (LED)

2 stuks, zodanig aangebracht dat deze tijdens een koplanding niet beschadigen.

## 4.5 Navigatieverlichting LED)

2 stuks, rood BB voor/Groen SB voor zodanig aangebracht dat deze tijdens een koplanding niet beschadigen en goed zichtbaar blijven tijdens het varen.

## 4.6 Ankerinstallatie

Ja, 1 stuks. Voor specificaties zie onderdeel anker.

# Art: 5 Bakboord-/stuurboord zijde

## 5.1 Langs de zijkant ter hoogte van werk dek

Een uitneembaar relingwerk ter hoogte van het werk dek. Na uitnemen van relingdeel mag geen struikelgevaar ontstaan. Lengte uitneembare reling circa 6,0 m en max lengte per uitneembaar deel 2,0 m lang.

## 5.2 Resterend vrij boord

Zie Estrin Eis

## 5.3 Opbergruimte uitneembaar relingwerk

Opberglocatie nader te bepalen. Moet te gebruiken zijn bij lading op het dek.

## 5.4 Voetlijst langs werk dek reling

Nee, vanwege struikel gevaar

## 5.5 Deur in Reling werk

1 stuks, locatie en uitvoering in overleg en in het werkt te bepalen. Naar binnen open en terug te klappen tegen zijkant. Moet passen in de toegepaste zijkant uitvoering.

## 5.6 Relingwerk

Over gehele zijkant. Mag onderbroken zijn ter hoogte van de bolders. Voor het uitneembare relingdeel geldt dat het relingwerk hierin is opgenomen.

## 5.7 Bolders

4 stuks, Locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel bolders.

## 5.8 Duik-/werkladder locatie

Ja, 1 stuks In de deuropening in te haken en te fixeren. Voor specificaties zie onderdeel duik-/werkladder.

## 5.9 Opberglocatie voor Duik-/werkladder

Opberglocatie nader te bepalen.

# Art: 6 Spiegel/achterzijde

## 6.1 Beschermingsbeugel aandrijving/hek

2 stuks, BB en ST min. 40 mm diameter en zo geplaats dat de aandrijving niet kan beschadigen

## 6.2 Relingwerk

Vast reling werk van zijkant stuurhuis loopt door naar beschermings beugel van de motoren.

## 6.3 Bolder

2 stuks, Locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel bolders.

## 6.3 Powerpack Hydrauliek

## Op het hek tussen de buitenboordmotoren, zie ontwerp opdrachtgever.

# Art: 7 Werk dek

## 7.1 Werk dek lengte

Circa 6,0 m (10% afwijking is toegestaan)

## 7.2 werk dek breedte

Circa 3,3 m (10% afwijking is toegestaan)

## 7.3 Laadvermogen werk dek

Max. 5.000 kg

## 7.4 Werk dek zichtlijn vanuit de stuurhut rondom.

Afhankelijk van ontwerp/in het werk bespreken

## 7.5 Werk dek/Vlak dek

Voldoende sterk om te voldoen aan de gestelde belading.

## 7.6 Werk dek Zelflozend uitgevoerd

Ja

## 7.7 Werk dek voorzien van antislip

Ja, Voor specificaties zie onderdeel antislip.

## 7.9 Werk dek Sjor/dek ogen

8 stuks, op het werk dek, locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen. min. 1.000 kg draag/last-/trekkracht p/stuk

## 7.10 Opbergruimte gereedschappen op dek

Aantal 3, locatie voor de stuurhut en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen.

## 7.11 Opbergruimte onderdeks

2 stuks, locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen.

## 7.12 Dek kraan

1 stuks, op de boeg voorzijde, locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel dek kraan.

## 7.13 Loopplank

1 stuks, locatie nader te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel loopplank.

## 7.14 Onderdekse ruimte voor

Uitvoering in overleg, afsluitbaar en beloopbaar. Voorzien van een trap naar dek niveau bij een opstap > 0,22 m.

## 7.15 Onderdekse ruimte midden

Uitvoering in overleg, afsluitbaar en beloopbaar. Voorzien van een trap naar dek niveau bij een opstap > 0,22 m.

## 7.16 Accu’s kamer

Uitvoering in overleg, afsluitbaar en beloopbaar. Voorzien van een trap naar dek niveau bij een opstap > 0,22 m.

## 7.17 Overige ruimtes

Uitvoering in overleg, afsluitbaar en beloopbaar. Voorzien van een trap naar dek niveau bij een opstap > 0,22 m.

## 7.18 Opbergruimte voor stuurhuis

3 ruimtes onder het voorraam van de stuurhut, min 0,5 m diep, breedte stuurhuis, hoogte in overleg en afschuinde hoeken in het looppad.

## 7.19 Opbergruimte luiken van het werk dek

Zelflozend, verdiept luik met gasveren locatie in overleg.

## 7.20 Ventilatie onderdeks/bovendekse ruimtes

Ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan

## 7.21 Lensinrichting onderdekse-/bovendekse ruimtes

Ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan

## 7.22 Vorstbeveiliging onderdekse-/bovendekse ruimtes

Ja, voor specificaties zie onderdeel vorstbeveiligingsplan

## 7.23 Afsluitbare onderdekse-/bovendekse ruimtes

Ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan

# Art: 8 Dek-/luiken/deuren

## 8.1 Dek-/luiken/deuren

Locatie en uitvoering in overleg, afsluitbaar en beloopbaar. Voorzien van gas cilinders en voorziening om luik te fixeren in geopende stand.

## 8.2 Handsvat/deurklink

1 á 2 stuks per dekluik. Zo gemaakt/geplaatst dat het water eruit loopt.

## 8.3 Afvoer(en)

Indien noodzakelijk.

## 8.4 Afsluitbaar

Ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan

# Art: 9 Stuurhuis

## 9.1 Lengte

Circa 3,0 m, 10% afwijking is toegestaan.

## 9.2 Breedte

Zo breed mogelijk en afhankelijk van het ontwerp. Let op verplichte breedte van de gangboorden vanuit Estrin

## 9.3 Stahoogte binnen

Min 2,0 m

## 9.4 Hoogte boven waterlijn

Max. 2,4 m boven de waterlijn. Hoogte stuurhut, laadkraan en buis-/spudpaal mag niet hoger zijn dan 2,4 meter gemeten vanaf de waterlijn vanwege vele bruggen in Zaanstad. Gebaseerd op kanaalpeil.

## 9.5 Ramen rondom en in de schuifdeuren.

Uitgevoerd in groen getint veiligheid glas en de voorramen moeten ontspiegeld zijn of zo geplaats dat ze niet weerkaatsen.

## 9.6 Ruitenwissers

Voorramen. Schakelaar op het dashboard.

## 9.7 Dakluik

Plaatsen dakluik met veiligheid glas boven stuurstand. Let op doorvaarthoogte

## 9.8 Zichtlijn over de boegklep

Afhankelijk van ontwerp/in het werk bespreken

## 9.9 Zichtlijn vanuit de stuurhut

Rondom goed zichtbaar, uitgebreid met spiegels voor zicht naar achteren. Camera's mogen ook.

## 9.10 Spiegels

3 stuks 1x BB, 1X SB en 1X midden stuurhut naar achteren of gelijkwaardige voorziening. CVD kan alternatieven beoordelen (camera's) en of hulpmiddelen en mogelijk toestaan.

## 9.11 Stuurstand

Voor specificaties zie onderdeel stuurstand.

## 9.12 Toilet/WC ruimte

Voor specificaties zie onderdeel toilet/WC ruimte.

## 9.13 Zithoek

Voor specificaties zie onderdeel zithoek.

## 9.14 Pantry

Voor specificaties zie onderdeel pantry.

## 9.15 Stuurhut dak

Voor specificaties zie onderdeel stuurhuis dak.

## 9.16 Verlichtingsbeugel

Voor specificaties zie onderdeel verlichtingsbeugel.

## 9.17 Toegang

BB en SB zijde stuurhut voorzien van een schuifdeur. Schuifdeur kan vastgezet worden. Toegang tot stuurhut mag verdiept zijn indien dit nodig is om doorvaarthoogte te behalen. Indien verdiept afvoer boven de waterlijn!

## 9.18 Overstek bij toegang van de schuifdeur

BB en SB boven de ingang zodat er geen regen binnenkomt. Let op uitvoering dat bij afmeren langs een hoge kade deze voorziening niet tegen de walkant komt.

## 9.19 Schuifdeur maatvoering

Afhankelijk van het ontwerp, breedte min. 0,9 cm, hoogte min. 2,0 m

## 9.20 Schuifdeur materiaal

Aluminium

## 9.21 Stuurhut isolatie

Ja, geschikt voor scheepvaart stuurhut toepassingen.

## 9.22 Stuurhut vloerbedekking

Antislip, onderhoud arm en gemakkelijk schoon te maken.

## 9.23 Stuurhut inloopmat

2 stuks (BB en SB) demontabel bij deur, antislip en gemakkelijk schoon te maken.

## 9.24 Stuurhut wandbedekking

Onderhoud arm en gemakkelijk schoon te maken.

## 9.25 Stuurhut plafondbekleding

Onderhoud arm en gemakkelijk schoon te maken.

## 9.26 Verlichting

Dim baar en wit/rood licht

## 9.27 Speakers marifoon

Buitenzijde stuurhut, zie dashboard.

## 9.28 Ventilatie stuurhut

Ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan

## 9.29 Lens voorzieningen stuurhut opstelling

Ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan. Alleen noodzakelijk wanneer stuurhut verdiept wordt uitgevoerd.

## 9.30 Verwarming-/airco stuurhut

Ja, verwarming-/airco moet in staat zijn om in de stuurhut een comfortabel klimaat te realiseren tussen de 15-22 graden binnen 10 minuten na activeren verwarming/airco.

## 9.31 Vorstbeveiliging stuurhut

Ja, voor specificaties zie onderdeel vorstbeveiligingsplan. Geldt niet tijdens gebruik verwarming-/airco!

## 9.32 Afsluitbaarheid stuurhut

Ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan

# Art: 10 Stuurhuis accessoires voorzieningen

## 10.1 Verrekijker opbergruimte

1 stuks, locatie nader te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel verrekijker.

## 10.2 Portable communication system

2 Stuks (set)

## 10.3 Portable communicatiesysteem opbergruimte

2 stuks (setje), locatie nader te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel portable communicatiesysteem

## 10.4 Portable communicatiesysteem oplaadvoorziening

2 stuks (setje), locatie nader te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel portable communicatiesysteem

## 10.5 FM/DAB+ "autoradio"

1 stuks, voor specificaties zie onderdeel autoradio.

# Art: 11 Zijdelingse verplaatsing, Boeg Jet Thruster ruimte

## 11.1 "Jet Thruster" ruimte

Moet voldoende ruim zijn om aan de Jet Thruster reparaties te kunnen verrichten en-/of deze te vervangen.

## 11.2 Jet Thruster BB en ST boeg

1 stuks, Jet Thruster 90 Kgf of gelijkwaardig. Onbeperkt te gebruiken met Lock en holt joystick functie gedurende tenminste 10 minuten.

## 11.3 Ventilatie

ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan.

## 11.4 Lensinrichting

ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan.

## 11.5 Vorstbeveiliging

ja, voor specificaties zie onderdeel vorstbeveiligingsplan.

## 11.6 Afsluitbaar

ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan.

# Art: 12 Aandrijving/voorstuwing/roer/brandstoftank

## 12.1 Brandstof van aandrijving

Diesel Hvo 100/ Hybride/Elektrisch?

## 12.2 locatie aandrijving

Achterzijde/spiegel van vaartuig BB en ST

## 12.3 Aandrijflijn

2 stuks, buitenboordmotoren van ieder 50 pk van merk Neander Dtorque of gelijkwaardig voorzien van elektrische power trim en jack Plate Hydraulisch of elektrisch installatie om motoren uit het water te tillen en te kunnen ontdoen van vuil in de propeller of het voorkomen van aangroei tijdens stilliggen.

## 12.4 Bediening aandrijving

Vanaf de stuurstand, zie stuurstand/stuurhut

## 12.5 Oplaadvoorziening accu's aandrijving

Dynamo motors en via walspanning.

## 12.6 Roer buitenboordmotors

Hydraulisch met ruime uitslag. Let op noodstuurinrichting

## 12.7 Roerstand aangever

Ja , zie stuurstand

## 12.8 Bescherming schroef

Ja,  Skeg-mounted hydrofoil van Hydro shield of gelijkwaardig

## 12.9 Anoden aandrijving

Geschikt voor het vaarwater waar hij vaart. (let op Brak water )

## 12.10 Brandstoftank capaciteit

Moet de capaciteit hebben om de eis in artikel 3.2 te behalen en daarbij komt nog max 3 werkdagen met de hydrauliek powerpack generator.

# Art: 13 Alarmsignaal

## 13.1 Alarmsignaal voor de bemanning

Te bedienen vanuit de stuurhut.

# Art: 14 Ankersysteem

## 14.1 Afstemming met CVD/Erkende bureaus

ja

## 14.2 Ankersysteem

2 stuks, Kaapstaander met doorvoerbuis 1x voor/ 1x achter, locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen.

## 14.3 Anker opberg ruimte(s)

Ja, nader te bepalen

## 14.4 Anker(s) neer laten en ophalen

Uit te voeren door 1 persoon. Ankers hoeven niet gelijktijdig bedient te worden. Moeten wel gelijktijdig kunnen worden gebruikt.

## 14.5 Anker

2 stuks, geschikt voor dit vaartuig en vaargebied.

## 14.6 Anker materiaal

Aluminium of gelijkwaardig (met certificaat).

## 14.7 Ankerketting

2 stuks, 1 stuks min. 40 m geschikt voor dit vaartuig Boeg (met certificaat) en 1 stuks, min 80 m Hek geschikt voor dit vaartuig (met certificaat)

## 14.8 Ankerlijn bevestiging punt in ankerbak.

2 stuks, 1 stuks per ankerbak. Uitvoering in overleg met D sluiting, geborgd (met certificaat).

## 14.9 Ankerwartel

2 stuks, 1 stuks per ankersysteem tussen anker en ankerlijn, geborgd!

## 14.10 Ankerlier

2x stuks, kaapstaander elektrisch, geschikt voor dit ankersysteem. 1 stuks per ankersysteem

## 14.11 Ankerlier knop bediening

2x stuks, 1 stuks per ankersysteem. Bediening via voetbediening. <0,5 mter ankerbak.

## 14.12 Ankerlier noodstop schakelaar

2x stuks, alles uit. <0,5 meter ankerbak.

## 14.13 Ankerlier hoofdschakelaar

2 stuks, 1 stuks per ankersysteem. Op dashboard samen met de signalering. Bij in bedrijf signalering groen. Zie dashboard

## 14.14 Ventilatie ankerbak (ken

ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan

## 14.15 Lens voorzieningen ankerbak(ken)

ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan

## 14.16 Vorstbeveiliging ankerbak(ken)

ja, voor specificaties zie onderdeel vorstbeveiligingsplan.

## 14.17 Afsluitbaarheid ankerbak(ken)

ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan.

## 14.18 Ankerbal

1 stuks met bevestiging mogelijkheid op de verlichtingsbeugel.

## 14.19 Kettingteller

Nee

## 14.20 Ankerketting Stopper Stop Lock

2 stuks, 1x voorzijde en 1x achterzijde, gemonteerd bij het anker geschikt voor de aangebrachte ketting.

# Art:15 Anodeplan

## 15.1 Geschikt voor vaargebied. (Brak water)

Zodanig uitgevoerd dat er geen corrosie kan plaatsvinden, en moeten simpel vervangbaar zijn.

## 15.2 Geschikt voor het werkgebied.

Let op, werkgebied vaartuig is vaak naast stalen damwanden.

# Art: 16 Antislip

## 16.1 Zodanig zijn uitgevoerd dat wegglijden niet mogelijk is

Door ruwe verf of tranenplaat.

# Art: 17 Autoradio

## 17.1 Autoradio

1 stuks, type FM/DAB+ met USB-aansluiting.

## 17.2 Autoradio buiten antenne

1 stuks, type FM/DAB+ geplaatst op de verlichtingsbeugel

## 17.3 Speakers

## 2 stuks Binnen en 2 stuks buiten gericht naar werk dek (weerbestendige speakers)

# Art:18 Bolders

## 18.1 Bolders

Max. 10 stuks, dubbele uitvoering, locatie en uitvoering in overleg en in het werk te bepalen.

# Art: 19 Reddingsvlot

## 19.1 Reddingsvlot

Conform ES-TRIN 2025/1 – Artikel 13.05, lid 5

## 19.2 uitvoering

ISO 9650-1 type 1 voor zone 3

## 19.3 Capaciteit

12 personen

## 19.4 Opslag

in Container of tas, snel inzetbaar en afsluitbaar.

## 19.5 Locatie bespreken met CVD

ja

## 19.6 Documentatie en bedieningshandleiding bij leveren

Ja, in het Nederlands.

# Art: 20 Dashboord

## 20.1 Marifoon

2 stuks, voor specificaties zie onderdeel marifoon(installatie)

## 20.2 Schakelaar speaker marifoon op dek

2 stuks, aan/uit schakelbaar

## 20.3 Kaartplotter, dieptemeter, sonar,

1 stuks. Ray marine Axiom plus 12 inch of gelijkwaardig met actuele kaarten, diepte meter/sonar/sidescan/snelheid meter.

## 20.4 Vloeistof kompas verlicht

1 stuks, voor specificaties zie onderdeel vloeistof kompas.

## 20.5 AIS

1 systeem voor uitzenden en ontvangen.

## 20.6 Axiom+12 inch display

Ray marine of gelijkwaardig, Dieptemeter, sonar, gps, batterij status, snelheid , AIS

## 20.7 Alle te plaatsen meetinstrumenten moeten verlichting hebben

Ja, in de meter.

## 20.8 Gashendels

Rechts naast het stuur binnen handbereik, power trim knoppen te bedienen met de duim van de rechterhand. Voor specificaties zie onderdeel aandrijving/voortstuwing.

## 20.9 Stuur

Voor specificaties zie onderdeel stuurinrichting

## 20.10 Usb Stroom aansluiting

Gsm/iPad

## 20.11 Dashboord schakelaars met verlichting

## 20.12 Schakelaars bilge pompen

Aantal afhankelijk van het aantal geplaatste bilge pompen per compartiment, aan/uit/automatisch via vlotter

## 20.13 Schakerlaar toplicht/ankerlicht/meer licht (wit 1 stuks LED)

1 stuks, aan/uit

## 20.14 Schakelaar navigatieverlichting (rood en groen, LED)

1 stuks, aan/uit

## 20.15 (hoofd) Schakelaar ankerlier

2 stuks, aan/uit

## 20.16 (hoofd) Schakelaar spudpaal

2 stuks, aan/uit

## 20.17 (hoofd) Schakelaar generator

1 stuks, aan/uit/automatisch. I.v.m. werking onder de 40% accuspanning.

## 20.18 Schakelaar werklampen achter (LED wit)

1 stuks, aan/uit

## 20.19 Schakelaar werklampen BB (LED wit)

1 stuks, aan/uit

## 20.20 Schakelaar werklampen SB (LED wit)

1 stuks, aan/uit

## 20.21 Schakelaar werklampen dek (LED wit)

1 stuks, aan/uit

## 20.22 Schakelaar werklampen boeg (LED wit)

1 stuks, aan/uit

## 20.23 Schakelaar onderdekse verlichting (LED wit)

1 stuks, aan/uit centraal geschakeld dus in een keer alle onderdekse verlichting aan of uit.

## 20.24 Schakelaar Oranje lampen (LED wit)

2 stuks, aan/uit, beide oranje lichten schakelen op 1 schakelaar.

## 20.25 Schakelaars Zoeklichten(schijnwerpers)

1 stuks betreft een bedieningspaneel origineel van zoeklichten

## 20.26 Schakelaar Hoorn/toeter

1 stuks, druk aan/uit

## 20.27 Sleutel Schakelaar power pack

1 stuks, aan/uit

## 20.28 Sleutel Schakelaar buitenboordmotoren

2 stuks, aan/uit

## 20.29 Schakelaar ruitenwissers voorramen

1 stuks, aan/uit

## 20.30 Dashboord attentie lampen

## 20.31 Voor in bedrijf zijnde bilge pompen

6 stuks, kleur rood

## 20.32 Voor in bedrijf zijnde ankerlieren

2 stuks rood

## 20.33 Voor in bedrijf zijnde kraan

1 stuks rood

## 20.34 Voor geplaatste buis-/spudpalen

2 stuks, kleur rood, geactiveerd wanneer de buis-/spudpaal in werking is.

## 20.35 Voor open afsluiter dekwaspomp

1 stuks, kleur groen, geactiveerd wanneer de afsluiter openstaat.

## 20.36 powerpack

1 stuks, kleur groen, geactiveerd wanneer hij aan staat.

## 20.37 Dashboord akoestisch signaal

Nader te bepalen

## 20.38 Voor in bedrijf zijnde bilgepompen

1 stuks, tenminste 80 DB.

# Art: 21 Dekwaspomp

## 21.1 Gefilterd vuilwaterpomp

1 stuks, capaciteit tenminste 3 m3/uur (50 l per minuut)

## 21.2 Locatie pomp

In vorstvrije ruimte, locatie nader te bepalen met waterafvoer naar buiten en ventilatie roosters.

## 21.3 Bedieningsschakelaar dekwaspomp

Bij haspel dekwaspomp met tekst erop

## 21.4 Deur/luik vuilwaterpomp

Afsluitbaar en locatie nader te bepalen.

## 21.5 Afsluiter voor water vuilwaterpomp

Ja, gemonteerd boven de waterlijn in een vorstvrije ruimte

## 21.6 Signalering afsluiter open

Ja, op dashboard

## 21.7 Wierpot in leiding naar vuilwaterpomp

Ja, gemonteerd boven de waterlijn in een vorstvrije ruimte

## 21.8 Slanghaspelsysteem

1 stuks, Slang in automatische oprol systeem 20 meter lang en 25 mm dik van Geka kwaliteit of gelijkwaardig

## 21.9 Slang systeem

1 stuks, Slang van Geka kwaliteit of gelijkwaardig geschikt voor toegepast systeem.

## 21.10 Spuitmond

1 stuks, verstelbare spuitmond Geka kwaliteit of gelijkwaardig

## 21.11 Locatie slanghaspel

In vorstvrije ruimte, locatie nader te bepalen met waterafvoer naar buiten en ventilatie roosters.

## 21.12 Ventilatie ruimte dekwaspomp

Ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan.

## 21.13 Afvoer water opslagruimte dekwaspomp

Ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan.

## 21.14 Verwarming opslagruimte dekwaspomp

Ja, voor specificaties zie onderdeel vorstbeveiligingsplan.

## 21.15 Afsluitbaar opslagruimte dekwaspomp

Ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan.

# Art: 22 Duik-/werkladder

## 22.1 Duik-/werkladder

ja, 1 stuks. Moet passen aan zowel bakboord als stuurboordzijde. Fixeer baar en met voldoende treden om in het water op te stappen zonder de benen te moeten intrekken en boven water op het dek te komen. Model visgraat. Let op certificaat.

## 22.2 Opberg Locatie

in overleg nader te bepalen

# Art: 23 Accu-/elektra ruimte (s)

## 23.1 Lengte/breedte/hoogte

Bepaalt door de hoeveelheid en maatvoering van de toe te passen accu’s.

## 23.2 Toegang accuruimte (s)

Afhankelijk van ontwerp. Bij hoogteverschil hoger dan 0,22 m trap toepassen.

## 23.3 Ventilatie accuruimte (s)

Ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan met de aandacht op vonkvrij mechanisch ventilatie.

## 23.4 Lens voorzieningen accu ruimte(s)

Ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan.

## 23.5 Vorstbeveiliging accuruimte(s)

Ja, voor specificaties zie onderdeel vorstbeveiligingsplan.

## 23.6 Afsluitbaarheid accu ruimte(s)

Ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan.

# Art: 24 Elektrisch systeem t.b.v. walspanning/laders/omvormers

## 24.1 Walspanning noodzakelijk

Ja, voor opladen accu's

## 24.2 Opslag/plaatsing

Afhankelijk van ontwerp

## 24.3 CEE walaansluiting 230 V

1 stuks CEE-stekker 16 AMP

## 24.4 CEE Walaansluiting kabel 20 m

1 stuks

## 24.5 Omvormers/laders

Aantal afhankelijk van ontwerp en benodigde capaciteit. Victron of gelijkwaardig

# Art: 25 Specifieke elektra items

## 25.1 Massa

Het vaartuig mag niet als massa worden gebruikt.

## 25.2 Hoofschakelaars motoren

2 stuks, 1 stuks per motor

## 25.3 Hoofschakelaar generator

1 stuks

## 25.4 Hoofschakelaar verbruikers

1 stuks

## 25.5 Hoofschakelaars spudpalen

2 stuks, 1 stuks per spudpaal

## 25.6 Koppel schakeling motoren

1 stuks voor koppeling motor 1 en motor 2, te gebruiken bij onvoldoende accuspanning voor opstarten motor indien een van de motor geen stroom heeft. Standaard te laden via de walstroom en bij varen door dynamo buitenboordmotor.

## 25.7 Koppel schakeling tussen motor 1 en Generator

1 stuks voor koppeling motor 1 en generator, te gebruiken bij onvoldoende accuspanning voor opstarten generator. Standaard te laden via de walstroom en bij gebruik generator door dynamo generator.

## 25.8 Koppel schakeling tussen motor 1 en verbruikersaccu's

1 stuks voor koppeling motor 1 en gebruikers. Standaard te laden via de walstroom en bij varen bijladen door dynamo buitenboordmotor (middel diode).

## 25.9 Koppel schakeling tussen motor 2 en spudpalen accu's

1 stuks voor koppeling motor 2 en spudpalen, Standaard te laden via de walstroom en bij varen bijladen door dynamo buitenboordmotor (middel diode).

## 25.10 Zekeringen kast

Zoveel als nodig. Met automatische zekeringen.

## 25.11 Hoofdzekeringen

Zoveel als nodig Met automatische zekeringen.

## 25.12 Aardlek

Ja.

## 25.13 Diode voorziening

ja, altijd eerst de accu's van de motoren laden

# Art: 26 Fenderplan

## 26.1 Fendering vaartuig Horizontaal

1 stuks Horizontale fenderlijnen, net boven de waterlijn en bovenaan tenminste 6 cm dik. BB, SB en achterkant

## 26.2 Fendering vaartuig Diagonaal

Meerdere stuks, diagonaal tussen de onderste horizontale fenderlijn en de bovenste horizontale fenderlijn, om de 2 meter tenminste 6 cm dik. BB, SB en achterkant

## 26.3 Fendering boeg/duwblokken

2 stuks, uitvoering in overleg tenminste 6 cm dik

## 26.4 Losse fenders

6 stuks., min. 22 cm doorsnede, kleur zwart, zie ook

## 26.5 Opberglocatie fenders

Onderdeks in centrale bergruimte

# Art: 27 Hydraulic Power Pack /Generator

## 27.1 Merk

Hydrauliek 24 of gelijkwaardig

## 27.2 Aandrijving

Yanmar motor of gelijkwaardig

## 27.3 Vermogen

Max 18,4 kW

## 27.4 Elektrisch te starten

Ja, vanaf stuurstand met sleutel

## 27.5 Controle lamp wanneer generator draait

Ja, op stuurstand

## 27.6 Digitale urenteller

Ja, gemonteerd in stuurstand of op het apparaat als dat standaard is.

## 27.7 (Digitale) controlepaneel

Ja, vanaf stuurstand of op het apparaat als dat standaard is.

## 27.8 Brandstoftank

Aansluiting op centrale dieseltank.

## 27.9 Brandstof

Diesel HVO100

## 27.10 Stage 5 uitvoering

Ja

## 27.11 Doorstroming olie

Min 70 L/min

## 27.12 Olietank inhoud

120 liter

## 27.13 Noodstop

Ja, op stuurstand en apparaat ook

## 27.14 Max oliedruk

280 bar

## 27.15 Uitlaat Powerpack

De uitlaat van de generator moet in overleg worden geplaatst en mag het werken in stuurhuis en op het werk dek niet hinderen bij in werking zijnde generator.

## 27.16 Hydrauliek Generator

## 27.17 Vermogen

Max 10 kVA

## 27.18 Locatie

In het powerpack ingebouwd van Hydrauliek24 of gelijkwaardig

## 27.19 Voltage

1 stuks 230 V 16 AMP WCD met bijschrift, 1 stuks 400V 32 AMP waterdichte WCD met bijschrift.

## 27.20 Uitvoering aarding

Massavrije uitvoering

## 27.21 Werking Generator

Generator moet gelijktijdig gebruikt kunnen worden als er gewerkt wordt met de laadkraan

## 27.22 Aan/Uit schakelaar

Op het dashboard

# Art: 28 Hijsogen vaartuig

## 28.1 Hijsogen vaartuig

Ja, 4 stuks, voldoende sterk om complete vaartuig zonder lading/met uitrusting uit het water te tillen. Hijsbaar via singel hook of via evenaar.

# Art: 29 Kaartplotter/dieptemeter

## 29.1 Axiom+12-inch display

Raymarine of gelijkwaardig, Dieptemeter, sonar, gps, batterij status, snelheid, AIS

# Art: 30 Laadkraan/kraanlier/Polliep

## 30.1 Laadkraan

1 stuks dek laadkraan type 804 S 4 (3,8 Tm klasse) AMCO VEBA of gelijkwaardig

## 30.2 Kleur

Standaardkleur leverancier

## 30.3 Handmatig uitschuifdeel voor extra lengte

Ja, 1 stuks conform specificaties leverancier laadkraan.

## 30.4 Kraan haak

Standaard bijgeleverde Hijshaak

## 30.5 Kraanboek

1 stuks, op te bergen in het stuurhuis.

## 30.6 Kraanlier locatie

Op de laadkraan gemonteerd

## 30.7 Kraanlier

1 stuks

## 30.8 Kraanlier uitschuifoptie

Meeloopvoorziening, kraanlier loopt automatisch mee bij het uit-/inschuiven en op en neer.

## 30.9 Kraan locatie

Nader te bepalen in het midden van het voorschip/boeg

## 30.10 Kraanlier vermogen

Minimaal 800 kg

## 30.11 Kraanlier aandrijving

Elektrisch en/of hydraulisch

## 30.12 Kraanlierkabel opties

Een mechanische koppelbegrenzing en eind afslagsysteem voor overbelasting

## 30.13 Kraanlierkabel

Een draaivrije rvs-lierkabel met een geleidingskatrol

## 30.14 Kraanlierkabel lengte

Min 25,0 m

## 30.15 Kraanvoet cilinders

2 zwenk cilinders voor scheefstand

## 30.16 Corrosiebescherming leidingwerk kraan

Marine waardig en afgewerkt met Denso tape of gelijkwaardig

## 30.17 Corrosie kraan en bediening kast

Verfsysteem min. Marine kwaliteit of gelijkwaardig en een extra afdekhoes over de gehele kraan.

## 30.18 Rotator

1 stuks, zit standaard gemonteerd aan de kraan. Ferrari 2 of gelijkwaardig

## 30.19 Rotator aandrijving

Hydraulisch

## 30.20 Rotator capaciteit

Ja, afgestemd op kraan opties die benoemd zijn t.w. poliepknijper.

## 30.21 Poliep grijper

1 stuks, standaard gemonteerd aan de kraan. Poliepgrijper FSG 80-4 - Kleine poliep gewicht 81kg - inhoud 90ltr - geopende bek 1130mm Ferrari of gelijkwaardig

## 30.22 Opberg locatie bak voor poliep

1 stuks vloeistofdicht, locatie nader te bepalen.

## 30.23 Verlichting op de kraan

2 stuks

## 30.24 Uitvoering verlichting op de kraan

Ledverlichting op de kraan

## 30.25 Bediening van de kraanverlichting

Bij de vaste bediening kraan.

## 30.26 Bediening kraan/rotator/poliepknijper (vast en op afstand)

Proportioneel, vast en radiografisch proportioneel gestuurd

## 30.27 Vaste bediening bij kraan locatie.

In overleg afhankelijk van de standaard bijgeleverde slangen

## 30.28 Afstand bediening kraan/rotator/poliepknijper/accu oplader

In een unit, In stuurhut

## 30.29 Hydrauliek leiding opties

Bescherming tegen breuk/schade

## 30.30 Opbergvoorziening accessoires kraan zoals hijsbanden, ketting.

Ja, nader te bepalen

## 30.31 Ventilatie opslagruimte accessoires dek kraan

Ja, voor specificaties zie onderdeel ventilatieplan.

## 30.32 Afvoer water opslagruimte accessoires dek kraan

Ja, voor specificaties zie onderdeel lensplan.

## 30.33 Verwarming opslagruimte accessoires dek kraan

Nee

## 30.34 Afsluitbaar opslagruimte accessoires dek kraan

Ja, voor specificaties zie onderdeel sleutelplan.

# Art: 31 Boeg/romp/sleepoog

## 31.1 Sleep oog

1 stuks centraal gemonteerd op de boeg. Locatie in overleg

## 31.2 bodem/boeg/romp versterking

Ja, voor het maken van wal landingen bij werkzaamheden aan de stenen walkanten.

# Art: 32 Lens systeem/lensplan

## 32.1 Onderdekse compartimenten

Alle compartimenten voorzien van 1 stuks lenspompen (mechanisch) met sensor en alarm op accu.

## 32.2 Bilge wateralarm

Per compartiment met aansturing van de lenspomp.

## 32.3 Afvoer lenswater.

Boven op werk dek.

## 32.4 Aansturing Lenspompen

3 mogelijkheden via automatische vlotter (automatisch), via schakelaar aan(handmatig) en via schakelaar uit (pomp is buiten werking).

## 32.5 Signalering bij werking Lenspomp

Zie dashboard

# Art: 33 (Los) bij te leveren items

## 33.1 Meerlijnen staal

Volgens Estrin/overleg met CvD/erkende bureaus

## 33.2 Locatie meerlijnen touw

Locatie nader overleg, bijv: ophanghaken aan relling

## 33.3 Meerlijnen touw

4 stuks, lengte 2 x de scheepslengte 14 mm met certificaat, kleur blauw

## 33.4 Losse fenders

4 stuks., min. 22 cm doorsnede, kleur zwart

## 33.5 Bootshaak

1 stuks, uitschuifbaar.

## 33.6 Dekwasborstel

2 stuks

## 33.7 Puts

2 stuks, kleur zwart, met lijn 12 mm 2 m kleur zwart.

## 33.8 Werplijn

1 stuks

## 33.9 Radarreflector

1 stuks, op de verlichtingsbeugel te plaatsen.

## 33.10 Nederlandse vlag op houten vlagstok

1 stuks, Vlagstokhouder op de achterkant van het schip. Locatie nader te bepalen

# Art: 34 Loopplank

## 34.1 Loopplank met leuning en markeerstrepen.

1 stuks, 4 m lang en tenminste 0.40 breed estrin eis. CvD/Erkende bureaus kan korte loopplanken toelaten bij kleine schepen. Opdrachtgever wil kleiner formaat.

# Art: 35 Marifoon(installatie)

## 35.1 Binnenvaart marifoon vast

2 stuks, merk Icom of gelijkwaardig. Let op voorwaarden binnenvaartmarifoon --> dus DSC (met mmsi) mag er niet op zitten of moet uitgeschakeld zijn.

## 35.2 Marifoon antenne

2 stuks, flexibel uitgevoerd, gemonteerd op verlichtingsbeugel

## 35.3 Marifoon dek speaker

2 stuks uitschakelaar zie dashboard.

## 35.4 Handboek marifoon

1 stuks, mag gecombineerd worden met de Water Almanak 1

## 35.5 Rapport van oplevering

Van de installatie van de marifoon(s) moet een test rapport komen dat deze goed functioneert.

## 35.6 Marifoon programmering

Ja, door opdrachtnemer

## 35.7 Marifoon zendvergunning aanvragen

Nee, dit wordt gedaan door opdrachtgever. Gegevens worden na ontvangst aangeleverd.

# Art: 36 Inzinkingsmerken en diepgangsschalen

## 36.1 Inzinkingsmerken

Ja

## 36.2 Diepgangsschalen

Ja

## 36.3 Rapport van goedkeuring CvD/Erkende bureaus

Ja

# Art:37 Oliën en vetten

## 37.1 Alle oliën en vetten

Moeten biologische afbreekbaar zijn. Gegevens/specificaties moeten hiervan op item worden aangeleverd.

## 37.1 Locatie/opslag van oliën en vetten

Zo geplaats dat ze niet om kunnen vallen.

# Art: 38 Wasbak/aanrecht

## 38.1 locatie

In de wc, conform ontwerp

## 38.2 Kraan met koud water

1 stuks kraan. Hals voldoende hoog om emmer van 10 L onder te plaatsen.

## 38.3 Wasbak/wastafel/aanrecht

1 stuks. Groot genoeg om 10 l emmer te vullen met water onder de kraan. Aangesloten op de vuilwater tank. Uitgevoerd in RVS of gelijkwaardig.  Voor specificaties zie ook vuilwatertank.

## 38.4 Wastafel kast

2 stuks met planken en 1 met afvalbak. Locatie nader te bepalen.

## 38.5 Afvalbak

Tenminste 40 l inhoud

## 38.6 Opberghaakje voor handdoek/theedoek

3 stuks

# Art: 39 Sanitair voorziening Toilet/WC

## 39.1 locatie

In de stuurhut, rechtsachter in de hoek SB

## 39.2 Bijzonderheden afmetingen

Extra ruim om in de ruimte een werk jas/werkpak uit te kunnen trekken. En rekening houden dat er een wasbak in komt, zie wasbak Eisen. Dit betekent een ruimere maatvoering dan bepaald in de Estrin 2025/1! Maatvoering in overleg.

## 39.3 Toilet

1 stuks, elektrisch uitgevoerd Vetus of gelijkwaardig met afvoer vuilwater en aanvoer schoon water voor spoelen.

## 39.4 Toilet bril

1 stuks, gemonteerd op toilet

## 39.5 Toiletrol houder

1 stuks gemonteerd in de buurt van het toilet.

## 39.6 Toiletrol voorraad houder

1 stuks voor tenminste 3 toiletrollen

## 39.7 Wasbak

Zie wasbak eis.

## 39.8 Wastafel kraan

Kraan met koud water uit schoonwater tank.

## 39.9 Schoonwater uit:

Schoonwater tank, voor specificaties zie onderdeel schoonwatertank.

## 39.10 Afvoer naar:

Vuilwatertank. Voor specificaties zie onderdeel vuilwatertank.

## 39.11 Spiegel

Locatie nader te bepalen.

## 39.12 Spiegellampje

Boven de spiegel, schakelaar op het lampje of in de nabijheid van de spiegel.

## 39.13 Toilet lamp

Aan plafond, schakelaar bij deur.

## 39.14 Handgrepen

1 stuks

## 39.15 Kapstok

2 stuks, uitvoering in overleg.

## 39.16 Afvalbak

Tenminste 40 liter inhoud

## 39.17 Kenmerk, buiten op toiletdeur

Ja, WC

## 39.18 Ventilatie toilet

Ja, raampje of rooster of afzuiger

## 39.19 Verwarming toilet

Nee

## 39.20 Afsluitbaar toilet

Ja, vrij en bezet slot.

# Art: 40 (standaard) Stabiliteitsberekeningen

## 40.1 Stabiliteitsberekening kraangebruik

Te leveren een algemene stabiliteitsberekening waaruit blijkt wat het werkbereik van de kraan is met welke last in de haak en Poliepgrijper.

## 40.2 Stabiliteitsberekening van uit de Estrin 2025/1

Te leveren alle stabiliteitsberekeningen die voortkomen uit het Estrin.

# Art: 41 Schoonwatertank

## 41.1 Locatie schoonwatertank

Nader te bepalen in het ontwerp.

## 41.2 Inhoud schoonwater tank

Circa 335 liter met afsluitbare vulopening op dek met sleutelslot.

## 41.3 Niveaumeter schoonwatertank

Ja, middels meter.

## 41.4 Ventilatie ruimte schoonwatertank

Ja, locatie in overleg

# Art: 42 Sleutelsysteem/Sleutelplan

## 42.1 Deuren

Hang en sluitwerk voor schuifdeuren, met cilinders

## 42.2 Dekluiken

Hangsloten type burgwachter of gelijkwaardig met halve cilinder formaat

## 42.3 Dek kasten

Hangsloten type burgwachter of gelijkwaardig met halve cilinder formaat

## 42.4 Opberg kasten

Draai kast slot in overleg met opdrachtgever

## 42.5 Sleutelplan/cilinders/Burgwachter sloten/kastsloten

in overleg geleverd door opdrachtgever

# Art: 43 Sonar

## 43.1 Axiom+ pro-12-inch display

Ray marine of gelijkwaardig,

## 43.2 locatie display

Bij dashboard in de buurt van de stuurstand

## 43.3 Mogelijkheden

Diepte meter, sonar, sidescan, gps, snelheid, AIS

## 43.3 Locatie sonar

In overleg nader te bepalen

# Art:44 Telescopische Spudpalen

## 44.1 Aantal

2 stuks

## 44.2 Locatie

Nader te bepalen in de buurt van de boeg en het hek.

## 44.1 Uitvoering

Telescopisch, geschikt om te gebruiken op minimaal 6 meter waterdiepte.

## 44.2 Materiaal

Thermisch Verzinkt staal met rvs-componenten, katrol, kabel etc.

## 44.4 Bediening

Elektrische lier, per stuk vanaf het dashboard.

## 44.5 Noodbediening

Handmatig, per stuk.

## 44.6 Alarmlampje

Op dashboard per stuk.

# Art: 45 Stuurstand

## 45.1 Locatie Stuur

Linksvoor in stuurhuis in overleg met opdrachtgever

## 45.2 Vaar-/stuurstand stoelen

Ja/ 2 stuks losstaande stoelen met armleuningen en draaibaar. In hoogte verstelbaar met voetensteun.

## 45.3 Gashendels

2 stuks beschermd tegen stoten voorzien van power trim-/jack Plate tilt en te beide te bedienen met duim van rechterhand.

## 45.4 Meter(s) van aandrijving

Ja/standaard geleverd bij aandrijving. Snel afleesbaar door schipper. Verlicht

## 45.5 Schakelaars

ja/alle voorzieningen die een schakelaar nodig hebben komen in dit schakelpaneel. Verlicht

## 45.6 Handgrepen

2 stuks, locatie nader te bepalen.

## 45.7 Schakelpaneel alle apparaten

Verlicht en met naam symbool plaatjes

## 45.8 Meters

Verlicht en met naam symbool plaatjes

## 45.9 Roerstand aanwijzer

Ja/1 stuks direct voor schipper. Verlicht

# Art: 46 Stuurinrichting

## 46.1 Locatie stuurinrichtingssysteem

Afhankelijk van aandrijflijn. Zie ook aandrijflijn, stuurstand, enz.

## 46.2 Locatie stuurwiel

Zie indeling stuurstand (in stuurhuis).

## 46.3 Stuurwiel materiaal

Zodanig dat het stuur onder alle omstandigheden vast te pakken is.

## 46.4 Stuurformaat

Circa 40 cm met draaiknop

## 46.5 Stuursysteem

Hydraulisch.

## 46.6 Noodbesturing compleet

Ja.

## 46.7 Roerstand aanwijzer systeem

Ja.

## 46.8 Rapportage stuurinrichting

Door CvD/Erkende bureaus

# Art: 47 Stuurhuis accessoires voorzieningen

## 47.1 Verrekijker opbergruimte

1 stuks, locatie nader te bepalen. Voor specificaties zie onderdeel verrekijker.

## 47.2 Portable communication system

2 Stuks, walk a talkie(set)

## 47.3 Portable communicatiesysteem opbergruimte

Locatie nader te bepalen.

## 47.4 Portable communicatiesysteem oplaadvoorziening

Locatie nader te bepalen.

## 47.5 FM/DAB+ "autoradio" +Bluetooth

1 stuks, voor specificaties zie onderdeel autoradio.

## 47.6 Omvormer

1 stuks, 230 v 4000 w.

# Art: 48 Trap

## 48.1 Trap om op het stuurhuis te komen

1 stuks los of verwerkt in ontwerp.

## 48.2 Opbergvoorziening trap stuurhuis

Nader te bepalen

# Art: 49 Verlichtingsplan

## 49.1 Algemeen

Alle lampen/verlichtingsarmaturen zijn ledverlichting.

## 49.2 Algemeen

Verlichte schakelaars in stuurhut, op dashboard bij stuurstand.

## 49.3 Algemeen

Niet verblindend opgesteld/aangebracht.

## 49.4 Werk dek, op het dek

4 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.5 Stuurhut binnen

2 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.6 Stuurhut buiten (loopverlichting)

2 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.7 Stuurhut dak, loopverlichting

2 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.8 Boeg, naar voren

2 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.9 Hek, naar achteren

2 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.10 BB reling dekzijde

8 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.11 SB reling dekzijde

8 stuks, locatie nader te bepalen

## 49.12 Jet thrusters ruimte

Zodanig dat er goed zicht is. Aan te schakelen bij ingang.

## 49.13 Accu ruimte

Zodanig dat er goed zicht is. Aan te schakelen bij ingang

## 49.14 Alle onderdeks compartimenten

Zodanig dat er goed zicht is. Aan te schakelen bij ingang

## 49.15 Zoeklichten

1 stuks. Zie zoeklicht.

# Art: 50 Verlichtingsbeugel

## 50.1 Neerklapbaar

ja, elektrisch of hydraulisch bedienbaar vanuit de stuurhut. Vanaf de stuurstand/dashboard.

## 50.2 Doorvaart hoogte

Max. 2,4 m boven de waterlijn. Hoogte stuurhut, laadkraan en buis-/spudpaal mag niet hoger zijn dan 2,4 meter gemeten vanaf de waterlijn vanwege vele bruggen in Zaanstad. Gebaseerd op kanaalpeil.

## 50.3 Zichtbaarheid toplicht

Altijd zichtbaar ook bij neergeklapte verlichtingsbeugel

## 50.4 Alarm werk verlichting knipperend

2 stuks oranje led knipperlampen.

## 50.5 Op de verlichtingsbeugel komen ook de volgende items:

1x Toplicht (rondom schijnend), 1x zoeklicht, 2x oranjelicht, 1x radarreflector, 1x ais antenne, 2x marifoon antennes, 1x radio FM/DAB+ antenne, 1x toeter, enz.

# Art: 51 Antifouling /plaksysteem

## 51.1 Onderwaterschip

Ja, Aluminium -compatibel, geen koper/zink bestanddelen in

Brak water geschikt

Min 2 lagen primer en 2 lagen antifouling met een minimale levensduur van circa 12 maanden of langer

## 51.2 Bovenwater schip

Blank Aluminium.

## 51.3 Stuurhutdakrand

Tenminste 2 lagen verf, daarbij de grondlagen niet gerekend. Kleur oranje. Mag ook met folie gerealiseerd worden

## 51.4 BB en SB boeg, scheepsnaam

SBO 1, in blauw staat voor Stadsbeheer en Onderhoud 1

## 51.5 Hek scheepsnaam

SBO 1, in blauw staat voor Stadsbeheer en Onderhoud 1

## 51.6 Hek, plaatsnaam

ZAANDAM, in blauw

## 51.7 Hek, EU-nummer

Eu nummer, in zwart

## 51.8 Dak, scheepsnaam

SBO 1, ZAANDAM in blauw

## 51.9 Logo Zaanstad

Locaties in overleg

# Art: 52 Veiligheidsmiddelen/locaties/brandbestrijding

## 52.1 Brandblusser(s)

3 stuks 6 liter Fluorvrij schuim

## 52.2 Locatie Brandblusser 1

Op werk dek, vorstvrij, locatie nader te bepalen.

## 52.3 Pictogram Brandblusser 1

Ja, zichtbaar geplaatst.

## 52.4 Houder Brandblusser 1

Ja

## 52.5 Kast Brandblusser 1

Ja, afsluitbaar/zie sleutelplan.

## 52.6 Locatie Brandblusser 2

In stuurhut, locatie nader te bepalen.

## 52.7 Pictogram Brandblusser 2

Ja, zichtbaar geplaatst.

## 52.8 Houder Brandblusser 2

Ja

## 52.9 Kast Brandblusser 2

Nvt

## 52.10 Locatie Brandblusser 3

In accu ruimte, locatie nader te bepalen.

## 52.11 Pictogram Brandblusser 3

Ja, zichtbaar geplaatst.

## 52.12 Houder Brandblusser 3

Ja

## 52.13 Kast Brandblusser 3

N.v.t.

## 52.14 EHBO koffer/verbandtrommel

1 stuks, Type A

## 52.15 Locatie EHBO koffer

In stuurhut, locatie nader te bepalen.

## 52.16 Pictogram EHBO koffer

Ja, bij EHBO-koffer geplaatst.

## 52.17 Houder EHBO koffer

Ja

## 52.18 Kast EHBO koffer

N.v.t.

## 52.19 Drenkelingbord

Een bord met aanwijzingen betreffende het redden en het bijbrengen van drenkelingen

## 52.20 Reddingsboeien

3 stuks, met ophangvoorzieningen locatie in overleg.

## 52.21 Redvesten

2 stuks t.b.v. bemanning min 290 N

## 52.22 Zwemvesten

10 stuks t.b.v. overige aanwezigen.

## 52.23 Opbergvoorziening zwemvesten

Nader te bepalen.

# Art: 53 Verrekijker

## 53.1 Verrekijker

1 stuk, type: 7x50

# Art: 54 Ventilatieplan

## 54.1 Ventilatie tegen vocht

Alle ruimtes moeten geventileerd worden, al dan niet mechanisch om vocht-/condens te voorkomen/te beheersen.

## 54.2 Ventilatie op gevaarlijke dampen

Alle ruimtes moeten geventileerd worden, al dan niet mechanisch om gevaarlijke (explosieve) dampen te voorkomen.

# Art: 55 Verzamelreservoirs

## 55.1 Verzamelreservoirs

In overleg

## 55.2 verzamel mogelijkheid olie

In overleg

## 55.3 vrijstelling door CvD/Erkende bureaus

Nader te bespreken.

# Art: 56 Vorstbeveiliging/vorstbeveiligingsplan

## 56.1 Vorstvrije ruimtes

Alleen de ruimtes waar componenten in staan die niet mogen bevriezen

## 56.2 Vorstvrij installatie

Diesel d.m.v. een of meerdere stand kachel(s) op diesel uit de gezamenlijke tank.

## 56.3 Activering/werkingsbereik

Moet zelfstandig in werking komen bij een temperatuur van +4 graden Celsius binnen temperatuur.

## 56.4 Temperatuurbereik vorstbeveiliging

Onder de 4 graden in werking en boven de 10 graden uitschakeling.

## 56.5 Uit schakelbaar

Ja, door handmatige uitschakeling op het vaartuig.

# Art: 57 Vuilwatertank

## 57.1 Locatie vuilwatertank

Nader te bepalen in het ontwerp.

## 57.2 Inhoud vuilwater tank

Circa 215 liter met stankslot en afsluitbare afvoer op het dek en leegzuig voorziening.

## 57.3 Stankslot vuilwatertank

Ja.

## 57.4 Niveaumeter vuilwatertank

Ja, via meter aangetoond. Voor specificaties zie ook onderdeel dashboard.

## 57.5 Ventilatie ruimte vuilwatertank

Ja

## 57.6 Afvoer (bilge) water opslagruimte vuilwatertank

Ja

## 57.7 Afsluitbaar opslagruimte vuilwatertank

Ja

# Art: 58 Zithoek

## 58.1 Bankkussen met rugleuning kussen

Voor tenminste 2 personen. Voorzien van afwasbare bekleding.

## 58.2 Tafel

1 stuks, mag opklapbaar zijn.

## 58.3 Opbergruimte

Onder de bank.

## 58.4 Contact dozen (230 V) van de omvormer

4 stuks geschikt voor in vaartuig.

# Art: 59 Zoeklicht

## 59.1 Locatie

Op de antenne beugel

## 59.2 Bediening

Op de stuurstand binnen in de stuurhut.

## 59.3 Aantal

1 stuks, kleur behuizing zwart

## 59.4 Afstand

Minimaal 50 m

## 59.5 Graden horizontaal

Min 360 graden

## 59.6 Graden verticaal

Min 90 graden

## 59.7 Positie bij uitzetten

Automatisch terug in start stand

# Art: 60 Onderhoud/garantie

## 60.1 Lijst met garantietermijnen op item

De garantietermijn op de complete levering is minimaal 24 maanden vanaf aflevering. Door opdrachtnemer te verzorgen.

## 60.2 Garantiereparaties worden in principe uitgevoerd door opdrachtnemer

De gehele garantieperiode.

## 60.3 Opdrachtnemer geeft opdrachtgever toestemming om het vaartuig na de garantieperiode door haar eigen technische dienst te laten onderhouden en repareren (conform de fabrieksvoorschriften) om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen.

De garantie blijft te allen tijde gewaarborgd.

## 60.4 De dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse controlepunten, vloeistoffen e.d., zijn eenvoudig en zonder hulpmiddelen door één persoon te controleren.

Opdrachtnemer verstrekt een checklist waarop de controlepunten worden aangegeven.

## 60.5 Onderhoud gedurende garantieperiode volgens handleiding (jaarlijks of na zoveel uur.

Door opdrachtnemer te verzorgen.

## 60.6 Opvolging opdrachtnemer na melding benodigd onderhoud gedurende garantieperiode.

Na melding moet het onderhoud binnen 2 x 5 werkdagen zijn uitgevoerd of vooraf anders overeengekomen.

## 60.7 Opvolging opdrachtnemer na melding benodigd storing/defect/garantie zaken gedurende garantieperiode.

Na melding moet de storing/defect/garantie zaak de eerstvolgende werkdag na de melding in behandeling zijn genomen en binnen maximaal 30 dagen zijn opgelost/verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient er een alternatief te worden geboden binnen 5 werkdagen na melding.

## 60.8 Onderhoud documentatie

Technische documentatie boek/digitaal, aan te leveren bij oplevering en afname vaartuig en in Nederlandse taal.

## 60.9 Alle handleidingen met daarin bedieningshandleidingen, tekeningen, overzichtelijke schema’s van alle systemen, storingstabel enz. moeten bijgeleverd worden.

Aan te leveren bij oplevering en afname vaartuig en in Nederlandse taal.

# Art:61 Instructie

## 61.1 Gebruikers instructie gehele vaartuig met totale uitrusting/materialen enz.

1 sessie voor 4 personen. Op de werf d.m.v. persoonlijk uitleg/instructie.

## 61.2 Dagelijks onderhoudsinstructie gehele vaartuig met totale uitrusting/materialen enz.

1 sessie voor 4 personen. Op de werf d.m.v. persoonlijk uitleg/instructie.

# Art:62 Levering/Levertijd

## 62.1 Het vaartuig moet maximaal 12 maanden na opdracht/gunning geleverd zijn!

Op locatie in Zaandam. Opdrachtnemer wordt gevraagd een reëel planning aan te leveren wanneer hij/zij denkt aan opleveren!

## 62.2 Bijzonderheden voor levering.

Let op! Het kan zijn dat het vaartuig van leverancier naar aflever locatie gevaren moet worden door andere zone dan benoemd. Hiervoor moet dan ontheffing aangevraagd worden. Dit dient door de opdrachtnemer georganiseerd te worden.

Bijlagen A:

- Concept Schets Vaartuig

- Ponton/platbodem kraanschip

- Kraan voor op de boeg

- Twee telescopische spudpalen boeg en hek

- Twee buitenboordmotoren BB en Sb op het hek

- Powerpack hydrauliek achterop tussen de twee motoren

- Motoren zijn in gekooid en kunnen bediend worden op afstand door powerlift en jack Plate geheel uit het water gelift worden voor onderhoud en beschadigingen, corrosie.

Bijlage B:

- Concept schets cabine

- Wc ST rechtsachter

- Zitbank /werkplek BB linksachter

- Voor de stuurcabine komen 3 afsluitbare kasten voor materialen

- Let op gashendels zitten hier links in ontwerp maar de opdrachtgever wil ze rechts naast de stuurstand