Bijlage J.3 Producteis grondproduct “Teelaarde”

Grondproduct Teelaarde dient te voldoen in overeenstemming met artikel 51.06.01 Standaard RAW Bepalingen 2020, uitgezonderd in afwijking op het bepaalde van onderstaande tabel.

| Parameter | Eenheid | Eis | Methode/norm/eis |
| --- | --- | --- | --- |
| Organische stof | m/m gew. % d.s. | 7,0-10,0 | Proef 28 Standaard RAW 2020 |
| Zuurgraad | pH | 5,0 – 7,0 | Proef 27 Standaard RAW 2020 of NEN 10390 |
| Lutum-gehalte | m/m gew. % d.s. | percentage lutum = percentage afslibbaar x 0,65 | Proef 29 Standaard RAW 2020 Het percentage afslibbaar mag maximaal 8% bedragen |
| Organische stof plus lutum | m/m % d.s. | Maximaal 15,0 | Proef 28+29 Standaard RAW 2020 |
| M50-cijfer | μm | 210-420 | Proef 29 Standaard RAW 2020 M50 getal, dit is de zandmediaan. Deze geeft het getal aan waarboven en waar beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. M50-cijfer: fracties 0-2.000 µ, gravimetrisch, 11 zeeffracties. |
| D60/D10 cijfer | percentage minerale delen. | ≥ 1 en ≤ 5 | Als maat voor de spreiding van de korrelgroottes wordt gebruik gemaakt van het D60/D10-getal. D60 geeft de korreldiameter aan, waarvoor geldt dat 60 procent van de korrels kleiner is dan die waarde. D10 geeft de Korreldiameter aan waarbij 10 procent kleiner is dan die waarde. Naarmate grond meer korrels van dezelfde grootte heeft, is de waarde van het D60/D10-getal kleiner. De kleinste waarde, 1, wordt bereikt als alle korrels exact dezelfde grootte hebben. Dit is per laboratorium verschillend afhankelijk van het aantal te gebruiken zeven. |

Tabel Teelaarde. Hierbij staat ds voor droge stof en gew. % voor gewichtsprocenten.