 Stichting FloodControl-IJkdijk

Lorentzpark 7

9351 VJ Leek

Pre kwalificatie
Stichting FloodControl-IJkdijk is dé innovatieve partij op het gebied van dijkmonitoring voor inspectie en toetsing met behulp van sensorsystemen. Dit ontwikkelprogramma leidt tot (internationaal) vermarktbare  dijkmonitoringsystemen (smart levees). Het slim toepassen van de monitoringfilosofie leidt tot significante kostenbesparingen en uitgestelde investeringen voor waterbeheerders in Nederland en daarbuiten. ( zie voor meer informatie www.FloodControl-IJkdijk.nl)
Voor een innovatief experiment “Zettingvloeiing” in de Westerschelde zoek de stichting één partij die 4 meetvaartijgen kan leveren inclusief bemanning.

Op grond van het onderstaande wordt een partij gezocht die kan voldoen aan het volgende eisenpakket.

•
Inzet van 4 meetvaartuigen die geschikt zijn voor werken op de Westerschelde op basis van continudienst gedurende week 39 en 40. Dat betekent dat de vaartuigen 24 uur per dag, gedurende maximaal 15 dagen op de locatie moeten kunnen zijn. De vaartuigen zijn voorzien van schipper en surveyor en kunnen daarnaast plaats bieden aan twee tot drie surveyors van derde partijen. De bemanning wordt gewisseld in de haven van Hansweert. Tevens wordt voorzien een vaartuig dat geschikt is om de bemanning af te lossen. De vaartuigen worden als volgt gekarakteriseerd.

1.
Ondiep vaartuig;
2.
Diep vaartuig;

3.
Flexibel (reserve) vaartuig; 

4.
Vast vaartuig 

5.
transport vaartuig

Meetvaartuigen 1 t/m 4 dienen te worden uitgerust met:

-Plaatsbepalingssysteem (RTK-GPS)

-Heading & motion sensor

-Navigatie & acquisitiecomputers

-Multibeam systeem

Deze vaartuigen bieden tevens plaats aan de volgende meetsystemen geleverd door derde partijen:

-Subbottom profiler

-ADCP

Het ondiepe vaartuig 1 dient daarnaast te worden uitgerust met

-Multibeam systeem dat gericht kan worden naar de plaatrand zodat een maximale dekking kan worden bereikt (wel slechts in 1 vaarrichting)

-laseraltimetrie die geïntegreerd kan worden met de multibeam meting voor volledige dekking van onder- en bovenwater profiel.

Het vaste meetvaartuig 4 biedt plaats aan de volgende meetsystemen geleverd door derde partijen

-M3 echosounder

-ADCP

Dit vaartuig kan evt. zonder multibeam worden uitgerust.

De multibeam en laseraltimetrie data van alle vaartuigen dienen gecalibreerd en na afloop volledig uitwisselbaar te zijn om samengesteld te kunnen worden in diepte- en verschilkaarten en animaties. Tijdens de proef kan op het beeldscherm gesignaleerd worden of er veranderingen optreden. Dit signaal kan online gedeeld worden.
De instrumenten worden bevestigd op een meetframe dat onder de kiel steekt en worden voorzien van input van het plaatsbepalingssysteem.

Planning

•
Vanaf 15 september: bijeenbrengen van alle materieel en meetapparatuur in de haven van Hansweert.
Alle vaartuigen dienen beschikbaar te zijn vanaf 15 september t.b.v. installatie apparatuur en testen. De surveydienst assisteert in het het maken van de nodige bevestigingspunten a/b de vaartuigen, de voorbereiding voor interfacing met bestaande computers aan boord en voorziet in een technisch assistent voor het voorbereiden en maken van de bevestigingspunten en een electrotechnisch engineer voor de interfacing.

•
zondag 21 september, begin van de avond: bijeenkomst van alle in het veld betrokkenen

De proef wordt uitgevoerd in de weken 39 en 40.
•
maandag 22 september, circa 7 uur ’s ochtends: begin metingen, circa 8 uur ’s ochtends: start baggeren

Gemeten wordt continu (24 uurs dienst) vanaf 1 uur voor start baggeren tot 1 dag na optreden van de vloeiing maar uiterlijk tot maandagochtend 6 oktober. 

•
maandag 6 oktober, circa 8 uur ’s ochtends: einde baggeren indien bezwijken nog niet heeft plaatsgevonden – er wordt dan nog circa een dag doorgemeten.

Partijen die aan de eisen kunnen voldoen worden uitgenodigd zich te melden onder voorwaarde dat zij opgave doen van het equipment dat ze willen inzetten en een verklaring dat ze kunnen voldoen aan de leveringsvoorwaarden. De melding voor pre kwalificatie moet plaats vinden voor 1 augustus 2014.
Nadere inlichtingen over deze pre kwalificatie worden alleen verstrekt per mail. U kunt een mail zenden met uw vragen aan caspar.terbrake@bzim.nl 
