BIJLAGE I: Test protocol zelfreinigende toiletten (concept)

Inleiding

Dit test protocol beschrijft de wijze waarop de gemeente Amersfoort verifieert of de zelfreinigende toiletten die worden geleverd om te plaatsen in de openbare ruimte, voldoen aan de gestelde eisen en beloften van de Opdrachtnemer. Deze testen worden gedaan voor definitieve gunning van de opdracht en kunnen ook de basis bieden voor de testen bij fabrieksafname/oplevering van de door de beoogd Opdrachtnemer te plaatsen toiletten in Amersfoort.

Locatie

Locatie kan worden voorgesteld door de beoogd Opdrachtnemer. Locatie is van een zelfreinigend openbaar toilet dat aan de aangeboden specificaties voldoet en de door de opdrachtgever gestelde eisen. Er mogen geen speciale instellingen worden gebruikt voor deze test, zoals een hogere druk dan bij normaal gebruik op die locatie.

Partijen

Bij de test is een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig en een vertegenwoordiger van de beoogd Opdrachtnemer. De beoogd Opdrachtnemer zorgt dat er toestemming is van de eigenaar om de testen te doen.

Werkwijze

De onderstaande @@

Stap 1: schouw

Opdrachtgever toetst of het toilet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen. De beoogd Opdrachtnemer faciliteert door bijvoorbeeld de technische ruimte te openen en uitleg te geven.

Stap 2: testen

Beveiligingen

Opdrachtnemer toont aan dat de beveiligingen werken.

Zelfreiniging

Opdrachtgever test of de zelfreiniging aan de eisen voldoet en aan de door de beoogd Opdrachtnemer aangeboden maatregelen en resultaten in de Inschrijving.

Bij schoon wordt bedoeld: vrij van zichtbare vervuiling.

De onderstaande testen zijn voorzien:

- Toiletpot: pot van het toilet wordt op meerdere plekken ingesmeerd met pindakaas

- Vereist resultaat na één reinigingsbeurt: toiletpot dient schoon te zijn.

- Achterwand: achterwand wordt nabij de pot op meerdere plekken ingesmeerd met een kleine hoeveelheid pindakaas.

- Vereist resultaat na één reinigingsbeurt: de achterwand dient schoon te zijn.

- Wasbak:

- Vereist resultaat na één reinigingsbeurt: de wasbak dient schoon te zijn.

- Vloer: vloer wordt op meerdere plekken rondom de pot ingesmeerd met pindakaas.

- Vloer: op de vloer worden een platgedrukt frisdrankblikje gelegd én één stuk toiletpapier (droog) van ca. 1 meter en één stuk toiletpapier (vochtig) van ca. 1 meter.

- Vloer: op de vloer wordt een halfvol melkpak van ca. 1 liter gelegd en een redelijk natte luier.

- Bovenstaande worden uitgevoerd als drie losse testen, vereist resultaat na reinigingsbeurt na elke test: vloer dient in alle drie de gevallen schoon te zijn en vrij te zijn van de daarop gelegde objecten.

- Storingsdienst

- De Opdrachtgever test in een periode van 2-3 weken drie maal de bereikbaarheid van de storingsdienst.

- Vereist resultaat: storingsdienst moet in alle drie de gevallen de storingsdienst aan de lijn krijgen met één poging of bij een proces met terugbellen: binnen 20 minuten worden teruggebeld na het achterlaten van de contactgegevens.

- Andere testen: op basis van de Inschrijving kunnen de bovenstaande testen worden uitgebreid om de beloften uit de Inschrijving te verifiëren.