GEMEENTE DORDRECHT

ACTIVITEITENLIJST, OVERZICHT PLANPERIODE EN SPECIFICATIE REINIGEN ARMATUREN GROEPSGEWIJZE LAMPVERVANGING

behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD

Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566

Inhoud:	.

Verklaring / toelichting

  - Controle en actielijst Armaturen

  - Controle en actielijst Lichtmasten en armatuurdragers

Verklaring/ toelichting

# “Controle van / op”

Het controleren van genoemde onderdelen op beschadigingen, vervuiling, onrechtmatigheden, bevestiging, het goed (kunnen) functioneren e.d..

“Actie”	Naar aanleiding van de controle uit te voeren activiteit, waarbij:

- Rapporteren =	het schriftelijk vastleggen van de bij de controle geconstateerde staat, beschadigingen, werking, ongeregeldheden e.d. van de betreffende onderdelen;

- Herstellen	=	het repareren of corrigeren van onderdelen, voor zover dit nog mogelijk is, en rapporteren

- Vervangen	=	het verwisselen van oude onderdelen voor nieuwe onderdelen en rapporteren;

- Reinigen	=	het met de daartoe geëigende middelen schoonmaken van onderdelen en/of het verwijderen van vuil en ongeregeldheden welke het functioneren kunnen belemmeren of het uiterlijk van het object ontsieren en rapporteren;

- Smeren	=	het leveren en aanbrengen van smeermiddel en rapporteren.

1Openbare verlichting

  - Armaturen (incl. lamp, starters en unit)

| Onderdeel | Controle van / op | Actie |
| --- | --- | --- |
| Armatuur (geheel) Armatuurhuis (incl. deksels) Binnenwerk (constructie/spiegels) Kap (lichtvenster) Aansluiting/snoer/be- drading/contacten Lamp(en)/starter(s) Ontsteker VSA Functionaliteit | - type - Kwaliteit - Beschadiging - Bevestiging - Stand - Vervuiling - Afdichting - Beschadiging - Bevestiging - Vervuiling - Beschadiging - Bevestiging - Vervuiling - Afdichting - Bevestiging - Beschadiging - Elektr.verbindingen - lamp en starter - type - werking - Bevestiging - Werking - Werking - Beschadiging - Bevestiging - Begroeiing rond armatuur | - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Herstellen - Herstellen - Reinigen - Rapporteren - Rapporteren - Herstellen - Reinigen - Rapporteren - Herstellen - Reinigen - Herstellen - Herstellen - Rapporteren - Rapporteren / herstellen - Vervangen - Rapporteren - Rapporteren - Herstellen - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Herstellen - Rapporteren |

1	Openbare verlichting

  - Masten en armatuurdragers

| Onderdeel | Controle van / op | Actie |
| --- | --- | --- |
| Mast Uitlegger/-houder Deur Lichtmastnummer Aansluitunit Zekering/Automaat Aansluitsnoer,- kabel, aardlitze Overspanning | - Beschadiging - Stand - Type - Kwaliteit - Voldoende zand - Beschadiging - Bevestiging - Stand - Afdichting - Beschadiging - Sluiting - Aanwezigheid - Leesbaarheid - Juistheid - Beschadiging - Bevestiging - Vervuiling - Werking - Bevestiging - Beschadiging - Bevestiging - Elektr.verbindingen - Beschadiging - Bevestiging - doorhang - Bevestiging kabel (YMvKt) | - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Herstellen - Herstellen - Rapporteren - Rapporteren - Smeren - Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer) - Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer) - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Reinigen - Vervangen bij defect - Rapporteren - Rapporteren - Hertstellen - Rapporteren / herstellen - Rapporteren * - Rapporteren * - Herstellen - Herstellen * = bij gevaar direct veiligstellen |

Overzicht lichtpunthoogten groepsgewijze lampvervanging planperiode

november 2025 t/m november 2033

(gegevens datum 01/01/2025)

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

| T/m 4,5 m. ladder | 47 |
| --- | --- |
| T/m 4,5 m. | 158 |
| Vanaf 4,51m. t/m 10m. | 61 |
| Totaal | 228 |

Overzicht leveringen planperiode november 2026 t/m november 2033

Lampen (div). Typen	290

Overzicht uit te voeren Clusters planperiode maart 2016 t/m maart 2020

Cluster 2b	2e kwartaal 2027

Cluster 8	2e kwartaal jaarlijks

Cluster 13-14	2e kwartaal 2027

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2025)

# Cluster 2b planperiode 3 kwartaal 2027

Levensduur / bedrijfsduur lampen 16.000 uur

# Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

| T/m 4,5 m. | 130 |
| --- | --- |
| T/m 4,5 m. ladder | 50 |
| Vanaf 4,51m. t/m 10m. | 40 |

Totaal	220 excl. starters

# Overzicht te leveren lampen en starters -

## Type	aantal

| Master SON PIA Plus 50W E27 | 93 |
| --- | --- |
| Master SON PIA Plus 70W E27 | 68 |
| MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 | 39 |
| MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 | 20 |

Totaal	220 excl starters

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2019)

# Cluster 13-14 tunnels CDO planperiode 2e kwartaal 2027

(Levens- / Bedrijfsduur lampen 20.000 uur)

# Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

## Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

Vanaf 4,51m. t/m 10m.	70

# Totaal	70

- Overzicht te leveren lampen -

## Type	aantal

| Master CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 | 28 |
| --- | --- |
| Master CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 | 42 |

Totaal	70 excl starters

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2025)

Overzicht lichtpunthoogten reinigen armaturen planperiode

november 2025 t/m november 2033

(gegevens datum 01/01/2025)

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

| T/m 4,5 m. | 14500 |
| --- | --- |
| Vanaf 4,51m. t/m 10m. | 10840 |
| Vanaf 10,01m. t/m 15m. | 85 |
| Totaal | 25425 |

Overzicht reinigen armaturen  planperiode november 2025 t/m november 2033

Cluster 8	2e Kwartaal jaarlijks

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2025)

Cluster 08 planperiode jaarlijks 2e Kwartaal

(Reinigen led verlichting)

- Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T/m 4,5 m. | 800 | 2200 | 1900 | 950 |
| Vanaf 4,51m. t/m 10m. | 1100 | 2600 | 1600 | 900 |
| Totaal | 1900 | 4800 | 3500 | 1500 |

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen.