# Bijlage 4 - Programma van Eisen

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere

beoordeling worden uitgesloten.

Hierbij dient u uit te gaan van de stand van zaken na de laatste Nota van inlichtingen.

Nota

| Conformiteitenlijst |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota(‘s) van inlichtingen wordt ingestemd. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 2. | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 3. | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 4. | Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: - De Overeenkomst - De Nota(‘s) van inlichtingen - Het Beschrijvend document - De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest–Fryslân voor Leveringen en Diensten - De Inschrijving. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 5. | Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst van de Penvoerder. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 6. | Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 7. | Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Wachtkamerovereenkomst. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 8. | De Inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, zal minimaal 2% van de opdrachtwaarde besteden aan SROI EN conformeert zich aan Uitvoeringsvoorwaarden – SROI Fryslân. Deze Inschrijver zal na definitieve gunning het globaal plan van aanpak voor Social Return ingevuld uploaden. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Programma van Eisen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Inschrijver maakt gebruik van vliegtuigen die voldoen aan alle huidige in Nederland geldende wet- en regelgeving en geschikt zijn voor het maken van fotovluchten waaronder de eigenverklaring SPO. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| 10. | Het projectgebied dient in minimaal 3 blokken te worden ingedeeld. Elke Opdrachtgever mag maar in 1 blok voorkomen. De blokindeling wordt vastgesteld na gunning in overleg met de Penvoerder, waarbij rekening gehouden wordt dat één gemeente zoveel mogelijk op één dag of elkaar opvolgende dagen gevlogen wordt. Deze blokken dienen afzonderlijk te worden uitgevoerd. Elk blok heeft dus afzonderlijke fotovluchten en triangulatie. De orthofoto’s en stereofoto’s dienen per Opdrachtgever uitgeleverd te worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 11. | Van alle foto’s moeten de in- en externe oriënteringsparameters worden bepaald en geleverd aan de Opdrachtgever. Deze parameters moeten een zodanige nauwkeurigheid hebben dat bij stereokartering de specificaties gesteld voor BGT worden gehaald. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 12. | De Penvoerder levert de eventueel eigengemaakte paspunten aan de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is vrij om deze te gebruiken en aan te vullen indien nodig. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 13. | Opdrachtnemer controleert de geleverde paspunten. Hij is tevens verantwoordelijk voor het leggen en inmeten van de paspunten en voor het volledige proces van aerotriangulatie en blokvereffening. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 14. | De vlucht moet worden uitgevoerd met een langsoverlap van 80% en een dwarsoverlap van 30%. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 15. | De vliegstroken (lijnen) moeten van oost naar west of van west naar oost worden gevlogen. Optioneel, in het kader van efficiëntie, mag er bij de eilanden ook ‘schuin’ gevlogen worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 16. | De vlieghoogte dient te liggen tussen 800 en 1100m. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 17. | De gebieden uit bijlage dienen bij gelijkwaardige weersomstandigheden met de hoogste prioriteit worden ingewonnen. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 18. | De orthovlucht(en) dien(t)(en) plaats te vinden in de periode februari t/m april, bij helder weer, bladvrij seizoen en sneeuwvrij. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 19. | De opnames t.b.v. de obliekfoto’s moeten tijdens dezelfde vlucht worden gemaakt als de opnames t.b.v. de orthofoto’s. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 20. | De uitvoering van de luchtfotografie dient te geschieden onder omstandigheden die garanderen dat scherpe en goed interpreteerbare foto’s verkregen worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Uitvoeringsvereisten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 20. | De stereobeelden worden uiterlijk 6 weken na laatste fotovlucht van een blok per Opdrachtgever geleverd. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 21. | De orthofoto wordt uiterlijk 12 weken na fotovlucht per Opdrachtgever geleverd. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 21A. | Indien gekozen wordt voor de optie “obliek”, dan gelden daarbij dezelfde leveringsvoorwaarden zoals gesteld bij eis 22. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 22. | In relatie met de onderstaande eis maakt de Opdrachtnemer vanaf 1 februari 2026 melding van wanneer en waar er gevlogen wordt. Daarnaast, indien er niet gevlogen is bij goed vliegweer, de reden daarvan aangeven. Deze meldingen kunnen per mail gezonden worden naar: geo-groep@sudwestfryslan.nl | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 23. | Levering geschiedt conform de geëiste levertermijn. In geval van niet tijdige levering kan een boete worden opgelegd. Deze boete wordt vastgesteld op 5% van het geoffreerde opdrachtbedrag voor iedere week dat de overschrijding duurt, met een maximum van 25% van het geoffreerde opdrachtbedrag. Ingeval de overschrijding van de geëiste leverdatum langer dan 6 weken duurt, is er sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtnemer. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 24. | De opnames dienen te worden opgenomen met een digitale fotogrammetrische camera. De camera moet in staat zijn om de bewegingsonscherpte zo goed mogelijk te voorkomen. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | De camera moet voor aanvang van de vluchtperiode worden gekalibreerd volgens de aanbevolen methode en binnen de aanbevolen methode van de leverancier. De kalibratie dient plaatsgevonden te hebben binnen 21 maanden voorafgaand aan de start van het project. Het kalibratierapport moet direct na gunning beschikbaar worden gesteld. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 25. | De digitale opnames worden met een grondresolutie van maximaal 5 cm gemaakt. Het gaat in alle gevallen om een zogenoemde “echte grond pixel”. Er mag dus in geen geval worden geresampled van een pixelgrootte groter dan 5 cm naar een uiteindelijke pixelgrootte van 5 cm. Indien Opdrachtgever kiest voor optie 1, dan dient de grondresolutie maximaal 3,0 cm te zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | Er mogen geen kleurzwemen voorkomen in de orthobeelden. De opnamen hebben een natuurgetrouwe kleurweergave. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | Alle beelden moeten een goede doortekening(vb. de zichtbaarheid van kolken en putten) in zowel de donkere partijen van een opname (schaduw) als de lichte delen van een opname bezitten. Extra aandacht hierbij voor de binnenstedelijke gebieden. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | De opnamen zodanig scherp zijn dat bij in het beeld aanwezige Scherpe terreindetails de overgang van maximale naar minimale grijswaarde in het beeld, of omgekeerd, maximaal twee pixels beslaat. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Eisen met betrekking tot de orthofoto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 29. | De digitale luchtopnamen moeten worden gecorrigeerd voor perspectivische beeldafwijkingen, veroorzaakt door het niet exact evenwijdig zijn van het camera- afbeeldingsvlak met het aardoppervlak ten tijde van het maken van de opnamen. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 30. | Het ‘omvallingseffect’ op maaiveldhoogte moet worden gecorrigeerd m.b.v. een daartoe geschikt hoogtemodel in NAP. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 31. | De overlap tussen de opnamen moet worden verwijderd. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 32. | Het kleurverschil tussen de diverse opnamen moet worden geminimaliseerd. Het doel van deze eis is dat kleurovergangen zoveel als mogelijk onzichtbaar zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 33. | Een snijlijn moet zich altijd in een overlapgebied bevinden. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 34. | Een snijlijn mag nooit door bebouwing gaan, tenzij er in de desbetreffende overlap geen alternatief gevonden kan worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 35. | Een snijlijn mag nooit door kunstwerken gaan, zodat er geen onnatuurlijke verspringingen ontstaan. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 36. | Een snijlijn wordt altijd op maaiveldniveau gelegd. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 37. | Een snijlijn wordt zodanig gekozen dat de aangrenzende gebieden links en rechts van de snijlijn zoveel als mogelijk eenzelfde uniforme en egale structuur bezitten. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Eisen met betrekking tot de obliekbeelden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 38. | De voor het inwinnen van de oblieke luchtopnamen in te zetten camera’s en objectieven moeten allemaal van hetzelfde type zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 39. | Voor ten minste 90% van alle beelden is de pixelgrootte van het beeldmidden op maaiveldniveau kleiner of gelijk aan de door de opdrachtnemer aangeboden pixelgrootte. De aangeboden pixelgrootte mag maximaal 50 millimeter zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 40. | De oblieke luchtfoto’s worden ingewonnen door vier camera’s die onderling ongeveer 90 graden verschillen in oriëntatie met als doel om ieder object in het terrein zo veel mogelijk van vier kanten te fotograferen. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 41. | De footprints van de oblieke luchtfoto’s moeten op maaiveldhoogte per windrichting ieder punt in het gebied ten minste 2 keer dekken. De dekking wordt bepaald door zowel de overlappende foto’s binnen een vliegstrook als ook de overlap van parallelle stroken. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 42. | Iedere oblieke luchtfoto dient voorzien te zijn van positie- en standparameters. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 43. | De positie- en standparameters moeten van een dusdanige kwaliteit zijn, dat een in de foto geprojecteerd maaiveldpunt een maximale afwijking kent van 5 meter, teruggerekend in terreinschaal | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 44. | De camera’s die voor de oblieke luchtfoto’s worden ingezet, hebben een onveranderlijke positie en stand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de verticale camera. In het vliegrapport moet zijn beschreven hoe de positie en stand van de camera’s zijn gerealiseerd in het opnameplatform. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 45. | De positie- en standparameters van de oblieke camera’s worden afgeleid uit de positie- en standparameters van de verticale camera waarop gekalibreerde verschuivingen en draaiingen toegepast zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Eis met betrekking tot het eindresultaat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 38. | Te leveren producten: Voor aanvang van de vluchten: - Lijst met paspunten, xyz-coördinaten in csv- formaat. Voor aanvang van het eindresultaat: - Minimaal drie samples waarin variaties in kleurstelling, helderheid en contrast gemaakt worden, waarbij een gezamenlijke voorkeursbepaling van de deelnemende gemeenten leidend is voor het te leveren eindproduct. Als eindresultaat dient per Opdrachtgever opgeleverd te worden: - Digitale stereofoto’s in Tiff formaat per opdrachtgever inclusief: - interne oriëntatie parameters - externe oriëntatie parameters | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | - recent(e) cameracalibatierapport(en) - overzicht van vliegdatums per foto in SHP-formaat - beeldmiddenoverzichten (BMO’s) - footprintbestanden - snijlijnenbestand |  |  |
|  | - Digitale orthofoto per opdrachtgever in kaartbladen 500*1000m in TIFF en ECW formaat. - Digitale orthofoto gehele opdrachtgever in ECW formaat. - Voorzien van vier kleurbanden, inclusief alphawaarde: RGBA Alle producten dienen geleverd te worden in de gekozen resolutie 5 cm of optioneel 3 cm. De producten moeten geleverd worden op harddisk. |  |  |
| - 39. | Voor het maken van een uitsnede kan de boundingbox van het per Opdrachtgever c.q. samenwerkingsverband aangegeven projectgebied worden aangehouden (Bijlage 7). | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 40. | De stereobeelden en orthobeelden moeten een unieke nummering voor het gehele project bezitten. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 41. | De foto’s dienen geometrisch vastgelegd te zijn in het RD-stelsel (Amersfoort RD New, EPSG 28992). | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | Voor de oblieke beelden moet een aerotriangulatie (AT) en blokvereffening uitgevoerd worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 41A. | Alle coördinaten moeten in RD en NAP gegeven worden (EPSG-code 28992 en 5709) tenzij anders is aangegeven. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 41B. | ESRI Shape-bestanden met geografische informatie moeten in RD en NAP gegeven worden (EPSG-code 28992 en 5709) tenzij anders is aangegeven. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 41C. | Transformaties van coördinaten in het ETRS89-stelsel naar RD en NAP moeten gebruik maken van RDNAPTRANS2018. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 41D. | De eenheid voor terreincoördinaten is meter. De eenheid voor fotocoördinaten is millimeter of microns. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Eisen met betrekking tot rechten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 42. | Opdrachtgever verkrijgt het volledig gebruikersrecht over de geleverde foto’s. D.w.z. de Opdrachtgever mag de ortho-en obliekfoto’s voor allerlei doeleinden gebruiken (incl. publicatie op internet), uitgezonderd de commerciële verkoop ervan. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 43. | Het gebruiksrecht geldt voor medewerkers van diensten die structureel gemeentelijke taken uitvoeren, zoals omgevingsdiensten, belasting samenwerkingen of gemeentelijke samenwerkingen. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 44. | Derde partijen mogen de beelden gebruiken gedurende de uitvoering van hun werkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 45. | De gemaakte / gebruikte paspunten t.b.v. dit project worden eigendom van de Opdrachtgevers. | Ja ☐ | Nee ☐ |

| Financieel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De Tarieven zijn de all-in vergoedingen per 2500 hectare. De Tarieven zijn netto all-in vergoedingen (inclusief alle onderliggende uitvoerings- en leveringskosten). Ze zijn inclusief alle logischerwijs tot de Opdracht behorende kosten c.q. te verrichten diensten, zoals salariskosten, overheadkosten, implementatiekosten, energiekosten, transportkosten, kosten van keuringen, certificaten, verzekeringen, transport-, reis- en verblijfskosten, migratiekosten, e.d. De Tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | Inschrijver garandeert dat met de aangeboden Tarieven de onderliggende Diensten op professionele wijze uitgevoerd en geleverd worden en garandeert daarbij minimaal een kwaliteit overeenkomstig het Programma van Eisen en de toezeggingen van Inschrijver bij het gunningscriterium Kwaliteit. Separaat kunnen dan ook geen andere, bijkomende kosten in rekening worden gebracht. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 46. | Indexering van Tarieven is vanaf 1 januari 2027 jaarlijks op 1 februari toegestaan mits voor 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk aangekondigd. Indexering op basis van de laatste definitief vastgestelde jaar DPI. De Tarieven mogen worden gewijzigd met maximaal het percentage gelijk aan door het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) volgens open data definitief gepubliceerde “Dienstenprijzen” (zie: https://opendata.cbs.nl/statline/ Thema’s > Prijzen > Dienstenprijzen > Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100 > Dienstenprijsindex. “Perioden” instellen op "jaar". Voor de basis wordt de laatst gepubliceerde definitieve DPI gebruikt op het moment van de publicatie van deze aanbesteding (2024, 117). Vb. Stel op 1 december 2026 is de laatst definitief gepubliceerde DPI 119,5 (2025), dan mag Opdrachtnemer op 1 januari 2027 de Tarieven met maximaal (1-(119,5/117,0))x100%=2,14% verhogen. Tarieven worden afgerond op 2 decimalen. Voor 2028 is de maximale verhoging (1-(DPI2026/DPI2025))x100%. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | Indexering van Tarieven is mogelijk op 1 februari onder voorwaarde dat Opdrachtnemer dit vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan Penvoerder en Opdrachtgever schriftelijk heeft gecommuniceerd. Op dat moment is de DPI over het jaar nog niet definitief vastgesteld en is de DPI over het voorgaande jaar van toepassing. Zie het voorbeeld. Onderdeel van de communicatie is de onderbouwing om te indexeren (DPI berekening), de hoogte van de indexering en een overzicht van de oude en geactualiseerde Tarieven behorende bij de Diensten (G.1.1, G.1.2, G.1.3, G1.4 en G.1.5). | Ja ☐ | Nee ☐ |
| - 47. | De Opdrachtnemer factureert daadwerkelijk geleverde Diensten (G.1.1, G.1.2, G.1.3, G1.4 en G.1.5) aan Opdrachtgever tegen de aangeboden Tarieven. Meerwerk kan alleen worden gefactureerd als Penvoerder of Opdrachtgever een opdracht heeft verstrekt voor het meerwerk. Opdrachtnemer levert een correcte factuur. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stemmen de wijze van facturering onderling af en leggen deze afspraken schriftelijk vast. Onderdeel van deze afstemming zijn onder andere: - Contactgegevens en te gebruiken inkoop/project/routecodes; - Orderregels gecontracteerde diensten (omschrijving (G.1.x), hoeveelheden en tarieven); - Orderregels geleverd meerwerk (omschrijving, hoeveelheden en tarieven); - Oorspronkelijke Tarieven en actuele geïndexeerde Tarieven; - Soort factuur (voorschot, resterend, extra) - BTW specificaties; - E-facturering of facturering in pdf via mail | Ja ☐ | Nee ☐ |

|  | Opdrachtgever factureert bij aanvang van een uitvoeringsperiode maximaal 40% van de vergoeding van het te fotograferen vlieggebied. Opdrachtgever factureert de resterende som na levering van het bijbehorende beeldmateriaal. | Ja ☐ | Nee ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 48. | De betaling van de factuur geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. | Ja ☐ | Nee ☐ |
|  | De factuur dient te voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt en aan de onderling gemaakte schriftelijk afspraken. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd en niet betaalbaar gesteld. | Ja ☐ | Nee ☐ |