|  | Vraagspecificatie Eisen Sjabloon voor de Vraagspecificatie Eisen E&C Weg v1.0 |
| --- | --- |
|  | Datum: |

| Colofon |  |
| --- | --- |
|  | Sjabloonversie 3.2 |
| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst naam zelf invullen Dienst Straat / Postbus zelf invullen Dienst PC / Plaatsnaam zelf invullen |
| Datum |  |
| Status | Concept |
| Versienummer |  |

Inhoud

| 1 Inleidende informatie | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Missie van Rijkswaterstaat | 5 |
| 1.2 Uitleg Vraagspecificatie Eisen | 5 |
| 1.3 Leeswijzer | 6 |
| 2 Systeemdefinitie | 7 |
| 2.1 Systeemgrenzen | 7 |
| 2.2 Objecttypen | 12 |
| 2.3 Aanvangssituatie | 18 |
| 2.4 Realisatiefase | 19 |
| 2.5 Gebruiksfase | 19 |
| 2.6 Bovenliggend Weginfrasysteem | 25 |
| 2.6.1 Functiebeschrijvingen | 25 |
| 2.6.2 Contexttabel met raakvlakken | 25 |
| 3 Systeemeisen | 32 |
| 3.1 Verkeerskundige Draagconstructie | 32 |
| 3.2 Weginfrasysteem | 32 |
| 3.3 Verzorgingsplaats | 32 |
| 3.4 Rijksweg | 32 |
| 3.5 DVM Systeem | 32 |
| 3.6 Beplanting | 32 |
| 3.7 Geluidbeperkende Constructie | 32 |
| 3.8 Vaste Brug | 32 |
| 3.9 Vaarweg | 32 |
| 3.10 Opstelplaats | 32 |
| 3.11 Openbare Verlichting | 32 |
| 3.12 Verlichting | 32 |
| 3.13 Lichtmast | 32 |
| 3.14 Armatuur | 32 |
| 3.15 Bediening op Afstand (Openbare Verlichting) | 32 |
| 3.16 Energievoorziening (Openbare Verlichting) | 33 |
| 3.17 Kabel (Openbare Verlichting) | 33 |
| 3.18 Buitenopstellingskast | 33 |
| 4 Referentielijst | 34 |
| 5 Begrippen en Afkortingen | 35 |
| Bijlage A Objectentabel | 38 |
| Bijlage B Stakeholders | 41 |
| Bijlage C Eisenindex | 42 |
| Bijlage 9 Gegevens verkeersbelastingen | 43 |
| Bijlage 10 Restlevensduren bestaande weggedeelten (CARE) | 44 |
| Bijlage 11 Restlevensduren bestaande weggedeelten (OIA) | 45 |
| Bijlage 12 Specificatie wegdekken | 46 |
| Bijlage 13 Uit te voeren maatregelen en locaties | 47 |
| Bijlage 14 Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen | 48 |
| Bijlage 15 Uit te voeren maatregelen vaste brug | 49 |
| Bijlage 16 Uit te voeren maatregelen bermen | 50 |
| Bijlage 17 Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening | 51 |
| Bijlage 18 Uit te voeren maatregelen duikers, damwandconstructies, remming- en geleidewerken | 52 |
| Bijlage 19 Fasen per locatie geluidsschermen | 53 |

1         Inleidende informatie

1.1         Missie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag.

Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor:

- Droge voeten

- Voldoende en schoon water

- Vlot en veilig verkeer over weg en water

- Betrouwbare en bruikbare informatie

1.2         Uitleg Vraagspecificatie Eisen

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem in de vorm van een verzameling geordende eisen en een beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

Deze Vraagspecificatie Eisen is opgesteld op basis van een vernieuwd standaardsjabloon voor de contractering van grootschalig variabel onderhoud aan Rijkswegen. Hierdoor kan een aantal onderliggende uitgangspunten afwijkend zijn van wat men gewend is uit eerdere overeenkomsten. In onderstaande paragrafen worden de betreffende punten nader toegelicht.

- Definitie van ‘systeem’

Het systeem is in deze Overeenkomst gedefinieerd als de verzameling van objecten waaraan Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst moeten worden verricht. Het betreft dus een set van opzichzelfstaande onderdelen uit het bovenliggende weginfrasysteem. Hiermee wordt afgeweken van de algemene definitie van een systeem volgens Systems Engineering, aangezien deze deelverzameling van objecten uit het bovenliggende systeem op zichzelf géén geïntegreerd, functionerend geheel hoeft te zijn. Waar het in andere overeenkomsten gangbaar is dat bijvoorbeeld een geheel viaduct als object wordt benoemd omdat werkzaamheden moeten worden verricht aan een voegconstructie, de leuningen en een oplegging, zullen deze onderdelen in deze Overeenkomst als aparte objecten zijn aangeduid.

De eisen zijn logischerwijs ook op dit detailniveau geformuleerd. De wijze waarop de objecten die tot de scope van deze Overeenkomst behoren, zijn vastgelegd, wordt onderstaand verder uitgelegd onder Systeemdecompositie/ Objectentabel.

- Raakvlakken binnen en buiten het weginfrasysteem

Doordat de objecten van het systeem geïntegreerd zijn met overige objecten van het weginfrasysteem om samen één functionerend geheel te vormen, zijn er veel raakvlakken denkbaar tussen het systeem en deze overige objecten. Voor zover raakvlakrisico’s daar in de optiek van de Opdrachtgever aanleiding toe geven, zijn raakvlakken opgenomen en beschreven in paragraaf 2.6. Aangezien raakvlakken echter ook afhankelijk kunnen zijn van keuzes die nog door Opdrachtnemer gemaakt worden, ligt de eindverantwoordelijkheid voor de juiste aansluiting en werking ter plaatse van raakvlakken bij de Opdrachtnemer.

Om te borgen dat door de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer geen afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit van het weginfrasysteem als geheel, is hiervoor in hoofdstuk 3 een eis aan het systeem opgenomen. Deze eis schrijft voor dat functies, capaciteiten en prestaties waarover het weginfrasysteem in de aanvangssituatie beschikt, gehandhaafd moeten blijven (tenzij uit de Overeenkomst anders volgt).

Wanneer de Opdrachtnemer bijvoorbeeld een keuze maakt waardoor de constructiehoogte van het verhardingspakket wijzigt, dan zal hij ook de bermhoogte, hoogte van de geleiderail en de doorrijhoogte onder eventuele portalen of kunstwerken in beschouwing moeten nemen om te borgen dat het weginfrasysteem als geheel geen verlies heeft van functionaliteit zoals die in de aanvangssituatie aanwezig is (het afvoeren van regenwater op het wegdek, het afschermen van een gevarenzone voor uit koers geraakte voortuigen of het bieden van verkeersruimte aan voertuigen met een bepaalde afmeting).

- Objecttype georiënteerd specificeren

Alle objecten die onderdeel zijn van het systeem behoren tot een toegewezen objecttype. Het object moet in ieder geval aan alle eisen voldoen die in de Vraagspecificatie Eisen bij dit objecttype zijn opgenomen. Aanvullend kunnen aan het individuele object nog nadere specifieke eisen worden gesteld.

Hiermee is de exacte begrenzing van een objecttype dus ook belangrijk voor de vastlegging van de scope in de Overeenkomst. Alles wat tot het objecttype behoort dient te voldoen aan de eisen die bij het objecttype zijn opgenomen. In paragraaf 2.2 wordt per paragraaf beknopt de functionaliteit en demarcatie van een objecttype beschreven.

De objecttypen van verschillende objecten binnen een systeem kunnen zich op verschillende hiërarchische niveaus bevinden.

- Systeemdecompositie/ Objectentabel

Doordat het systeem zoals dat gedefinieerd is in hoofdstuk 2 geen geïntegreerd geheel vormt, is er geen sprake van een hiërarchische structuur. Er is maar op twee ‘niveaus’ gespecificeerd, namelijk dat van het systeem en dat van de objecten (grotendeels via de objecttypen).

De decompositie van het systeem is desalniettemin opgenomen (ook al bestaat deze niet uit een hiërarchische structuur), omdat hiermee de scope van de Overeenkomst wordt vastgelegd met onderdelen van het areaal waaraan Werkzaamheden verricht moeten worden. In bijlage A van deze Vraagspecificatie Eisen is voor dit doel de objectentabel opgenomen. De objectentabel maakt concreet over welke objecten de eisen in de Vraagspecificatie Eisen gaan.

De objectentabel geeft een volledige opsomming van de objecten die deel uitmaken van het systeem. Hierbij wordt aangegeven van welk objecttype ze zijn, waar ze zich bevinden en andere kenmerken zoals de TOP code of andere ID’s.

1.3         Leeswijzer

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van de objecten waaraan Werkzaamheden verricht moeten worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de objecttypen die binnen de scope van de Overeenkomst voorkomen. Deze omschrijving bevat de functionaliteit, onderdelen en de relatie met de omgeving. Daarnaast is hier beschreven welke objecten van ieder objecttype tot de (geografische) scope behoren.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

De Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

De Eisenindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat, gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te vinden.

De bijlagen bevatten zaken waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.

2         Systeemdefinitie

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het systeem waaraan Werkzaamheden verricht moeten worden. Deze beschrijving omvat de functionaliteit, onderdelen van het systeem en de relatie met de omgeving. Hierdoor wordt duidelijk:

- aan welke objecten en objecttypen de eisen in hoofdstuk 3 worden gesteld;

- welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn;

- waar de fysieke en functionele grenzen van de objecten liggen;

- welke interactie de objecten met hun omgeving hebben.

De objecten binnen de scope van de Overeenkomst kunnen worden ingedeeld naar objecttypen. Onder een objecttype verstaan we hier een middels generieke kenmerken (zoals de functionaliteit, materialisatie, beheerder etc.) te onderscheiden soort object. Objecten van hetzelfde objecttype dienen allemaal aan de eisen te voldoen die bij dat objecttype zijn opgenomen. Alle objecten binnen de scope van de Overeenkomst zijn toegewezen aan een objecttype. Eisen die generiek zijn voor alle objecten van hetzelfde objecttype worden gerelateerd aan het objecttype. Indien zich binnen een dergelijke groep objecten een object bevindt waar afwijkende of aanvullende eisen op van toepassing zijn, dan worden deze eisen bij dat individuele object vermeld. De structuur van de systeemeisenset volgt de structuur van objecttypen. Per paragraaf worden eerst de systeemeisen van een objecttype weergegeven en daarna de specifieke systeemeisen die eventueel nog gesteld zijn aan individuele objecten van dat type.

Alle objecten waar Werkzaamheden aan verricht moeten worden, maken onderdeel uit van het bovenliggende weginfrasysteem. Bij de Werkzaamheden aan objecten dient altijd in beschouwing te worden genomen welke bijdrage een object aan de functionaliteit van dit bovenliggende weginfrasysteem levert. Dit om de integrale werking van het gehele weginfrasysteem te waarborgen en om onnodige hinder voor gebruikers te voorkomen. Wat deze functionaliteit is en wat verder onder weginfrasysteem wordt verstaan, wordt toegelicht in paragraaf 2.6.

Wanneer in de Vraagspecificatie Eisen wordt gesproken over ‘het systeem’ wordt gedoeld op het totaal van objecten binnen het bovenliggende weginfrasysteem waaraan Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst dienen te worden verricht.

Bijlage A ‘Objectentabel’ geeft een overzicht van alle objecten binnen het systeem en de bijbehorende objecttypen. Deze wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht.

Overige objecten die raakvlakken of interacties hebben met de objecten binnen het systeem, worden ‘contextobjecten’ genoemd. Deze kunnen onderdeel uitmaken van het bovenliggende weginfrasysteem, maar kunnen zich ook daarbuiten bevinden (bijvoorbeeld kabels en leidingen van Derden). Door keuzes van Opdrachtnemer kan het nodig zijn aanpassingen uit te voeren aan contextobjecten, zodat de integrale werking van het weginfrasysteem zonder verlies van functionaliteit en prestaties gehandhaafd blijft. Dergelijke aanpassingen behoren tot de scope van de Overeenkomst.

2.1         Systeemgrenzen

De objecten binnen het systeem bevinden zich binnen de geografische scope van de Overeenkomst. In onderstaande figuur is de positie van de objecten beschreven, waarbij is aangegeven welke objecten onderdeel zijn van de scope van de Werkzaamheden. Met de overige objecten is een raakvlak.

De begrenzing van de betreffende objecten zelf wordt in de volgende paragraaf per objecttype beschreven.

De objecten binnen het systeem bevinden zich binnen de geografische scope van de Overeenkomt. De begrenzing van de betreffende objecten worden in deze paragraaf beschreven. De objecttypen Rijksweg en Geluidsbeperkende constructie vallen onder het systeem Weginfrasysteem.

Rijksweg

Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van het objecttype Rijksweg. De componenten binnen de rode stippellijn maken onderdeel uit van het objecttype Rijksweg. De componenten buiten de rode stippellijn niet. De componenten welke buiten de rode stippellijn vallen, worden beschreven in de hierna volgende objecttypen en zijn onderdeel van uit te voeren Werkzaamheden.

Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van het objecttype Vaste Brug. Tot het objecttype Vaste Brug behoren de hoofddraagconstructie bestaande uit fundatie, steunpunten,
opleggingen, en dekken zowel als taludbekleding, overgangsconstructies, voegovergangen en hemelwaterafvoer.

In de hierna volgende figuur is de grens aangegeven tussen het objecttype (Rijks)weg en het objecttype Vaste Brug.

In onderstaande figuur is de grens aangegeven tussen de fysieke verschijningsvorm en de fysieke raakvlakken met andere objecttypen.

Systeemgrens tussen Verzorgingsplaats en Rijksweg

De componenten binnen de rode stippellijn maken onderdeel uit van het objecttype Verzorgingsplaats, exclusief het verblijfsgebied in de blauwe box.

Geluidskerende constructie: Geluidsscherm

Tot het object Geluidscherm behoren, zover van toepassing, de volgende onderdelen:
- Onderdelen die de overdracht van het geluid beperken (schermen);
- Onderdelen die de geluidbeperkende onderdelen dragen (stijlen, fundatie);
- Onderdelen die vluchten van weggebruikers en toegang voorhulpverleners mogelijk maken (vlucht- en/of service-mogelijkheden,routes);
- Onderdelen die vluchtroutes markeren (pictogrammen).

Met betrekking tot de fysieke grenzen van het object Geluidscherm wordt verwezen naar de referentieontwerpen van betreffend Geluidsscherm. Hier is locatie specifiek in te zien wat de fysieke grenzen per locatie en Geluidsscherm zijn. Deze referentieontwerpen zijn bijgevoegd in Annex XIII Informatie.

| Locatie | Document |
| --- | --- |
| T063_04 - A31 HRR 31,57 - 31,66 | Referentieontwerp locatie 164 - T063_04 |
| T025_03 - A7 HRL 111,15 - 111,24 | Referentieontwerp locatie 22 - T025_03 |
| T025_02 - A7 HRL 111,44 - 111,71 | Referentieontwerp locatie 21 - T025_02 |
| T025_02 - A7 HRL 111,71 - 112,07 | Referentieontwerp locatie 21 - T025_02 |
| T28_01 - A7 HRL 138,46 - 138, 55 | Referentieontwerp locatie 23 - T028_01 |
| T022_01 A7 HRL 299,69 - 2999,78 | Referentieontwerp locatie 18 - T022_01 |
| T021_01 A6 HRL 296,69 - 296,85 | Referentieontwerp locatie 17 - T021_01 |
| De Tike N31 HRL 66,92 - 67,02 |  |
| T064_02 N31 HRL 69,21 - 69,38 | Referentieontwerp locatie 43 - T064_02 |

2.2         Objecttypen

In deze paragraaf worden de onderstaande objecttypen beschreven. Deze beschrijving is van toepassing op alle objecten waarvan in Bijlage A ‘Objectentabel’ is aangegeven dat ze tot dat betreffende objecttype behoren, tenzij uit de systeemeisen expliciet anders blijkt. Binnen het systeem bevinden zich objecten van de volgende objecttypen:

:

Naam

Armatuur

Bediening op Afstand (Openbare Verlichting)

Beplanting

Buitenopstellingskast

DVM Systeem

Energievoorziening (Openbare Verlichting)

Geluidbeperkende Constructie

Kabel (Openbare Verlichting)

Lichtmast

Openbare Verlichting

Opstelplaats

Rijksweg

Vaarweg

Vaste Brug

Verkeerskundige Draagconstructie

Verlichting

Verzorgingsplaats

Weginfrasysteem

2.2.1 Armatuur

Behuizing voor een of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp

De functies die objecten van het type Armatuur vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Verlichten Rijksweg | Door verlichten van de Rijksweg is de weg in het donker of bij slechte zichtomstandigheden voor de weggebruiker zichtbaar. |

2.2.2 Bediening op Afstand (Openbare Verlichting)
De functies die objecten van het type Bediening op Afstand (Openbare Verlichting) vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Bedienen en Bewaken Openbare Verlichting | Het bedienen en bewaken van een object. |

2.2.3 Beplanting

Beplanting bestaat uit het geheel van houtachtige vegetaties die de infrastructuur in de omgeving inpast. Hierbij worden bijbehorende voorzieningen zoals boompalen, drainageslangen en markeringen tot Beplanting gerekend. De houtachtige vegetatie bestaat uit bomen en/of struiken

De functies die objecten van het type Beplanting vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Inpassen van de infrastructuur in de omgeving | Beplanting heeft als doel om de gerealiseerde en beheerde infrastructuur op de juiste manier in te passen in de omgeving. |

2.2.4 Buitenopstellingskast

Afsluitbare behuizing in de open buitenruimte die dient om iets in onder te brengen en/ of te beschermen.

Functie niet bepaald

2.2.5 DVM Systeem

Systeem dat het proces van dynamisch verkeersmanagement ondersteunt.

Functie niet bepaald

2.2.6 Energievoorziening (Openbare Verlichting)

Voorziening ten behoeve van het leveren van energie.

De functies die objecten van het type Energievoorziening (Openbare Verlichting) vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Aanleveren energie | Het transporteren, distribueren en verdelen van elektrische energie. |

2.2.7 Geluidbeperkende Constructie

Constructie die geluidshinder langs de weg vermindert.

De functies die objecten van het type Geluidbeperkende Constructie vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Geluidwering Geluidbeperkende constructie | De Geluidbeperkende Constructie dient geluidshinder te voorkomen bij de bouwkundige objecten aan de achterzijde van de geluidsschermen |
| Vluchten Geluidbeperkende constructie | De vluchtsystemen en -deuren dienen veilig vluchten mogelijk te maken |
| Beperken overdracht geluid | Contextobject: Omwonenden en fauna Input: Geluid op locatie A (bron) als gevolg van wegverkeer Output: Geluid op locatie B (ontvanger) als gevolg van wegverkeer Transformeren: beperken verkeersgeluid door absorptie en isolatie |
| Voorkomen hinder Geluidbeperkende constructie | De Geluidbeperkende Constructie dient hinder door licht- en beeldreflecties te voorkomen |
| Bescherming vogels Geluidbeperkende constructie | De Geluidbeperkende Constructie dient te voorkomen dat vogels er tegenaan vliegen |
| Inpassing Geluidbeperkende constructie | De Geluidbeperkende Constructie dient door het aanplanten van groen te worden ingepast in de omgeving |

2.2.8 Kabel (Openbare Verlichting)
Functie niet bepaald

2.2.9 Lichtmast

Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen.

Functie niet bepaald

2.2.10 Openbare Verlichting

Installatie die dient om de openbare ruimte, met name wegen, te verlichten, en waarvan de lichtpunten vanuit een (1) kast (OV, DOV) worden geschakeld.

De functies die objecten van het type Openbare Verlichting vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Verlichten Rijksweg | Door verlichten van de Rijksweg is de weg in het donker of bij slechte zichtomstandigheden voor de weggebruiker zichtbaar. |
| Bedienen en Bewaken Openbare Verlichting | Het bedienen en bewaken van een object. |

2.2.11 Opstelplaats

Afmeerruimte bij een sluis, waarin schepen zich moeten opstellen om met de eerstvolgende schutting mee te kunnen

Functie niet bepaald

2.2.12 Rijksweg

Weg in beheer bij het rijk.

De functies die objecten van het type Rijksweg vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Afvoeren hemelwater naar watergang- of riool derden | Afvoer van neerslag (hemelwater) om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan. Onder maatgevende klimatologische omstandigheden. |
| Informeren weggebruiker over route | Bieden van informatie om de weggebruiker vlot en veilig van A naar B te begeleiden. Informatie goed zichtbaar voor weggebruiker om op tijd te kunnen anticiperen. |
| Scheiden van indringers en fauna van het Weginfrasysteem | Het scheiden van indringers en fauna van het Weginfrasysteem, zodat het rijden van het wegverkeer mogelijk is. |
| Informeren weggebruiker over locatie | Bieden van informatie aan de weggebruiker, hulpdiensten en weginspecteurs met betrekking tot wegnummer en locatie. |
| Horizontaal geleiden wegverkeer | Ruimte bieden aan uit koersgeraakte voertuigen om deze middels een veilige inrichting van de berm tot stilstaand te brengen. |
| Visueel geleiden wegverkeer | Geleiden van wegverkeer door het creëren van een eenduidig wegbeeld zodat de weggebruiker tijdig en veilig zijn/ haar rijtaak kan uitvoeren. Onder alle omstandigheden behoudens extreme weersomstandigheden. |
| Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag | Tonen van verkeersregels en verkeerstekens die de weggebruiker duidelijk maakt wat, waar, wanneer en welk weggedrag moet worden toegepast. Informatie goed zichtbaar voor wegverkeer om op tijd te kunnen anticiperen. |
| Ruimte bieden aan wegverkeer | Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer. Hieronder vallen niet situaties van incidenten en calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten. |
| Reduceren afstraling verkeersgeluid naar omwonenden en fauna | Het beperken van geluidshinder op omgeving. |
| (Af-)dragen belastingen | Belastingen opnemen en afdragen. |

2.2.13 Vaarweg

Voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water

De functies die objecten van het type Vaarweg vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Toegang bieden tbv aanwezigen ivm calamiteiten | Aanwezigen dienen zichzelf in veiligheid te kunnen brengen en bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. |
| Fysiek geleiden scheepvaart | Het systeem biedt de scheepvaart fysieke geleiding. |
| Afmeren (incl. afstoppen) scheepvaart mogelijk maken | Het systeem maakt afmeren en afstoppen voor Schepen mogelijk om te kunnen wachten. |

2.2.14 Vaste Brug

Zie voor de definitie paragraaf 2.1 van de Basisspecificatie Vaste Brug

De functies die objecten van het type Vaste Brug vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Ruimte bieden aan onderdoorgaande verbinding Wegsysteem of Vaarwegsysteem | Ruimte bieden aan de overgaande verbinding Actor: Kruisende verbindingen Input: Gebruikers van de kruisende verbindingen Output: Ruimte voor de gebruikers van de kruisende verbindingen Transformatie: Profiel van vrije ruimte op het object Vaste brug Precondities: • Eigenschappen verbindingen en gebruikers conform de basisspecificaties weg en ecopassage - vaar-, spoor-, wegcategorie, ontwerp vaar- of voertuigen, profiel van vrije ruimte (PVR) - waterweg, afvoercapaciteit, natte profiel - ecopassage, benodigde profiel - doorvoeren kabels en leidingen • Gebruikers vallen binnen de grenzen voor wat betreft: - ontwerp vaar- of voertuigen - ontwerp- en maximale snelheden - intensiteit - samenstelling [NTB] = afhankelijk van wat de brug verbindt dient hier de betreffende actor ingevuld te worden, bijvoorbeeld: Wegsysteem, Vaarwegsysteem, Fauna-verbindingsysteem, Kabels en Leidingen, Watersysteem. |
| Ruimte bieden aan overgaande verbinding Wegsysteem | Ruimte bieden aan de onderdoorgaande verbinding Actor: Kruisende verbindingen Input: Gebruikers van de kruisende verbindingen Output: Ruimte voor de gebruikers van de kruisende verbindingen Transformatie: Profiel van vrije ruimte onder het object Vaste Brug Precondities: • Eigenschappen verbindingen en gebruikers conform de basisspecificaties weg en ecopassage - vaar-, spoor-, wegcategorie, ontwerp vaar- of voertuigen, profiel van vrije ruimte (PVR) - waterweg, afvoercapaciteit, natte profiel - ecopassage, benodigde profiel - doorvoeren kabels en leidingen • Gebruikers vallen binnen de grenzen voor wat betreft: - ontwerp vaar- of voertuigen - ontwerp- en maximale snelheden - intensiteit - samenstelling [NTB] = afhankelijk van wat de brug verbindt dient hier de betreffende actor ingevuld te worden, bijvoorbeeld: Wegsysteem, Vaarwegsysteem, Fauna-verbindingsysteem, Kabels en Leidingen, Watersysteem. |
| (Af-)dragen belastingen | Belastingen opnemen en afdragen. |

2.2.15 Verkeerskundige Draagconstructie

Civiel-bouwkundige constructie voor het dragen van verkeersinformatiepanelen en/of –beseining.

Functie niet bepaald

2.2.16 Verlichting
De functies die objecten van het type Verlichting vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Verlichten Rijksweg | Door verlichten van de Rijksweg is de weg in het donker of bij slechte zichtomstandigheden voor de weggebruiker zichtbaar. |

2.2.17 Verzorgingsplaats

Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de daarbij behorende verharde en onverharde banen en een of meer voorzieningen ten behoeve van reizigers en/of voertuigen.

De functies die objecten van het type Verzorgingsplaats vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Horizontaal geleiden wegverkeer | Ruimte bieden aan uit koersgeraakte voertuigen om deze middels een veilige inrichting van de berm tot stilstaand te brengen. |
| (Af-)dragen belastingen | Belastingen opnemen en afdragen. |
| Visueel geleiden wegverkeer | Geleiden van wegverkeer door het creëren van een eenduidig wegbeeld zodat de weggebruiker tijdig en veilig zijn/ haar rijtaak kan uitvoeren. Onder alle omstandigheden behoudens extreme weersomstandigheden. |
| Afvoeren hemelwater naar watergang- of riool derden | Afvoer van neerslag (hemelwater) om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan. Onder maatgevende klimatologische omstandigheden. |
| Informeren weggebruiker over route | Bieden van informatie om de weggebruiker vlot en veilig van A naar B te begeleiden. Informatie goed zichtbaar voor weggebruiker om op tijd te kunnen anticiperen. |
| Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag | Tonen van verkeersregels en verkeerstekens die de weggebruiker duidelijk maakt wat, waar, wanneer en welk weggedrag moet worden toegepast. Informatie goed zichtbaar voor wegverkeer om op tijd te kunnen anticiperen. |
| Faciliteren verzorgen wegverkeer | Bieden van mogelijkheden om het wegverkeer in staat te stellen zich te verzorgen. |
| Ruimte bieden aan wegverkeer | Ruimte bieden aan het zich aandienende wegverkeer. Hieronder vallen niet situaties van incidenten en calamiteiten en beheer en onderhoud activiteiten. |

2.2.18 Weginfrasysteem

De infrastructurele voorziening binnen het wegvervoersysteem, die de afwikkeling van wegverkeer faciliteert.

De functies die objecten van het type Weginfrasysteem vervullen, zijn:

| Functienaam | Functiebeschrijving |
| --- | --- |
| Afwikkelen wegverkeer | Het verplaatsen van wegverkeer vanaf locatie A naar locatie B. |
| Faciliteren verzorgen wegverkeer | Bieden van mogelijkheden om het wegverkeer in staat te stellen zich te verzorgen. |

2.3         Aanvangssituatie

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de toestand van de objecten die deel uitmaken van het systeem vóór aanvang van de Werkzaamheden in de  realisatiefase.

De decompositie van het systeem in de aanvangssituatie, bestaat uit de objecten waarvan in Bijlage A ‘Objectentabel’ is aangegeven dat ze dienen te worden hersteld/gerepareerd of verwijderd en nieuw aangebracht.

De documenten waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, zijn opgenomen in annex XIII De informatie van de Opdrachtgever of bijlagen van deze Vraagspecificatie Eisen.

Integraal Groot Onderhoud

De scope van deze opdracht omvat het met name rijbaanbreed groot onderhoud van wegen en kunstwerken op de rijkswegen in Noord Nederland in het Friese deel. Het betreft onderhoud van verhardingen dan wel vervangen van verhardingen, voertuigkeringen, kunstwerken en werkzaamheden aan geleidewerken zoals omschreven in de volgende paragrafen. De doelstelling van het groot onderhoud is om de functies (duurzaam) te vervullen tot het volgende interventiemoment.

Voor de staat van het overgrote deel van het asfaltareaal zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn de restlevensduren opgenomen in dit contract.  Voor andere onderdelen zijn geen onderzoeken uitgevoerd.

Daarbij dient ook een aantal geluidsschermen vanuit het Meerjaren Programma Geluid gerealiseerd te worden.  Op basis van akoestisch onderzoek en saneringsbesluiten zijn meerdere locaties binnen het areaal aangewezen voor de realisatie van geluidsschermen. Deze locaties zijn geselecteerd op basis van het aantal te saneren woningen, de verwachte geluidsreductie en de ruimtelijke inpasbaarheid van de maatregelen.

Er is voor gekozen om met betrekking tot de geluidsschermen in de bijlage 'Fasen per locatie geluidsscherm' te beschrijven wat de aanvangssituatie, realisatiefase en gebruiksfase omvat per locatie geluidsscherm. Ook wordt hier benoemd welke onderzoeken uitgevoerd zijn ten behoeve van de (voorbereiding van) realisatie van deze geluidsschermen.

Voor de geluidsschermen is een aantal onderzoeken uitgevoerd.

De documenten waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, zijn opgenomen in annex XIII Informatie of bijlagen van deze Vraagspecificatie Eisen.

2.4         Realisatiefase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de realisatiefase. Het beschrijft het beoogd gebruik van het bovenliggende weginfrasysteem tijdens het verrichten van de Werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld tijdelijke (verkeers)situaties die in stand gehouden moeten worden in deze fase.

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, bestaat uit alle objecten die zijn opgenomen in Bijlage A Objectentabel (dus zowel objecten die dienen te worden hersteld/gerepareerd, verwijderd en/of vernieuwd).

Voor de realisatie van het Werk zijn o.a. eisen gesteld aan de verkeersmaatregelen en faseringen, deze zijn opgenomen in de Vraagspecificatie Proces en Vraagspecificatie Eisen. Deze zijn van toepassing.

2.5         Gebruiksfase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de gebruiksfase vanaf (tussentijdse) oplevering van het herstelde systeem conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst. Hierbij zijn de functionaliteiten van de objecten zoals beschreven in de objecttypebeschrijvingen gehandhaafd.

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is na het verrichten van de Werkzaamheden (bij oplevering), bestaat uit de objecten waarvan in Bijlage A Objectentabel is aangegeven dat ze nieuw dienen te zijn gerealiseerd of hersteld/gerepareerd.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de Wegvakken.

| Wegvak | Netwerkschakel | RW | Baan | Van | Tot | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGO 1 |  | 6 | HR-R | 295,800 | 301,750 | Inclusief: - Vw-a RW 6 van km 296,331 tot km 296,835; - Vw-b RW 6 van km 296,264 tot km 296,600; - Vw-a RW 6 van km 300,040 tot km 300,341; - Vw-b RW 6 van km 299,942 tot km 300,200. |
| IGO 2 |  | 6 | HR-L | 301,600 | 295,800 | Inclusief: - Vw-c RW 6 van km 300,224 tot km 299,36; - Vw-d RW 6 van km 300,392 tot km 300,049; - Vw-c RW 6 van km 297,357 tot km 296,790; - Vw-d RW 6 van km 297,491 tot km 297,099. |
| IGO 3 |  | 7 | HR-R | 105,600 | 116,500 | Inclusief: - Vw-a RW 7 van km 110,816 tot km 111,083; - Vw-b RW 7 van km 110,648 tot km 111,010; - Vw-a RW 7 van km 112,300 tot km 112,560; - Vw-b RW 7 van km 112,556 tot km 112,845; - Vw-m RW 7 van km 113,640 tot km 113,880; - Vw-p RW 7 van km 113,690 tot km 113,880; - Vw-a RW 7 van km 114,970 tot km 115,351; - Vw-b RW 7 van km 115,356 tot km 115,780. |
| IGO 5 |  | 7 | HR-R | 142,930 | 144,700 | Dit is toch V&R? |
| IGO 9B |  | 7 | HR-L | 173,000 | 166,600 | Inclusief: - Vw-c RW 7 van km 170,018 tot km 169,555; - Vw-d RW 7 van km 170,095 tot km 169,766. |
| IGO 9C |  | 7 | HR-L | 154,970 | 149,400 | Inclusief: - Vw-n RW 7 van km 153,923 tot km 153,358; - Vw-TB RW 7 van km 153,705 tot km 153,670; - Vw-q RW 7 van km 153,842 tot km 153,414; - Vw-y RW 7 van km 153,645 tot km 153,421; - Vw-c RW 7 van km 152,249 tot km 152,025; - Vw-d RW 7 van km 152,425 tot km 152,000. - Verzorgingsplaats De Vonken. |
| IGO 10 |  | 7 | HR-L | 144,700 | 143,450 | Dit is toch V&R? |
| IGO 21 |  | 31 | HR-R | 52,750 | 76,350 | Inclusief: - Vw-a RW 31 van km 52,967 tot km 53,344; - Vw-b RW 31 van km 52,854 tot km 52,293; - Vw-a RW 31 van km 60,990 tot km 61,270; - Vw-b RW 31 van km 61,300 tot km 61,535; - Vw-p RW 31 van km 62,720 tot km 62,848; - Vw-a RW 31 van km 66,000 tot km 66,550; - Vw-b RW 31 van km 66,520 tot km 67,168; - Vw-m RW 31 van km 67,900 tot km 68,341; - Vw-p RW 31 van km 68,134 tot km 68,238; - Vw-TB RW 31 van km 68,069 tot km 68,100; - Vw-x RW 31 van km 67,942 tot km 68,258; - Vw-a RW 31 van km 70,456 tot km 70,913; - Vw-b RW 31 van km 70,470 tot km 70,761; - Vw-a RW 31 van km 74,777 tot km 75,147; - Vw-b RW 31 van km 74,762 tot km 75,023; - Verzorgingsplaats Stienkamp. |
| IGO 22 |  | 31 | HR-L | 76,350 | 52,750 67,100 | Inclusief: - Vw-c RW 31 van km 75,048 – 74,775; - Vw-d RW 31 van km 75,210 - 74,871; - Vw-c RW 31 van km 71,463 – 70,883; - Vw-d RW 31 van km 71,530 – 71,100; - Vw-n RW 31 van km 68,315 – 67,913; - Vw-TB RW 31 van km 68,153 – 68,120; - Vw-q RW 31 van km 68,085 – 67,995; - Vw-y RW 31 van km 68,274 - 67,974; - Vw-c RW 31 van km 67,105 – 66,480; - Verzorgingsplaats De Kreilen. |
| IGO 27A |  | 32 | HR-L | 48,600 | 45,000 | Inclusief: - Vw-c RW 32 van km 47,065 tot km 46,750; - Vw-d RW 32 van km 46,760 tot km 46,440; - Vw-c RW 32 van km 45,565 tot km 45,400. |

De volgende Vaste Bruggen behoren tot de scope:

Tabel met bruggen

De volgende Geluidsschermen behoren tot de scope:

| Objectnaam | Omschrijving | Locatie maps | Rijksweg | Richting | KM vanaf | KM tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T021_01 | Rijksweg A6, Lemmer | https://maps.app.goo.gl/r3Za7ePh999SyNZh9 | 6 | L | 296,69 | 296,84 |
| T022_01_SN | Rijksweg A6, Eesterga | https://maps.app.goo.gl/AvN8kNMxXDpiGC6g8 | 6 | R | 299,69 | 299,79 |
| T025_01_SN | Rijksweg A7, Burgemeester Praamsmalaan | https://maps.app.goo.gl/KHpaEUuXJpfyVG7x9 | 7 | L | 111,71 | 112,07 |
| T025_02_SN | Rijksweg 7, Kruiswaterbrug Bolsward | https://maps.app.goo.gl/PFxQs6BVDCLrYVGJ9 | 7 | L | 111,44 | 111,71 |
| T025_03_SN | Rijksweg 7, Kruiswaterbrug Bolsward | https://maps.app.goo.gl/Zo8YRBANsLkgnF5x9 | 7 | L | 111,15 | 111,24 |
| T028_01_SN | Rijksweg 7, Haskerhorne | https://maps.app.goo.gl/zkigsmQbUooXw3yo6 | 7 | L | 138,46 | 138,55 |
| T063_04_SN | Rijksweg A31, Dronrijp | https://maps.app.goo.gl/ycKmSsDQdvALo6ZPA | 31 | R | 31,57 | 31,66 |
| T064_02_SN | Rijksweg 31, Leidyk Opeinde | https://maps.app.goo.gl/v7VpzFQFT2wVaG2KA | 31 | L | 69,21 | 69,38 |
| De Tike geluidsscherm | Rijksweg 31, de Tike | https://maps.app.goo.gl/5o3Ck7L5NqQWP2Cs9 | 31 | L | 66,92 | 67,02 |

In onderstaande afbeelding wordt de beheergrens weergegeven van het projectgebied van IGO

In onderstaande afbeelding wordt de beheergrens weergegeven van het projectgebied van IGO

In onderstaande afbeelding wordt de beheergrens weergegeven van het projectgebied van IGO xx : verzorgingsplaats XX

Hieronder volgt een uiteenzetting van de Werkzaamheden aan de objecten:

Bovenbouw

In deze Vraagspecificatie eisen zijn functionele eisen gesteld aan de Bovenbouw met uitzondering van het type deklaag. Het type deklaag is voorgeschreven in bijlage [Specificatie wegdekken] en bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties] van deze Vraagspecificatie.

Het areaal ten behoeve van de aan te brengen Bovenbouw is opgenomen in tabel ‘Wegvakken’, tevens zijn er maatregelen opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties] van deze Vraagspecificatie. Naast de maatregelen die zijn opgedragen dienen de wegvakken volledig te voldoen aan de functionele Eisen Bovenbouw.

Binnen alle wegvakken dienen ten minste alle bestaande deklagen volledig verwijderd te worden en een nieuwe deklaag aangebracht te zijn. Vanuit herontwerprestlevensduur, schadebeelden en wijzigen verkantingen etc. volgen (eventueel) aanvullende maatregelen, waarbij de gegevens in de bijlagen: [Gegevens verkeersbelasting], [Restlevensduren bestaande weggedeelten], [Specificatie wegdekken] en de gerefereerde documenten: ‘A01 0-dossier’, ‘A02 Doorrijprofiel’, ‘A03 Verkantingen’, ‘A04 Breedtes’ en ‘A05 Geleiderail en langsonvlakheid’ dienen te worden aangehouden. Er dient te worden aangetoond dat de Wegvakken voldoen aan de Eisen Bovenbouw.

Ook dient bij een aantal wegvakken de verharding te worden verbreed, waarbij de standaard randconstructie dient te worden gerealiseerd. De locaties zijn opgenomen in hoofdstuk 3 in de specifieke eisen.
Binnen een aantal wegvakken dient de volledige verzorgingsplaats opnieuw te worden ingericht. Waarbij werkzaamheden aan de verharding van parkeervoorzieningen, rijbanen en voetpaden, hemelwaterafvoersysteem, bebording en Openbare Verlichting zijn voorzien.

Het hemelwaterafvoersysteem bestaat veelal uit openverharding. Tevens is de hoogtestap tussen rand van de deklaag en het hemelwaterafvoersysteem meer dan 7 cm. De scope ten behoeve van de bovenbouw is de gootconstructie van het hemelwaterafvoersysteem ontwerpen en realiseren zoals beschreven in de Vraagspecificatie Eisen.

Rondom kasten ontbreekt verharding, ontbrekende verharding ontwerpen en realiseren.

Onderbouw

In deze Vraagspecificatie eisen zijn functionele eisen gesteld aan de Onderbouw. Binnen een aantal wegvakken dient de verharding te worden verbreed en worden doorsteken gerealiseerd, naast de Bovenbouw hoort dan ook de Onderbouw in dat geval tot de Werkzaamheden in verband met de te realiseren nieuwe verhardingen.
Binnen een aantal wegvakken dient de verzorgingsplaats opnieuw te worden ingericht, de Eisen Onderbouw wordt dan ook onderdeel van de Werkzaamheden in verband met de te realiseren nieuwe verhardingen.

Voertuigkering

De aanwezige voertuigkering voldoet niet aan normen en richtlijnen voor wat betreft: onderbrekingen in voertuigkering, vloeiend verloop, onjuiste hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte, keringsklasse, roestvorming, beginpunten en geleidelijke overgang tussen opeenvolgende geleideconstructies. De Werkzaamheden ten behoeve van de bestaande voertuigkering zijn: aanbrengen voertuigkering tussen opeenvolgende voertuigkeringen, uitrichten en op hoogte stellen van de voertuigkering, aanpassen van de constructietypen bij obstakels, beginpunten, stijfheidsovergangen aanbrengen.

De Werkzaamheden ten behoeve van de nieuw aan te brengen Voertuigkering zijn opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen]. In deze bijlage is de netto lengte van de gevarenzone weergegeven. De genoemde gevarenzones zijn na uitvoering van het Werk afgeschermd. Naast deze Werkzaamheden zijn zowel bij bestaande als nieuwe voertuigkering bijvoorbeeld stijfheidsovergangen dan wel ander soortige Werkzaamheden aan voertuigkering onderdeel van de scope.

De bestaande Voertuigkering binnen de Werkzaamheden is ook een raakvlak van de Bovenbouw, Hemelwaterafvoersysteem en Berm en dient te voldoen aan de gestelde contracteisen in de VSE.

Bermen

De hoogte van de bermen voldoet niet aan de normen voor wat betreft hoogte. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw. De Werkzaamheden ten behoeve van het aanpassen van de Bermen zijn: de hoogteligging van de berm aanpassen. Naast deze Werkzaamheden zijn ook maatregelen opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen bermen]. Dit is extra ten opzichte van de gestelde contracteisen in de VSE.

Beplanting

Als gevolg van herplantplicht dient op een aantal locaties beplanting te worden aangebracht, de Werkzaamheden ten behoeve van Beplanting is opgenomen in bijlage [Bijlage beplantingsplan herplant GO2728 Friesland].

Openbare verlichting

De Openbare verlichting bij verzorgingsplaatsen behoort tot de Werkzaamheden, ook de inleidende verlichting langs de aanvoerweg van de Verzorgingsplaats en Vaste Brug. Deze Openbare verlichting dient toekomstbestendig gerealiseerd te worden.

Markering

De Markeringen behoren tot de Werkzaamheden in verband met de te realiseren nieuwe asfaltverhardingen.

Bewegwijzering

De Bewegwijzering zijn een onderdeel van de Werkzaamheden en hebben een raakvlak met de Voertuigkering. Aan de Bewegwijzering zijn geen Werkzaamheden voorzien, tenzij aanpassing van de Bewegwijzering noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen.

Bebording en bebakening

De hectometerbordjes en reflectoren voldoen niet aan normen en richtlijnen, deze ontbreken of zijn beschadigd. De Werkzaamheden ten behoeve van bebording zijn: Bebording ontwerpen en realiseren. In bijlage [Uit te voeren maatregelen Bebording, bewegwijzering en bebakening] zijn de Werkzaamheden aan Bebording en bebakening aangegeven, daarnaast zijn Bebording en bebakening onderdeel van het Werk voor zover aanpassing van de Bebording en bebakening noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen in de VSE.

Hemelwaterafvoersysteem

Het aanwezige Hemelwaterafvoersysteem voldoet niet aan normen en richtlijnen voor wat betreft: de hoogtestap tussen rand van het wegdek en het hemelwaterafvoersysteem (rooster van de kolk of put) deze is meer dan 7 cm ten opzichte van bovenkant deklaag. De Werkzaamheden ten behoeve van het hemelwaterafvoersysteem zijn: Hemelwaterafvoersysteem ontwerpen en realiseren waarbij de hoogtestappen niet worden overschreden. De maatregelen zijn opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties] van deze Vraagspecificatie. Dit is extra ten opzichte van de gestelde contracteisen in de VSE.

DVM

Het DVM (detectielussen en GMS-sensoren) behoort tot de Werkzaamheden in verband met de te realiseren nieuwe asfaltverhardingen.

Waterhuishoudingssysteem

Aan het Waterhuishoudingssysteem zijn Werkzaamheden voorzien in verband met de verbreding van de Asfaltconstructie. Daarnaast worden aan het Waterhuishoudingssysteem geen Werkzaamheden voorzien behoudens dat het Waterhuishoudingssysteem als raakvlak van de Duiker, Damwandconstructie en profileren (droge) watergangen onderdeel is van het Werk voor zover aanpassing van de het Waterhuishoudingssysteem noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen.

Vaste Brug

Onderdeel van het Werk zijn diverse Vaste Bruggen. Binnen een aantal wegvakken dient de verharding te worden verbreed, om te kunnen voldoen aan de gestelde contracteisen is het ontwerpen en realiseren van stootplaten onderdeel van de Werkzaamheden.
De Werkzaamheden ten behoeve van maatregelen Vast Brug zijn opgenomen in [Uit te voeren maatregelen Vaste Brug]. Bij oplevering van het Werk voldoen de onderdelen, waar in bijlage [Uit te voeren maatregelen Vaste Brug] maatregelen benoemd staan, aan de gestelde eisen in deze Vraagspecificatie (w.o. de gerefereerde documenten). Voor het herstel van de betondekken behoort herstel tot maximaal 10% van de oppervlakte van  het betondek per Vaste Brug tot de Werkzaamheden. Afwijkingen groter dan 10% zijn voor rekening OG (behoudens de eerste 10%).
De objecten Vaste Brug zijn kunstwerken die in wegen liggen en noodzakelijk zijn indien deze wegen niet gelijkvloers kunnen/mogen kruisen met wegen, spoor-, en/of waterwegen. Dit zijn bruggen, viaducten en onderdoorgangen. Waarbij voor de goede orde wordt vermeld dat er eisen gesteld zijn aan subsysteem Vaste Brug (in lijn met de Areaal decompositie).

In geval van de realisatie van geluidsschermen op een kunstwerk, dient een herberekening met betrekking tot verkeerskundige draagconstructie uitgevoerd te worden. Uitkomsten van deze herberekening dienen mee genomen te worden in het Ontwerp, Realisatie en Aanbieding.

Duikers en Damwandconstructies, remming- en geleidewerken

De Werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de Duikers, Damwandconstructies, remming- en geleidewerken zijn opgenomen in bijlage [Uit te voeren maatregelen duikers, damwandconstructies, remming- en geleidewerken].

Geluidsschermen

De Werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de Geluidsschermen betreffen het uitwerken van het referentieontwerp naar opeenvolgend een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp. Dit Definitief Ontwerp dient uitgewerkt te worden naar een Uitvoeringsontwerp. Dit uitvoeringsontwerp dient vervolgens gerealiseerd te worden. In bijlage 'Fasen per locatie geluidsscherm' staat beschreven van welk referentieontwerp uitgegaan moet worden, welke onderzoeken uitgevoerd zijn en wat verwacht wordt aangaande realisatie van de geluidschermen.

In geval van de realisatie van geluidsschermen op een kunstwerk, dient een herberekening met betrekking tot verkeerskundige draagconstructie uitgevoerd te worden. Uitkomsten van deze herberekening dienen mee genomen te worden in het Ontwerp, Realisatie en Aanbieding.

Voor de goede orde: Alle maatregelen die opgedragen zijn in de bijlagen zijn een integraal onderdeel van de VSE en dienen aan de gestelde eisen in de VSE te voldoen.

2.6         Bovenliggend Weginfrasysteem

2.6.1         Functiebeschrijvingen

Het systeem maakt integraal onderdeel uit van het bovenliggende weginfrasysteem. De functionaliteit van dit weginfrasysteem dient geborgd te blijven. Dit is tweeledig:

- Om de Werkzaamheden te kunnen verrichten, kunnen tijdelijk afwijkende situaties noodzakelijk zijn. Dit kan ertoe leiden dat functies een verminderde capaciteit hebben. Denk bijvoorbeeld aan vermindering van de verkeersdoorstroming en de verkeershinder die hierdoor ontstaat. In deze VSE zijn eisen opgenomen die beperken in welke mate en hoe vaak een dergelijke situatie toelaatbaar is. Een tijdelijk afwijkende situatie mag ook niet ten koste gaan van de prestaties van het weginfrasysteem op aspecten zoals veiligheid.

- De door Opdrachtnemer gekozen oplossing om een object te laten voldoen aan de eisen in deze VSE kan invloed hebben op de raakvlakken die dit object heeft met andere (context)objecten binnen het weginfrasysteem. Om de integrale werking van het weginfrasysteem te borgen, kan het noodzakelijk zijn om ook aan het contextobject aanpassingen door te voeren.

De hierboven beschreven situaties en aanpassingen aan (context)objecten die nodig zijn om de integrale functionaliteit van het weginfrasysteem te handhaven, behoren tot de scope van de Overeenkomst (en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer). Hiertoe dienen de analyses uitgevoerd te worden zoals benoemd in H5 van de VSP. Onderstaand zijn de relevante functies van het weginfrasysteem opgenomen. De raakvlakken die reeds door de Opdrachtgever worden voorzien worden in de volgende paragraaf beschreven.

2.6.2         Contexttabel met raakvlakken

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. In onderstaande tabel zijn de raakvlakken aangegeven die het systeem heeft met zijn gebruikers en de objecten in de omgeving van het systeem, de contextobjecten.

Raakvlakken met objecten in beheer van RWS

| Contextobject | Object | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |

Raakvlakken met objecten in beheer van derden

| Contextobject | Object | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Geluidbeperkende Constructie | Brugdek | Geluidbeperkende Constructie - Brugdek Het dek van een brug/ viaduct draagt het scherm. Wanneer het scherm op een bestaande constructie geplaatst wordt, dan moet deze constructie hier geschikt voor zijn, hetgeen met constructieve berekeningen aangetoond moet zijn. |
| Groenstrook | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Bermen en groenstroken Bereikbaarheid van bermen en groenstroken kan gehinderd worden door een scherm, waardoor extra deuren of aangepaste locatie noodzakelijk is. |
| Geluidbeperkende Constructie | Faunapassage | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Faunapassage Fundering en opbouw van een scherm kunnen een over- of ondergelegen passage beïnvloeden. Dit kan leiden tot aangepaste stijl- en funderingsafstanden. |
| Groenvoorziening | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Groenvoorziening Aangrenzende bomen/struiken kunnen de functie van een scherm verminderen. Akoestisch gezien kan reflectie van geluid tegen een boomkruin die is gelegen boven/naast het scherm, de geluidbeleving direct achter het scherm negatief beïnvloeden. Dit risico is groter bij hoge schermen en met woningen op kleine afstand van de weg. Daarnaast kunnen bomen/struiken op termijn schade aanbrengen aan het scherm. Bij transparante schermen kan begroeiing leiden tot versnelde algengroei, met als resultaat dat de beoogde transparantie teniet wordt gedaan. |
| VERVALLEN Kabels & Leidingen derden | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Kabels en Leidingen van derden Een scherm kan bereikbaarheid/vervangbaarheid van kabels en leidingen verminderen. Tijdens aanleg kan de fundering bestaande kabels beschadigen. Dit kan leiden tot afwijkende stijl- en funderingsafstanden. |
| Kunstwerk | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Kunstwerk De Geluidbeperkende Constructie dient bij de overgang van aardebaan naar kunstwerk in een rechte lijn door te lopen. |
| Opstelplaats | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Opstellocaties weginspecteurs Een nieuw scherm kan bestaande opstellocaties hinderen. De locatie van het scherm of de locatie van de opstelplaatsen moeten dan aangepast worden. |
| Sneeuwbergplaats | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Sneeuwbergplaats Een scherm kan het afvoeren van sneeuw hinderen. Dit kan leiden tot aanpassing van de locatie van het scherm. |
| Verkeerskundige Draagconstructie | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Verkeerskundige Draagconstructies met bijbehorende installaties De plaatsing van een nieuw scherm kan invloed uitoefenen op de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van verkeerskundige draagconstucties. |
| Waterhuishoudingsysteem | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Waterhuishoudingssysteem Een scherm dat doorloopt tot aan maaiveld houdt afstromend hemelwater tegen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn een riolering toe te passen. |
|  | Openbare Verlichting | Raakvlak Openbare Verlichting - Camera Verlichting kan camerabeelden verbeteren en verstoren. |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Beheerders Fysiek + Informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Kabels en leidingen derden Fysiek |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Objecten zonder functie Fysiek |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Ongewenste bezoekers Krachten (vernieling) + Informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Overig Fysiek |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Spoorweg Fysiek + Krachten |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Vaarweg Krachten + Informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Weg Fysiek + Krachten |
|  | Verzorgingsplaats | Raakvlak Verzorgingsplaats en achterland Afschermen Verzorgingsplaats van ongewenste personen, vee en fauna (wild) vanuit de omgeving (achterland). |
| Verzorgingsplaats | Rijksweg | Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg Ruimte bieden aan wegverkeer die de verzorgingsplaats incl. (basis)voorzieningen naderen en verlaten. Afschermen emplacement van het brandstofverkooppunt voor vanaf de Rijksweg uit koers geraakte voertuigen. |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Aansluitende weg Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - DVM Systeem Fysiek raakvlak |
| Rijksweg | Kunstwerk | Rijksweg - Kunstwerk Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Natuurlijke ondergrond Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Omwonenden en fauna Geluidstrillingen (energieoverdracht) door de lucht (medium) |
| Verzorgingsplaats | Rijksweg | Rijksweg - Verzorgingsplaats Fysiek raakvlak |
| Waterhuishoudingsysteem | Rijksweg | Rijksweg - Waterhuishoudingssysteem Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Weggebruiker Visueel zicht op geboden informatie |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Wegverkeer Fysiek Raakvlak Visueel zicht op geboden informatie |
|  | Weginfrasysteem | Weginfrasysteem - Aansluitend Hoofdwegennet Fysiek raakvlak |
|  | Weginfrasysteem | Weginfrasysteem - Aansluitend Onderliggend Wegennet Fysiek raakvlak |

Raakvlakken met objecttypes

| Contextobjecttype | Objecttype | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Kunstwerk | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Kunstwerk De Geluidbeperkende Constructie dient bij de overgang van aardebaan naar kunstwerk in een rechte lijn door te lopen. |
| Sneeuwbergplaats | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Sneeuwbergplaats Een scherm kan het afvoeren van sneeuw hinderen. Dit kan leiden tot aanpassing van de locatie van het scherm. |
| Groenstrook | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Bermen en groenstroken Bereikbaarheid van bermen en groenstroken kan gehinderd worden door een scherm, waardoor extra deuren of aangepaste locatie noodzakelijk is. |
| Brugdek | Geluidbeperkende Constructie | Geluidbeperkende Constructie - Brugdek Het dek van een brug/ viaduct draagt het scherm. Wanneer het scherm op een bestaande constructie geplaatst wordt, dan moet deze constructie hier geschikt voor zijn, hetgeen met constructieve berekeningen aangetoond moet zijn. |
| Faunapassage | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Faunapassage Fundering en opbouw van een scherm kunnen een over- of ondergelegen passage beïnvloeden. Dit kan leiden tot aangepaste stijl- en funderingsafstanden. |
| Verkeerskundige Draagconstructie | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Verkeerskundige Draagconstructies met bijbehorende installaties De plaatsing van een nieuw scherm kan invloed uitoefenen op de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van verkeerskundige draagconstucties. |
| Waterhuishoudingsysteem | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Waterhuishoudingssysteem Een scherm dat doorloopt tot aan maaiveld houdt afstromend hemelwater tegen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn een riolering toe te passen. |
| Opstelplaats | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Opstellocaties weginspecteurs Een nieuw scherm kan bestaande opstellocaties hinderen. De locatie van het scherm of de locatie van de opstelplaatsen moeten dan aangepast worden. |
| Groenvoorziening | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Groenvoorziening Aangrenzende bomen/struiken kunnen de functie van een scherm verminderen. Akoestisch gezien kan reflectie van geluid tegen een boomkruin die is gelegen boven/naast het scherm, de geluidbeleving direct achter het scherm negatief beïnvloeden. Dit risico is groter bij hoge schermen en met woningen op kleine afstand van de weg. Daarnaast kunnen bomen/struiken op termijn schade aanbrengen aan het scherm. Bij transparante schermen kan begroeiing leiden tot versnelde algengroei, met als resultaat dat de beoogde transparantie teniet wordt gedaan. |
| VERVALLEN Kabels & Leidingen derden | Geluidbeperkende Constructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Kabels en Leidingen van derden Een scherm kan bereikbaarheid/vervangbaarheid van kabels en leidingen verminderen. Tijdens aanleg kan de fundering bestaande kabels beschadigen. Dit kan leiden tot afwijkende stijl- en funderingsafstanden. |
|  | Openbare Verlichting | Raakvlak Openbare Verlichting - Camera Verlichting kan camerabeelden verbeteren en verstoren. |
| Geluidbeperkende Constructie | Opstelplaats | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Opstellocaties weginspecteurs Een nieuw scherm kan bestaande opstellocaties hinderen. De locatie van het scherm of de locatie van de opstelplaatsen moeten dan aangepast worden. |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Omwonenden en fauna Geluidstrillingen (energieoverdracht) door de lucht (medium) |
| Waterhuishoudingsysteem | Rijksweg | Rijksweg - Waterhuishoudingssysteem Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Wegverkeer Fysiek Raakvlak Visueel zicht op geboden informatie |
| Kunstwerk | Rijksweg | Rijksweg - Kunstwerk Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Aansluitende weg Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - DVM Systeem Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Natuurlijke ondergrond Fysiek raakvlak |
| Verzorgingsplaats | Rijksweg | Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg Ruimte bieden aan wegverkeer die de verzorgingsplaats incl. (basis)voorzieningen naderen en verlaten. Afschermen emplacement van het brandstofverkooppunt voor vanaf de Rijksweg uit koers geraakte voertuigen. |
| Verzorgingsplaats | Rijksweg | Rijksweg - Verzorgingsplaats Fysiek raakvlak |
|  | Rijksweg | Rijksweg - Weggebruiker Visueel zicht op geboden informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Beheerders Fysiek + Informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Kabels en leidingen derden Fysiek |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Ongewenste bezoekers Krachten (vernieling) + Informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Spoorweg Fysiek + Krachten |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Vaarweg Krachten + Informatie |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Weg Fysiek + Krachten |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Overig Fysiek |
|  | Vaste Brug | Raakvlak Vaste Brug - Objecten zonder functie Fysiek |
| Geluidbeperkende Constructie | Verkeerskundige Draagconstructie | Raakvlak Geluidbeperkende Constructie – Verkeerskundige Draagconstructies met bijbehorende installaties De plaatsing van een nieuw scherm kan invloed uitoefenen op de bereikbaarheid en onderhoudbaarheid van verkeerskundige draagconstucties. |
| Rijksweg | Verzorgingsplaats | Rijksweg - Verzorgingsplaats Fysiek raakvlak |
|  | Verzorgingsplaats | Raakvlak Verzorgingsplaats en achterland Afschermen Verzorgingsplaats van ongewenste personen, vee en fauna (wild) vanuit de omgeving (achterland). |
| Rijksweg | Verzorgingsplaats | Raakvlak Verzorgingsplaats en Rijksweg Ruimte bieden aan wegverkeer die de verzorgingsplaats incl. (basis)voorzieningen naderen en verlaten. Afschermen emplacement van het brandstofverkooppunt voor vanaf de Rijksweg uit koers geraakte voertuigen. |
|  | Weginfrasysteem | Weginfrasysteem - Aansluitend Hoofdwegennet Fysiek raakvlak |
|  | Weginfrasysteem | Weginfrasysteem - Aansluitend Onderliggend Wegennet Fysiek raakvlak |

3         Systeemeisen

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem gesteld worden.
Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel.

| <Eis-ID> | <Eistitel> | Geldigheidsperiode(s): |  | <R> | <G> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Eistekst> |  |  |  |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | <Eis-ID van bovenliggende eis(en).> Bovenliggende eisen geven de herkomst en daarmee achtergrond van deze eis aan. | Onderliggende eis(en): | <Eis-ID van onderliggende eis(en).> Onderliggende eisen zijn afgeleid uit deze eis. |  |  |
| V&V-voorwaarden: | <Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis> Beschrijf minimaal de belangrijkste activiteiten en criteria die leiden tot het aantonen dat er aan deze eis is voldaan. De fase of het moment van uitvoeren of een specifieke beoordelaar kunnen ook essentiële ingrediënten zijn voor de uit te voeren verificatie of validatie. |  |  |  |  |

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = realisatiefase, G = gebruiksfase (incl. oplevering).

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “R” stellen voorwaarden aan het systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase. Verwijs in de eisen die gelden in de realisatiefase ook naar de betreffende onderhoudsvoorschriften

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G” stellen voorwaarden aan het gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever.

3.1     Verkeerskundige Draagconstructie

3.2     Weginfrasysteem

3.3     Verzorgingsplaats

3.4     Rijksweg

3.5     DVM Systeem

3.6     Beplanting

3.7     Geluidbeperkende Constructie

3.8     Vaste Brug

3.9     Vaarweg

3.10     Opstelplaats

3.11     Openbare Verlichting

3.12     Verlichting

3.13     Lichtmast

3.14     Armatuur

3.15     Bediening op Afstand (Openbare Verlichting)

3.16     Energievoorziening (Openbare Verlichting)

3.17     Kabel (Openbare Verlichting)

3.18     Buitenopstellingskast

4         Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten waaraan wordt gerefereerd in hoofdstuk 2 Systeemdefinitie, paragraaf 2.2 Realisatiefase en 2.3 Gebruiksfase en de documenten die in de eistabellen genoemd zijn in de eistekst of in de V&V-voorwaarden.

| Code | Titel / Afkorting | Datum / Versie | Uitgever | Eis-ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5         Begrippen en Afkortingen

Begrippen

| Begrip | Definitie [en bron] |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | Situatie bij start van de Werkzaamheden. |
| Armatuur | Behuizing voor een of meer lichtbronnen inclusief alle elektronische componenten voor het juist richten en het beschermen van de lamp [NEN 2767-4 / NPR 4768 Conditiemeting Infrastructuur (NEN 2767-4 / NPR 4768)] |
| Aspect | Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem. |
| Beplanting | Beplanting bestaat uit het geheel van houtachtige vegetaties die de infrastructuur in de omgeving inpast. Hierbij worden bijbehorende voorzieningen zoals boompalen, drainageslangen en markeringen tot Beplanting gerekend. De houtachtige vegetatie bestaat uit bomen en/of struiken |
| Beschikbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. |
| Betrouwbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. |
| Brugdek | Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw (kunstwerk). [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer] |
| Buitenopstellingskast | Afsluitbare behuizing in de open buitenruimte die dient om iets in onder te brengen en/ of te beschermen. |
| DVM Systeem | Systeem dat het proces van dynamisch verkeersmanagement ondersteunt. Toelichting: Ter verbetering van de doorstroming van het verkeer. Iedere afzonderlijke functie wordt door een specifiek DVM-systeem geïmplementeerd. |
| Duurzaamheid | De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.). |
| Eis | Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst. |
| Energievoorziening (Openbare Verlichting) | Voorziening ten behoeve van het leveren van energie. Toelichting: Energievoorziening bestaat uit: • Energie inkooppunten. Dit zijn buitenopstellingskasten langs de weg met daarin de aansluitingen op het energienet van het energieleverend bedrijf, inclusief energiemeters; • Energie verdeelinrichting (buitenopstellingskast). Dit is de buitetenopstellingskast met verdeling naar afgaande groepen, inclusief schakel en beveiligingscomponenten; • Kabelinfrastructuur. Alle bekabeling ten behoeve van het van energie voorzien van alle elektrotechnische installaties. |
| Ergonomie | De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden gebruikt. |
| Functie | Beoogde werking en verrichting van een systeem. |
| Gebruiksfase | De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend op de datum van oplevering. |
| Geluidbeperkende Constructie | Constructie die geluidshinder langs de weg vermindert. [NEN 2767-4 / NPR 4768 Conditiemeting Infrastructuur (NEN 2767-4 / NPR 4768)] |
| Gezondheid | De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem. Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het aspect veiligheid vallen. |
| Groenstrook | Terreindeel met aangelegde beplanting, niet-agrarisch Toelichting: aangelegde beplanting bestaat meestal uit gras heesters of struiken. |
| Groenvoorziening | Terreindeel met aangelegde beplanting meestal gras heesters of struiken. |
| Kunstwerk | Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. |
| Lichtmast | Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer] |
| Object | Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel. |
| Objectenboom | Hiërarchische objectstructuur van het systeem. |
| Omgevingshinder | De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank). |
| Onderhoudbaarheid | De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden. Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. |
| Ontwerp | De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie. |
| Openbare Verlichting | Installatie die dient om de openbare ruimte, met name wegen, te verlichten, en waarvan de lichtpunten vanuit een (1) kast (OV, DOV) worden geschakeld. |
| Opstelplaats | Afmeerruimte bij een sluis, waarin schepen zich moeten opstellen om met de eerstvolgende schutting mee te kunnen |
| Raakvlak | Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan plaatsvinden. |
| Realisatiefase | Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering. |
| Rijksweg | Weg in beheer bij het rijk. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer] |
| Sloopbaarheid | Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het systeem. Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te vervullen. |
| Specificatie | Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een systeem (product of dienst). |
| Systeem | Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben. |
| Toekomstvastheid | De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig gebruik. |
| Vaarweg | Voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water |
| Vaste Brug | Zie voor de definitie paragraaf 2.1 van de Basisspecificatie Vaste Brug Toelichting: ongelijkvloerse kruising: constructie voor het conflictvrij kruisen van infrastructurele voorzieningen, inclusief de daarbij behorende profielen van vrije ruimte |
| Veiligheid | De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties. |
| Verkeerskundige Draagconstructie | Civiel-bouwkundige constructie voor het dragen van verkeersinformatiepanelen en/of –beseining. [RTD 1001 Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK)] Toelichting: Dit kunnen zijn: Portalen, Uithouders en Ophangconstructies aan kunstwerken. |
| Verzorgingsplaats | Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de daarbij behorende verharde en onverharde banen en een of meer voorzieningen ten behoeve van reizigers en/of voertuigen. |
| Vormgeving | De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie. |
| Weginfrasysteem | De infrastructurele voorziening binnen het wegvervoersysteem, die de afwikkeling van wegverkeer faciliteert. |

Afkortingen

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| DVM | DVM Systeem |
| OV | Openbare Verlichting |

Bijlage A         Objectentabel

Zie separate bijlage

| Hoofdsysteemdeel | Systeemdeel | Locatie | HM van | HM tot | Objecttype | Objectcode | Objectnaam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00001 | IGO 1 RW 6 HR-R 295,800 - 301,600 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00007 | IGO 10 RW 7 HR-L 144,700 - 143,45 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00002 | IGO 2 RW 6 HR-L 301,600 - 295,800 |
|  |  |  |  |  | Verzorgingsplaats | OBJ-00028 | IGO 21 - VZP Stienkamp |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00008 | IGO 21 RW 31 HR-R 52,750 - 76,350 |
|  |  |  |  |  | Verzorgingsplaats | OBJ-00029 | IGO 22 - VZP de Kreilen |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00009 | IGO 22 RW 31 HR-L 76,350 - 52,750 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00010 | IGO 27A RW 32 HR-L 48,600 - 45,000 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00003 | IGO 3 RW 7 HR-R 105,600 - 116,500 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00004 | IGO 5 RW 7 HR-R 142,930 - 144,700 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00005 | IGO 9B RW 7 HR-L 173,000 - 166,600 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00006 | IGO 9C RW 7 HR-L 154,970 - 149,400 |
|  |  |  |  |  | Verzorgingsplaats | OBJ-00027 | IGO 9c - VZP de Vonken |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00018 | MJPG Geluidsscherm De Tike RW31 HRL 66,920 - 67,020 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00016 | MJPG Geluidsscherm T022_01 RW7 HRL 299,690 - 299,780 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00012 | MJPG Geluidsscherm T024_03 RW7 HRL 111,150 - 111,240 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00014 | MJPG Geluidsscherm T025_01 RW7 HRL 111,710 - 112,070 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00013 | MJPG Geluidsscherm T025_02 RW7 HRL 111,440 - 111,710 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00011 | MJPG Geluidsscherm T063_04 RW 31 HRR 31,570 - 31,660 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00019 | MJPG Geluidsscherm T064_02 RW31 HRL 69,210 - 69,380 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00017 | MJPG Geluidsscherm T21_01 RW6 HRL 296,690 - 296,850 |
|  |  |  |  |  | Geluidbeperkende Constructie | OBJ-00015 | MJPG Geluidsscherm T28_01 - RW7 HRL 138,460 - 138,550 |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00020 | Vak A (LVO-v RW6) |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00021 | Vak B (LVO-v RW7) |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00022 | Vak C (LVO-v RW31) |
|  |  |  |  |  | Rijksweg | OBJ-00023 | Vak D (LVO-v RW32) |

Bijlage B         Stakeholders

| Afkorting | Stakeholder | Toelichting | Eis-ID |
| --- | --- | --- | --- |

Bijlage C         Eisenindex

| Eis-ID | Eistitel | Paginanummer |
| --- | --- | --- |

Bijlage 9.1         Gegevens verkeersbelastingen

Zie separate bijlage

Bijlage 10.1         Restlevensduren bestaande weggedeelten (CARE)

Zie separate bijlage

Bijlage 11.1         Restlevensduren bestaande weggedeelten (OIA)

Zie separate bijlage

Bijlage 12.1         Specificatie wegdekken

Zie separate bijlage

Bijlage 13.1         Uit te voeren maatregelen en locaties

Zie separate bijlage

Bijlage 14.1         Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Zie separate bijlage

Bijlage 15.1         Uit te voeren maatregelen vaste brug

Zie separate bijlage

Bijlage 16.1         Uit te voeren maatregelen bermen

Zie separate bijlage

Bijlage 17.1         Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Zie separate bijlage

Bijlage 18.1         Uit te voeren maatregelen duikers, damwandconstructies, remming- en geleidewerken

Zie separate bijlage

Bijlage 19.1         Fasen per locatie geluidsschermen

In onderstaand overzicht wordt per fase een omschrijving gegeven van de Werkzaamheden ten behoeve van Geluidskerende Constructies.

Locatie T021_01 A6 HRL 296,69 - 296, 85 Joure

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T021_01 A6 betreft een locatie langs de Rijksweg A6 en is gelegen tussen kilometer 296,69 en 296,85 binnen de gemeente de Fryske Marren. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T021_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de conditionerende onderzoeken - Milieu hygiënisch bodemonderzoek - Archeologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak uitgevoerd De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 6 de functie te blijven vervullen. Aan de uitvoering zijn eisen gesteld in de Vraagspecificatie Proces en deze Vraagspecificatie Eisen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T021_01 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in opvolgend een VO, DO en UO als 'Geluidbeperkende constructie - absorberend MJPG-scherm met massieve kern - ter plaatse van het kunstwerk een transparant MJPG-scherm'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 6 is gehandhaafd. |

Locatie T022_01 A6 HRL 299,69 - 299,78 Eesterga

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T022_01 A6 betreft een locatie langs de Rijksweg A6 en is gelegen tussen kilometer 299,69 en 299,78 binnen de gemeente de Fryske Marren. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T022_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de conditionerende onderzoeken - Milieu hygiënisch bodemonderzoek - Archeologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 6 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T022_01 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 6 is gehandhaafd. |

Locatie T025_01 A7 HRL 111,71 - 112,07 Burgemeester Praamsmalaan

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T025_01 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen tussen kilometer 111,71 en 112,07 binnen de gemeente Sudwest Fryslan. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T025_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieuhygiënisch bodemonderzoek - Archelologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T025_01 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Absorberend MJPG-scherm met massieve kern'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 is gehandhaafd. |

Locatie T25_02 A7 HRL 111,44 - 111,71 Kruiswaterbrug Bolsward

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T025_02 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen tussen kilometer 111,44 en 111,71 binnen de gemeente Sudwest Fryslan. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T025_02 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieuhygiënisch bodemonderzoek - Archelologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T025_02 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Absorberend MJPG-scherm met massieve kern'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 is gehandhaafd. |

Locatie T25_03 A7 HRL 111,15 - 111,24 Kruiswaterbrug Bolsward

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T025_03 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen tussen kilometer 111,15 en 111,24 binnen de gemeente Sudwest Fryslan. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T025_03 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieuhygiënisch bodemonderzoek - Archelologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T025_03 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Geluidbeperkende constructie - absorberend MJPG-scherm met massieve kern - ter plaatse van het kunstwerk een transparant MJPG-scherm - groenvoorziening'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 is gehandhaafd. |

Locatie T28_01 A7 HRL 138,46 - 138,55 Haskerhorne

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T028_01 A7 betreft een locatie langs de Rijksweg A7 en is gelegen tussen kilometer 138,46 en 138,55 binnen de gemeente de Fryske Marren. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T028_01 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieuhygiënisch bodemonderzoek - Archelologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T028_01 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Geluidbeperkende constructie - Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 7 is gehandhaafd. |

Locatie T63_04 A31 HRR 31,57 - 31,66 Dronrijp

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T063_04 betreft een locatie langs de Rijksweg A31 en is gelegen tussen kilometer 31,57 - 31,66 binnen de gemeente Waadhoeke. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T063_04 is reeds geleiderail en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieu hygiënisch bodemonderzoek - Archeologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 31 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T063_04 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Geluidbeperkende constructie - Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd vordert, wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 31 is gehandhaafd. |

Locatie T64_02 N31 HRL 69,21 - 69,38 Leidyk Opeinde

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie T064_02 betreft een locatie langs de Rijksweg 31 en is gelegen tussen kilometer 69,21 en 69,38 binnen de gemeente Smallingerland. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie T064_02 is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieu hygiënisch bodemonderzoek - Archeologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 31 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie T063_04 uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Geluidbeperkende constructie - Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd vordert, wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 31 is gehandhaafd. |

Locatie de Tike N31 HRL 66,92 - 67,02 de Tike

| Periode | Omschrijving |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | De locatie De Tile betreft een locatie langs de Rijksweg 31 en is gelegen tussen kilometer 66,92 en 67,02 binnen de gemeente Smallingerland. Uit de planstudie is gebleken dat ter plaatse van de locatie geluid reducerende maatregelen benodigd zijn in de vorm van een geluidsbeperkende constructie. Bij locatie de Tike is reeds geleiderail, kunstwerk en bewegwijzering aanwezig. In het kader van de planstudie zijn de volgende conditionerende onderzoeken uitgevoerd: - Milieuhygiënisch bodemonderzoek - Archeologisch onderzoek - Asbestonderzoek - Geotechnisch Onderzoek - Flora en Fauna - Conventionele explosieven - Kabels en leidingen - Onderzoek zware metalen, chroom6 en Pak De resultaten van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken zijn opgenomen in Annex XIII Informatie. Deze onderzoeken dienen nog uitgevoerd en opgeleverd te worden! |
| Realisatiefase | Gedurende de realisatiefase dient de geleiderail en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 31 de functie te blijven vervullen. |
| Gebruikersfase | In de gebruiksfase dient locatie de Tike uitgevoerd te zijn conform het referentieontwerp, welke geresulteerd heeft in achtereenvolgens een VO, DO en UO als 'Geluidbeperkende constructie - Absorberend MJPG-scherm met massieve kern - groenvoorziening'. Deze dient te voldoen aan de gestelde eisen en het saneringsplan. De Absorberende geluidbeperkende constructie met massieve kern betreft een modulair geluidbeperkende constructie. De geluidbeperkende constructie met een absorberende functie heeft begroeiing aan voorzijde van de geluidbeperkende constructie. Naarmate de tijd vordert, wordt de geluidbeperkende constructie begroeid en geeft het een groen beeld. De functie van de geleiderail, het kunstwerk en bewegwijzering behorende tot de Rijksweg 31 is gehandhaafd. |