VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

(Ontwerpfase)

Behorende bij besteknummer BG-25-01

Het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Beuningen

Colofon
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan)

Nobralux B.V.
Versie:	V1_0
Datum:	13-5-2025

### Inhoudsopgave

Algemene beschrijving	3

1.	Toelichting V&G dossier	3

2.	Omschrijving werkzaamheden	3

3.	Planning en uitvoeringsgegevens	4

4.	Bouwplaatsvoorzieningen en regels	5

5.	Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren	6

Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s	7

1.	Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit de bouwlocatie en de omgeving daarvan *	7

2.	Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het ontwerp *	8

# Algemene beschrijving

## Toelichting V&G dossier

Het V&G-dossier voor dit project bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, die werkzaamheden op dit project verrichten. Het dossier is opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en wordt tijdens de uitvoering aangevuld en/of gewijzigd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase.

Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het project.

Een afdruk van dit V&G dossier moet op het werk aanwezig zijn.

## Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden hebben betrekking op het renoveren en onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL). De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- Het leveren van masten en armaturen;

- Het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;

- Het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;

- Het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

-	Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

-	Uitvoeren van regulier onderhoud;

-	Opheffen van storingen en defecten;

-	Herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;

-	Herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;

-	het onderhouden van objecten van derden zoals NBD verlichting,Abri's etc.

-	rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

-	het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

-	het aanleveren of verwerken van revisiegegevens.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Beuningen.

a. Opdrachtgever(s):

Naam:			Gemeente Beuningen

Bezoekadres:		van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen

Contactpersoon:		Dhr. J. Berenbroek

Telefoon:		(013) 505 83 00

b. Ontwerpende partij(en)

Naam : 			Nobralux

Adres : 			Eekelhof 58

Postcode en plaats : 	5482 WH Schijndel

Telefoon : 		0411 440 400

Contactpersoon : 		Dhr. J. Berends

c.  V&G –coördinator ontwerpfase

Naam : 			…………………………….

Adres : 			…………………………….

Postcode en plaats : 	…………………………….

Telefoon : 		…………………………….

Contactpersoon : 		…………………………….

d. Uitvoerende partij(en)

Naam :			…………………………….

Adres : 			…………………………….

Postcode en plaats :	…………………………….

Telefoon :			…………………………….

Contactpersoon : 		…………………………….

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam : 			……………………………..

Adres : 			……………………………..

Postcode en plaats : 	………………………………

Telefoon : 		……………………………..

Contactpersoon : 		……………………………..

## Planning en uitvoeringsgegevens

  - Geplande startdatum van de werkzaamheden: 	01-08-2025

  - Verwachte einddatum van de werkzaamheden:	31-07-2029

  - Op het werk zijn naar verwachting maximaal 2 werknemers gelijktijdig aanwezig.

  - Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1 toezichthouder van de gemeente of derden.

  - De volgende ondernemingen zullen werkzaamheden uitvoeren:

|  | Onderneming | Onderneming |
| --- | --- | --- |
| Naam: |  |  |
| Adres: |  |  |
| Postcode: |  |  |
| Plaats: |  |  |
| Contactpersoon: |  |  |
| Telefoonnr.: |  |  |

- De volgende deskundigen of diensten zullen worden ingeschakeld:

|  | Deskundige/Dienst | Deskundige/Dienst |
| --- | --- | --- |
| Naam: |  |  |
| Adres: |  |  |
| Postcode: |  |  |
| Plaats: |  |  |
| Contactpersoon: |  |  |
| Telefoonnr.: |  |  |

- De Veiligheid- en Gezondheidscoördinatie uitvoeringsfase gebeurt door de uitvoerende partij van dit bestek.

- Namen van de in te schakelen deskundige diensten bij ongevallen:

- centrale melding op de bouwplaats		: ……………………………………

-	dichtstbijzijnde huisartsen 		: …………………………………..

-	dichtstbijzijnde ziekenhuis 		: …………………………………..

## Bouwplaatsvoorzieningen en regels

| Collectieve voorzieningen: | Verzorging en onderhoud door: | Voor wie: | Opmerkingen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen wegafzettingen en verkeersomleidingen | Volgens bestek | Alle werknemers | Veiligheidsvest verplicht. Pas de voorschriften t.a.v. wegmarkering of afzetting toe: CROW publicatie Werk in uitvoering |
| Beveiligings-, blus- en beschermingsmiddelen | Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen voor de door de betreffende partij uit te voeren werkzaamheden | Alle werknemers. PBM’s kunnen afhankelijk van het soort PBM per medewerker of voor algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld | De V&G-coördinator uitvoering toetst steekproefsgewijze of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn (zowel in aantal als wat betreft functie) |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) | V&G-coördinator uitvoeringsfase | Alle werknemers | Minimaal één BHV-er per 50 of minder aanwezige werknemers op het werk (artikel 2.19 Arbobesluit) |
| EHBO-middelen | Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde EHBO-middelen | BHV-er | De V&G-coördinator uitvoering toetst steekproefsgewijze of voldoende middelen op het werk aanwezig zijn |
| Afval- en reststoffen | Volgens bestek | Alle werknemers | Er dienen geen restafvalstoffen op het werk achter te blijven |
| Toezicht op veilig werken | Leidinggevenden of toezichthouders van deelnemende bedrijven | Alle medewerkers | Leidinggevenden of toezichthouders spreken in principe alleen hun eigen medewerkers rechtstreeks aan op veilig gedrag. V&G coördinator houdt tevens onafhankelijk en/of extra toezicht op veilig werken en naleving V&G-plan |
| Elektrotechnisch veiligheidsbeleid: aanwijzingen | Directie of Leidinggevenden | Alle medewerkers die elektrotechnische handelingen verrichten | Uitvoerders, toezichthouders en medewerkers die elektrotechnische handelingen uitvoeren zijn aangewezen met een passende en geldige aanwijzing. Een kopie van het interne elektrotechnisch veiligheidsbeleid, wat voldoet aan de bepalingen van de Arbowetgeving, wordt met de inschrijving mee gestuurd. |

## Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren

Toetsing Veiligheids- en gezondheidsgevaren (optie)

Getoetst ja/nee

Zo ja, door …………………………….

Verklaring afgegeven ja/nee 		Datum …. - …. – 20..

Datum van kennisgeving: 	…. - …. – 20..

Handtekening opdrachtgever* ……………………………………………..

*Ondertekening is alléén noodzakelijk indien kennisgeving aan de Arbeidsinspectie (AI)

wordt gedaan. In overige situaties is de ondertekening optioneel.

Eventuele ondertekening van het V&G-plan dient te gebeuren door de directie van het coördinerend bedrijf, mede namens de overige opdrachtgevende deelnemers.

# Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s

## Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit de bouwlocatie en de omgeving daarvan *

| Omgevings-factor | #### Activiteit | V&G-risico | #### Risico-oorzaak | ##### Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen/ bouwverkeer | Aanwezigheid op bouwterrein Transport materiaal en materieel | Aanrijdings-gevaar personen en objecten Uitlaatgas-sen | Verkeer op en rond bouwlocatie | Afzettingen en verlichting plaatsen en onderhouden Verstrekken PBM’s en instructie Stationair draaien motoren vermijden |
| Aanwezigheid hoogspannings kabels | Grondwerk Algemeen | Elektrocutie | K&L niet getraceerd Nabijheid van bovengrondse hoogspanning | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) |
| Aanwezigheid laag-spanningskabels | Grondwerk | Elektrocutie | K&L niet getraceerd Kabelbreuk Kortsluiting | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) |
| Aanwezigheid gas en olieleidingen | Grondwerk | Verbranden Bedwelming Explosief | Leidingbreuk | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) Voldoende gronddekking aanhouden |
| Aanwezigheid waterleiding | Grondwerk | Inkalving/ bedelving | Leidingbreuk | KLIC melding Voorlichting Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven) Voldoende gronddekking aanhouden |
| Explosief | Grondwerk Diverse werkzaamheden | Explosie | Verplaatsen explosief Afzetten terrein | Explosieven Opruimings Commando inschakelen |
| Bodemveront-reiniging | Grondwerk Diverse werkzaamheden | Besmettingsgevaar | Geen bodemonderzoek | Dragen PBM’s Voorlichting Gekwalificeerd personeel Niet onbeschermd eten, drinken en roken op locatie |
| Regen en wind | Diverse werkzaamheden | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding Voorlichting Schuilvoorziening |
| Onweer | Diverse werkzaamheden | Elektrocutie | Blikseminslag | Stoppen werkzaamheden Schuilvoorziening |
| Slechte bouwplaatsvoor-ziening/inrich-ting | Diverse werkzaamheden | Irritatie | Geen ruimte Geen voorzieningen | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
| Slechte bereikbaarheid bouwlocatie | Diverse werkzaamheden | Ongeval Persoonlijk letsel | Geïsoleerde locatie | Voorlichting Hulpvoorzieningen aanwezig Communicatiemiddelen aanwezig |
| Werken onder extreme tijdsdruk | Diverse werkzaamheden | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onvoorzichtigheid | Planning en afstemming |

*Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s zijn niet uitputtend

## Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het ontwerp *

| Onderwerp | #### Activiteit | V&G-risico | #### Risico-oorzaak | ##### Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrotechnische werkzaamheden | Werken aan onderdelen onder spanning | Elektrocutie, verbranding | Aanraken onderdeel onder spanning | Werken onder spanning is een overtreding van de Arbowet. Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering Voor aanvang controleren of kabels werkelijk spanningsloos zijn en voorzorgsmaatregelen nemen tegen (her)inschakelen. |
| Openbare verlichting | Werkzaamhe-den aan elektriciteits-kabels | Elektrocutie Lichamelijk letsel | Onvoorzichtigheid Onvoldoende afscherming van naastliggende spanningvoerende delen Onjuist gebruik handgereedschap | Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering Voor aanvang controleren of kabels werkelijk spanningsloos zijn en voorzorgsmaatregelen nemen tegen (her)inschakelen. |
|  | Montage afgaande aansluitkabels armaturen in lichtmasten | Lichamelijk letsel | Onjuiste werkhouding Onjuist gebruik gereedschap | Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering, spanningsloos conform NEN 3140. |
| OVL i.c.m. 16C-contract | Montage netwerkaansluit-kabels | Lichamelijk letsel | Onjuiste werkhouding Onjuist gebruik gereedschap | Werken conform BEI-BLS. |
|  | Werken met hefwerktuigen | Verwonding, elektrocutie | Vallend of losschietend materiaal | Toepassen van hefwerktuigen die voldoen aan veiligheidsnorm, dragen PBM’s en creëren veilige werkruimte. |
|  | (Ver) plaatsen van lichtmasten. Verwijderen en monteren van arma-turen op hoogte. Toepassen, gebruiken van hoogwerker. | Lichamelijk letsel | Vallen door ondeugdelijke hoogwerker en/of door maken van bedieningsfouten ontstaan door onvoldoende kennis m.b.t. de bediening en de te nemen veiligheidsmaatregelen | Werken volgens de bedieningsinstructie. Let op de beperkingen van de hoogwerker Neem de juiste en voldoende verkeersmaatregelen Werk met hoogwerkers nooit alleen, altijd met een tweede persoon. |
| Wegverhar-dingen | Opbreken verhardingen | Bedelving Lichamelijk letsel | Langdurige belasting Verkeerde werkhouding | PBM’s Niet te zwaar en op de juiste manier tillen Voorlichting Afzetten werkplek |
| Verkeers- maatregelen bij werk in uitvoering | Afzettingen plaatsen | Aanrijdgevaar | Slecht zicht | Dragen reflecterende kleding. Toepassen voorschriften CROW volgens publicatie ‘Werk in uitvoering’. Oplettendheid personeel. |

*Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s zijn niet uitputtend