# Bijlage D:	Tabeloverzicht Unit specificaties comfortniveau

Onderstaand overzicht toont de kwaliteit van de onderdelen conform BBL-eisen voor tijdelijke bouw en nieuwbouw (permanente bouw). Het BBL 2024 voor tijdelijke bouw geldt als minimumeis. Inschrijvers die niet voldoen aan deze eisen worden van verdere deelname uitgesloten. De gemeente wenst een zo hoog mogelijke comfortniveau te realiseren.

De inschrijver dient in onderstaand tabel aan te geven welke kwaliteit er wordt geleverd voor de ingeschreven prijs en hier in het plan van aanpak een toelichting op te geven. In de beoordeling van gunningscriteria ‘G1-Comfort’ wordt maximaal 25 punten toegekend aan het leveren van een hogere kwaliteit dan de minimumeis conform BBL 2024 voor tijdelijke bouw.

| ONDERDEEL | MINIMUMEIS conform BBL 2024 voor tijdelijke bouw | HOOG conform BBL 2024 voor permanente bouw | TE LEVEREN KWALITEIT (invullen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Geluideisen |  |  |  |
| Vloeren en binnenwanden | DnT,A,k ≥ 42 dB (luchtgeluid, Bbl art. 4.114 lid 1 i.c.m. 4.116) | DnT,A,k ≥ 52 dB (luchtgeluid, Bbl art. 4.114 lid 1) |  |
|  | LnT,A ≤ 64 dB (contactgeluid, Bbl art. 4.114 lid 3 i.c.m. 4.116) | LnT,A ≤ 54 dB (contactgeluid, Bbl art. 4.114 lid 3) |  |
| Installaties | Li,A,k ≤ 40 dB (installatiegeluid, Bbl art. 4.108 lid 1 en 2 i.c.m. 4.109) | Li,A,k ≤ 30 dB (installatiegeluid, Bbl art. 4.108 lid 1 en 2) |  |
| Thermische eisen |  |  |  |
| Gevelopeningen | U ≤ 2,2 W/m²·K per onderdeel | U ≤ 2,2 W/m²·K per onderdeel; gemiddeld U ≤ 1,65 W/m²·K voor alle samen |  |
| Buitenwanden / gevels | RC ≥ 2,6 m²·K/W | RC ≥ 4,7 m²·K/W |  |
| Daken | RC ≥ 2,6 m²·K/W | RC ≥ 6,3 m²·K/W |  |
| Vloeren | RC ≥ 2,6 m²·K/W | RC ≥ 3,7 m²·K/W |  |

Toelichting:

De letter D staat voor difference (verschil), hier volgens NEN 5077 voor het ‘luchtgeluidniveauverschil’, te weten het verschil in geluidniveau tussen de zendruimte waarin de meetgeluidbron is opgesteld, en de ontvangruimte.

Bij een groter verschil wordt er minder geluid doorgegeven en hebben bewoners dus minder last van geluid van hun buren.

De letter L staat voor Level (niveau).

Voor contactgeluid volgens NEN 5077 is dat het contactgeluidniveau dat wordt veroorzaakt door een genormeerde hamermachine die op de vloer staat te hameren.

Bij een lager contactgeluidniveau wordt er minder contactgeluid (zoals voetstappen, schuiven van stoelen, vallen van voorwerpen e.d.) doorgegeven en hebben bewoners dus minder last van o.a. loopgeluiden van andere bewoners.

Voor installaties gaat het volgens NEN 5077 om het installatiegeluidniveau dat wordt veroorzaakt als die installatie in werking is. Dat betreft volgens art. 4.108 lid 1 ‘een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift’ en volgens lid 2 ‘een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie voor warmte- of koudeopwekking’.

Bij een lager installatiegeluidniveau zullen bewoners daar begrijpelijkerwijze ook minder last van hebben.