Toelichting Onderhoud daken en valbeveiligingen.

Als aanvulling op de leidraad dient het onderhoud aan de volgende aspecten te voldoen?

1. Inspectie en preventief onderhoud van daken

•	Periodiek reinigen en controleren van alle dakdelen.

•	Verwijderen van onkruid, mos en ander dakafval (inclusief opruimen kadavers).

•	Hemelwaterafvoeren en noodoverlopen vrijmaken om verstoppingen en waterophoping te voorkomen.

•	Uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden indien mogelijk, zoals: Vastzetten van losse delen en Bijwerken van kitnaden

Doel: beperken van vervolgschade en verlengen van de levensduur van de daken.

2. Inspectie en onderhoud van valbeveiliging

•	Periodieke controle van alle valbeveiligingssystemen op:

-	Functionaliteit

-	Bevestiging

-	Slijtage, roest

-	Certificeringsstatus

•	Vaststellen of systemen veilig en conform wet- en regelgeving zijn.

•	Rapporteren van afwijkingen met hersteladvies.

4. Onderhoud sedumdaken/daktuinen

•	Periodiek onderhoud van vegetatie, inclusief:

-	Vegetatiebeheer

-	Controle van drainage en waterbuffering

-	Bemesting indien nodig (bemesting milieuvriendelijk en voldoet aan wet- en regelgeving)

-	Verwijderen van storende begroeiing

-	Afvoeren groen- en overig afval van de daken

•	Bij lekkages: tijdelijke verwijdering van vegetatielaag, herstel, en terugplaatsen.

•	Controleren van substraat- en beschermlagen op doorworteling of verzakking.

5. Regiewerkzaamheden

•	Uitvoeren van aanvullende werkzaamheden buiten de contractscope tot €25.000 per project (excl. btw).

•	Voorbeelden: kleine aanpassingen, reparaties of aanvullende herstelwerkzaamheden.

6. Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

•	Opstellen van een RI&E conform wettelijke verplichtingen (1x per 3 jaar).

•	In kaart brengen van risico’s en veiligheidsmaatregelen voor werkzaamheden op en rondom daken.

•	Bevat aanbevelingen voor verbeteringen.

•	Wordt uitgevoerd op basis van aparte offerte, order en factuur.

7. Nulmetingen (0-meting)

•	Aanvang contract: gecontroleerde insnijding van dakhuid om opbouw en technische staat vast te leggen.

•	Bevindingen vormen de referentie voor toekomstig onderhoud en monitoring.

8. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

•	Het opstellen en jaarlijks actualiseren van het MJOP voor daken en valbeveiliging.

•	Plan bevat:

-	Onderhouds- en vervangingsmomenten

-	Prioritering

-	Budgetprognoses voor komende jaren

9. Digitale rapportage en monitoring

•	Alle relevante informatie beschikbaar via een dynamisch monitorplatform, inclusief:

-	Inspectierapporten

-	Fotomateriaal

-	Onderhoudshistorie

-	Actuele toestand

-	Geplande werkzaamheden

Doel: realtime inzicht, transparant beheer en efficiënte opvolging van acties.