Huisvestingsconvenant

Kantoorgebouwen gemeente Ede

versie 1.4 | oktober 2019

Inhoudsopgave

1 	Inleiding	3

1.1	Aanleiding	3

1.2 	Toepassing	3

1.3	Opbouw	3

2	Wet- en regelgeving	4

2.1 Van toepassing zijnde regelingen	4

3	De aan de basis van een gezonde en welzijn bevorderende (werk)omgeving staande concepten	5

3.1	LUCHT	5

3.1.1 Rookverbod	5

3.1.2 Doeltreffende ventilatie	5

3.1.3 VOS (vluchtige organische stoffen) vermindering	6

3.1.4 Luchtfiltratie	6

3.1.5 Microben en schimmel beheersing	6

3.1.6 Gezonde entree	6

3.1.7 Vochtregulatie	7

3.1.8 Directe bronventilatie	7

3.1.9 Bedienbare ramen	7

3.1.10 Reinigbare omgeving	8

3.2	WATER	8

3.3 	LICHT	9

3.3.1 Visueel verlichtingsontwerp	9

3.3.2 Beheersen daglichttoetreding	9

3.3.3 Weinig reflecterend werkplek ontwerp	10

3.3.4 Automatisch dimmen	10

3.3.5 Recht op licht	10

3.4 	BEWEGING EN ACTIVITEIT	11

3.4.1 Interne circulatie	11

3.4.2 Actief ontwerp voor buiten	11

3.4.3 Fysieke activiteiten	12

3.4.4 Ondersteuning actief vervoer	12

3.4.5 Actief meubilair	12

3.5 	COMFORT	13

3.5.1 Ergonomie: visueel en fysiek	13

3.5.2 Intern gegenereerd geluid	13

3.5.3 Binnendringen extern geluid	13

3.5.4 Geluidsbarrières	14

3.5.5 Geluiddempende oppervlakten	14

3.5.6 Olfactorisch comfort	14

3.5.7 Individueel thermisch comfort	14

3.5.8 Afmetingen van de werkplek	15

3.5.10. Voorzieningen (omgeving)	15

3.6	MIND	15

3.6.1 Schoonheid en ontwerp	15

3.6.2 Aangeboren band tussen mens en de natuur	17

3.6.3 Aanpasbare ruimten	17

4.0	Actualisering huisvestingsconvenant	17

# 1 	Inleiding

## 1.1	Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van dit document is de wens van de gemeente Ede om het bestaande huisvestingsconvenant, daterend uit 2004, te herzien. Door invoering van dit huisvestingsconvenant vervalt dan ook het convenant uit 2004.

Het uitgangspunt van dit huisvestingsconvenant is de WELL Building Standard. Een (van origine Amerikaanse) standaard die zich richt op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers, door het optimaliseren van het ontwerp, de exploitatie én het beïnvloeden van gedrag. In deze standaard staan zeven concepten centraal: lucht, water, voeding, licht, beweging en activiteit, comfort en mind. In relatie tot dit huisvestingsconvenant is besloten het concept voeding uit de WELL Building Standard buiten beschouwing te laten.

## 1.2 	Toepassing

Dit huisvestingsconvenant vormt het uitgangspunt om (toekomstige) (her)huisvestingsprojecten van het gemeentelijk personeel aan te toetsen.

Dit huisvestingsconvenant is in principe van toepassing op alle huisvestingsprojecten. In overleg kan worden afgeweken van hetgeen wordt gesteld in dit convenant. Specifieke gebruiksdoelen, mogelijkheden van gebouwen (zoals de praktische uitvoerbaarheid van hetgeen in dit convenant aan bod komt) en impact worden in acht genomen. Aanpassingen aan huidige gebouwen worden (vanuit kostenoverwegingen) zoveel mogelijk gedaan als vervanging aan de orde is. We voldoen te allen tijde aan vigerende wet- en regelgeving.

In de basis dient dit document als middel in discussies omtrent huidige en toekomstige huisvesting. Specifieke eisen, wensen en mogelijkheden kunnen hierop een aanvulling vormen.

## 1.3	Opbouw

Voordat wordt ingegaan op de concepten die aan de basis staan van een gezonde en welzijn bevorderende werkomgeving, wordt kort ingegaan op de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving. De concepten lucht, water, licht, beweging en activiteit, comfort en mind uit de WELL Building Standaard worden in hoofdstuk 3 toegelicht en per onderdeel behandeld.

# 2	Wet- en regelgeving

Het doel van dit huisvestingsconvenant is het voorzien in algemene richtlijnen betreffende de basiselementen voor een gezonde en welzijn bevorderende verblijfsomgeving. Specifieke eisen die in de Nederlandse wet- en regelgeving op dit gebied zijn vastgesteld, worden hierbij niet genoemd. In de basis wordt uitgegaan van de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit convenant, in samenspraak ontstaan binnen de gemeente Ede, vormt hierop een aanvulling.

## 2.1 Van toepassing zijnde regelingen

Nederland kent diverse wet- en regelgeving met betrekking tot huisvesting. De volgende regelingen zijn van toepassing:

- Burgerlijk wetboek;

- Bouwbesluit (laatste versie);

- De geldende ARBO-wetgeving;

- Drinkwaterwet en -besluit en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de kwaliteit van water;

- Van toepassing zijnde Nederlandse Normen en praktijkrichtlijnen (NEN, NPR, NEN-ISO, NEN-EN, RGD);

- Het Veiligheid & Gezondheid en milieu plan;

- Het Politie Keurmerk Veilig Wonen;

- Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw (laatste versie);

- De regelgeving t.a.v. mindervaliden (Handboek voor Toegankelijkheid laatste versie);

- Algemene Maatregelen van Bestuur Kantoorgebouwen;

- Eventueel in de toekomst vast te stellen wettelijke regelingen en gemeentelijke besluiten.

Het dwingend recht (waar niet vanaf kan/mag worden afgeweken; zoals het Burgerlijk Wetboek en het Bouwbesluit) wordt onverminderd gevolgd. Zaken die tot het regelend recht (meest wenselijk, maar waarvan kan worden afgeweken; de normen) behoren, wordt niet op voorhand aan geconformeerd.

Periodiek zal beoordeeld moeten worden of hetgeen in dit document staat beschreven nog van toepassing is en aansluit bij de voortschrijdende ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

# 3	De aan de basis van een gezonde en welzijn bevorderende (werk)omgeving staande concepten

## 3.1	LUCHT

Schone lucht is één van de meest kritische componenten van onze gezondheid. Wereldwijd verslechtert de buitenlucht door vervuiling via verkeer, (land-) bouwactiviteiten, verbrandingsbronnen en fijnstof. Omdat omgevingslucht zich snel verspreidt, hebben zelfs verre vervuilingsbronnen een grote impact op de meer dan 15.000 liter lucht die we dagelijks inademen. Kwaliteit van de binnenlucht kan worden aangetast door deze externe bronnen, alsmede door ontgassing van materialen, interne verbrandingsbronnen en lekkages. Ventilatie speelt een belangrijke rol in het tegengaan van de negatieve gevolgen. Ook via oppervlakten, waar vaak een opeenhoping van de kiemen in de lucht ontstaat, kan de kwaliteit van de binnenlucht negatief worden beïnvloed. Een slechte luchtkwaliteit kan de productiviteit verlagen en leiden tot bijvoorbeeld het Sick Building Syndrome.

### 3.1.1 Rookverbod

Doel: het ontmoedigen van roken, minimaliseren van blootstelling aan derden en verminderen van rookvervuiling.

Rookverbod binnen

Roken en het gebruik van e-sigaretten in het pand is niet toegestaan.

Rookverbod buiten

- roken mag alleen op zodanige afstand van het gebouw dat medewerkers en gasten rookvrij het gebouw kunnen betreden en rookvrij kunnen werken. Gemiddeld genomen is dit buiten een afstand van 7.5m van alle entrees, bedienbare ramen en luchtinlaten van het gebouw;

- roken op patio’s, balkons en andere buitenplaatsen is niet toegestaan;

- roken gepaard gaat met risico’s en gevaren, daarom wil de Gemeente ‘stoppen met roken’ stimuleren en biedt hiervoor een cursus aan in het kader van het Vitaliteitsprogramma.

### 3.1.2 Doeltreffende ventilatie

Doel: het waarborgen van adequate ventilatie en hoge luchtkwaliteit.

Ventilatie inrichting

Het ventilatievoud in alle ruimten zal minimaal moeten voldoen aan de eisen die hieromtrent worden gesteld in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Onderhoudssystematiek

Na installatie zullen HVAC-systemen moeten worden getest en indien aangepast, zodat deze functioneren naar behoren.

### 3.1.3 VOS (vluchtige organische stoffen) vermindering

Doel: het minimaliseren van het effect van VOS in materialen.

Afwerkingen

In verf en coatings, interieurlijmen en afdichtingsmiddelen, vloeren, isolatie en meubels worden de VOS limieten, minimaal zoals deze zijn vastgesteld in de Nederlandse wet- en regelgeving, aangehouden.

### 3.1.4 Luchtfiltratie

Doel: het verwijderen van interne en externe verontreinigingen in de lucht middels luchtfiltratie.

Filter accommodatie

Wanneer gebruik wordt gemaakt van mechanische luchtventilatie, dient binnen de ventilatie assemblages extra ruimte beschikbaar te zijn voor eventuele toekomstige implementatie van koolstoffilters, zowel in de ruimte als binnen het systeem.

Deeltjes filtratie

Buitenlucht dient te worden gefilterd door toepassing van filters (zoals MERV 13 media filters).

Luchtfiltratie onderhoud

Een archief dient te worden bijgehouden om aan te tonen dat het filtratiesysteem functioneert en wordt onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant.

### 3.1.5 Microben en schimmel beheersing

Doel: het verminderen van schimmel- en bacteriegroei.

Schimmel bedwinging in installaties

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een mechanisch systeem voor het koelen van het gebouw, dienen middelen die schimmel tegengaan te worden toegepast (zoals UV-lampen), of dienen installaties (minimaal elk kwartaal) te worden geïnspecteerd op schimmelvorming. Indien schimmel wordt geconstateerd, dient adequaat actie te worden ondernomen.

### 3.1.6 Gezonde entree

Doel: het minimaliseren van binnendringende vervuiling via de entree.

Droogloopsystemen

Ten behoeve van het opvangen van stofdeeltjes van buiten, dient een droogloopsysteem (zoals een permanent droogloopsysteem (roosters of sleuven), matten, of ander materiaal dat voor dit doeleinde is ontworpen) van minimaal 3m in de primaire looprichting te zijn aangebracht.

Luchtafdichting

Het binnendringen van (belastende) buitenlucht via de entree dient te worden vertraagd (door middel van bijvoorbeeld een vestibule met twee normaal gesloten deuropeningen, draaideuren (tourniquette), of ten minste 3 normaal sluitende deuren tussen bezette ruimten en buiten).

### 3.1.7 Vochtregulatie

Doel: het limiteren van (potentiële) bacterie- en schimmelgroei binnen het gebouw.

Extern waterbeheer

De manier waarop eventueel binnendringen van water wordt tegengegaan dient te zijn vastgelegd (waaronder drainage, gebouwpenetraties en poreuze materialen).

Intern waterbeheer

De manier waarop interne lekkages worden tegengegaan is vastgelegd (door te kijken naar lekkages, poreuze materialen en materialen met een hoge vochtigheidsgraad).

Condens beheer

De manier waarop condens wordt tegengegaan is vastgelegd (door te kijken naar hoge relatieve vochtigheidsniveaus, lucht lekkage, koudere oppervlakten en grote airconditioner units).

Selectie van materiaal

De manier waarop vocht-tolerante materialen zijn geselecteerd voor gebruik in blootgestelde toegangswegen en beglazing, poreus bekledingsmateriaal, vloerafwerkingen en binnen mantels in vochtige en natte ruimten is vastgelegd.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp. Langdurige blootstelling aan een te lage luchtvochtigheid is niet goed, maar ook een te hoge luchtvochtigheid kan allerlei klachten veroorzaken. Aan de normen van het bouwbesluit met betrekking tot relatieve luchtvochtigheid moet minimaal worden voldaan. Gedurende korte periodes (denk aan maximaal 3 weken) kan hiervan worden afgeweken. Korte periodes van hoge of lage relatieve luchtvochtigheid leidt niet tot klachten en kan worden veroorzaakt door hoge of lage luchtvochtigheid buiten.

### 3.1.8 Directe bronventilatie

Doel: het behouden van de luchtkwaliteit door isolatie en ventilatie van vervuilingsbronnen en chemische opslag.

Isolatie en afvoer vervuiling

Alle opslag voor chemische- en schoonmaakmiddelen en sanitaire ruimten, dienen afgezonderd van aangrenzende ruimten te zijn, bijvoorbeeld door middel van (zelfsluitende) deuren. Daarnaast dient lucht te worden afgevoerd, zodat deze wordt verdreven, en niet gerecirculeerd. Ten minste op elke verdieping dienen dergelijke ruimten aanwezig te zijn. Printers en kopieerapparaten met een productie van meer dan 5000 vel A4 per maand kunnen beter niet op de werkplek staan. Een plaats op de gang, in een pantry etc. is een goede oplossing. Printers en kopieerapparaten met een productie van meer dan 50.000 vel A4 per maand moeten worden voorzien van bronafzuiging die de uitgestoten lucht direct naar buiten afvoert.

### 3.1.9 Bedienbare ramen

Doel: het verhogen van (goede kwaliteit) toevoer van buitenlucht door het aanmoedigen van natuurlijke ventilatie via raamopeningen, mits de kwaliteit van de buitenlucht voldoet.

Volledige controle

Elke regelmatig bezette ruimte dient te beschikken over bedienbare ramen die toegang bieden tot buitenlucht. Gezien het effect van manueel bedienbare ramen op het klimaatsysteem, dienen gebouwgebruikers op de hoogte te zijn van de (negatieve) effecten hiervan.

### 3.1.10 Reinigbare omgeving

Doel: het verminderen van blootstelling aan pathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) via oppervlakten met een hoge contactfrequentie.

Materiële eigenschappen

Oppervlakten (met een hoge contactfrequentie en niet-poreuze oppervlakten) zijn:

- vlak en zonder zichtbare defecten;

- afgewerkt om lassen en verbindingen soepel te houden;

- vrij van spleten en andere moeilijk bereikbare plekken.

Reinigbaarheid

Om de reinigbaarheid te vergroten, dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:

- Kamerbrede vloerbedekking wordt niet gebruikt: enkel verwijderbare tapijten, afneembare tapijttegels of harde oppervlakten zijn toegestaan.

- Het gebouw biedt voldoende flexibele opslagruimte voor alle blijvende, verplaatsbare items, zodat oppervlakken met een hoge contactfrequentie volledig leeggemaakt kunnen worden tijdens het schoonmaken.

- Rechte hoeken tussen muren en ramen/vloeren zijn geseald in sanitaire ruimten.

## 3.2	WATER

Schoon drinkwater is een voorwaarde voor optimale gezondheid. Meer dan twee derde van het menselijk lichaam bestaat uit water – onmisbaar bij het vervoeren van voedingsstoffen en afval, reguleren van de interne lichaamstemperatuur en als schokdemper voor de hersenen en ruggengraat. Vervuiling van drinkwater is een belangrijk volksgezondheidsprobleem in de wereld. Veel mensen ontvangen water dat is blootgesteld aan potentieel schadelijke niveaus van biologische, chemische en minerale contaminanten. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben bijna één miljard mensen wereldwijd geen toegang tot schoon drinkwater en zijn jaarlijks twee miljoen overlijdens toe te schrijven aan onveilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

In Nederland bestaat uitgebreide wet- en regelgeving omtrent (drink)water, zoals de Drinkwaterwet en het -besluit. Naast het borgen van de kwaliteit van water, is het belangrijk te voorzien in watervoorzieningen. We faciliteren tappunten en moedigen het nuttigen van water aan.

## 3.3 	LICHT

Naast het faciliteren van zicht, beïnvloedt licht het menselijk lichaam op niet-visuele manieren. Mensen en dieren beschikken over een interne klok die fysiologische behoeften synchroniseert op basis van een 24-uurs cyclus: het circadiaanse ritme. Licht is één van de belangrijkste ‘zeitgebers’ - externe aanwijzingen die fysiologische functies afstemmen op de zonnedag binnen deze cyclus – als het gaat over het zorgdragen voor het synchroniseren van de interne klok van het lichaam.

Meerdere fysiologische processen, inclusief die met betrekking tot alertheid, spijsvertering en slaap, zijn gereguleerd in het samenspel van hormonen die betrokken zijn in deze cyclus. De blootstelling aan licht is in het bijzonder belangrijk gezien de rol die dit speelt in slaap(stoornissen). 
Aangezien mensen een groot deel van hun dag binnenshuis doorbrengen, kan onvoldoende verlichting of onjuist lichtontwerp leiden tot een verschuiving van het circadiaanse ritme, vooral gecombineerd met ongeschikte blootstelling aan licht 's nachts.

### 3.3.1 Visueel verlichtingsontwerp

Doel: het optimaliseren van zichtscherpte door het toepassen van adequate verlichtingsniveaus en benodigde luminantiedistributie in en verspreid over binnenruimten.

Zichtscherpte voor focus

Het omgevingslicht dient te voorzien in een gemiddelde lichtintensiteit van ten minste 215 lux en mogelijkheid te bieden tot het separaat bedienen van zones. Taakverlichting die voorziet in 300-500 lux (bijvoorbeeld in de vorm van bureaulampen) dient beschikbaar te zijn wanneer omgevingslicht een lagere lichtintensiteit dan 300 lux biedt.

Gelijkmatigheid

Binnen het inrichtingsconcept dient te worden nagedacht over de gelijkmatigheid in luminantie tussen ruimten. Er dient nagedacht te worden over zaken als het helderheidsverschil tussen hoofdruimten en nevenruimten, tussen taakoppervlakten en aangrenzende oppervlakten en de manier waarop helderheid is verdeeld over plafonds. De kleur van de (ver)licht(ing) van de kantoorruimten dient uniform te zijn over de gebouwen. Hierbij wordt die lichtkleur gekozen waaraan in wetenschappelijk onderzoek de meest positieve effecten in kantoorruimtes wordt toegeschreven. Bij vervanging van de huidige lichtbronnen wordt hier rekening mee gehouden. Het gaat dan om de ‘open’ werkplekken. In overige ruimten (denk aan huiskamer of restaurant) kan de kleur afwijken al naar gelang de gewenste sfeer.

### 3.3.2 Beheersen daglichttoetreding

Doel: het voorkomen van verblinding door de zon door het blokkeren of reflecteren van direct zonlicht.

Zon- en helderheidswering

Maatregelen dienen te worden getroffen die voorzien in zonwering (bijvoorbeeld aan de binnenkant van het glas, door gebruikers of automatisch bediend, aan de buitenkant, of middels andere toepassingen zoals elektrochroom glas) en helderheidswering.

### 3.3.3 Weinig reflecterend werkplek ontwerp

Doel: minimaliseren van visueel discomfort door het vermijden van verblinding en luminantiecontrast.

Vermijden van verblinding

Computerschermen binnen 4.5m van een raam dienen in een 20○ hoek loodrecht op het raam te kunnen worden geplaatst ter minimalisering van glinstering. In ieder geval dient zonwering te zijn toegepast om glinstering van de zon te vermijden.

Daarnaast dienen werkplekken dusdanig te worden opgesteld dat hinder door licht getinte of spiegelende vlakken buiten het gebouw worden voorkomen. Lampen direct boven een computerscherm dienen zoveel mogelijk te worden vermeden.

### 3.3.4 Automatisch dimmen

Doel: voorkomen van verblinding en aanmoedigen van vertrouwen op natuurlijk licht.

Geautomatiseerde zonwering

Ramen dienen te worden voorzien van zonweringstoepassingen die automatisch anticiperen op zonlicht. Dit indien het gebouw het toelaat (bij de Werf is dit bijvoorbeeld onmogelijk omdat de zonwering bestaat uit houten lamellen)

Responsieve lichtregeling

Met uitzondering van decoratieve verlichting, dient verlichting te anticiperen op (een ontbrekende) bezetting en daglicht, bijvoorbeeld met behulp van sensoren. Bij vervangingsvraagstukken is dit een vereiste.

### 3.3.5 Recht op licht

Doel: het bevorderen van blootstelling aan zonlicht en uitzicht.

Toegang tot ramen

Alle werkplekken dienen toegang te bieden tot raampartijen met uitzicht naar buiten (75% van alle werkplekken binnen 7.5m van een raampartij, 95% binnen 12.5m van een raampartij).

## 3.4 	BEWEGING EN ACTIVITEIT

Regelmatige fysieke activiteit is essentieel in het bereiken van optimale gezondheid, waaronder gewicht, het voorkomen van chronische ziekten en fit blijven. Verscheidene typen fysieke activiteit, zoals wandelen, hardlopen, zwemmen en weerstandstraining leiden tot aangetoonde gezondheidsvoordelen.

Desalniettemin is het merendeel van de bevolking hedendaags fysiek inactief. Moderne transportmiddelen, arbeidsbesparende gemakken en kantoorbanen zorgen ervoor dat miljoenen mensen het minimum bewegingsniveau hebben. Hoewel het probleem meerdere facetten heeft, is een van de factoren waarvan bekend is dat deze van invloed is op de niveaus van lichamelijke activiteit, de gebouwde omgeving.

### 3.4.1 Interne circulatie

Doel: het aanmoedigen van fysieke activiteit gedurende de dag en het verminderen van zitgedrag.

Toegang tot en het promoten van het gebruik van de trap

In gebouwen bestaande uit meerdere verdiepingen dienen trappen toegankelijk te zijn voor alle gebouwgebruikers en dient gebruik te worden gemaakt van bewegwijzering en visuele stimulans.

Ontwerp

Ten minste één trap dient binnen 7.5m van de hoofdingang van het gebouw/ de receptie/ centrale hal/ de rand van het welkomstgebied te zijn gelegen. De trap is duidelijk zichtbaar vanaf deze plekken en vanaf de hoofdingang.

Uitnodigende esthetiek

Trappen(huizen) en verkeerswegen vertonen een aantrekkelijke uitstraling bijvoorbeeld door toepassing van kunst, muziek, daglicht, ramen, uitnodigende verlichting en/of natuur(lijke) elementen.

### 3.4.2 Actief ontwerp voor buiten

Doel: het promoten van een actieve levensstijl door het integreren van actieve ontwerpelementen rondom het gebouw.

Voetgangersvoorzieningen

Op terreinen waar het gebouw minder dan 75% van het totale perceel inneemt, dienen voorzieningen te worden getroffen voor voetgangers. Voorbeelden zijn een bankje, verplaatsbare stoelen en tafels en/of een watervulstation.

Voetgangersaanmoediging

Op terreinen waar het gebouw minder dan 75% van het totale perceel inneemt, dienen voorzieningen te worden getroffen voor het aanmoedigen van wandelgedrag, zoals een waterfontein, een binnenplaats, een tuin en kunst.

Connectiviteit met de buurt

Om de connectiviteit met de buurt en beweging te stimuleren, dienen voorzieningen, zoals supermarkten, restaurants, maar ook openbaar vervoer en sportfaciliteiten op loop- of fietsafstand te zijn gelegen.

### 3.4.3 Fysieke activiteiten

Doel: het promoten van fysieke activiteit door het bieden van (gratis) toegang tot sportfaciliteiten.

Toewijzen van ruimten voor fysieke activiteit

Binnen het pand is ruimte beschikbaar gesteld voor sportactiviteiten, of;

Externe faciliteiten

Binnen een straal van 1km dient mogelijkheid tot beweging en activiteit te zijn geboden, bijvoorbeeld in de vorm van een park met sportvoorzieningen, een wandelroute, zwembad, fitnesscentrum of andere recreatieve voorzieningen.

### 3.4.4 Ondersteuning actief vervoer

Doel: het promoten van dagelijkse beweging door het bieden van faciliteiten voor actieve manieren van woon-werk verkeer.

Fietsenstalling en onderhoud

Binnen of in de directe omgeving van het gebouw dient een beveiligde fietsenstalling aanwezig te zijn. Het aanbod dient hierbij, in redelijke mate en zo goed als mogelijk, te voldoen aan de vraag.

Daarnaast dienen in of in de directe omgeving van het pand voorzieningen (zoals fietsonderhoudsmiddelen, maar ook laadmogelijkheden voor elektrische fietsen) te worden aangeboden.

Opfrismogelijkheden

In het pand dient ten minste één douche- en omkleedgelegenheid te worden geboden en zijn kluisjes beschikbaar voor tenminste 20% van de gebouwgebruikers.

### 3.4.5 Actief meubilair

Doel: het verminderen van zitgedrag door het bieden van actieve werkplekken.

Activiteit stimulerende middelen

De behoefte aan het gebruik van activiteit stimulerende middelen moet worden vastgesteld. Na het vaststellen van de behoefte kunnen verspreid over de afdelingen (inclusief vergaderruimten) actieve werkplekmiddelen beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld loopband(-bureaus) en deskbikes. Ook het gebruik van deze middelen dient te worden gestimuleerd.

Sta-bureaus

De arbowerk- en vergaderplekken dienen te voorzien in sta-bureaus met verstelbare hoogte, standaard bureaus met bureaublad verhogende middelen, of sets van vaste sta- en zithoogte. Op den duur dienen alle arbo werkplekken de mogelijkheid tot zowel zitten als staan te bieden. Dit uitgangspunt dient bij elke aanschaf in acht te worden genomen.

## 3.5 	COMFORT

De werkplekomgeving zou een plaats van comfort moeten zijn. Binnen de gebouwen werkt geluid vaak storend en leidt tot afleiding. Medewerkertevredenheidsonderzoeken tonen aan dat akoestische problemen een leidende bron van ontevredenheid zijn binnen kantooromgevingen. Naast akoestisch comfort spelen ergonomie en universele vormgeving een significante rol in het verlichten van fysieke en mentale klachten. Ten slotte is ook het thermisch comfort een belangrijke factor in de manier waarop we de werkplek ervaren. Vooral deze laatste factor is zeer subjectief, wat betekent dat niet iedereen zich even comfortabel zal voelen onder dezelfde omstandigheden.

### 3.5.1 Ergonomie: visueel en fysiek

Doel: het verminderen van fysieke belasting en maximaliseren van ergonomisch(e) comfort en veiligheid.

Visuele ergonomie

Alle schermen, waaronder die van computers, laptops, maar ook tablets, dienen aanpasbaar in hoogte en afstand te zijn.

Bureauhoogte-aanpasbaarheid

Arbowerkplekken dienen mogelijkheid te bieden voor afwisseling tussen zit- en sta posities, door middel van een combinatie van de middelen genoemd onder 3.4.5 Actief meubilair.

Flexibiliteit van de stoelen

Het zitmeubilair dient zowel in hoogte als diepte aanpasbaar te zijn, ten minste volgens de geldende arbo-normen.

### 3.5.2 Intern gegenereerd geluid

Doel: het verminderen van akoestische verstoringen door interne geluidsbronnen en het verhogen van gespreksprivacy.

Akoestische planning

Een akoestiek plan dient te worden opgesteld waarin luide en stille zones en luidruchtige apparatuur zijn geïdentificeerd. Hierbij dient gelet te worden op soortgelijke werkzaamheden/ concentratieniveau en zonering (functies die veel concentratie vergen zo ver mogelijk van ruimte met een hoge geluidsproductie plaatsen).

### 3.5.3 Binnendringen extern geluid

Doel: het verminderen van akoestische verstoringen door het beperken van geluid van buitenaf.

Geluidsniveau

Het maximaal toelaatbare geluidsniveau van buitenaf in verblijfsruimten is 50 dBA.

### 3.5.4 Geluidsbarrières

Doel: het reduceren van geluidsoverdracht en akoestische verstoringen.

Specificaties muren en deuropeningen

Zowel afgesloten kantoorruimten als vergaderruimten zijn voorzien van scheidingswanden bestaande uit geluiddempende materialen (geselecteerd bijvoorbeeld op basis van ‘Noise Isolation Class’ - een methode voor het beoordelen van het vermogen om overdracht van luchtgeluid te blokkeren). Deuren zijn voorzien van geluiddempende materialen en zijn dubbelwandig.

Muurconstructiemethodologie

Alle interne wanden zijn samengesteld voor optimale prestatie door het reduceren van luchtspleten en geluidsoverdracht, door het afdichten van scheidingswanden, dichtsmeren van gisplaatnaden en het verpakken en afdichten van alle doorvoeringen.

### 3.5.5 Geluiddempende oppervlakten

Doel: het verminderen van galm en waarborgen van comfortabele geluidsniveaus.

Wanden en plafonds

Bij de keuze voor materiaal voor zowel wanden als plafonds is rekening gehouden met het geluid absorptieniveau (bijvoorbeeld door te kijken naar de ‘Noise Reduction Coefficient’ - een scalaire weergave van de hoeveelheid geluidsabsorptie; een NRC van 0 geeft een perfecte reflectie aan, een NRC van 1 geeft een perfecte absorptie aan).

### 3.5.6 Olfactorisch comfort

Doel: het maximaliseren van olfactorisch comfort (geur) door vermindering van transmissie van sterke geuren.

Bronscheiding

Alle sanitaire ruimten, schoonmaakkasten, keukens, restauratieve voorzieningen en pantry’s waar voedsel wordt bereid dienen gescheiden te zijn van werkplekken, bijvoorbeeld door toepassing van negatieve drukverhoging, tussenruimten, voorportalen, een hal of zelfsluitende deuren.

### 3.5.7 Individueel thermisch comfort

Doel: het maximaliseren en personaliseren van het thermisch comfort van gebouwgebruikers.

Persoonlijke voorkeuren

De temperatuur in open werkruimten en tussen verdiepingen waar meer dan 10 mensen werk verrichten dient met minimaal 3○ C instelbaar te zijn, op basis van zones. Bedienbare ramen en minimaal één thermostaatknop per ruimte dienen aanwezig te zijn.

### 3.5.8 Afmetingen van de werkplek

Doel: het bieden van (voldoende) ruimte op de werkplek.

Vierkante meter uitgangspunt

Hiervoor kan geen eenduidige norm gehanteerd worden, zonder dat er in veel situaties inefficiënt gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ruimte en voorzieningen. Wat voldoende ruimte op de werkplek betekent kan dan ook het beste situatieafhankelijk beoordeeld worden. Bij de inrichting en indeling van werkplekken wordt altijd minimaal voldaan aan de wettelijke eisen (zie Hoofdstuk 2). Aanvullend wordt voor elke werkplek beoordeeld op welke wijze kan worden voldaan aan de functionele aspecten die passend zijn bij het gebruik (o.a. bewegingsruimte, klimaat, akoestiek etc., zie ook hoofdstuk 3). Het resultaat is dus een vorm van ‘maatwerk’. De afdeling H&S is verantwoordelijk voor een juiste toepassing hiervan. In elke situatie kunnen zij inzicht bieden of toelichten op welke manier aan de wettelijke eisen wordt voldaan en welk maatwerk is geleverd.

Voor aanlandplekken en andere plekken waar men minder dan 2 uur aaneengesloten hoort te verblijven geldt dat niet aan arbonormen hoeft te worden voldaan. Denk aan huiskamers, vergaderruimten etc.

3.5.9. Borging

We zorgen voor een (blijvend) comfortabele werkomgeving door eens per jaar steekproefsgewijs een verdieping in één van de gebouwen die in beheer en onderhoud is bij H&S te toetsen op fysische en ergonomische aspecten. Dat gebeurt aan de hand van de NEN-normen voor Ergonomie (NEN 1824), Verlichting (NEN 12464-1), Akoestiek (NEN 3382-3) en Ventilatie (NEN 1087). Aanbevelingen/te nemen acties die uit de rapportage komen worden (zover deze binnen de invloedsfeer van H&S liggen) uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat grotere ingrepen binnen de MJOP zullen worden uitgevoerd.

### 3.5.10. Voorzieningen (omgeving)

De directe omgeving van de kantoorhuisvesting zal, afhankelijk van de functie van de gehuisveste organisatie, de volgende voorzieningen moeten bieden

- (fiets-)parkeervoorzieningen voor het personeel;

- (fiets-)parkeervoorzieningen voor bezoekers;

- (fiets-)parkeervoorzieningen voor mindervaliden;

- laad- en loszone voor leveranciers;

## 3.6	MIND

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. Beweging bijvoorbeeld stimuleert de afgifte van serotonine, het hormoon dat stemming bevordert en de slaapcyclus reguleert. Iets simpels als piekeren daarentegen kan fysiologische reacties teweegbrengen vergelijkbaar met fysieke stress en letsel. Hoewel het lichaam een opmerkelijk vermogen heeft om te herstellen van een acute stressfactor, kan herhaalde stress zowel fysiologische als psychologisch schade toebrengen.

Omdat de geest een vitale rol speelt binnen de algehele gezondheid en welzijn, kan een sfeer die ondersteuning biedt aan een gezonde mentale toestand aanzienlijke psychologische en fysieke voordelen hebben.

### 3.6.1 Schoonheid en ontwerp

Doel: Het zorgvuldig creëren van unieke ruimtes, rijk aan cultuur.

Schoonheid en aandachtig ontwerp

Het ontwerp dient te stimuleren (kleurgebruik, kunst, etc.), aandacht te schenken aan werkgeluk en (de organisatie)cultuur. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met diversiteit binnen het ontwerp, passend bij diverse activiteiten en gemoedstoestand. We bieden binnen Ede de mogelijkheid om de afdeling/vlek te voorzien van kunst uit het archief.

Ruimtelijke herkenbaarheid

Om bij te dragen aan wayfinding en ruimtelijke oriëntatie en bekendheid, dienen ontwerpelementen zoals kunst en visuele groepering (op basis van licht, het meubilair of wand- en vloerafwerking) in acht te worden genomen. De bewegwijzering dient aan te sluiten bij het reeds gehanteerde bewegwijzeringsysteem. Daarnaast dient de kantoorhuisvesting wat betreft uitstraling aan te sluiten bij de reeds in gebruik zijnde kantoorgebouwen van de gemeente Ede. Ook hier is ‘herkenbaarheid’ het sleutelwoord.

### 3.6.2 Aangeboren band tussen mens en de natuur

Doel: het voeden van de van nature aanwezige mens-natuur relatie.

Integratie van de natuur

Natuur dient geïntegreerd te zijn in de inrichting binnen de omgevingselementen, verlichting en de indeling van de ruimte.

Integratie van patronen

Binnen het ontwerp dienen natuurlijke patronen aanwezig te zijn.

Interactie met de natuur

Zowel in als rondom het gebouw dienen mogelijkheden voor interactie tussen mens en natuur te worden geboden. Zowel binnen als buiten zijn hiervoor beplanting (potplanten, plantenwand) en/ of aangelegde tuinen aanwezig.

### 3.6.3 Aanpasbare ruimten

Doel: verminderen van afleiding, verzachten van stress en in staat stellen om gefocust werk te doen.

Prikkel management

De inrichting dient te voorzien in diverse en gescheiden werkgebieden. Er dienen aangewezen stilteplekken en aangewezen samenwerkingsplekken in de vorm van (semi-) besloten ruimten inclusief bijbehorende faciliteiten beschikbaar te zijn.

Ruimtebeheer

Om de aanwezigheid van rommel te minimaliseren en een comfortabele en goed georganiseerde omgeving te behouden, is een clean desk policy van toepassing. Opbergmogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van een locker, worden geboden om spullen in op te bergen.

Rust- en andere ondersteuning op de werkplek

Om de mogelijkheid tot fysiek en mentaal herstel te bevorderen, wordt een multifunctionele ruimte beschikbaar gesteld in gebouwen met 200 of meer medewerkers.

Deze ruimte kan o.a. worden gebruikt als meditatieruimte, gebedsruimte, doen van oefeningen en/of een powernap. De ruimte wordt sober ingericht met een (rust)bankje en een wastafel.

4.0	Actualisering huisvestingsconvenant
De wereld verandert continue en organisaties veranderen daarin mee. Om te zorgen dat het convenant een actueel document blijft, evalueert H&S samen met de VGWM-commissie jaarlijks de inhoud van het convenant. Als er aanleiding is tot wijzigingen worden deze ter besluitvorming voorgelegd aan het DT.