Bijlage A05 - Checklist object gerelateerde zaken t.b.v. asbestinventarisatie

(dit betreft een ingevuld voorbeeld ter illustratie, de checklist in AIR als bijlage op te nemen)

| Onderdeel | Aanwezig Ja/nee | Ruimtenummer | Bijzonderheden / bevindingen (onderbouwen wanneer niet asbestverdacht) |
| --- | --- | --- | --- |
| Installaties |  |  |  |
| WTB - Verwarming | ja | cv.-ruimte | Remeha, gas 3 bouwjaar 1989 is asbestvrij. |
| WTB - Koeling | ja |  |  |
| Ventilatie en luchtbehandeling | ja | gehele gebouw | gegalvaniseerd plaatstaal |
| Gasinstallatie | ja |  |  |
| Water | ja | technische – ruimte, werkkasten op alle verdiepingen | geiser en boiler bouwjaren 1995. fabrikaat en bouwjaar altijd vermelden gehele installatie koper |
| Riolering | ja | gehele gebouw | kunststof en gietijzer |
| Elektrische installaties | ja | - | ruimten Nutsbedrijf |
| Verticaal transport (bv. liften / kraanbaan) | ja | - | - |
| Pakkingen | ja | - | - |
| Isolatiemateriaal | ja | - | - |
| Installaties boven plafonds |  | ja | - | de aanwezige installaties zijn niet verdacht |
| Kitten/afdichtingen | ja | - | - |
| Overige installaties | ja | laboratorium | zuurkasten asbestvrij. |
| Holle constructiedelen en onbenoemde ruimten |  |  |  |
| Spouwmuren / gevel | ja | alle gemetselde buitenmuren | volgens bestek geen asbest aanwezig. |
| Vaste Plafonds | ja | - | - |
| Verlaagde Plafonds | ja | - | bij inspectie boven verlaagde plafonds geen asbest waargenomen. |
| Schachten, koven en holle ruimten | ja | doucheruimte en cv ruimte | bij inspectie geen asbest waargenomen. |
| Zolder / vliering | ja | toegang via vlizotrap | geheel geïnspecteerd, geen bijzonderheden. |
| Kruipruimte incl. toplaag bodemafsluiting | ja | - | - |
| Brandwerende constructies |  |  |  |
| Brandwerende constructies naar aanliggende ruimten | ja | - |  |
| Brandeweren de toegangsdeur |  | ja | - | - |
| Brandwerende bekleding draagconstructies | ja | - | - |
| Kit/stopverf/coating | ja | - | - |
| Afwerking en decoraties |  |  |  |
| Vloerbedekking incl. lijmlaag | ja | divers | Heugategels en linoleum |
| Wandafwerkingen | ja | begane grond | gipswanden |
| Plafondafwerking | ja | - | - |
| Natuursteenvervangers / imitatie steen | ja | - | - |
| Boven verlaagde plafonds |  | ja | - | - |
| Kit/stopverf/coating | ja | - | - |
| Waterkerende gevel- en dak constructies |  |  |  |
| Golfplaten / dakleien | ja | - | - |
| Bitumineuze dakbedekking | ja | dak | bitumen |
| Gevelbekleding | ja | - | - |
| Natuursteenvervangers zoals vensterbanken en muurafdekking | ja | - | - |
| Waterkerende lagen in constructie buitenwanden en daken | ja | - | Vermoeden op basis van |
| Kit/stopverf/verf | ja | - | - |
| Tijdens de bouw toegepaste asbesthoudende producten |  |  |  |
| Verloren bekisting /doorvoeren in betonconstructies | ja | in bodem | volgens bestek …….. |
| Stelmateriaal onder balken, kozijnen e.d. | ja | - | - |
| Bitumineuze smeerlagen | ja |  | Vb. anti dreunlaag |
| Historische gegevens |  |  |  |
| Locaties waar eerder asbest is verwijderd | ja |  | Zie deskresearch |
| Overige gegevens / informatie |  |  |  |
| Verdachte objecten | ja | - | - |

*Deze lijst aanvullen indien relevante gegevens van het te onderzoeken object op deze lijst niet voorkomen.