# A7 Tabel conditiescore volgens NEN 2767

De conditie score van bouw en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntenschaal. Conditie score 1 geeft de nieuwbouwconditie aan, en conditiescore 6 geeft de meest slechte aan te treffen conditie. Voor nadere toelichting zie bijlagen A2 en A45 (elementenlijst/MJOP). Hier staan de huidige conditiescores (peildatum juli 2022) gemeld. Hiervoor is de onderstaande scoretabel gebruikt.

| Conditie score | Omschrijving | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uitstekende conditie | Incidenteel geringe gebreken |
| 2 | Goede conditie | Incidenteel beginnende veroudering |
| 3 | Redelijke conditie | Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervuiling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar |
| 4 | Matige conditie | Functievervuiling van bouw en installatiedelen. Incidenteel in gevaar. |
| 5 | Slechte conditie | De veroudering is onontkoombaar |
| 6 | Zeer slechte conditie | Technisch rijp voor de sloop. |

Zoals in deze leidraad aangegeven is conditiescore 3 de standaard voor de vaste contractperiode.. Conform de opgeven frequentie zal de onderhoudspartij middels een conditiemeting moeten aantonen dat de betreffende installaties op deze conditiescore zijn gebleven.: