| ID-26 |  |  | Proces Verbaal van Oplevering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Besteknummer |  |  |  | SRU-00-20-125-V01 |  |
| Opdrachtgever |  |  |  |  | Gemeente Almere |  |  |  |  | Ordernummer (OG) |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer |  |  |  |  | Van Gelder verkeerstechniek BV |  |  |  |  | Projectnummer (ON) |  |  |  |  |  |
| Soort oplevering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Deel - oplevering |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | Eind - oplevering |  |  |  |  |
| Omschrijving van de deeloplevering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opleverpunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Punt |  |  |  |  |  |  | Akkoord |  |  | Opmerkingen |  |  |  |
| 1. |  | Masten staan recht < 1° |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | De lichtmasten staan even hoog |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | De installatie functioneert |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Mast voorzien van halve maan of Kaalfix poortsluiting |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Steekproef wanddikte van de masten Gecontroleerde mastnummers: |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zinklaagdikte: Gecontroleerde mastnummers: |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Er zijn geen schades/gebreken aan de masten |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Liander aansluitingen bevatten een Faget LS-94 met 6A zekering |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | De zekeringen van een eigen net aansluiting zijn max 2A |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | De masten zijn voorzien van een mastcodering. en zijn aangebracht op 2 mtr boven maaiveld |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | De poortsluitingen zijn ingevet |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | De masten zijn afgevuld met zand |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Bebording is correct aangebracht |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Aansluitkabels van armaturen zijn druipvrij d.m.v. lus aangesloten op de aansluit set |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Flexibele draadeinde zijn voorzien van adereindhulsen |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | De uiteinde van de kabel is afgedicht |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | De Aardlitze is aangesloten aan de lichtmast |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Armatuur staat 90° op weg-as tenzij anders aangegeven |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | De armaturen zitten gefixeerd op de mast |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| Opleverpunten (vervolg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Punt |  |  |  |  |  |  | Akkoord |  |  | Opmerkingen |  |  |  |
| 20. |  | Aansluitkabel eigen net is halogeen vrij en van het type EO (groene streep) |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Schakel kast afgevuld met Hydro korrels |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | De aardvoorziening in de kast is aangebracht en aangesloten (stelsel TT of TN-CS) |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Bestrating rondom kast aangebracht |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Kast voorzien van kast codering sticker |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Tekenpakket in kast aanwezig: - Kasttekening - Installatieschema - Revisietekening (installatietekening) |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Meetrapparten aarding zijn aanwezig (isolatiemeting, impedantiemeting) |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Herstel kabelsleuf is correct uitgevoerd |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Overig zie opmerkingen |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| Door de ondertekening van dit document verklaren: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De opdrachtgever |  |  |  |  |  | Het werk als zijnde opgeleverd aanvaard, met inachtneming van de voorschriften en de daarbij gestelde normen conform de opdracht / het bestek en nota van inlichtingen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De opdrachtnemer |  |  |  |  |  | De volgens opdracht verleende garanties en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te zullen nakomen gedurende de daarvoor gestelde termijn(en) die conform bestek bij oplevering zijn ingegaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akkoordverklaring oplevering en dat de eventuele restpunten naar behoren zijn opgelost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opdrachtnemer (van Gelder) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opdrachtgever |  |  |  |  |  |
| Naam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Naam |  |  |  |  |  |
| Functie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Functie |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  |  | Paraaf |  |  | Datum |  |  |  | Paraaf |  |