# Ecologisch werkprotocol, Plan van Aanpak (ontwerpfase)

Behorende bij bestek 24-002

‘bestek begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht’

# Status: Concept

# Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

10-06-2025

# Verantwoording

Titel	: Ecologisch werkprotocol, plan van aanpak

Besteknr.		: 24-002

Documentnummer	: 1

Datum		: 10-06-2025

Auteur(s)		: Green Engineers, J. de Zeeuw

Inhoudsopgave

1.	Bouwwerkgegevens…………………………………………………………..	4

1.1	Beschrijving van het werk……………………………………………………	4

1.2	Adres / ligging van de bouwlocatie………………………………………	4

1.3	Namen en adressen van betrokken partijen……………………………	4

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)………	5

2.	Introductie………………………………………………………………………	6

3.	Uitwerking zorgvuldig handelen……………………………………………	7

3.1	Algemene zorgplicht / zorgvuldig handelen……………………………	7

3.2	Afdekking risico per bestekspost…………………………………………..	9

3.3	Werkinstructie zorgvuldig handelen………………………………………	14

3.4	Inventariseren en monitoren………………………………………………..	14

3.5	Communicatie………………………………………………………………...	15

3.6	Evaluatie………………………………………………………………………..	15

4.	Werkinstructie inventarisatie en monitoren……………………………….	16

4.1	Te inventariseren gegevens…………………………………………………	16

4.2	Wijze van registreren………………………………………………………….	17

1.	Bouwwerkgegevens

1.1	Beschrijving van het werk

Het werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhouden van de openbare ruimte, waaronder;

- het onderhoud van beplanting;

- het onderhoud van gazons;

- het onderhoud van een helofytenfilter en vijver;

- het onderhoud van verhardingen;

- inspecteren en herstellen monumenten;

- delven en ruimen van graven;

- herstelwerkzaamheden monumenten;

- bijkomende werkzaamheden.

1.2	Adres / ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen

- Opdrachtgever

Naam			: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Adres			: Postbus 34

Postcode/ Plaats	: 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht

Contactpersoon	: Dhr. E.P. Kortsmit

Telefoon		: 14 078

- Plan van aanpak – coördinator(en) ontwerpfase:

Naam			: Green Engineers bv

Adres			: Postbus 765

Postcode/ Plaats	: 6710 BT Ede

Contactpersoon	: Dhr. J. de Zeeuw

Telefoon		: 0318 65 41 24

c)	Directievoering

Naam			: Nader te bepalen

Adres			:

Postcode/ Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

d)	Uitvoerende partij(en)

Naam			: Nader te bepalen

Adres			:

Postcode/ Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

e)	Coördinator(en) plan van aanpak uitvoeringsfase

Naam			: Nader te bepalen

Adres			:

Postcode/ Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

1.4		Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

- Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 1 Januari 2026

- Geplande werktijd: tot 31 januari 2028

- Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de werklocatie aanwezig zal zijn: 2 personen.

- Opleiding Personeel Gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen.

| Naam medewerker | Voorltrs | Voornaam | Afdeling | Nivo | DATA opleiding | Datum geslaagd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

- Namen van reeds geselecteerde onder-aannemingen

1.

2.

- Namen van in te schakelen deskundige diensten

1.

2.

- De uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van 2024-001

- Aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met de gedragscode Bestendig

Beheer Groenvoorzieningen bij inschakelen van extern/nieuw personeel, de eisen  die aan het personeel worden gesteld, e.a.a. in relatie tot werkzaamheden en de risico’s in het kader van de Flora en Faunawet.

2.  Introductie

Dit plan van aanpak is een uitwerking van de gedragscode Bestendig beheer

Groenvoorzieningen (Stadswerk en VHG, juni 2008) behorend bij het Bestek:

24-002 ‘Bestek begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht’

Bij dit plan van aanpak horen:

-	tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden met uitwerking risico’s

flora en fauna.

- 	Natuurkalenders LNV, te downloaden via:

http://www.hetlnvloket.nl/actueel/document/fileitem/2200539/natuurkalender-andere-diersoorten   en

http://www.hetlnvloket.nl/actueel/document/fileitem/2200540/natuurkalender-vogels

Extra aanvullende informatie is te vinden op:

- www.gegevensautoriteitnatuur.nl

- www.vogelsendewet.nl

- www.stadswerk.nl (gedragscode)

- www.waarneming.nl

- www.telmee.nl

- www.sovon.nl

- www.ravon.nl

- www.vlinderstichting.nl

Het doel van de Flora – en fauna wet is beschermen van inheemse soorten, zodat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt,  dus het betreft het tegengaan van beschadigingen, verontrusting en doden van (algemeen) beschermde planten en dieren.

3.  Uitwerking zorgvuldig handelen

Deze uitwerking van het zorgvuldig handelen in het kader van de “gedragscode bestendig beheer (gemeentelijke) groenvoorzieningen” heeft als doel om de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden optimaal af te stemmen op de in het gebied aanwezige beschermde flora en/of fauna. Hierbij worden twee methodieken gevolgd:

- Algemene zorgplicht: een opzet hoe de algemene voorzorgsmaatregelen ingevuld kunnen worden.

- Invulling per bestekspost / activiteit: een uitwerking met instructies per bestekspost met Flora- en faunawet risico’s. De uitwerking betreft een niet locatie/soort specifieke werkwijze, maar is gezien de stadse omgeving van het werkgebied goed toepasbaar.

3.1 Algemene zorgplicht / zorgvuldig handelen

Het gaat hierbij om de volgende richtlijnen die invulling geven aan de algemene zorgplicht en zorgvuldig handelen:

- Insporing en bodemverdichting. Insporing en bodemverdichting dienen tot een minimum te worden beperkt. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen die in overleg met de directievoerder ingezet kunnen worden. Hierbij moet uitgegaan worden van maatwerkoplossingen o.b.v. terreindraagkracht, seizoen, weersomstandigheden;

- Bepaal de maximaal toegestane insporing ten opzichte van het maaiveld.

- Beperk het aantal verplaatsingen van werktuigen/machines tot een minimum (combineer waar mogelijk).

- Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit met zware machines in natte perioden.

- Stem de bandenspanning af op de terreinomstandigheden.

- Gebruik vaste aan- en afvoerroutes voor materiaal en materieel.

- Fysieke aanwezigheid. Er moet getracht worden om zo weinig mogelijk verstoringsmomenten te veroorzaken. Hierbij worden de volgende richtlijnen in acht genomen:

- Beperk het aantal verstoringsmomenten: concentreer of combineer maatregelen per locatie zo veel mogelijk.

- Optimaliseer het werkproces zo dat de maatregel in beperkte tijd kan plaatsvinden.

- Geluidsoverlast. Verstoring van de aanwezig fauna door geluidsoverlast dient tot een minimum beperkt te worden. Richtlijnen hiervoor zijn:

- Beperk het aantal piekmomenten qua geluid.

- Beperk verassingen en laat gewenning optreden (dus niet motorzaag of heggenschaar starten nabij een nestlocatie).

- Werkrichting. Er wordt getracht zo weinig mogelijk verstoringmomenten te veroorzaken. Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een goede vluchtroute beschikbaar te zijn (m.n. vogels en zoogdieren). Een vluchtroute moet altijd beschikbaar zijn om b.v. verkeersslachtoffers te voorkomen. Richtlijnen hiervoor zijn:

- werk van een drukke rand van een groengebied naar een rustige rand of groene kern.

- Werk bij onderhoudswerkzaamheden langs oevers van land naar water.

- Bij maaiwerk maai van binnenuit naar buiten.

- Werkperioden.  In het bestek staan werkperioden voorgeschreven. Hierbij zal rekening gehouden worden met specifieke aandachtspunten vanuit de flora & faunawet die staan weergegeven in de natuurkalender. Hierbij zal b.v. rekening gehouden worden met:

- Broedseizoen.

- Voortplanting amfibieën.

- Winterrust van zoogdieren.

- Gefaseerd werken. Het is soms niet mogelijk om de onderhoudswerkzaamheden volledig uit te stellen om de aanwezige beschermde flora of fauna te ontzien. Werkzaamheden kunnen ook gefaseerd uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is het overslaan van stukken die wel onderhouden zouden moeten worden:

- Maaiwerkzaamheden bij grondbroedende vogels aanpassen.

3.2 Afdekking risico

Onderhouden van groen

Periode : gehele jaar, raadpleeg de natuurkalender voor de risico’s in specifieke periodes. Instructie:

| ONDERHOUDSPLAN (werkmethoden en restricties, met name van toepassingen voor beheertypen en werkzaamheden met veel risico (categorie 2* en 3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werkzaamheden | Fasering | Uitvoeringsperiode | Restricties |
| 1. Boombegroeiingen (alle typen) |  |  |  |  |
| 1. | Onkruid bestrijden (boomspiegels) | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 2. | Verwijderen zwerfvuil en blad | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 3. | Tegengaan overhang (opschot verwijderen) | n.v.t. | Niet in april en mei | Bewoonde nesten ontzien |
| 4. | Snoeien, dunnen, afzetten, verjongen (= begeleiding-snoei, dood hout) | n.v.t, m.u.v. knotbomen | Jaarrond mits voorgelopen door deskundige* op nesten en permanente VRVP | Bewoonde nesten en holtebomen en VRVP ontzien: altijd voorlopen en markeren (termijnen hiervoor opnemen in bestek |
| 5. | Inboeten en kleinschalig herstel | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 6. | Kappen bomen (kleinschalig, individuele boom) | n.v.t. | Jaarrond mits onderzocht op nesten en permanente VRVP | Zolang de functionaliteit van de VRVP behouden blijft bij aanwezigheid van VRVP altijd mitigeerde maatregelen treffen, tenzij veiligheid in geding is. In alle andere situatie ontheffing aanvragen |
| 7. | Vervangingen en grootschalig herstel | Projectgebonden | Bepalen na onderzoek | Op basis van onderzoek naar aanwezige beschermde flora- en fauna |
| 8. | Controle en inspectie (VTA) | n.v.t. | Jaarrond | Tenzij er sprake is van verstoring (o.a.bij bomen met dichte ondergroei) |

| ONDERHOUDSPLAN (werkmethoden en restricties) Met name van toepassingen voor beheertypen en werkzaamheden met veel risico (categorie 2* en 3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werkzaamheden | Fasering | Uitvoeringsperiode | Restricties |
| 3. Struweelbegroeiingen, incl. vergangslandschap |  |  |  |  |
| 1. | Onkruid uitmaaien (alleen randen, ca 2x per jaar met bosmaaier) | Geen fasering nodig tenzij randen als ruigte worden beheerd | 1 juni - 1 oktober | Hotspots markeren en overslaan of later handmatig bijwerken |
| 2. | Verwijderen zwerfvuil en blad | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 3. | Tegengaan overhang | n.v.t. | Niet in mei | Beplanting gesloten houden (niet 'hol' maken) |
| 4. | Snoeien, dunnen, afzetten, verjongen (blijver/wijker-systeem; gedeelten van vak blijft staan) | Altijd faseren op wijkniveau (30% jong, 30% ontwikkeling, 30% eindbeeld/ vervalfase) | Oktober - januari; frequentie is per fase verschillend! | Hotspots markeren en overslaan (nesten, holen, burchten en bouwen) |
| 5. | Inboeten en kleinschalig herstel | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 6. | Vervangingen en grootschalig herstel | Projectgebonden | Bepalen na onderzoek | Op basis van onderzoek naar aanwezige beschermde flora- en fauna |

| ONDERHOUDSPLAN (werkmethoden en restricties) Met name van toepassingen voor beheertypen en werkzaamheden met veel risico (categorie 2* en 3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werkzaamheden |  | Fasering | Uitvoeringsperiode | Restricties |
| 4. Houtige sierbegroeiingen |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Onkruid bestrijden | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 2. |  | Verwijderen zwerfvuil en blad | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 3. |  | Tegengaan overhang | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 4. |  | Snoeien, dunnen, afzetten, verjongen (tot 1,5 m hoog, in kom) | n.v.t. | Niet in april en mei | Bewoonde nesten niet verontrusten (dekking op nest houden) |
| 5. |  | Inboeten en kleinschalig herstel | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 6. |  | Vervangingen en grootschalig herstel | Projectgebonden | Bepalen na onderzoek | Op basis van onderzoek naar aanwezige beschermde flora- en fauna |

| ONDERHOUDSPLAN (werkmethoden en restricties) Met name van toepassingen voor beheertypen en werkzaamheden met veel risico (categorie 2* en 3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werkzaamheden |  | Fasering | Uitvoeringsperiode |  | Restricties |
| 5. Kruidachtigen extensief |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Bestrijden onkruid (betreft alleen ongewenste soorten en opslag verwijderen) | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. |
| 2. |  | Verwijderen zwerfvuil (en blad) | n.v.t |  | Jaarrond | n.v.t. |
| 3. |  | Tegengaan overhang (kantsteken/maaien) | n.v.t. |  | Jaarrond | n.v.t. |
| 4. |  | Maaien en ruimen | Altijd faseren op wijkniveau, bijvoorbeeld 1 zijde of 30-50% per keer |  | 1 juni - 15 oktober (indien eerder of later, uitvoering na onderzoek) | Van binnen naar buiten maaien |
|  |  |  |  |  |  | Van weg naar sloot (drukte - rust) |
|  |  |  |  |  |  | Geen beschadiging bodem (inzetten van dubbellucht, niet in natte perioden) |
|  |  |  |  |  |  | Geen dieren beschadigen (inzetten van wildredders, opzuigsysteem) |
|  |  |  |  |  |  | Geen verontrusting (afstand, geluid) |
|  |  |  |  |  |  | Geen vernieling standplaats (overslaan, maaihoogte, na bloeiperiode) |
| 5. |  | Inboeten en kleinschalig herstel | n.v.t. |  | n.v.t. | Op basis van onderzoek naar aanwezige beschermde flora- en fauna |
| 6. |  | Vervangingen en grootschalig herstel (= roven) | Projectgebonden |  | Bepalen na onderzoek | Op basis van onderzoek naar aanwezige beschermde flora- en fauna |

| ONDERHOUDSPLAN (werkmethoden en restricties) Met name van toepassingen voor beheertypen en werkzaamheden met veel risico (categorie 2* en 3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werkzaamheden |  | Fasering |  | Uitvoeringsperiode | Restricties |
| 6. Kuidachtigen met intensief beheer |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Onkruid bestrijden |  | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 2. |  | Verwijderen zwerfvuil |  | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 3. |  | Tegengaan overhang = kantensteken |  | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 4. |  | Maaien |  | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 5. |  | Inboeten en kleinschalig herstel |  | n.v.t. | Jaarrond | n.v.t. |
| 6. |  | Vervangingen en grootschalig herstel |  | Projectgebonden | Jaarrond | n.v.t. |

| ONDERHOUDSPLAN (werkmethoden en restricties) Met name van toepassingen voor beheertypen en werkzaamheden met veel risico (categorie 2* en 3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werkzaamheden |  | Fasering |  | Uitvoeringsperiode | Restricties |
| 7. Waterbegroeiingen en overgangen land-water |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Onkruid bestrijden/ongewenste soorten |  | - | - | - |
| 2. |  | Verwijderen zwerfvuil (elke 5-6 weken) |  | n.v.t. | Jaarrond | Nesten niet verstoren |
| 3. |  | Tegengaan overhang |  | - | - | - |
| 4a. |  | Maaien (1x jr maaikorf/maaiboot) NB 1 keer te maaien is reeds borging van soorten |  | < 30% breedte watergang > 20 cm waterstand Fasering is projectgebonden | 15 sept - 1 november muv kwaadschouw | Van weg naar sloot (drukte - rust) |
|  |  |  |  |  |  | Geen beschadiging bodem (dubbellucht, niet in natte perioden) |
|  |  |  |  |  |  | Geen dieren beschadigen (wildredders, opzuigsysteem) |
|  |  |  |  |  |  | Geen verontrusting (afstand, geluid) |
|  |  |  |  |  |  | Geen vernieling standplaats (overslaan, maaihoogte, na bloeiperiode) |
| 4b. |  | Betreft waterschapssloten en natuurlijke oevers |  | Natuurlijke oevers gefaseerd | 15 sept - 1 november | Zie vorige |
|  |  |  |  |  |  | Er mag overjarige gras en ruigte staan mits niet ouder dan 3 jaar |
| 5. |  | Inboeten en kleinschalig herstel |  | - | Niet in april-mei | Geen |
| 6. |  | Vervangingen en grootschalig herstel |  | Projectgebonden | Bepalen na onderzoek | Op basis van onderzoek naar aanwezige beschermde flora en fauna |

3.3 Werkinstructie zorgvuldig handelen

Alle betrokken medewerkers zijn in het bezit van de certificaten om op een zorgvuldige manier de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Aan de hand van het plan van aanpak zullen werkinstructies opgesteld worden die aanwezig zullen zijn in de bedrijfsvoertuigen bij de onderhoudsploegen. In toolbox-meetings en instructiebijeenkomsten zal aan de medewerkers instructie gegeven worden over de mogelijke risico’s en wijze van handelen in het kader van de gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen. De voormannen zijn op niveau 2 gecertificeerd en zullen deze instructies en toolboxen verzorgen.

In de toolboxen en instructiebijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan:

- welke flora- en faunarisico’s gelden er voor de werkzaamheden (dit op basis van terreintype,

- bestekspost, beschikbare soortinformatie en periode van het jaar).

- wat dient er te gebeuren aangaande:

  - inventarisatie

  - markering/bescherming vaste rust- en verblijfplaatsen

  - registratie van gegevens

  - zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering

  - in welke gevallen terugkoppeling met de uitvoerder

Er worden toolbox bijeenkomsten georganiseerd voorafgaand aan werkzaamheden in risicovolle terreintypen / risicovolle perioden. De opdrachtgever heeft een planning ontvangen met hierin alle vastgestelde toolboxen en werkoverleggen bij de aannemer. Indien gewenst kan de opdrachtgever hieraan deelnemen.

3.4 Inventarisatie en monitoren

Het in kaart brengen van vast- rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna maakt onderdeel uit van het plan van aanpak.

Welke gegevens verzameld en geregistreerd dienen te worden staan vermeld in de Werkinstructie inventarisatie en monitoren. Het is dus de bedoeling dat alle waarnemingen van de rust en verblijfplaatsen van soorten die beschermd worden in de Flora- en Faunawet die voortvloeien vanuit de inventarisatie ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan directie worden aangeleverd. Alle registraties worden op de bouwvergadering aangeboden aan de directie.

Tijdens de werkzaamheden wordt aandacht besteed aan inventarisatie en monitoren. Dit gebeurt tijdens de visuele inspecties voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

De waarnemingen worden verwerkt en samengevoegd tot een bestand de bijlage.

Tijdens elke bouwvergadering worden verzamelde gegevens besproken en overgedragen aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

3.5 Communicatie

Tijdens bouwvergaderingen is flora en fauna een agendapunt. Gesproken wordt over:

- Knelpunten aangaande de gedragscode en het toepassen van het plan van aanpak

- Calamiteiten waardoor er geen adequate bescherming heeft plaats kunnen vinden

- Inventarisatie en monitoren -> verzamelde informatie  -> overdracht van informatie

- Actualiteiten in relatie tot de overeenkomst

- Overige bijzonderheden

3.6 Evaluatie

Op de laatste bouwvergadering van het bestek dient opdrachtnemer het plan van

aanpak uitvoeringsfase te overhandigen aan opdrachtgever. Dit plan van aanpak

uitvoeringsfase wordt aangevuld met:

- schades aan flora en fauna

- afhandeling calamiteiten

- Eventueel een overzicht van verbeterpunten indien nodig.

4	 WERKINSTRUCTIE INVENTARISATIE EN MONITOREN

Ten behoeve van het zorgvuldig handelen om te voorkomen of te beperken dat de

verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet worden overtreden, dient er informatie beschikbaar te komen over beschermde soorten in de groenvoorzieningen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het betreft inventarisatie en registratie van vaste rust- en verblijfplaatsen waarbij negatieve effecten kunnen optreden als gevolg van bestendig beheer.

4.1 Te inventariseren gegevens

Gegevens moeten worden verzameld t.b.v. de dagelijks uit te voeren

werkzaamheden door de aannemer en voor het door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht samen te stellen gegevensbestand. Vanuit eerdere inventarisaties en waarnemingen is onderstaande basislijst samengesteld over het voorkomen van soorten/vaste rust- en verblijfplaatsen:

Permanente vaste rust- en verblijfplaatsen, permanent in gebruik (PVRV-P)

- Tabel 1 soorten

- Tabel 2 soorten

- Tabel 3 soorten

Permanente vaste rust- en verblijfplaatsen, tijdelijk in gebruik (PVRV-T)

- Tabel 1 soorten

- Tabel 2 soorten

- Vogels

- Tabel 3 soorten

Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen (TVRV)

Deze soorten hebben geen vast locaties maar verblijven veelal wel in concentratiegebieden. Deze concentratiegebieden dienen inzichtelijk te worden gemaakt.

- Tabel 1 soorten

- Tabel 2 soorten:

- Vogels:

4.2 Wijze van registreren

De gegevens dienen tijdens de bouwvergadering (4-wekelijks) op kaart opgeleverd

te worden aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met daarin opgenomen de gegevens conform onderstaande tabel.

| Flora en Fauna Registratie |  |  |  | Codering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVRV-P |  | Permanente vaste rust- en verblijfplaatsen, permanent in gebruik (PVRV-P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestek 2024-001 |  |  |  | PVRV-T |  | Permanente vaste rust- en verblijfplaatsen, tijdelijk in gebruik (PVRV-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht |  |  |  | TVRV |  | Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen (TVRV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NB nesten/ groeiplaatsen afzonderlijk registeren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wijkbeheer |  |  |  | nr waarneming moet corresponderen met nr op kaart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waarneming | Buurt | (punt/ |  | Flora / fauna | Tabel |  | Terreintype/ | soort | Code |  | Opname |  |  | naam |  |  |
| Nr |  | gebied) |  | soortnaam NL | (1,2 of 3) |  | beheergroep | Verblijfplaats |  |  | datum |  |  | Opnemer |  |  |
| 1 |  | punt |  | Merel | 2/3 |  | Bosplantsoen | nest | TVRV |  | 01-01-2017 |  |  | A. Aannemer |  |  |
| 2 |  | punt |  | Kale rode bosmier | 1 |  | Bosplantsoen | mierenhoop | PVRV-P |  | 01-01-2017 |  |  | A. Aannemer |  |  |
| 3 |  | gebied |  | Egel | 1 |  | Bodembedek ker | slaapplaats | TVRV |  | 01-01-2017 |  |  | A. Aannemer |  |  |
| 4 |  | gebied |  | Gewone pad | 1 |  | Gazon | trekroute | PVRV-T |  | 01-01-2017 |  |  | A. Aannemer |  |  |
| 5 |  | punt |  | Roodborst | 2/3 |  | Bodembedek ker | nest | TVRV |  | 01-01-2017 |  |  | A. Aannemer |  |  |