Specificatie verkeerslichtenregeling

(conform Ccol-standaard Traffick applicatie generator)

Gemeente Zaanstad

VRI 2XXX

Kruispunt:		Straatnaam 1 – Straatnaam2

Locatie:		Zaandam

Kruispuntnummer:	2XXX

Datum:		dd-mm-20xx

Versie:		x.x

Ontwerper:		Naam

Voorbeeld kruispuntplaatje:

Inhoudsopgave

Versiebeheer	4

1	 Algemeen	4

1.1	 Regelstructuur	4

1.2	 Blokindeling	4

2	 Signaalgroep instellingen	5

2.1	 Basis instellingen	5

2.2	 Maximum groenduur	6

2.3	 Wachtstand en meeverlengen	7

2.4	 Meeaanvragen	8

2.5	 Overige parameters signaalgroepen	9

2.6	 Ontruimingstijden	10

2.7	 Garantie ontruimingstijden	10

2.9	 Herstarten ontruimingstijden	11

2.10	 Voetgangerskoppeling	12

2.11	 Harde koppeling autoverkeer	14

3	 Detector instellingen	15

3.1	 Basis instellingen	15

3.2	 Telfunctie	17

3.3	 Richtinggevoelige meetpunten	18

3.4	 Maatregelen bij detectie storing	19

3.5	 Bewaking ondergedrag KAR meldingen	19

4	 Overzicht koppelsignalen	20

4.1	Pelotonkoppelsignalen	20

5	 Klokperioden	21

5.1	 Maximum groenduur	21

5.2	 Blokkeer afbreken door prioriteitsrealisaties	21

5.3	 Aansturing rateltikkers	22

5.4	 DVM lokaal	22

5.5	 Regelen / Knipperen	23

6	 DVM lokaal	24

7	 File Ingrepen	26

7.1	 File meting	26

7.2	 File ingreep	26

8	 Structuurdoorbreking	28

8.1	 Algemeen	28

8.2	 Structuurdoorbreking openbaar vervoer	28

8.3	 Afhandeling buskopopeling	29

8.4	 Structuurdoorbreking peloton ingreep	30

8.5	 Peloton meting	31

8.6	 Structuurdoorbreking fietsers	32

8.7	 Hulpdienstingreep	32

9	 Overige functionaliteiten	34

9.1	 Wait signalering	34

9.2	 Rateltikkers	34

9.3	 Leds bedieningspaneel	34

9.4	 Fixatie	35

9.5	 Fasebewaking	35

9.6	 Verkeerskundige logging	35

# Versiebeheer

Versie 1.0

Initiele versie

Versie 1.1

Gewijzigde parameter instellingen default opgenomnen in de regeling

Versie 2.0

Stropstreep 02 verplaatst en OFOS 22 toegevoegd

Ontruimingstijen herberekend en default opgenomen

# 1		Algemeen

De verkeersregeling regelt de VRI op de locatie Straatnaam 1 – Straatnaam 2 in Gemeente. Deze functionele specificatie beschrijft de werking van de verkeersregeling.

De verkeersregeling is gebaseerd op de CCOL generator Traffick.

## 1.1		Regelstructuur

De regelstructuur kent een vaste volgorde waarin de richtingen op een kruispunt groen worden. Door een combinatie van versnelde- en alternatieve realisaties toe te staan ontstaat een logische en flexibele verkeersregeling waarbij “onnodig” rood tot een minimum wordt beperkt.

Uitgangspunt voor de toestemming van alternatieve realisaties is dat deze altijd worden toegestaan tenzij de cyclustijd hierdoor wordt opgehoogd.

## 1.2		Blokindeling

| bloknr.: | signaalgroepen |
| --- | --- |
| 1 | fc002, fc008, fc023, fc027, fc138 |
| 2 | fc005, fc011, fc021, fc022, fc025, fc026, fc032, fc036, fc065, fc071, fc105, fc111 |
| 3 | fc045, fc051, fc053, fc054 |
| 4 | fc006, fc012, fc037, fc038, fc097, fc098 |

# 2		Signaalgroep instellingen

## 2.1		Basis instellingen

Voor iedere fasecyclus zijn de volgende basis tijdsinstellingen aanwezig:

FC:		Fasecyclus

TGGL:		Garantie geeltijd		FC	* 0,1 sec.

TGL:		Geeltijd			FC	* 0,1 sec.

TRG:		Garantie roodtijd		FC	* 0,1 sec.

TFG:		Vastgroentijd			FC	* 0,1 sec.

TGG:		Garantie groentijd		FC	* 0,1 sec.

| FC | TGGL | TGL | TRG | TGG | TFG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Opmerkingen:

Garantietijden zijn read-only.

De vastgroentijd kan nooit lager worden ingesteld dan de garantie groentijd.

De maximale geeltijd bedraagt 6,0 seconden.

## 2.2		Maximum groenduur

De maximum groenduur is op de klok schakelbaar voor vier perioden. Voor iedere periode zijn twee klokperioden beschikbaar. De maximum groenduur voor de daluren wordt actief indien er geen enkele klokperiode geldig is.

FC:		Fasecyclus

VAG1:		Koplusmaximum				T	* 0,1 sec.

MGOC:	Maximum groenduur ochtendspits		PRM	* 0,1 sec.

MGAV:	Maximum groenduur avondspits		PRM	* 0,1 sec.

MGDA:	Maximum groenduur daluren			PRM	* 0,1 sec.

MGKA:	Maximum groenduur koopavond		PRM	* 0,1 sec.

MGZA:		Maximum groenduur zaterdag		PRM	* 0,1 sec.

MGDVM##:	Maximum groenduur DVM programma ##	PRM	* 0,1 sec.

VAG4:		Veiligheidsgroen				T	* 0,1 sec.

VT:		Maximale volgtijd voor aanhouden VAG4	T	* 0,1 sec.

| FC | VAG1 | MGOC | MGAV | MGDA | MGKA | MGZA | MGDVM 11 t/m 16 |  |  |  |  |  | VAG4 | VT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toelichting verlenggroen:

Het verlengen is ingericht conform de IVER standaard:

1e VAG: Koplusmaximum

2e VAG: Verlenggroen (t.b.v. verwerken wachtrij)

3e VAG: Verlenggroen (t.b.v. comfort na afloop wachtgroen)

4e VAG: Veiligheidsgroen

Opmerkingen:

De instelling van de klokgeschakelde maximum groenduur geldt zowel voor VAG2 als VAG3.

Het veiligheidsgroen wordt alleen aangehouden indien de volgtijd ten opzichte van het voorgaande voertuig kleiner of gelijk is dan de ingestelde waarde.

(aanhouden veiligheidsgroen alleen indien tenminste twee voertuigen in de dilemma zone)

## 2.3		Wachtstand en meeverlengen

Wachtstand groen en meeverlengen totdat een conflict kan realiseren zijn per fasecyclus instelbaar. Bij het meeverlengen wordt rekening gehouden met het verschil in geel- en ontruimingstijden.

FC:		Fasecyclus

MV:		Meeverlengen					PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee;	1 = ja, als eigen detectieveld bezet; 2 = altijd.

WG:		Wachtstand groen				PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee;	1 = ja, als groen door eigen detectie; 2 = altijd.

| FC | MV | WG |
| --- | --- | --- |

## 2.4		Meeaanvragen

Meeaanvragen worden alleen doorgezet indien de betreffende richting ook daadwerkelijk groen kan worden. Voor richtingen waaraan een meeaanvraag wordt toegekend kan ook een specifieke meeverlengoptie worden ingesteld voor het meeverlengen met de richting die de meeaanvraag heeft opgezet.

FC1:		Fasecyclus “van”

FC2:		Fasecyclus “met”

MA12:		Meeaanvraag van FC1 met FC2	SCH	[ 0 .. 1 ]

MV12:		Meeverlengen van FC1 met FC2	SCH	[ 0 .. 1 ]

| FC1 | FC2 | MA12 | MV12 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.5		Overige parameters signaalgroepen

FC:		Fasecyclus

CYAR:		Cyclische aanvraag na roodtijd				PRM	* 0,1 sec.

AGAR:		Ondergrens groentijd bij alternatieve realisatie		PRM	* 0,1 sec.

PRAG:		Percentage groentijd voor afbreken door prioriteit		PRM	% max. groenduur

PGTK:		Percentage groentijd voor terugkomen na afbreken	PRM	% max. groenduur

| FC | CYAR | AGAR | PRAG | PGTK |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opmerking:

Bij een instelling van 0,0 seconden voor AGAR worden alternatieve realisaties altijd geblokkeerd.

Toelichting alternatieve realisaties:

De alternatieve realisaties worden zodanig opgenomen dat ze de regeling zo min mogelijk ophouden. Per richting is door middel van PRM [ AGAR ] de minimaal ruimte instelbaar die beschikbaar moet zijn om een alternatieve realisatie toe te staan. Bij de berekening van deze beschikbare ruimte wordt ervan uitgegaan dat richtingen maximaal uitverlengen.

Als een richting eenmaal alternatief is ingekomen mag deze gedurende PRM [ AGAR ] uitverlengen ook al is de voorwaarde om alternatief te realiseren vervallen.

Toelichting percentage groentijd voor terugkomen na afbreken:

Als een richting door een openbaar vervoer ingreep wordt afgebroken heeft hij het recht om terug te komen als hij minder groen heeft gehad dan PGTK [ ] % van zijn actuele maximum.

(bij een instelling van 0 % kan een richting nooit terugkomen)

## 2.6		Ontruimingstijden

FC naar ->

Van                    ontruimingstijden in tienden van seconden.

->

ONTRUIMINGSTIJDEN

-----------------

002 005 006 008 011 012 021 022 023 025 026 027 032 036 037 038 045 051 053 054 065 071 097 098 105 111 138

002   .   .   .   .  50  40  20  20   .   .   .  *d  20   .   .   .   .  50   0   .   10  .   .   .   .   .   .

005   .   .   .   0   .   .   .   .  20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

006   .   .   .  40   .   .   .   .  20  40  60   .   .  60   .   .   .   .   .   0   .   0   .   .   .   .   .

008   .  50  40   .   .   .   .   .   .  20  20   .   .  20   .   .  50   .   .   0   .  10   .   .   .   .   .

011   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

012  40   .   .   .   .   .  40  60   .   .   .  30  60   .   .   .   .   .   0   .   0   .   .   .   .   .   .

021  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .  *d   .   .   .   .   .   .

022  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .  *d   .   .   .   .   .   .

023   .   0  20   .   .   .   .   .   .  60  60   .   .  70   .   .   0   .   .   0   .  20   .   .   .   .   .

025   .   .   0  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  *d   .   .   .   .   .

026   .   .   0  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  *d   .   .   .   .   .

027  *d   .   .   .   0  20  60  60   .   .   .   .  70   .   .   .   .   0   0   .  10   .   .   .   .   .   .

032  70   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .  20   .   .   .   .   .   .   .   .  *d   .   .   .   .   .   .

036   .   .  30  60   .   .   .   .  10   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  *d   .   .   .   .   .

037   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40   .  20   .   .   .   .   .   .

038   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20   .  50   .   .   .   .   .   .

045   .   .   .   0   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

051   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

053  20   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .  40   .   .   0  10   .   .   .   .  10   .   .   .   .   .   .

054   .   .  40  20   .   .   .   .  40   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10   0  10   .   .   .

065  20   .   .   .   .  40  *d  *d   .   .   .  50  *d   .  30  10   .   .  10   .   .   .   .   .   .   .   .

071   .   .  40  20   .   .   .   .  50  *d  *d   .   .  *d   .   .   .   .   .  10   .   .  20  10   .   .   .

097   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40   .  30   .   .   .   .   .

098   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20   .  40   .   .   .   .   .

105   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10

111   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20

138   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  50  50   .

*d = deelconflict

## 2.7		Garantie ontruimingstijden

FC naar ->

Van                    Garantie ontruimingstijden in tienden van seconden.

->

GARANTIE ONTRUIMINGSTIJDEN

--------------------------

002 005 006 008 011 012 021 022 023 025 026 027 032 036 037 038 045 051 053 054 065 071 097 098 105 111 138

002   .   .   .   .  50  40  20  20   .   .   .   .  20   .   .   .   .  50  00   .  10   .   .   .   .   .   .

005   .   .   .   0   .   .   .   .  20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

006   .   .   .  40   .   .   .   .  10  30  50   .   .  60   .   .   .   .   .   0   .   0   .   .   .   .   .

008   .  50  40   .   .   .   .   .   .  20  20   .   .  20   .   .  50   .   .   0   .  10   .   .   .   .   .

011   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

012  40   .   .   .   .   .  30  50   .   .   .  20  60   .   .   .   .   .   0   .   0   .   .   .   .   .   .

021  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

022  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

023   .   0  10   .   .   .   .   .   .  60  60   .   .  70   .   .   0   .   .   0   .  10   .   .   .   .   .

025   .   .   0  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

026   .   .   0  20   .   .   .   .   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

027   .   .   .   .   0  20  60  60   .   .   .   .  70   .   .   .   .   0   0   .  10   .   .   .   .   .   .

032  70   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .  20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

036   .   .  30  60   .   .   .   .  10   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

037   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40   .  20   .   .   .   .   .   .

038   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20   .  50   .   .   .   .   .   .

045   .   .   .   0   .   .   .   .  20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

051   0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

053  20   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .  30   .   .   0  10   .   .   .   .  10   .   .   .   .   .   .

054   .   .  40  20   .   .   .   .  30   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10   0  10   .   .   .

065  20   .   .   .   .  40   .   .   .   .   .  50   .   .  30  10   .   .  10   .   .   .   .   .   .   .   .

071   .   .  40  20   .   .   .   .  40   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10   .   .  20  10   .   .   .

097   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40   .  30   .   .   .   .   .

098   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20   .  40   .   .   .   .   .

105   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10

111   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20

138   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  50  50   .

## 2.8	Deelconflicten – voorstart (mvt fiets)

FC1:		Fasecyclus 1

FC2:		Fasecyclus 2

VS21:		Voorstart FC2 t.o.v. startgroen FC1		T 	* 0,1 sec.

TO12:		Ontruimingstijd FC1 -> FC2			T 	* 0,1 sec.

| FC1 | FC2 | VS21 | TO12 |
| --- | --- | --- | --- |

Toelichting aanstturing waarschuwingslampen
In de regeling is de aansturing opgenomen voor de waarschuwingslichten bij deelconflict.

99.1 ten behoeve van deelconflict fc65 met 21/22/32.

99.2 ten behoeve van deelconflict fc71 met 25/26/36.

De outputs us991 en us992 zijn respectievelijk voor de waarschuwingslichten opgenomen. De output wordt alleen aangestuurd indien de signaalgroepen die met elkaar in deelconflict zijn allebei groen, geel en/of garantierood zijn.

De output kan worden gemanipuleerd met de prarameter PRM[freq], default instelling is 6.

- 0: knipperbol wordt nooit aangestuurd

- 1: knipperbol wordt continue aangestuurd (indien knipperunit in VRA)

- 2: 1 tiende uit, 1 tiende aan

- 4: 2 tiende uit, 2 tiende aan

- 6: 3 tiende uit, 3 tiende aan

- enzovoort

## 2.9	Deelconflicten – gelijk (mvt - mvt)

FC1:		Fasecyclus 1

FC2:		Fasecyclus 2

TO12:		Ontruimingstijd FC1 -> FC2			T 	* 0,1 sec.

TO21:		Ontruimingstijd FC1 -> FC2			T 	* 0,1 sec.

| FC1 | FC2 | TO12 | TO21 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.10		Herstarten ontruimingstijden

FC:		Fasecyclus

OT:		Herstart ontruimingstijd				SCH	[ 0 .. 1 ]

Voor fietsers en voetgangers wordt deze optie standaard opgenomen

| FC | OT |
| --- | --- |

Toelichting:

De ontruimingstijden van gemotoriseerd verkeer naar conflicterend langzaam verkeer worden herstart indien tijdens garantie rood de koplus wordt verlaten. (roodrijders tijdens garantie rood)

## 2.11		Voetgangerskoppeling

FC1:	Fasecyclus binnenste lantaarn looprichting 1

FC2:	Fasecyclus buitenste lantaarn looprichting 1

FC3:	Fasecyclus binnenste lantaarn Looprichting 2 (tegenovergesteld looprichting 1)

FC4:	Fasecyclus buitenste lantaarn Looprichting 2 (tegenovergestelde looprichting 1)

Type:	Type koppeling						PRM [ 1 … 6 ]

0: niet valide

1: 1 signaalgroep (FC1=FC2=FC3=FC4)

2: gescheiden oversteek 2 signaalgroepen (FC1=FC4 en FC2=FC3)

3: binnen buiten 2 signaalgroepen (FC1=FC3 en FC2=FC4)

4: getrapt (binnen buiten) 4 signaalgroepen

5: half getrapt 3 signaalgroepen FC2=FC3

6: half getrapt 3 signaalgroepen FC1=FC4

KT12:	Koppeltijd FC2 na einde groen FC1				T	* 0,1 sec.

SInl12:	Schakelaar om inlopen mogelijk te maken			SCH	[ 0 .. 1 ]

TInl12:	Inlooptijd                          					T	* 0,1 sec

Textragroenratel: extra groentijd indien ratel wordt geactiveerd 	T	* 0,1 sec

Schema:

| FC1 | FC2 | FC3 | FC4 | Type1 | KT12 | KT34 | SInl12 | SInl34 | Tinl12 | Tinl34 | Textragroenratel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 91 | 32 | 92 | 4 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

De rateltikker wordt aangestuurd volgens groen/rood patroon van fasecyclus binnenste lantaarn. Speaker 2 en 4 zijn optioneel en worden alleen toegepast bij hele brede middenbermen. (hier dus niet toegepast)

Ratels worden na bezettijd geactiveerd en waitsignalen worden direct geactiveerd.

Bij verschillende typen is de aansturing als volgt.

- Type 1: Alle 4 ratels en waitsignalen worden geactiveerd.

- Type 2: Ratel bij SP1/SP4 en wait DK1/DK4 worden direct geactiveerd. Ratel wordt bij SP3/SP2 pas bij (start) groen geactiveerd. Wait DK2/DK3 blijven gedoofd. Naloop 1 kant op: looprichting 1.

- Type 3: Ratel SP1/SP3 en wait DK1/DK3 wordt direct geactiveerd. Naloop 2 kanten op.

- Type 4: Als type 3, aanvraag en naloop altijd 2 kanten op.

- Type 5:

  - Bij drukken op DK1 (getrapte zijde): Ratel SP1 en wait SK1 wordt direct geactiveerd. Ratel wordt bij SP3 pas bij (start) groen geactiveerd. Wait DK2/DK3 blijven gedoofd. Naloop 1 kant op: looprichting 1.

  - Bij drukken op DK3 (gescheiden zijde): Ratel SP1/SP3 en wait SP1/SP3 worden direct geactiveerd. Naloop 2 kanten op: looprichting 1 en 2.

- Type 6: als type 5, maar dan in tegengestelde richting.

Omdat visueel gehandicapten meer oversteektijd nodig hebben dan een standaard voetganger, wordt de groentijd met een extra tijd opgehoogd van zowel FC1 (voedend) als FC2 (volgend).

De extra groentijd is instelbaar voor alle voetgangersrichtingen instelbaar met één variabele

Extragroenbijratel = 20:		Extra groentijd indien ratel		T	* 0,1 sec.

## 2.12		Harde koppeling autoverkeer

FC1:		Fasecyclus “van”

FC2:		Fasecyclus “naar”

INR12:		Inrijtijd FC1 t.o.v. start groen FC2			T	* 0,1 sec.

NLSG12:	Nalooptijd FC2 t.o.v. start groen FC1		T	* 0,1 sec.

NLEG12:	Nalooptijd FC2 t.o.v. einde groen FC1		T	* 0,1 sec.

KOPMAX:	Max groen na koppeling				T	* 0,1 sec.

| FC1 | FC2 | INR12 | NLSG12 | NLEG12 | KOPMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toelichting:

De voedende richting wordt uitgesteld tot het moment dat de maximale inrijtijd gegarandeerd is.

De nalooptijd vanaf start groen is bedoeld om het 1ste voertuig vanuit stilstand tot op de stopstreep van de volgrichting te krijgen. De nalooptijd vanaf einde groen is altijd hard, dit vanwege de korte afstand tussen de voedende en de volgrichting.

Een aanvraag van de volgrichting wordt altijd teruggeschreven naar de voedende richting.

# 3		Detector instellingen

## 3.1		Basis instellingen

Voor iedere detector zijn de volgende basis instellingen aanwezig:

D:		Detector

FC:		Fasecyclus

AVR:		Aanvraag functie		PRM	[ 0 .. 3 ]

VAG:		Verleng functie		PRM	[ 0 .. 15 ]

TDH:		Hiaattijd			D	* 0,1 sec.

TDB:		Bezettijd			D	* 0,1 sec.

TBG:		Bovengedrag			D	* 1,0 min.

TOG:		Ondergedrag			D	* 1,0 min.

AVR:		0: geen aanvraag functie

1: aanvraag functie na afloop garantie roodtijd

2: aanvraag functie vanaf start rood

3: aanvraag functie vanaf einde groen

VAG:		0: geen verleng functie

+1: verleng functie 1e VAG

+2: verleng functie 2e VAG

+4: verleng functie 3e VAG

+8: verleng functie 4e VAG

(door optelling is iedere willekeurige combinatie instelbaar)

| D | Soort | FC | AVR | VAG1 | VAG2 | VAG3 | VAG4 | TDH | TDB | TBG | TOG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K021 | Drukknop | 02 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 021* | OFOS fietslus | 02 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 022* | Koplus | 02 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 023 | Lange lus | 02 | 1 |  | X |  |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| 051 | Koplus | 05 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 052 | Lange lus | 05 | 1 |  | X |  |  | 35 | 0 | 240 | 720 |
| 053 | Lange lus | 05 | 1 |  | X |  |  | 35 | 0 | 240 | 720 |
| 061 | Koplus | 06 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 062 | Lange lus | 06 | 1 |  | X |  |  | 15 | 0 | 240 | 720 |
| 063 | Lange lus | 06 | 1 |  | X |  |  | 15 | 0 | 240 | 720 |
| K081 | Drukknop | 08 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 081* | OFOS fietslus | 08 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 082* | Koplus | 08 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 083 | Lange lus | 08 | 1 |  | X |  |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| 111 | Koplus | 11 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 112 | Lange lus | 11 | 1 |  | X |  |  | 25 | 0 | 240 | 720 |
| 121 | Koplus | 12 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 122 | Lange lus | 12 | 1 |  | X |  |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| k211 | Drukknop | 21 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 211 | Koplus | 21 | 1 |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 1440 |
| k221 | Drukknop | 22 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 221 | Koplus | 22 | 1 |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 1440 |
| k231 | Drukknop | 23 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 231 | Koplus | 23 | 1 |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 1440 |
| k251 | Drukknop | 25 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 251 | Koplus | 25 | 1 |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 1440 |
| k261 | Drukknop | 26 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 261 | Koplus | 26 | 1 |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 1440 |
| k271 | Drukknop | 27 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 2160 |
| 271 | Koplus | 27 | 1 |  | X |  |  | 20 | 10 | 60 | 1440 |
| 321 | Drukknop | 32 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 322 | Drukknop | 32 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 361 | Drukknop | 36 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 362 | Drukknop | 36 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 371 | Drukknop | 37 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 381 | Drukknop | 38 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 451 | Koplus | 45 | 1 | X |  |  |  | 40 | 20 | 60 | 1440 |
| 511 | Koplus | 51 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 60 | 1440 |
| 531 | Koplus | 53 | 1 | X |  |  |  | 50 | 10 | 10 | 1440 |
| 532 | Koplus | 53 | 0 |  | X |  |  | 20 | 10 | 10 | 1440 |
| 541 | Koplus | 54 | 1 | X |  |  |  | 50 | 20 | 10 | 1440 |
| 542 | Koplus | 54 | 0 |  | X |  |  | 20 | 20 | 10 | 1440 |
| 651 | Koplus | 65 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 652 | Lange lus | 65 | 1 |  | X | X |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| 711 | Koplus | 71 | 1 | X |  |  |  | 30 | 20 | 60 | 720 |
| 712 | Lange lus | 71 | 1 |  | X | X |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| 971 | Drukknop | 97 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 981 | Drukknop | 98 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 0 |
| 1051 | Lange lus | 105 | 1 | X | X |  |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| 1052 | 1e verweglus | 105 | 1 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 720 |
| 1111 | Lange lus | 111 | 1 | X | X |  |  | 5 | 0 | 240 | 720 |
| 1112 | 1e verweglus | 111 | 1 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 720 |
| 1381 | Drukknop | 138 | 3 |  |  |  |  | 30 | 0 | 10 | 0 |
| 1382 | Drukknop | 138 | 3 |  |  |  |  | 30 | 0 | 10 | 0 |
| d621 | Tellus | NG |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 720 |
| d653 | Filelus | 65 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50 | 5 | 720 |
| d681 | Tellus | NG |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 720 |
| d713 | Filelus | 71 | 0 |  |  |  |  | 20 | 50 | 5 | 720 |
| d731 | Tellus | NG |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 720 |
| d732 | Filelus | NG |  |  |  |  |  | 20 | 50 | 5 | 720 |
| d741 | Tellus | NG |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 720 |
| d742 | Filelus | NG |  |  |  |  |  | 20 | 50 | 5 | 720 |

* dit betreft een richting gevoelig meetpunt zie paragraaf 3.3

Opmerkingen:

Bij een instelling van 0 minuten voor TBG en/of TOG wordt de detectie bewaking uitgeschakeld.

De minimale bezettijd op drukknoppen is alleen bedoeld voor het activeren van de rateltikkers.

(de aanvraag wordt altijd onmiddellijk opgezet)

Voetgangers kunnen verlengen op de drukknop als er tijdens vastgroen opnieuw is gedrukt.

## 3.2		Telfunctie

De telfunctie van de lussen worden bepaald in de VLOG centrale verkeer.nu.

## 3.3	 Richtinggevoelige meetpunten

Voor iedere detectorpaar zijn de volgende basis instellingen aanwezig:

D:		Detector

AVR:		Aanvraag functie		PRM	[ 0 .. 3 ]

VAG:		Verleng functie		PRM	[ 0 .. 3 ]

RGHD:	Hiaattijd			T	* 0,1 sec.

RGAF:		Ruisfilter bezetting D2	T	* 0,1 sec

AVR:		0: geen aanvraag functie

1: aanvraag functie na afloop garantie roodtijd

2: aanvraag functie vanaf start rood

3: aanvraag functie vanaf einde groen

VAG:		0: geen verleng functie

+1: verleng functie 1e VAG

+2: verleng functie 2e VAG

+4: verleng functie 3e VAG

+8: verleng functie 4e VAG

(door optelling is iedere willekeurige combinatie instelbaar)

RGA:		Schakelaar richting gevoelig meetpunt aan of uit

| D1 | D2 | FC | AVR | VAG | RGHD | RGAF | RGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.4		Maatregelen bij detectie storing

Bij een detectie storing gelden de volgende maatregelen.

Auto:		Koplus en lange lus defect:	-  Vaste aanvraag

Lange lus defect:		-  Overname verlengfunctie door koplus

Kop- en verlenglus defect: 	-  Star verlengen (percentage v/d max. groentijd)

Fiets:		Koplus defect:			-  Star verlengen (percentage v/d max. groentijd)

Drukknop defect:		-  Vaste aanvraag

Voetganger:	Drukknop defect:		-  Vaste aanvraag

FC:		Fasecyclus

DST:		Maatregelen bij detectie storingen				SCH	[ 0 .. 1 ]

TDHDST:	Hiaattijd koplus als lange lus defect				T	* 0,1 sec.

DFST:		Percentage star verlengen als kop- en lange lus defect	PRM	% max. groenduur

| FC | DST | TDHDST | DFST |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.5		Bewaking ondergedrag KAR meldingen

- PRM  [ OGKAR ]  = 2880 min.

KAR is alleen software matig voorbereid, vandaar dat de bewaking default is uitgeschakeld.

# 4		Overzicht koppelsignalen

## 4.1	Koppelsignalen

| Naam | in/uit | van/naar | functie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | in |  | Pelotonkoppeling |
|  | In |  | Overige koppelsignalen |
|  | Uit |  |  |
|  | Uit |  |  |

Toelichting koppelsignalen

# 5		Klokperioden

Een klokperiode kan worden ingesteld door middel van vijf parameters:

[ Naam ] 1:	Start klokperiode		PRM start tijdstip uren

[ Naam ] 2:	Start klokperiode		PRM start tijdstip minuten

[ Naam ] 3:	Einde klokperiode		PRM einde tijdstip uren

[ Naam ] 4:	Einde klokperiode		PRM einde tijdstip minuten

[ Naam ] 5:	Dagsoort			PRM dagcode

Voor iedere tabel in dit hoofdstuk geldt:

SK:		Start klokperiode

EK:		Einde klokperiode

DGS:		Dagsoort (1 = MA t/m 7 = ZO; 8 = werkdag; 9 = weekend; 10 = iedere dag)

## 5.1		Maximum groenduur

| Naam | SK | EK | DGS | functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOS01 |  |  |  | ochtendspits |
| KOS02 |  |  |  | ochtendspits |
| KAS01 |  |  |  | avondspits |
| KAS02 |  |  |  | avondspits |
| KKA01 |  |  |  | koopavond |
| KKA02 |  |  |  | koopavond |
| KZA01 |  |  |  | zaterdag |
| KZA02 |  |  |  | zaterdag |

Opmerking:

Door middel van deze klokperioden kunnen de maximum groenduur worden geschakeld.

De maximum groenduur voor de daluren geldt indien geen enkele klokperiode actief is.

## 5.2		Blokkeer afbreken door prioriteitsrealisaties

| Naam | SK | EK | DGS | functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KGTPOV01 | 0000 | 0000 | 0 | GEEN structuurdoorbreking openbaar vervoer |
| KGTPOV02 | 0000 | 0000 | 0 | GEEN structuurdoorbreking openbaar vervoer |
| KGTPEL01 | 0000 | 0000 | 0 | GEEN structuurdoorbreking peloton koppeling |
| KGTPEL02 | 0000 | 0000 | 0 | GEEN structuurdoorbreking peloton koppeling |
| KGTFTS01 | 0000 | 0000 | 0 | GEEN structuurdoorbreking fiets voorrang module |
| KGTFTS02 | 0000 | 0000 | 0 | GEEN structuurdoorbreking fiets voorrang module |

Opmerking:

Door middel van deze klokperioden kunnen de prioriteitsrealisaties worden ingeperkt. Het afbreken van conflicten is dan niet meer toegestaan. Het verlengen van de eigen groenfase blijft wel mogelijk.

## 5.3		Aansturing rateltikkers

| Naam | SK | EK | DGS | functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAT01 | 0000 | 2400 | 10 | aansturen rateltikkers |
| RAT02 | 0000 | 0000 | 0 | aansturen rateltikkers |
| RAT03 | 0000 | 0000 | 0 | aansturen rateltikkers |
| NDR01 | 0700 | 2100 | 8 | NIET dimmen rateltikkers |
| NDR02 | 0800 | 2100 | 6 | NIET dimmen rateltikkers |
| NDR03 | 0900 | 2100 | 7 | NIET dimmen rateltikkers |

Opmerking:

Door middel van deze klokperioden is de werking van de rateltikkers configureerbaar.

## 5.4		DVM lokaal

| Naam | SK | EK | DGS | functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KDVMO01 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen ochtendspits |
| KDVMO02 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen ochtendspits |
| KDVMA01 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen avondspits |
| KDVMA02 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen avondspits |
| KDVMD01 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen daluren |
| KDVMD02 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen daluren |
| KDVMK01 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen koopavond |
| KDVMK02 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen koopavond |
| KDVMZ01 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen zaterdag |
| KDVMZ02 | 0000 | 0000 | 0 | DVM dwingen zaterdag |
| KDVM1101 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 11 |
| KDVM1102 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 11 |
| KDVM1201 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 12 |
| KDVM1202 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 12 |
| KDVM1301 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 13 |
| KDVM1302 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 13 |
| KDVM1401 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 14 |
| KDVM1402 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 14 |
| KDVM1501 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 15 |
| KDVM1502 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 15 |
| KDVM1601 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 16 |
| KDVM1602 | 0000 | 0000 | 0 | DVM programma 16 |

Opmerking:

Door middel van deze klokperioden kunnen de lokale DVM programma’s op de klok worden geschakeld. De instelling dmv PRM PROGK gaat altijd voor de instelling dmv een klokperiode.

Zie hoofdstuk 6 voor verdere toelichting van de DVM programma’s.

## 5.5		Regelen / Knipperen

| Naam | SK | EK | DGS | functie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG01 |  |  |  | Regelen |
| REG02 |  |  |  | Regelen |
| REG03 |  |  |  | Regelen |
| NDOV01 |  |  |  | NIET doven verkeersregelinstallatie |
| NDOV02 |  |  |  | NIET doven verkeersregelinstallatie |
| NDOV03 |  |  |  | NIET doven verkeersregelinstallatie |

Opmerking:

De instellingen voor het regelen / knipperen zijn ondergebracht in de CCOL applicatie.

Door middel van de klokperioden NDOV is vanuit de CCOL applicatie instelbaar of de VRI tijdens NIET regelen moet doven of geelknipperen.

# 6		DVM lokaal

Lokale DVM programma’s zijn instelbaar dmv parameter PRM [ PROGK ] en dmv klokperioden. Voor ieder DVM programma zijn hiervoor twee klokperioden beschikbaar.

De instelling dmv PRM [ PROGK ] gaat voor de instelling dmv een klokperiode. De DVM programma’s worden alleen ingeschakeld indien SCH [ DVM ] = 1.

In totaal zijn er 11 lokale DVM programma’s:

1. Dwingend ochtendspits

2. Dwingend avondspits

3. Dwingend dalperiode

4. Dwingend koopavond

5. Dwingend zaterdag

11. DVM programma 11 t/m

16. DVM programma 16

Als klokperioden overlappend zijn ingesteld geldt de volgende prioriteitsvolgorde:

DVM prg 11; DVM prg 12; DVM prg 13; DVM prg 14; DVM prg 15; DVM prg 16;

DVM dwingend ochtend;

DVM dwingend avond;

DVM dwingend dal;

DVM dwingend koopavond;

DVM dwingend zaterdag.

DVM Maatregelen:

De DVM programma’s waarbij dwingend ochtend, avond, dal, koopavond of zaterdag wordt gekozen bevatten geen aanvullende maatregelen.

Bij de selectie van één van de overige DVM programma’s gelden de volgende maatregelen:

- Aparte set van maximumgroentijden.

(een instelling van “0” betekent hierbij dat de klokgeschakelde maximumgroentijd actief blijft)

- Voor richtingen waarvoor een hogere maximumgroentijd wordt geactiveerd wordt een aparte set van (langere) hiaattijden van kracht.

- Aparte instelling voor de maximum prioriteit van bus ingrepen per DVM programma. 
(0 = uitgeschakeld; 1 = aanhouden groen; 2 = prioriteitsrealisatie; 3 = prioriteitsrealisatie + afkappen)

- Aparte instelling voor de peloton ingrepen per DVM programma

(0 = uitgeschakeld; 1 = aanhouden groen; 2 = prioriteitsrealisatie; 3 = prioriteitsrealisatie + afkappen)

Naamgeving en default instelling:

SCH [ DVM ]			= 1 		DVM maatregelen toegestaan

PRM [ PROGK ]		= 0		selectie DVM programma

Instelling hiaattijden voor fasecycli met een verhoogde maximumgroentijd:

PRM [ DHDVMKOP ]		= 3,5 sec.	vervangende hiaattijd voor koplussen	* 0,1 sec.

PRM [ DHDVMLANG ]	= 1,5 sec.	vervangende hiaattijd voor lange lussen	* 0,1 sec.

PRM [ DHDVMVER ]		= 4,0 sec.	vervangende hiaattijd voor verweglussen	* 0,1 sec.

De vervangende hiaattijden worden alleen geactiveerd indien hierdoor de reguliere hiaattijd wordt verlengd.

Maximum prioriteit bus ingreep voor fasecyclus ##:

PRM OVDVM##11	= 1

t/m

PRM OVDVM##16	= 1

Maximum prioriteit bus ingreep voor fasecyclus ##:

PRM PELDVM##11	= 1

t/m

PRM PELDVM##16	= 1

# 7		File Ingrepen

## 7.1		File meting

D:		Detectoren in meetpunt

FILE:		File meetpunt in bedrijf				SCH	[ 0 .. 1 ]

TDB:		Bezettijd voor start file melding			D	* 0,1 sec.

TDH:		Hiaattijd voor einde file melding			D	* 0,1 sec.

| D | FILE | TDB | TDH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 50 |

(toelichting: tijden instellen conform lusafmeting)

Toelichting:

De file melding wordt bepaald op basis van de bezet- en hiaattijden van de file detectoren.

Het ingangssignaal [ FILE62of71 ] van kruispunt 2102 wordt ook afgehandeld als filemelding

d62.1-d62.2. Door het afzetten van schakelaar [ FILEK2102 ] kan de filemelding vanaf kruispunt 2102 gedeactiveerd worden.

Default instelling:

SCH	[ FILEK2102 ]	=	1

## 7.2		File ingreep

FC:		Fasecyclus

DET:		Detector filemeetpunt

FILE:		Ingreep						PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = geen ingreep; 1 = doseren; 2 = blokkeren.

FILEMAX:	Doseermaximum					T	* 0,1 sec.

BLOKFILE:	Minimale roodtijd					T	* 0,1 sec.

| FC | DET | FILE | FILEMAX | BLOKFILE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 713 | 0 | 100 | 200 |
| 05 | 713 | 0 | 100 | 200 |
|  | 732 | 0 |  |  |

Toelichting doseren:

Indien een richting gedoseerd wordt als gevolg van een file ingreep stroomafwaarts worden altijd de volgende maatregelen van kracht:

- Geen toestemming voor alternatieve en/of prioriteitsrealisaties

- Geen toestemming voor meeaanvragen

- Geen toestemming voor wachtstand- en/of meeverlenggroen

Toelichting blokkeren:

Indien een richting die gedoseerd wordt geen conflicterende aanvraag heeft zou deze na afloop van het doseermaximum onmiddellijk weer groen kunnen worden. (flitsrood)

Om dit te voorkomen kan door middel van tijdelement BLOKFILE een minimale roodtijd tussen twee groenfasen worden ingesteld.

Nafile ingreep:

PRM [ NAFILED621 ] =	1

0 = geen ingreep

1 = alle toevoerrichtingen nog eenmaal doseren

2 = prioriteit voor langst geblokkeerde toevoer

# 8		Structuurdoorbreking

## 8.1		Algemeen

De verkeersregeling voorziet in prioriteitsingrepen op basis van KAR voor zowel openbaar vervoer als nood- en hulpdiensten. Daarnaast zijn er prioriteitsrealisaties voor fietsers instelbaar.

Hulpdienstingrepen worden in principe met absolute prioriteit afgewikkeld. De overige ingrepen worden tijdelijk uitgeschakeld indien de wachttijd voor het overige verkeer te hoog wordt.

Deze maximum wachttijd is als volgt instelbaar per verkeerssoort:

T [ WTMMVT ]	=	120,0 sec.	maximum wachttijd auto’s

T [ WTMFTS ]		=	  90,0 sec.	maximum wachttijd fietsers

T [ WTMVTG ]	=	  90,0 sec.	maximum wachttijd voetgangers

Door middel van klokperioden kunnen onafhankelijk van de actuele maximum wachttijd tijdelijk prioriteitsrealisaties voor openbaar vervoer en fietsers worden geblokkeerd.

## 8.2		Structuurdoorbreking openbaar vervoer

Voor de “fine tuning” zijn per fasecyclus de volgende instelmogelijkheden aanwezig:

Inmeld vertraging:

Een bus wordt pas als aanwezig veronderstelt na afloop van de inmeld vertraging.

Afkap vertraging:

De afkap vertraging start na afloop van de inmeld vertraging. Gedurende het aflopen van de afkap vertraging worden conflicten nooit afgebroken.

Uitmeldbewaking:

Na afloop van de uitmeldbewaking wordt de bus uitgemeld. Normaliter start deze tijd op startgroen. Indien de richting in meeverlenggroen staat en het detectieveld is leeg dan wordt deze tijd verondersteld te zijn gestart op het moment van inmelden. Dit kan omdat er dan immers geen verkeer meer voor de bus rijdt. Op deze wijze wordt, bij een gemiste uitmelding, de hinder voor het overige verkeer tot een minimum beperkt.

Blokkeringstijd:

Een richting kan pas opnieuw een prioriteitsingreep krijgen na afloop van de blokkeringstijd. Deze tijd (her)start tijdens iedere groenfase.

Geconditioneerde prioriteit:

Voor KAR geldt dat het prioriteitsniveau kan worden ingesteld afhankelijk van de stiptheid van de bus. Hierbij gelden de volgende grenswaarden:

T [ OVT ]		= 	    1,0 sec.	grenswaarde te laat

T [ OVV ]		= 	120,0 sec.	grenswaarde te vroeg

FC:		Fasecyclus

INMVOV:	Inmeld vertraging			T	* 0,1 sec.

AFKVOV:	Afkap vertraging			T	* 0,1 sec.

AFRTOV:	Afstand rijtijd (= uitmeld bewaking)	T	* 0,1 sec.

BLOKOV:	Blokkeringstijd			T	* 0,1 sec.

POV-V:	Prioriteitscode indien te vroeg	PRM	[ 0 .. 3 ]

POV-T:	Prioriteitscode indien op tijd		PRM	[ 0 .. 3 ]

POV-L:	Prioriteitscode indien te laat		PRM	[ 0 .. 3 ]

POV-S		Prioriteitscode selectieve detectie	PRM	[ 0 .. 3 ]

0 = nee; 1 = aanhouden groen; 2 = prioriteitsrealisatie; 3 = prioriteitsrealisatie + afkappen

UMVRT	UItmeldvertraging			T	* 0,1 sec.

| FC | POV-V | POV-T | POV-L | INMVOV | AFKVOV | AFRTOV | BLOKOV | UMVRT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 8.3		Structuurdoorbreking peloton ingreep

Voor de “fine tuning” van de peloton ingreep zijn de volgende instelmogelijkheden aanwezig:

Inmeld vertraging:

Een peloton wordt pas als aanwezig veronderstelt na afloop van de inmeld vertraging.

Afkap vertraging:

De afkap vertraging start na afloop van de inmeld vertraging. Gedurende het aflopen van de afkap

vertraging worden conflictrichtingen niet afgebroken.

Afstand rijtijd:

De afstand rijtijd is bedoeld om het peloton tot het detectieveld van de nalooprichting te brengen en

start na afloop van de inmeldvertraging. Gedurende het aflopen van de afstand rijtijd wordt het groen

van de nalooprichting aangehouden.

Maximum groen na peloton ingreep:

Het maximum groen na peloton ingreep start na afloop van de afstand rijtijd. Gedurende de afloop

van dit maximum kan de nalooprichting voertuigafhankelijk uitverlengen.

Blokkeringstijd:

Een richting kan pas opnieuw een prioriteitsingreep krijgen na afloop van de blokkeringstijd. Deze tijd

(her)start tijdens het actief zijn van de prioriteitsingreep.

FC:		Fasecyclus

INMVPEL:	Inmeld vertraging			T	* 0,1 sec.

AFKVPEL:	Afkap vertraging			T	* 0,1 sec.

AFRTPEL:	Afstand rijtijd				T	* 0,1 sec.

PELMAX:	Maximum verlengtijd na koppeling	T	* 0,1 sec.

BLOKPEL:	Blokkeringstijd			T	* 0,1 sec.

KOP:		Prioriteitscode				PRM	[ 0 .. 3 ]

0 = nee; 1 = aanhouden groen; 2 = prioriteitsrealisatie; 3 = prioriteitsrealisatie + afkappen.

| FC | INMVPEL | AFKVPEL | AFRTPEL | PELMAX | BLOKPEL | KOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 8.5		Peloton meting

Een peloton wordt verondersteld indien tijdens een instelbare meetperiode tenminste een instelbaar

aantal voertuigen de stopstreep passeert, waarbij de maximale duur tussen twee voertuigen niet

groter is dan het ingestelde grenshiaat.

(een meetperiode start automatisch bij het passeren van het 1e voertuig)

D:		Detector

PELMEET:	Meetperiode				T	* 0,1 sec.

PELTDH:	Grenshiaat				T	* 0,1 sec.

GRWOC:	Grenswaarde ochtendspits   			PRM 	* aantal voertuigen

GRWAV:	Grenswaarde avondspits			PRM	* aantal voertuigen

GRWDA:	Grenswaarde daluren				PRM	* aantal voertuigen

GRWKA:	Grenswaarde koopavond			PRM	* aantal voertuigen

GRWZA:	Grenswaarde zaterdag			PRM	* aantal voertuigen

GRWDVM:	Grenswaarde tijdens DVM			PRM	* aantal voertuigen

DOEL:		Doelsignaalgroep

| D | PEL MEET | PEL TDH | GRW OC | GRW AV | GRW DA | GRW KA | GRW ZA | GRW DVM | DOEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 8.6	 Structuurdoorbreking fietsers

Aan fietsers wordt een prioriteitsrealisatie toegekend zodra de wachttijd boven een instelbare waarde uitkomt. Deze prioriteitsrealisaties zijn altijd ondergeschikt aan prioriteitsrealisaties voor pelotons, openbaar vervoer en hulpdiensten.

FC:		Fasecyclus

OGWTFTS:	Ondergrens wachttijd			T	* 0,1 sec.

BLOKFTS:	Blokkeringstijd			T	* 0,1 sec.

PFTS:		Prioriteitscode				PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee; 1 = prioriteitsrealisatie; 2 = prioriteitsrealisatie + afkappen

| FC | OGWTFTS | BLOKFTS | PFTS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 600 | 1 |

Toelichting:

De prioriteitsingreep wordt aangevraagd op basis van een drukknopmelding of op basis van het starten van de wachttijdvoorspeller. In het laatste geval kan dus prioriteit ontstaan voor de parallelle voetganger waarmee de fietser een meerealisatie heeft.

De blokkeringstijd wordt herstart tijdens iedere groenfase van de fietser.

## 8.7		Hulpdienstingreep

Hulpdienstingrepen worden met absolute prioriteit afgewikkeld. Alle conflictrichtingen worden in principe na afloop van de vastgroentijd afgebroken en in rood geblokkeerd.

(Harde voetgangerskoppelingen worden niet afgebroken)

Na afloop van de uitmeldbewaking wordt het hulpdienstvoertuig uitgemeld. Normaliter start deze tijd op startgroen. Indien de richting in meeverlenggroen staat en het detectieveld is leeg dan wordt deze tijd verondersteld te zijn gestart op het moment van inmelden. Dit kan omdat er dan immers geen verkeer meer voor het hulpdienstvoertuig rijdt. Op deze wijze wordt bij een gemiste uitmelding de hinder voor het overige verkeer tot een minimum beperkt.

FC:		Fasecyclus

AFRTHV:	Afstand rijtijd					T	* 0,1 sec.

HV:		Prioriteitscode					PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee; 1 = richting naar groen; 2 = kruispuntarm naar groen; 3: alles rood

VLA:		Volgarm (6 = fc71, 8 = fc65)

NLHLP:	nalooptijd hulpdienstingreep volgrichting	T	* 0,1 sec.

| FC | HV | AFRTHV | VLA | NLHLP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 9		Overige functionaliteiten

## 9.1		Wait signalering

Alle drukknoppen zijn voorzien van wait signalering.

## 9.2		Rateltikkers

De voetgangersoversteken met de richtingen xx, xx, xx, xx zijn voorzien van rateltikkers.

De rateltikkers worden alleen aangestuurd indien de drukknop gedurende de ingestelde bezettijd is ingedrukt (zie paragraaf 3.1).

De toestemming voor aansturing en het dimmen van het geluidsniveau is instelbaar door middel van klokperioden (zie paragraaf 5.3).

## 9.3		Leds bedieningspaneel

KLOK		ochtendspits, avondspits, daluren, koopavond en zaterdag

DVM		ochtendspits, avondspits, daluren, koopavond en zaterdag

DVM programma 11 t/m 16 (lokaal)

externe maatregel opgelegd door middel van PRM [ PROGK ]

BUS		BUS aanwezig per fasecyclus, onderscheid naar te vroeg, op tijd en te laat

BUS aanwezig per fasecyclus met selectieve detectie

BUS prioriteit per fasecyclus, onderscheid naar te vroeg, op tijd en te laat

BUS prioriteit per fasecyclus met selectieve detectie

PELOTON	PELOTON koppelsignaal in en uit

PELOTON prioriteit actief per fasecyclus

FIETS		FIETS prioriteit actief per fasecyclus

MAXWT	Prioriteit tijdelijk uitgeschakeld als gevolg van een te hoge wachttijd

(BUS/PELOTON)

HLPD		HULPDIENST ingreep actief per fasecyclus

KAR		KAR bericht ontvangen

KAR ondergedrag aangesproken

FILE NSS	FILE en NAFILE

Ingreep actief per fasecyclus

BLOK		verklikking actief BLOK

STORING	detectie storingsmaatregelen actief per auto fasecyclus

Overig		verklikking overige leds

## 9.4		Fixatie

Door middel van een hardware schakelaar is het mogelijk om het buitenbeeld te fixeren. Richtingen die rood zijn en niet conflicterend zijn met het gefixeerde buitenbeeld mogen bijschakelen.

Bij het sluiten van de deur wordt deze functionaliteit automatisch uitgeschakeld.

## 9.5		Fasebewaking

PRM [ IFBT ] = 240 sec.	maximum wachttijd waarna fasebewaking aanspreekt

## 9.6		Verkeerskundige logging

De installatie is voorzien van zowel MV als VLOG volgens het uitgebreide programmeervoorschrift.

Bij VLOG is zowel file opslag als streaming VLOG beschikbaar, ten behoeve van DVM toepassingen.