# Aanvullende eisen ITF PNH

## Algemeen

Binnen het ‘Beter Benutten Vervolg’-traject is uit de subwerkgroep Dutch Profiles de ITF standaard voortgekomen. Deze standaard biedt ruimte om alle geometrische en kruispuntspecifieke eigenschappen van een kruispunt te beschrijven. De topologie richt zich primair op de iVRI en alle verplichte velden volgens de ITF standaard richten zich dan ook op de werking van de iVRI. De kruispunttopologie is echter niet zonder meer geschikt voor de bepaling van de verkeerskundige grootheden in Verkeersinformatie van verkeer.nu. Ook voor de use cases kan aanvullende informatie nodig zijn. Dit document beschrijft de aanvullende eisen ten opzichte van de verplichte velden in format 2.1a.

De startdatum van de ITF moet gelijk zijn aan de datum waarop de actuele versie van de ITS applicatie op straat geïmplementeerd is.

## Aanvullende velden

Om de kruispunttopologie succesvol te kunnen gebruiken in Verkeersinformatie in verkeer.nu zijn er ten opzichte van de ‘standaard’ kruispunttopologie (welke gebruikt wordt in de iVRI) nog een aantal additionele velden welke extra gevuld dienen te worden. Deze extra velden staan opgesomd aan het eind van dit document. In de volgende paragrafen staat een toelichting op het vullen van de additionele velden.

## Detectoren

De belangrijkste toevoeging in de kruispunttopologie zijn de sensoren (detectielussen, drukknoppen, etc.), deze moeten allemaal in de topologie zijn opgenomen. De sensoren dienen gekoppeld te zijn aan de juiste rijstroken, welke op hun beurt weer aan signaalgroepen en armen zijn gerelateerd. Op deze manier kunnen verkeerskundige analyses gedaan worden en statistieken bepaald worden, zoals intensiteiten en voertuigverliesuren.

Voor sensoren van het type inductionLoop geldt dat iedere rijstrook is voorzien van één meetlus (purpose measure en gapMeasure) en één controlelus (purpose verification en gapVerification). In principe is de eerste lus (koplus) de meetlus en de tweede lus (lange lus) de controlelus, zie onderstaande afbeelding. Voor de overige lussen wordt geen doel ingevuld of onbekend (purpose unknown). Een meet/controlelus moet op één rijstrook liggen. Bij koplussen en lange lussen zal dit over het algemeen ook het geval zijn. Mochten deze lussen toch over twee stroken liggen, dan kunnen in overleg andere lussen als meet/controlelus worden aangewezen of het kan worden weggelaten en dan worden er over de betreffende stook geen statistieken berekend. Het is te allen tijde van belang dat de afstand van de lussen tot aan de stopstreep correct is ingevuld. De nauwkeurigheid van deze configuratie is van directe invloed bij het bepalen van de statistieken. Voor fietsrichtingen kan worden volstaan met de koplus als meetlus voor het bepalen van de statistieken.

koplus

lange lus

controlelus

meetlus

koplus

lange lus

controlelus

meetlus

Samengevat dient de topologie de volgende informatie te bevatten over de sensoren:

- Koppeling aan juiste rijstrook;

- Lengte van de sensor;

- Afstand van de stopstreep tot het begin van de sensor;

- Positie van de sensor is het eerste punt van de sensor, gezien vanaf de stopstreep;

- Doel van de eerste lus is measure en gapMeasure (gemotoriseerd verkeer en fiets);

- Doel van de tweede lus is verification en gapVerification (gemotoriseerd verkeer);

- Per rijstrook 1 meetlus&controlelus, meetlus&controlelus gekoppeld aan 1 rijstrook.

## Vormgeving

Alle armen dienen een volledige lijst te hebben van alle rijstroken die bij de betreffende approach horen. Per rijstrook dient een aantal velden ingevuld te worden:

- Positie van de rijstrook op de arm (alleen van de toevoerende rijstroken);

- Afrijcapaciteit (rechtdoor 1900, rechtsaf 1700, linksaf 1750 tenzij anders aangegeven);

- Lengte rijstrook;

- Snelheid op de rijstrook indien deze afwijkt van de snelheid op het kruispunt als geheel;

- In de topologie is alle informatie over armen en rijstroken tot een maximum afstand van 2000m opgenomen, indien deze is aangeleverd door de wegbeheerder.

De naamgeving van de rijstroken is opgebouwd uit de naam van de signaalgroep en een volgnummer, bijvoorbeeld strook 02.1 voor de eerste rijstrook en 02.2 voor de tweede rijstrook behorend bij FC02. De afvoerende rijstroken hebben een logische naam gerelateerd aan signaalgroep of arm en aan de naam is te zien dat het om een afvoerende strook gaat, bijvoorbeeld door de toevoeging (afvoer).

## Ontruimingstijden

De ontruimingstijden worden gebruikt in de verkeerskundige algoritmes voor het bepalen van de conflictbelasting en het onnodig wachten. Deze dienen overeen te komen met de garantie ontruimingstijden in de bewaking.

## Vlog-index en namen elementen

Voor alle basiselementen moet de Vlog-index zijn ingevuld. Het gaat hierbij om de volgende elementen:

- ControlUnit (Vlog ID is gelijk aan Name, 6-cijferig kruispuntnummer);

- Signaalgroepen (FC);

- Detectoren (DP);

- Ingangen (IS);

- Uitgangen (US)

De vlogindexen moeten overeenkomen met de indexen van de actuele vlogconfig (.vlc-bestand). In de vlogconfig worden ook functionele namen gegeven aan de elementen. Deze namen moeten worden overgenomen in de kruispunttopologie. De ingangen en uitgangen moeten worden opgenomen in de topologie om de juiste namen van de ingangen en uitgangen in de faselog te kunnen tonen.

## Totaal overzicht extra eisen met betrekking tot de ITF bestanden

- Algemeen:

Startdatum = startdatum actuele ITS applicatie

- Aanvullende velden:

| Row # | Definition |
| --- | --- |
| 97 | Traffic light controller information |
| 106 | Position of the TLC cabinet |
| 113 | ID which corresponds to V-Log data |
| 114 | List of Input of the ControlUnit |
| 121 | List of Output of the ControlUnit |
| 136 | Type of intersection |
| 142 | List of lanes which are part of the arm |
| 144 | Index that gives the position of the lane on the ingressApproach from right (1) to left (n). |
| 146 | Theoretical maximum capacity of lane at green with unlimited supply of vehicles. |
| 147 | Length of lane |
| 165 | List of Sensors |
| 172 | V-Log Index of DP signal, unique within IntersectionList |
| 176 | Length of the detection area |
| 183 | List of SensorAllocation |
| 186 | Distance from the stopline to the first interface with the sensor |
| 187 | List of SensorRelation |
| 190 | Specific purpose of the sensor |
| 197 | Minimum duration this signalGroup needs to stay red once it turns red (Guaranteed red time) |
| 198 | Minimum duration this signalGroup needs to stay green once it turns green (Guaranteed green time) |
| 199 | Minimum duration this signalGroup needs to stay yellow once it turns yellow (Guaranteed yellow time) |
| 206 | Time to clear the traffic intersection area of two conflicting movements |

- Detectie:

  - Koppeling aan de juiste rijstrook;

  - Lengte van de sensor;

  - Afstand van de stopstreep tot het begin van de sensor;

  - Positie van de sensor is het eerste punt van de sensor, gezien vanaf de stopstreep;

  - Doel van de eerste lus is measure en gapMeasure (gemotoriseerd verkeer en fiets);

  - Doel van de tweede lus is verification en gapVerification (gemotoriseerd verkeer).

- Vormgeving:

  - Positie van de rijstrook op de arm (alleen van de toevoerende rijstroken);

  - Gekoppeld aan juiste afvoerende rijstrook;

  - Afrijcapaciteit;

  - Lengte rijstrook;

  - Snelheid arm/rijstrook.

- Garantie ontruimingstijden conform bewaking

- Vlog index met juiste naam van de elementen:

  - controlUnit;

  - Signaalgroepen (FC);

  - Detectoren (DP);

  - Ingangen (IS);

  - Uitgangen (US).