Programma van Eisen (PvE)

Levering Kegel - armaturen - gemeente Amersfoort

Datum: 	18 september 2025

Versie:	6.4 Definitief – incl. 1ste NvI

Ref: 	TN527593

Alle rechten voorbehouden. © BURO-33, juni 2025

Deze uitvraag is van de aanbestedende dienst en is uitsluitend van toepassing op de aanbesteding:

"Levering Kegel-armaturen - Gemeente Amersfoort”. Deze uitvraag is vertrouwelijk, kopiëren (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Hergebruik of inzage aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende dienst niet toegestaan. Uitgezonderd zijn derden die door de gegadigde zijn ingeschakeld om tot een goede aanbieding te komen. Deze derden zullen de verkregen informatie uitsluitend gebruiken voor het opstellen van de benodigde aanbieding.
Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3

2.	Minimum Eisen	4

2.1.	Minimum Eisen	4

2.2.	Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Normering(en)	4

2.3.	Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Berekening(en)	5

2.4.	Bewijsvoering normering(en)	5

2.5.	Onderbouwing bewijsvoering	6

2.6.	Testen van het best scorende armatuur per perceel	7

3.	Vormgeving & Licht technische eisen	9

3.1.	Vormgevingseisen armatuur	10

3.2.	Verlichtingsklasse	12

4.	Zhaga ready	13

4.1.	Bovenzijde	13

4.2.	Volledig geprogrammeerde driver	13

5.	Garantie	14

5.1.	Gebreken bij geleverde Armaturen	14

5.2.	Kosten herstel of vervanging	14

5.3.	Garantievoorwaarden	15

5.4.	Kwaliteitscontrole	16

5.5.	Steekproef	16

5.6.	Nameting	17

6.	Algemeen	18

7.	Technisch	19

8.	Algemeen Tijdschema	21

9.	Keuring Bouwstoffen	21

# Algemeen

Levering Armaturen

De te leveren armaturen zullen door een nog te contracteren aannemer worden geïnstalleerd. De installatie van de armaturen valt buiten de scope van deze opdracht. Opdrachtnemer dient de armaturen te leveren op een opslaglocatie (binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden) van de te contracteren aannemer die de armaturen namens Opdrachtgever in ontvangst neemt.

Het proces van levering zal de Opdrachtnemer samen met de nog te selecteren aannemer organiseren, waarbij de coördinatieverplichting bij de aannemer ligt. Gezamenlijk zal een tijdschema conform hoofdstuk 8 van dit PvE opgesteld moeten worden en ter goedkeuring aan de directie (de gemeente cq Opdrachtgever) worden aangeboden.

De eenheden en de fasering waarin geleverd gaan worden dienen onderdeel te zijn van dit tijdschema en dienen ook gezamenlijk te worden vastgesteld met de te contracteren aannemer. Onderbrekingen van leveringen en/of stagnatie van het werk is nimmer voor rekening van de Opdrachtgever.

De keuring bij levering van de armaturen zal volgens hoofdstuk 9 keuring bouwstoffen van dit PvE worden verricht door de nog te selecteren aannemer. Deze controleert visueel op de volledigheid van de zending op basis van de pakbon en eventuele zichtbare transportschade van de verpakking. De keuring van de functionaliteit van de armaturen wordt uitgevoerd door de directie nadat de armaturen door de nog te selecteren aannemer geïnstalleerd zijn.

Proces omtrent de leveringen

Na het aangaan van een Raamovereenkomst met de Aannemer en een Leverancier voor de Armaturen, met de verschillende Percelen, zal de Directie deelopdracht(en) tot Leveringen verstrekken.

- De Directie plaatst een Opdracht tot Levering voor het leveren van Armaturen bij de Leverancier. De Gemeente geeft hierbij specifiek aan dat deze Armaturen de Overeenkomst van de Opdrachtgever komen te vallen.

- De Aannemer controleert de zending van de Leverancier en meld zijn bevindingen aan de Directie.

- De rekening van de geleverde Armaturen wordt door de Leverancier bij de Gemeente in rekening gebracht.

- De factuur zal door de Gemeente binnen 30 dagen betaald worden.

- De Directie geeft de Aannemer opdracht tot installatie van de Armaturen.

De leverancier levert de aannemer op een door de aannemer vastgestelde locatie. De aannemer keurt vervolgens de armaturen en tekent bij akkoord de pakbon af met vermelding van datum van ontvangst. De leverancier dient een factuur in met in de bijlage de door de aannemer afgetekende pakbon. Van de getekende pakbon kan de Directie herleiden of de levertijden zich conformeren aan het tijdschema. Indien deze niet overeenkomen kan een korting worden opgelegd van €60,- per armatuur per dag overschrijding met een maximum van 10% van de waarde van de (deel-)levering. Deze wordt zonder dat een ingebrekestelling nodig is verbeurd bij de eerstvolgende betaling. Ook zal per deellevering 5% zekerheidstelling op de (deel)betaling worden ingehouden. Dit i.v.m. het behalen van het “Projectcertificaat” vanwege de LCA-data. Zie hiervoor verder paragraaf 7.3.5. uit de Leidraad.

De aannemer zal een keuring bij levering (volledigheid en transportschade) doen op de geleverde armaturen. De resultaten van de visuele op de volledigheid van de zending (op basis van de pakbon) en eventuele transportschade meldt hij bij de Directie.

Na keuring bij oplevering en na overhandiging van het projectcertificaat worden resterende betalingen en zekerheidstellingen voldaan.

# Minimum Eisen

Inschrijver dient aan de minimumeisen te voldoen benoemd in dit Programma van Eisen. Alle in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer Inschrijver niet voldoet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet of niet heeft aangegeven dat hij voldoet aan de gestelde eisen, dit leidt tot het terzijde leggen van de Inschrijving. De betreffende Inschrijver komt alsdan niet meer voor gunning in aanmerking. Ook indien anderszins uit de Inschrijving blijkt dat niet, niet geheel of niet onvoorwaardelijk wordt voldaan aan een van de eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd en komt betreffende Inschrijver niet meer voor gunning in aanmerking.

Het staat de gemeente vrij om contact op te nemen met welke organisatie dan ook om de technische minimumeisen van de Inschrijver te verifiëren. In geval van onvolledigheden is de Aanbestedende Dienst niet verplicht om Inschrijver om aanvullende informatie te verzoeken en gerechtigd om de Inschrijving als ongeldig terzijde te leggen.

## Minimum Eisen

Met de minimumeisen toetst de gemeente de inschrijver ten aanzien van transparantie, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

- De inschrijver heeft kennis van de Nederlandse regelgeving en in het bijzonder de richtlijnen voor openbare verlichting zoals die gelden in Nederland;

- De inschrijver heeft een Nederlands Servicepunt;

- De inschrijver levert productdata conform eisen (paragraaf 2.3 & 2.4 & 2.5);

- De inschrijver levert I‐tabellen van de aangeboden armaturen waarmee controleberekeningen uitgevoerd kunnen worden in Dialux 13.1.

- Lichtberekeningen dienen te voldoen aan de prestatie-eisen NEN-EN 13201-2 en de eisen uit dit bestek.

- De inschrijver levert een lichtberekening, per aangeboden armatuur, voorzien van de ontwerpgegevens en gerealiseerde lichtwaarden conform de eisen en parameters;

## Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Normering(en)

Het Armatuur voldoet minimaal aan:

| Led-module | Led driver | Led-armatuur als geheel | Behuizing |  | Betekenis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIE 15 |  |  |  |  | Kleurtemperatuur |  |
| CIE 13.3 |  |  |  |  | Kleurweergave |  |
| IEC 62031 Ed.1.1 |  |  |  |  | Veiligheidsstandaard (2012) |  |
| IEC 62717 Ed.1.0 |  |  |  |  | Performance standaard (2014) |  |
| IEC 62717 |  |  |  |  | Performance standaard van modules |  |
| TM21-2011 |  |  |  |  | Lifetime projection of LED package |  |
| LM79-2008 |  |  |  |  | De specifieke lichtstroom conform LM-79-08 |  |
| LM-80-2008 |  |  |  |  | Measuring Lumen Maintenance of LED Sources |  |
|  | IEC 61347-2-13 |  |  |  | Veiligheidsstandaard van de driver |  |
|  | IEC 62384 |  |  |  | Performance standaard van de driver |  |
|  |  | EN 61000-4-4 |  |  | Surge (overspanning) |  |
|  |  | EN 61000-4-5 |  |  | Surge (overspanning) |  |
|  |  | ENEC Keurmerk |  |  | Veiligheid van elektrische toestellen |  |
|  |  | EN62471 |  | Foto biologische veiligheid |  |
|  |  | EN 60529 |  | IP Classificatie |  |
|  |  | IEC 62722 2-1 |  | Prestaties van verlichtingsarmaturen |  |
|  |  | EN 60598-1: 2025 |  | Veiligheid standaard (2025) armatuur |  |
|  |  | EN 60598-2-3 |  | Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- en straatverlichting |  |
|  |  |  | EN 60529 | Dichtheid (testmethode, samen met 60598-1) |  |
|  |  |  | ISO 9227 | ISO 9227-NSS: De neutrale zoutsproeitest ASTM B117 zoutneveltestnorm en een duur van 72 uur |  |
|  |  |  | EN 62262 | Meting slagvastheid (IK) |  |

## Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Berekening(en)

Lichtberekening per perceel

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om te weten of de aangeboden armaturen voldoen aan de gestelde lichtniveaus (Zie paragraaf 2.2). Dit zijn de minimumeisen van de gemeente en hieraan moet worden voldaan door de Inschrijver(s).

De gemeente wil van elk aangeboden product van een inschrijver een lichtberekening (met zijn producten). Deze dient aangeleverd te worden in Dialux EVO 13.1 en in PDF. De gemeente heeft reeds een opzet van de berekening gemaakt. De Inschrijver dient ALLEEN zijn I-tabel in te laden er mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de instellingen zoals bijvoorbeeld “depreciatiefactor”.

Bij Inschrijving dient het origineel EVO-bestand met de versie van 13.1 van Dialux EVO aangeleverd te worden met de ingeladen en berekende waarde. Ook dient de originele I-tabel (.ldt formaat) van het aangeboden product aangeleverd te worden.

UGR-berekening

De Gemeente heeft het “Lichtcomfort” van het gewenste armatuur bepaald. Dit betreft de UGR-Buiten waarde, dit wordt, uitgedrukt in een getal. Dit getal geeft comfort van het betreffende armatuur weer. Dit is een minimumeis van de gemeente en hieraan moet worden voldaan door de Inschrijver(s).

De UGR-buiten kan in eigen beheer softwarematig berekend worden middels tracingsoftware. Zie bijlage N.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- De UGR-Buiten dient berekend te worden conform de benoemde bijlagen.

- De maximale UGR-buitenwaarde bedraagt maximaal 33,0.

- U dient gebruik te maken van het profiel STANDAARD voor deze berekening

- Van de winnende inschrijvingen zal de UGR-Buiten na gunning middels een fysieke meting worden gevalideerd door De Kruijter Public Lighting te Driebergen-Rijsenburg. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de aan te leveren (demo) armaturen.

## Bewijsvoering normering(en)

De gemeente verlangt dat de producten aan de minimale EN en/of IEC normen (Zie paragraaf 2.2) voldoen. De inschrijver levert meetrapporten aan van de verschillende onderdelen ter controle.

Certificaat van (onderdelen van) het Armatuur voldoen wanneer:

De certificering is gedaan door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025 en elk te leveren Armatuur is voorzien van een ENEC keurmerk;

## Onderbouwing bewijsvoering

Het Armatuur voldoet aan de eisen benoemd in paragraaf 2.2. Ter onderbouwing van voorgenoemde verklaring dient de inschrijver een datasheet aan te leveren conform Bijlage H – Datasheet.

De datasheet bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene informatie

Levensduur armatuur

Fotometrische parameters

Elektrische parameters

Omgevingscondities

De belangrijkste minimale randvoorwaarden waar het Armatuur aan moet voldoen zijn opgedeeld in de volgende thema's:

Toekomstbestendigheid Armatuur MET CLO (Constant lumen output)

Instelling voor CLO

Levensduur led-module + driver

Bepaling levensduur

Depreciatiefactor

Omgevingstemperatuur

Temperatuurbeveiliging

Koelsysteem

Rendement (verval) gedurende de levensduur

- Zhaga-compliant

Fotometrische parameters

- Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Fotobiologische veiligheid

Verblindingsindex classificatie

Afscherming tegen UV

Elektrische parameters

Arbeidsfactor afgezet tegen dimpercentages van 0% naar 100% in stappen van 10

Totale Harmonische Vervorming (THD)

Voedingsspanningstoleranties

Elektrische isolatie

Dimbaarheid

Overspanningsbeveiliging

Inschakelstroom (inrush-current)

Driver specificaties

Kwaliteit behuizing

Dichtheid tegen stof en water (IP)

Gewicht (kg)

Oppervlaktebehandeling

Aansluitsnoer

Montage

Aansluiting masttop

Slagvastheid (IK)

## Testen van het best scorende armatuur per perceel

Voordat overgegaan wordt tot definitieve gunning zal de gemeente een test uitvoeren om de kwaliteit van het armatuur per perceel te toetsen op een aantal kernwaarden. De 2 armaturen per perceel dienen binnen 30 kalenderdagen, na voorlopige gunning ter beschikking te staan van de gemeente.

Lichttechnisch

De Lichttechnische meting bevat onder andere de volgende onderdelen:

Temperatuurhuishouding

Lichtstroom en rendement van het gehele Armatuur (netto)

- Vermogen (P)

- Efficiëntie (lumen/Watt)

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

- Arbeidsfactor

Inschakelstroom en inschakelspanning

- LDT file

- Lichtsterkteclassificatie (G-klasse)

- Verblindingsindexclassificatie (D-klasse)

De metingen zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk meetinstantie (OlinO te Veldhoven  https://www.olino.org/services/nl/home/).

NOOT VAN DE AD

OlinO is geen ISO-17025 gecertificeerd lab, dit is ook niet nodig aangezien de AD geen CE-keuring laat verrichten, alleen een toets op de afgegeven data bij inschrijving. Indien er grotere afwijkingen geconstateerd worden en de gegadigde niet kan instemmen met de constatering van OliNo, zal op kosten van de AD een bindende toets plaats vinden op het product bij een, in onderling overleg, bij een nader te specificeren onafhankelijk ISO-17025 gecertificeerd lab.

De maximale procentuele afwijking op data is 5,0 %, voor zover deze voor de gemeente negatief is, tussen de geverifieerde, door deskundige(n), en de aangeleverde data. Een afwijking boven deze grens zal dus betekenen dat de betreffende inschrijving ter zijde gelegd zal worden. Voorbeeld: Een lager energieverbruik dan in de datasheet opgegeven is gunstig voor de gemeente en zal dus niet tot terzijdelegging leiden.

Het aangeleverde armatuur dient gelijk te zijn aan het aangeboden armatuur, datasheet en de aangeleverde lichtberekening. De CLO-functie dient softwarematig op 100% te staan, als nieuwwaarde. De lumenstroom in de ldt file en het aangeleverde armatuur dient gelijk te zijn en netto ongedimd.

Uw lumenstroom en wattage dient u separaat op te geven (datasheet), dit om een betrouwbare test uit te kunnen voeren.

UGR-Buiten

De UGR-Buiten meting bevat de volgende onderdelen:

De UGR-buiten meting zal uitgevoerd worden door De Kruijter Public Lighting te Driebergen-Rijsenburg (https://www.dekruijter.nl/). De inschrijver krijgt inzicht in de resultaten van de metingen.

Er mag geen afwijking zijn op de de UGR-Buiten waarde voor zover deze voor de gemeente negatief is, tussen de geverifieerde, door deskundige(n), en de aangeleverde data. Een afwijking boven deze grens (33) zal dus betekenen dat de betreffende inschrijving ter zijde gelegd zal worden.

# Vormgeving & Licht technische eisen

De keuze voor de vormgeving is met de afdeling stedenbouw afgestemd, zodat deze past binnen de bredere kaders van beeldkwaliteit openbare ruimte in Amersfoort.

Samenhang en continuïteit in de openbare ruimte

Eénheid in de openbare ruimte ontstaat door consequente en éénduidige toepassing van lichtprincipes en vormtaal, passend bij gebruik, context (profi materiaal, bebouwing) en sfeer van de ruimte. Deze principes maken de ruimte goed leesbaar, overzichtelijk en daardoor ook sociaal veiliger voor gebruikers van de ruimte.

Armatuur

Een technisch armatuur welke in hoofdzaak gericht op efficiëntie, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het armatuur bestaat uit een betaalbare, duurzame kwaliteit van lichtsysteem, componenten en behuizing. Een technisch armatuur wordt geoptimaliseerd naar technische kwaliteiten legt primair de aandacht op zo hoog mogelijke waarden van de technische duurzaamheid.

Product leaflet / folder

Van het aangeboden product dient de inschrijver een product leaflet / folder aan te leveren, dit i.v.m. controle van de vormgeving. Deze product leaflet / folder dient aangeleverd te worden in PDF formaat.

## Vormgevingseisen armatuur

Armaturen

De Gemeente zoekt een goed kwaliteit Armatuur om in de gemeente toe te gaan passen. Het vervangende armatuur moet in een vergelijkbare stijl passen in de woonwijken.

Deze afmetingen zijn gerelateerd aan de minimale en maximale hoogte van de onderkap. Onderstaande verhoudingstabel geeft voor 5 verschillende afmetingen de uiterste waarden. Tussenliggende afmetingen (bijvoorbeeld diameter 510,5mm) zijn toegestaan mits rekening de aangegeven minimale en maximale waarden in verhouding blijven. In de bijlage H datasheet zijn regels opgenomen waar de afmetingen van het armatuur ingevoerd kunnen worden. Indien drie keer ‘Goed’ verschijnt voldoet uw inschrijving aan de maatvoeringseisen.

Ontwerp uitgangspunten

- Bovenkap:

  - mag afgeplat worden met max. 25% van armatuur diameter

  - de bovenkap mag ook bolvormig lopen

- Druiprand

  - Armatuur is voorzien van een druiprand zodat druipwater van de bovenkap niet over de lichtkap/onderkap afwatert.

  - Bij een druiprand met rechte kant wordt de rechte kant toebedeeld aan de onderkap.

  - bij een bolvormige druiprand wordt de helft toebedeeld aan de onderkap en de andere helft aan de bovenkap.

- Kleurstelling

  - bovenkap is altijd RAL 7035 (lichtgrijs).

  - opzetstuk is RAL 7035 (lichtgrijs) bij aluminium blank geschuurde masten en RAL 9005 (gitzwart) bij zwarte masten.

- Lichtkap/onderkap

  - Helder-transparant tot semi-transparant.

- Eventuele diffusor bevindt zich binnen het armatuur en dekt de gehele binnenplaat/montageplaat af, niet alleen de ledplaat.

- opzetstuk mag naar boventoe taps uitlopen, vanaf diagonaal wordt toebedeeld aan de onderkap

- De afmetingen zijn exclusief Zagha-connector

## Verlichtingsklasse

Onderstaand zijn de 5 basis profielen weergegeven met de daarbij horende uitgangspunten die worden gebruikt bij de uitvraag. Van elk aangeboden product, dient de inschrijver een lichtberekening te maken. Deze dient aangeleverd te worden in Dialux-EVO 13.1 en in PDF. Voor de lichttechnische berekening dient gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente ingevulde Bijlage G – Lichtberekeningen.zip.

De van toepassing zijnde verlichtingsklasse van de NPR13201 is P5. In afwijking op deze klasse is de algemene gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte Uh [minimum] 0,30 van toepassing. De minimale verticale verlichtingssterkte Ev min [minimum] = 0,30 lx is van toepassing.

- Profiel Rijbaan met Parkeerstroken: Zie bijlage lichtberekening bestand: Rijbaan_met_Parkeerstroken_indal2000.evo

- Profiel Pleinen: Zie bijlage lichtberekening bestand: Pleinen_indal2000.evo

- Profiel Standaard: Zie bijlage lichtberekening bestand: Standaard_indal2000.evo

- Profiel Smal: Zie bijlage lichtberekening bestand: Rijbaan_met_Smal_indal2000.evo

- Profiel Breed: Zie bijlage lichtberekening bestand: Breed_indal2000.evo

# Zhaga ready

De armaturen dienen te worden voorzien van een Zhaga connector om modules voor telemanagement aan te koppelen. Zhaga, geeft de mogelijkheid om met verschillende fabrikanten samen te werken omdat het open source is, oftewel niet gekoppeld aan 1 specifieke leverancier. Het armatuur en zijn componenten dienen Zhaga D4I gecertificeerd te zijn.

## Bovenzijde

Alle armaturen moeten Zhaga-ready zijn en dienen voorzien te zijn van een Zhaga connector aan de buitenzijde op de bovenkap. Daarmee wil de gemeente de mogelijkheid hebben om de armaturen te koppelen aan een platform, en (via een algemene Api) uitlezen in haar beheerssysteem.

## Volledig geprogrammeerde driver

De Zhaga connector dient aangesloten te zijn op de Dali aansluiting van de driver (driver dient voorzien te zijn van één Dali aansluiting). En de driver dient volledig geprogrammeerd te zijn volgens D4i specificaties en inclusief een gevuld register met specificaties. De instellingen mogen niet met een wachtwoord beveiligd zijn.

# Garantie

## Gebreken bij geleverde Armaturen

De Leverancier benoemt een vast contactpersoon en aanspreekpunt voor alle (technische) kwaliteitsaspecten over het Armatuur en geeft dit bij aanvang van deze overeenkomst door aan de Gemeente.

Wanneer blijkt dat er gedurende de looptijd van deze overeenkomst armaturen aantoonbaar niet voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten zoals benoemd in de diverse Aanbestedingsdocumenten respectievelijk de documenten, bewijsmiddelen en certificaten die de Leverancier heeft geleverd, meldt de Gemeente dit zo spoedig mogelijk na de constatering bij de Leverancier.

De Leverancier repareert of vervangt gebrekkige of defecte armaturen (gedeeltelijk) binnen 6 weken na de melding.

## Kosten herstel of vervanging

Er wordt niet van de Leverancier verlangd dat ze gedurende de gehele levensduur volledige garantie geeft; de financiële risico's nemen af met de toename van de branduren van het Armatuur. Het risico op het technisch falen van een systeem is het grootst in het begin van de levensduur.

Gedurende de eerste 25.000 uur zal de Leverancier het Gebrekkige of defecte Armatuur repareren of vervangen voor eigen rekening en zonder bijbetaling door de Gemeente (fabrieksgarantie)

Gedurende de periode van 25.000 - 100.000 is de verdeling van de kosten op basis van onderstaande formule:

Er geldt een marge voor gebreken van led-armaturen van maximaal 10%, gerekend van de installatiedatum (exclusief de reeds vervangen armaturen in de 100% garantieperiode),

- mate van vruchtgebruik = % betaling door Gemeente van de Productkosten + Installatiekosten + Transportkosten = branduren/100.000) * 100%

- Deelvergoeding door Leverancier voor Productkosten + Installatiekosten + Transportkosten = 100% – A

De kosten welke vergoed dienen te worden door de Leverancier gedurende periode B en C behelzen de Productkosten, Installatiekosten en Transportkosten.

De kosten voor installatie en transport zijn gemaximaliseerd tot € 40,- (prijspeil 2025 en wordt geïndexeerd volgens: CBS indexering metaaltechniek (4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie), datum van aanbesteding =100).

Gegevens over de branduren zijn tweeledig te achterhalen: 1. Uit het beheerssysteem van Gemeente Amersfoort welke reeds onderhevig aan accountantscontrole en/of 2. Door het uitlezen van de driver.

Het oordeel of de reparatie of vervanging van Gebrekkige of defecte armaturen deugdelijk is uitgevoerd, is aan de gemeente.

Bij herstel of vervangingswerk zal de Gemeente de Leverancier de mogelijkheid aanbieden het herstel of vervangingswerk zelf op te dragen onder voorwaarde van gebruik van gecertificeerd personeel (VCA**, NEN3140 / NEN1010). Toezicht zal door de Gemeente worden gehouden.

## Garantievoorwaarden

De Leverancier garandeert dat de geleverde armaturen functioneren als omschreven in alle documenten bij deze aanbesteding.

De bepalingen uit dit PvE gelden gedurende 100.000 branduren per armatuur; de looptijd van de garantie eindigt wanneer de 100.000 branduren per armatuur zijn verstreken.

Voor de vaststelling van het aantal branduren, het aantal gebrekkige of defecte armaturen is het beheersysteem van de Gemeente leidend.

Na installatie door de aannemer zal de Gemeente zelf controleren of het geheel is uitgevoerd volgens de installatievoorschriften van de Leverancier. Vanaf het moment dat de armaturen zijn opgeleverd na installatie en in beheer zijn overgedragen aan de Gemeente, begint de garantietermijn te lopen.

De Leverancier kan de driver uitlezen om de daadwerkelijke branduren te verifiëren en in geval van vervanging de ‘dimstand’/lumenoutput van de leds te kunnen achterhalen.

De Leverancier is niet aansprakelijk voor normale slijtage van de Goederen en het testen van de Goederen onder extreme omstandigheden.

De garantie geldt niet voor schade of niet-nakoming als gevolg van Overmacht of van misbruik, onjuist gebruik, abnormaal gebruik, onjuiste stroomvoorziening, spanningspieken of -schommelingen in het voedingsnet waarvoor de landelijk netbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden, corrosieve omgevingen, nalatigheid, blootstelling, gebruik of installatie in strijd met instructies of beperkingen die door de Leverancier of een toepasselijke norm of code worden voorgeschreven.

## Kwaliteitscontrole

Een aantal van de door de Leverancier geleverde armaturen worden middels een aselecte steekproef, conform paragraaf 5.5 door de gemeente geselecteerd en aan een lichtmeetinstrument met als referentie IES -LM-79-08 aangeboden, om de armaturen te meten op de hierna genoemde kernwaarden

De resultaten van de metingen dienen ook als referentiewaarden voor de na-meting bij 16.000 branduren, zoals omschreven in artikel 5.6.

De definitie van een foutief steekproefexemplaar is dat ze meer dan 5,0 % afwijkt van de kernwaarden, gemeten in het onafhankelijk keuringsinstituut nadat het armatuur is schoongemaakt

De armaturen van de Leverancier waarop kwaliteitscontrole is uitgevoerd, worden gemarkeerd door middel van een sticker in of op het armatuur.

De Gemeente zal de Leverancier informatie verstrekken over de positie (locatie) van de armaturen die zijn onderworpen aan de Ingangscontrole.

## Steekproef

De kwaliteitscontrole betreft een aselecte steekproef van vijf stuks van de in totaal geleverde armaturen. Deze worden gecodeerd voor de na-meting volgens artikel 5.6. De geaccepteerde foutmarge is nul (0) van de maximale 5% foutmarge van de kernwaarden.

Indien blijkt dat één of meer van de gecontroleerde armaturen niet aan de vereiste kernwaarden voldoet, worden de armaturen ter reparatie aangeboden en wordt een nieuwe aselecte steekproef gedaan. Deze procedure wordt dus maximaal 1 maal herhaald.

Indien ook in deze aselecte steekproef een armatuur wordt afgekeurd zal de volledige (deel-) levering uit deze worden afgekeurd.

De leverancier wordt in de gelegenheid gesteld om een reparatievoorstel te doen naar tevredenheid van de gemeente welke wordt toegepast op alle armaturen uit de levering binnen dit bestek.

## Nameting

Na 16.000 branduren uur, na de kwaliteitscontrole, worden dezelfde armaturen die tijdens de kwaliteitscontrole zijn gemeten wederom gemeten. Het aantal varieert indien de steekproef herhaald is.

Een afwijking van maximaal 10 % wordt geaccepteerd bij 20% van de in de nameting gecontroleerde armaturen.

De Leverancier zal wel, indien nodig, de afwijkende armaturen van deze steekproef opnieuw configureren naar het minimale lumenoutput van 100%.

Indien bij meer dan 20% van het aantal armaturen een afwijking van meer dan 10 % wordt geconstateerd worden de ledsystemen door de directie ter reparatie aangeboden en wordt de steekproef aselect herhaald. Deze procedure wordt maximaal 1 maal herhaald.

Indien ook in deze aselecte steekproef een armatuur wordt afgekeurd zal de volledige levering uit deze aanbesteding worden afgekeurd.

De leverancier wordt in de gelegenheid gesteld om een reparatievoorstel te doen naar tevredenheid van de gemeente welke wordt toegepast op alle armaturen uit de levering binnen dit bestek.

De fabrikant/leverancier komt met een oplossing en blijft betrokken totdat de oplossing is gerealiseerd. Hiertoe heeft de Leverancier een vaste contactpersoon en aanspreekpunt voor alle (technische) kwaliteitsaspecten over de armatuur. De oplossingstermijn is maximaal 1 kwartaal na bekendmaking.

# Algemeen

Hieronder staan de algemene eisen vermeld van het product.

| Voorwaarden | De inschrijver gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amersfoort, de VNG Inkoopvoorwaarden”; |
| --- | --- |
| Kennis en ervaring inschrijver / accountmanager / inschrijver | De inschrijver heeft kennis van de Nederlandse regelgeving en in het bijzonder de richtlijnen voor openbare verlichting zoals die gelden in Nederland; |
|  | De inschrijver kan een toelichting geven op de achterliggende technische kwaliteiten van het armatuur en de productie; |
|  | De inschrijver faciliteert de gemeente zodat gemeente zelf het dimprotocol in de driver kan programmeren (enkel het aanpassen van het reeds geprogrammeerde dimprotocol (tijden en percentages), geen aanpassingen aan de 100% waarde qua lumenoutput); |
| Demo materiaal | De inschrijver kan twee demo-armaturen leveren binnen 30 kalenderdagen aan na voorlopige gunning van de gemeente Amersfoort; |
| Datasheet | De inschrijver vult naar waarheid de aan te leveren Bijlage H – Datasheet in; |
| Installatie en onderhoud | De inschrijver dient duidelijke en realistische installatievoorschriften en onderhoudsinstructies mee te leveren; |
|  | De inschrijver dient duidelijke en realistische randvoorwaarden voor de gebruiks-omstandigheden voor het behalen van de gegeven levensduur mee te leveren; |
|  | Het armatuur is bij Nederlandse klimatologische omstandigheden, met uitzondering van regen en mist (lucht is afgekoeld tot het dauwpunt), repareerbaar op de mast. In het armatuur zijn voorzieningen aangebracht die de vochthuishouding reguleert. |
|  | Het armatuur is eenvoudig te openen en componenten zijn eenvoudig uit te wisselen met gebruik van standaard handgereedschap (bijvoorbeeld een inbussleutel, schroevendraaier type plat, Pozidrive (PZ), Philipsdrive (PH) of Torx). |
|  | De inschrijver heeft een Nederlands servicepunt, waar goederen in ontvangst genomen kunnen worden en voor het ‘lokaal’ oplossen van mankementen aan de armaturen; |
| Lichtberekening | Lichtberekening (Dialux) binnen het opgegeven profiel voorzien van de ontwerpgegevens en gerealiseerde lichtwaarden conform de gestelde normen; |
| Leveringsconsistentie | De inschrijver garandeert consistentie van kwaliteit door compatibiliteit van nieuwe generaties lichtmodules en drivers gedurende de levensduur van het armatuur; |
|  | Inschrijver verklaart dat het aangeboden product met een andere “lens-configuratie” en/of “vermogen (wel zelfde driver echter andere basis instelling)” verkrijgbaar is en tegen dezelfde prijs en met dezelfde technische en product eigenschappen geleverd kan worden in de gehele looptijd van de overeenkomst; |
|  | De inschrijver gaat er mee akkoord dat de gemeente armaturen van hetzelfde type serie, meteen afwijkend lensoptiek en/of driverinstelling., middels een Opdracht tot Levering bestelt en dat deze onder de garantieovereenkomst komen te vallen zonder dat dit prijsconsequenties heeft. |
|  | Leverancier heeft een inspanningsverplichting om samen met de aannemer een tijdschema op te stellen wanneer en in welke hoeveelheden leverancier de armaturen aan de aannemer levert. |
| Controle armatuur m.b.v. meetrapport | De inschrijver controleert elk armatuur voor levering op juiste werking, correcte assemblage en beschadigingen. Een bewijs van de eindkeuring dient in ieder armatuur aangebracht te zijn; |
| Na-levergarantie onderdelen | Minimaal 10 jaar (na levering) van een gelijkwaardig armatuur in vormgeving en lichtverdeling; |
| Garantie | De Garantie valt geheel onder de richtlijn EU85/374/EEG |
|  | Indien een inschrijver een importeur is dient hij dit te bewijzen door een ondertekende verklaring van hem en de fabrikant dat hij een importeur is en het alleen recht heeft op verkoop van de producten op de Nederlandse markt. |

# Technisch

Hieronder staan de technische eisen vermeld van het product.

| Aansluitsnoer | Armatuur dient te worden geleverd incl. aangemonteerd snoer van minimaal 4,5 meter voorgemonteerd H05BQ-F 3x1.0mm |
| --- | --- |
| Continue lichtstroom met CLO | Alle armaturen zijn geprogrammeerd voor CLO: Constant Lumen output Bij armaturen volgens het CLO-principe blijft de lichtstroom “constant” en loopt het opgenomen vermogen in de loop van de tijd op. Derhalve zal de leverancier informatie moeten aanleveren over het vermogensgedrag en systeemrendement gedurende de levensduur van het armatuur: het minimale vermogen, het maximale vermogen en het gemiddelde vermogen gedurende de levensduur. |
| Levensduur en lumenbehoud armatuur CLO | Bij CLO wordt de levensduur aangehouden van minimaal 23 jaar, afgerond naar 100.000 uur. Omschrijving: 100.000 L90 met toepassing van CLO. L90 i.v.m. veroudering van de optiek/armatuur. |
| Zhaga D4i ready | Product beschikt over een Zhaga D4i certificaat |
|  | Product heeft 1 (lege) Zhaga connector op de bovenkap van het armatuur |
|  | Het armatuur moet voldoen aan de Zhaga D4i volgens book 18 eisen en geheel Zhaga D4I gecertificeerd te zijn. Een TM-systeem dient gegevens uit de armatuur volgens de DALI Part 251 standaard te kunnen importeren. |
| Omgevingstemperatuur | Stroom en koelingsysteem zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de levensduur gehaald wordt bij een omgevingstempratuur Tq van 25 graden, ook als het armatuur overdag brandt. |
| Energie & Rendement | Het rendement van het Armatuur blijft gedurende de gehele levensduur boven de 90 lm/W (dus netto lumenstroom en netto vermogen) |
| Dimbaarheid | Armatuur beschikt over een D4i driver, zodat er in de toekomst een dynamisch aansturingssyteem kan worden gekoppeld. |
|  | De aansluiting om het dimscenario aan te passen dient éénvoudig te bereiken zijn en de inschrijver dient het gereedschap hiertoe bij een eerste levering ter beschikking te stellen |
|  | Verlichting kan gedimd worden tot een klasse lager gedurende de nachtelijke uren; met behoud van de minimale arbeidsfactor > 0,85 bij een dim-stand tot 40% van zijn nominale vermogen. Dimsysteem is toegankelijk en programmeerbaar door gemeente. |
|  | Inschrijver verklaart dat het aangeboden product met een andere “dim-instelling” tegen dezelfde prijs en met dezelfde technische en product eigenschappen geleverd kan worden in de gehele looptijd van de overeenkomst. |
| Ingebouwde dimmodule | In het product dient een geïntegreerde dimmodule in de driver te zitten met minimaal 5 stappen en die door de gemeente zelfstandig vrij te programmeren is; |
| Kleurtemperatuur (CCT) | De gemeten kleurtemperatuur van het armatuur mag maximaal 5,00% afwijken van de door de inschrijver opgegeven waarde. Deze lichtkleur mag na 9.000 uur max 5 MacAdam ellips afwijking vertonen; |
| Arbeidsfactor | In gedimde toestand tot 40% van zijn nominale vermogen, opgegeven door de leverancier, moet de arbeidsfactor minimaal 0,85 bedragen. Dit geldt ook bij toepassing van CLO. 0,85 is in lijn met de Netcode van de DTe; |
| Total Harmonic Distortion (THD) | De harmonische distortie is maximaal 20%; |
| Voedingspanning-toleranties driver | De specificaties van de driver geven aan wat de voedingspanning-toleranties zijn: de driver moet minimaal een bandbreedte van 180V-250V aankunnen; |
| Elektrische isolatie | Het armatuur dient tot klasse I of II te behoren. |
| Overspanningsbeveiliging | Het armatuur is voorzien van een overspanningsbeveiliging voor 10 kV (CM en DM). Deze dient buiten de driver aanwezig zijn; |
| Inschakelstroom (inrushcurrent) | De maximale Inschakelstroom (aanlooppiekstroom) bedraagt 24A; |
| Dichtheid (IP): | De minimale beschermingsgraad voor het optische deel én het deel waar de driver zich bevindt is IP65; |
| Oppervlaktebehandeling | De coating van de armaturen is bestand tegen zuren en zoute omgeving. Dit is aantoonbaar gemaakt middels een geslaagde salt spray test; |
| Montage | Armatuur is geschikt voor een masttop 60mm |
|  | De bouten voor het vastzetten van het armatuur op de mast zijn van RVS en voorzien van een holle punt. De bouten zijn ingevet met zuurvrij vet; |
|  | Er dient vanaf de buitenzijde zichtbaar te zijn (geen sticker en vanaf maaiveld leesbaar) wat de montage wijze dient te zijn om de A-symmetrisch optiek de juiste werking te laten hebben. |
| Verblinding – lichtcomfort | Om verblinding door het armatuur te voorkomen dient het materiaal van de onderkap helder-transparant tot semi-transparant te zijn. Met een lichtdoorlatendheid van minimaal +/- 85%; |
|  | Of de onderkap is van helder materiaal gemaakt en de LED’s zijn afgeschermd met een semi-transparant plaat/schaal over de lichtbronnen; |
|  | Voor de afscherming van het licht naar de voor en achterzijde zijn louvre’s tegen een meerprijs verkrijgbaar. |
| Slagvastheid | Deze bedraagt minimaal IK 10 |
| UGR-buiten | Deze bedraagt maximaal 33,0 |
| Bots bestendigheid | Het armatuur mag niet afbreken bij een aanrijding (botsing) tegen de mast waaraan het armatuur is bevestigd waarbij de mast scheef komt te staan of doorbuigt zonder dat het armatuur hierbij de grond of enig ander object raakt of in aanraking komt met het botsend object. |
| Technische levensduur | Alle producten worden geprogrammeerd op CLO: constant Lumen output. Minimaal 100.000 L90 volgens TM21. L90 vanwege de vervuiling. |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700K |
| Kleurweergave minimale waarde | CRI 70 |
| Knipperfrequentie | De knipperfrequentie in relatie tot het flikkerpercentage ligt boven de 1,0 . Zie onderstaande grafiek. a. Rood = Uitermate hinderlijk b. Oranje rood = Zeer hinderlijk c. Oranje = Redelijk hinderlijk d. Geel = Niet erg hinderlijk e. Wit = Helemaal niet hinderlijk |

Let Op! In hoofdstuk 2.1 staan specifieke eisen cq. voorwaarden die eisen uit hoofdstuk 4 en 5 overstijgen.

# Algemeen Tijdschema

- De opdrachtnemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema op. 
In dit algemene tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de opdrachtnemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. 
Tevens wordt daarin aangegeven op welke tijdstippen de opdrachtnemer ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te beschikken over datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te zorgen. Het algemene tijdschema dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de uitvoering van het werk in de overeenkomst zijn gesteld, en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

- De opdrachtnemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen onderscheidenlijk de directie om een algemeen tijdschema heeft verzocht.

- De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het algemene tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de opdrachtnemer mede. De goedkeuring wordt slechts aan het algemene tijdschema onthouden, indien uit de inhoud daarvan blijkt, dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan.

- Ingeval van goedkeuring worden de beide exemplaren van het algemene tijdschema ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna een van de exemplaren aan de opdrachtnemer wordt toegezonden. In geval het algemene tijdschema niet wordt goedgekeurd, wordt de opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een nieuw algemeen tijdschema, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter goedkeuring aan de directie over. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe algemene tijdschema is het derde lid van overeenkomstige toepassing.

- Het algemene tijdschema geldt als een leidraad voor de opdrachtnemer en verzwaart de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet. De goedkeuring door de directie van het algemene tijdschema en daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

- Indien van de opdrachtnemer wordt verlangd, dat hij in plaats van of naast het in deze paragraaf bedoelde algemene tijdschema een gedetailleerd werkplan aan de directie overlegt, wordt zulks, onder vermelding van de aan dit werkplan te stellen eisen, in de overeenkomst vermeld. Voor zover de overeenkomst niet anders vermeldt, is het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid alsdan van overeenkomstige toepassing.

- Wijzigingen door de directie in het goedgekeurde algemene tijdschema of gedetailleerde werkplan aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

# Keuring Bouwstoffen

Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen door de directie worden gekeurd, worden deze in geval van goedkeuring zo nodig gemerkt. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
Indien voorgeschreven is dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling, wordt in het kader van de keuring volstaan met een uitwendige visuele beoordeling. De kwaliteitsverklaring wordt door de opdrachtnemer ter gelegenheid van de beoordeling door de directie aan haar ter beschikking gesteld.

Ten behoeve van de keuring moeten de monsters en bouwstoffen tijdig op het werk of in de werkplaatsen worden aangevoerd. Zolang de directie zulks nodig oordeelt, blijven door de opdrachtnemer ingediende monsters onder haar berusting; zij zijn evenwel voor zijn rekening en blijven voor hem toegankelijk.

De opdrachtnemer verleent bij de keuring, alsmede bij het merken van goedgekeurde bouwstoffen, de nodige hulp en stelt daartoe personeel en eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking.

De opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen; de directie kan dit van hem verlangen.

- De directie is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken; de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens het bepaalde in het zesde lid, onder d.

Voor rekening van de opdrachtnemer komen de kosten van:

  - het beschikbaar stellen van de voor de keuring nodige bouwstoffen;

  - het brengen van de bouwstoffen in een voor de keuring geschikte samenstelling en vorm;

  - de emballage en de verzending van elders te keuren bouwstoffen;

  - het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, indien dit tot afkeuring leidt, tenzij het een bouwstof betreft, in het bestek aangeduid met een fabrieksnaam, of waarvan de leverancier door of namens de opdrachtgever is aangewezen;

  - de in het twaalfde lid bedoelde herkeuring, indien de deskundige de afkeuring handhaaft.

De keuring geschiedt – ter keuze van de directie – op het werk, in de middelen van vervoer of elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkoming. Indien, ondanks een door de directie ontvangen schriftelijk verzoek van de opdrachtnemer om bouwstoffen te keuren, uiterlijk op een in dat verzoek vermeld redelijk tijdstip de schriftelijke mededeling van de uitslag van de keuring niet door de opdrachtnemer is ontvangen, worden die bouwstoffen geacht te zijn goedgekeurd.

Verzoekt de opdrachtnemer om keuring op een andere plaats dan door de directie is voorgeschreven, dan wordt dat niet geweigerd, indien toestaan niet in strijd is met de belangen van een goede hoedanigheid van het werk en van doeltreffende controle en mits de opdrachtnemer de hogere kosten ervan voor zijn rekening neemt.

Waardevermindering en verlies van voor de keuring gebezigde bouwstoffen worden aan de opdrachtnemer niet vergoed.

- Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan zowel de directie als de opdrachtnemer vorderen, dat een in onderlinge overeenstemming getrokken monster uit die bouwstoffen tot na de beslechting van het uit die afkeuring mogelijk voortvloeiend geschil wordt bewaard. Deze monsters worden door beiden gewaarmerkt. De bewaring geschiedt op een in onderlinge overeenstemming te bepalen plaats.

- De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om ingeval van afkeuring van bouwstoffen herkeuring aan te vragen door een in overeenstemming met de opdrachtgever aan te wijzen deskundige, aan wiens uitspraak partijen ook in een later geschil gebonden zijn.

Afgekeurde bouwstoffen worden zo spoedig mogelijk afgezonderd en van het werk verwijderd, ook indien zij reeds mochten zijn verwerkt.