# Werkwijze voor uitvoeren en rapporteren 
Bomen effect analyse

Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd op een plek waar bomen staan, kunnen de bomen beschadigd raken door de werkzaamheden. Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een onderzoek waarmee:

- de kwaliteit van de bomen wordt bepaald (bijvoorbeeld of een boom ziek is, of met zijn wortels tegels omhoog duwt). Ook wordt bekeken of de bomen belangrijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze heel oud zijn, of samen een laan vormen.

- de plannen voor de werkzaamheden worden beoordeeld. Daarbij wordt gekeken of het uitvoeren van de werkzaamheden de bomen kan beschadigen. Zo kunnen bijvoorbeeld boomwortels worden beschadigd wanneer dichtbij een boom moet worden gegraven en in het ergste geval zou een boom daardoor kunnen omvallen.

De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om beschadiging van bomen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door:

- De werkzaamheden iets anders aan te pakken dan in eerste instantie was bedacht.

- De bomen te beschermen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door er hekken omheen te zetten.

Hoe een Bomen Effect Analyse wordt uitgevoerd, hangt af van wat degene die het onderzoek laat uitvoeren precies wil weten. Verder staat in het Handboek Bomen 2018 beschreven hoe een Bomen Effect Analyse kan worden uitgevoerd en hoe een rapport van het onderzoek kan worden opgesteld. De afbeelding hieronder laat zien hoe volgens het Handboek Bomen een BEA-rapport eruit moet zien.

Op een aantal punten wordt de BEA anders aangepakt dan staat voorgeschreven in het Handboek Bomen:

- Opnemen van boomgegevens: Niet alle gegevens van bomen die volgens het Handboek Bomen moeten worden bepaald, hoeven te worden genoteerd. De gegevens die niet hoeven te worden opgenomen, zijn in de bijlage genoemd.

- Invloed van verschillende werkzaamheden: Het kan zijn dat verschillende werkzaamheden ook een verschillende invloed hebben op de bomen. Zo kan een hijskraan de kroon van een boom beschadigen, en een graafmachine de wortels van een boom. In deel 4 moeten de verschillende werkzaamheden worden beschreven met de verschillende effecten die ze op de bomen kunnen hebben.

- Indeling van de rapportage: In het rapport van de BEA moeten delen 5 en 6 worden beschreven in een hoofdstuk ‘Conclusie en advies’. Bij deel 6 worden verschillende categorieën genoemd. In het hoofdstuk ‘Conclusie en advies’ hoeven alleen de categorieën te worden beschreven die zijn gebruikt in de BEA.

- Projecttekening: Op de projecttekening moet niet alleen te zien zijn hoeveel ruimte de kroon van een boom inneemt (kroonprojectie), maar ook hoeveel ruimte de stabiliteitskluit inneemt. De stabiliteitskluit is het deel van het wortelgestel dat een boom nodig heeft om stabiel te kunnen staan. 
Ook moet de tekening voor de bomen laten zien welke invloed van de werkzaamheden wordt verwacht. Dat kan bijvoorbeeld door per invloed een kleur of symbool te gebruiken. Met een legenda kan worden uitgelegd wat de kleuren of symbolen op de tekening betekenen.

In de bijlage op de volgende pagina staan de technische details genoemd van wat hierboven is beschreven.

# Bijlage: technische details bEA

## Format voor uitvoeren/opstellen bomen effect analyse

De Bomen Effect Analyse (BEA) moet inzicht geven in de kwaliteit en de (beleids)status van de binnen de BEA opgenomen bomen en de vraag welke invloed de beoogde (bouw)plannen of werkzaamheden hebben op deze bomen. In de rapportage van de BEA (advies) moet tevens worden opgenomen welke gerichte (beschermings)maatregelen, randvoorwaarden en eventuele projectaanpassingen noodzakelijk zijn om ‘te handhaven bomen’ duurzaam te handhaven c.q. in te passen.

Het opstellen van een BEA wordt uitgevoerd volgens de uitvraag van de opdrachtgever (onderzoeksvraag) en de eisen uit het Handboek Bomen 2018, waarbij de hierna beschreven aanpassingen van kracht zijn.

## Deel 2 (Bomeninventarisatie ’nulmeting’) en deel 3 (boomkwaliteit en status ‘nulmeting’)

- Bij deel 2 en 3, om het causale verband registratie bij veiligheid te voorkomen en onnodige opname onderhoudskenmerken te voorkomen (tenzij specifiek uitgevraagd door opdrachtgever), behoeven de volgende gegevens niet opgenomen te worden :

- Boomeigenaar 14.14

- Boomgrootte 14.27

- Voorzieningen (aanplant) 14.33a

- Boomonderdeel plaats (aanduiding gebrek) 14.43

- Urgentie (maatregel) 14.46

- Veiligheidsklasse 14.47

- Beoogde snoeifrequentie 14.48

- Boombeeld 14.51

- Snoeiwijze (benodigde snoei) 14.52

- Specifieke onderhoudsmaatregel 14.53

Actuele en beoogde opkroonhoogte (takvrije stamlengte) dienen wel opgenomen te worden. De kroondiameterklasse eindbeeld behoeft alleen opgenomen te worden indien relevant.

Beschrijven van de relatie van de beleidsstatus in verhouding tot de toekomstverwachting. Voor bomen met een beleidsstatus gelden de volgende uitgangspunten voor een verhoogde inspanningsverplichting, om ‘duurzame handhaving’ of ‘verantwoorde inpassing’ mogelijk te maken.

- Beleidsstatus I en II met een toekomstverwachting van > 5 jaar.

- Beleidsstatus III met een toekomstverwachting van > 10 jaar.

- Beleidsstatus IV met een toekomstverwachting van > 15 jaar.

## Deel 4 projectinvloed

- In deel 4 dient de projectinvloed per (beoogde) werkzaamheid in relatie tot de onderzoeksbomen te worden beschreven.

## Indeling rapportage

- Ten aanzien van artikelen 16.6, 16.7 en 16.25, de standaard indeling van een BEA, wordt verwacht dat deel 5 en 6 in de rapportage worden verwerkt in een hoofdstuk conclusie en advies.

## deel 5 en 6 conclusie en advies

- In het hoofdstuk conclusie en advies wordt buiten het beschrijven van de onderzoeksresultaten en bevindingen alleen het relevante deel van de bomenbalans verwerkt.

## Projecttekening

- In de projecttekening dient ook de grootte van de stabiliteitskluit te worden weergegeven, dusdanig dat deze niet te verwarren is met de kroonprojectie.

- In de tekening dient duidelijk te worden wat de prognose projectinvloed is op de boom (door middel van symbool of legenda).