Europese Aanbesteding

Raamovereenkomst perceel 2

Levering PVC rioleringsmateriaal

Bijlage 1: Programma van Eisen

# Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

I&A-nummer : I&A_2026_007

Opgesteld door : Gemeente Amstelveen

Datum/versie : 19 januari 2026

## Bijlage 1: Programma van Eisen

Europese Aanbesteding

Raamovereenkomst Levering PVC rioleringsmateriaal

I&A-nummer: I&A_2026_007

Dit Programma van Eisen bestaat uit eisen waaraan u dient te voldoen tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst.

| 1 | Eisen Algemeen |
| --- | --- |
| 1.1 | Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen voldoen aan de Offerteaanvraag met bijlagen en Nota(’s) van Inlichtingen (inclusief voorliggend Programma van Eisen). |
| 1.2 | Opdrachtnemer garandeert tevens dat de leveringen voldoen aan de door de Opdrachtnemer bij inschrijving ingediende en uitgewerkte gunningscriteria op basis van de uitgevraagde Gunningscriteria ‘Kwaliteit’, zie Offerteaanvraag. |
| 1.3 | Alle communicatie (mondeling en schriftelijk) geschiedt in de Nederlandse taal of Engels. |
| 1.4 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat bij tegenstrijdigheden in uw Inschrijving het voor de Aanbesteder meest gunstige aanbod wordt gehanteerd. |
| 1.5 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat er geen verplichting is tot het afnemen van een bepaald aantal PVC rioleringsmateriaal. Aan de in deze offerteaanvraag genoemde aantallen (zie standaardformulier 2 ‘Prijsformulier’) kunnen geen rechten worden ontleend. Zie alsmede de uitwerking van de gunningscriteria. |

| 2 | Eisen aan Organisatie Opdrachtnemer |
| --- | --- |
| 2.1 | Opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan, welke zal fungeren als “single point of contact” tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en daaruit voortvloeiende verplichtingen zoals rapportages en andere communicatie. |
| 2.2 | Opdrachtnemer garandeert dat zij beschikt over een flexibele organisatie die bij sterke afwijkingen ten opzichte van het geprognosticeerde (zie standaardformulier 2 ‘Prijsformulier’) leveringen van PVC rioleringsmateriaal in staat is de behoefte van de Opdrachtgever te realiseren. |
| 2.3 | Opdrachtnemer dient ook in vakanties of bij ziekte de levering t.b.v. gemeenten Amstelveen en Aalsmeer op het gewenst niveau uit te voeren. |

| 3.1 | Eisen Leveringen |
| --- | --- |
| 3.1 | Opdrachtnemer garandeert dat zij het gehele assortiment tegen de bij de inschrijving geoffreerde prijzen kan leveren gedurende de duur van de Raamovereenkomst. Onder assortiment wordt verstaan ten minste hetgeen opgenomen is in standaardformulier 2 ‘Prijsformulier’. |
| 3.2 | Opdrachtnemer garandeert voor de gehele duur van de Raamovereenkomst dat PVC rioleringsmateriaal nieuw en ongebruikt zijn |
| 3.3 | PVC-materialen die een gebrek vertonen en daardoor vanuit kwaliteits- en veiligheids- oogpunt niet kunnen worden gebruikt op het werk, worden door u kosteloos vervangen. |
| 3.4 | PVC-buizen hebben een wand bestaande uit drie lagen; een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC, met een gesloten celstructuur. PVC-buizen met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) voldoen aan het gestelde in BRL 2023. |
| 3.5 | PVC-hulpstukken met stijfheidsklasse SN4 (met KOMO keurmerk) voldoen aan het gestelde in BRL 52200. |
| 3.6 | De hulpstukken zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding. |
| 3.7 | De rubbermanchetten zijn vervaardigd van Styreen Butadiëen Rubber (SBR) volgens BRL 2013. Kleur grijs, volgens RAL 7037. Opdrachtnemer garandeert dat voor alle buisdiameters en hulpstukken ook ringen van nitrilbutadiëenrubber (NBR) kunnen worden geleverd. |
| 3.8 | Alle door Opdrachtnemer aangeboden PVC materialen zijn voorzien van het KOMO- keurmerk en overige verplichte aanduidingen. Opdrachtnemer levert het KOMO-attest met productcertificaat of een gelijkwaardig certificaat op eerste verzoek aan Opdrachtgever. Gelijkwaardige certificaten zijn certificaten die zowel inhoudelijk als procedureel (zoals de procedures omtrent auditing en kwaliteitscontrole) gelijkwaardig zijn aan KOMO-certificaten. |
| 3.9 | Rubberringen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL 2013/04, “Gevulkaniseerde rubber afdichtingsringen voor drinkwater- en afvalwaterleidingen”, d.d. 1 januari 2004 (of aantoonbaar gelijkwaardig). Opdrachtnemer levert het Kiwa-/ KOMO-productcertificaat op eerste verzoek aan. Alle rubberringen die aan opdrachtgever worden geleverd zijn voorzien van de desbetreffende certificering. |
| 3.10 | De onderbakken van de inspectieputten zijn zowel met als zonder stroomprofiel leverbaar. |
| 3.11 | De onderbakken en tussenstukken zijn in diverse hoogten leverbaar. |
| 3.12 | Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid van kwaliteitscontrole op uw productiefaciliteit door de Opdrachtgever dan wel door een door de opdrachtgever aan te wijzen derde. |

| 4 | Eisen Logistiek & Administratie |
| --- | --- |
| 4.1 | De afroepen (naar behoefte) op basis van de Raamovereenkomst vinden plaats op basis van een zogenaamde deelopdracht(en) ofwel de nadere opdracht(en) ofwel Order(s). |
| 4.2 | De in de nadere opdrachten (digitaal verstrekt) bestelde materialen worden door Opdrachtnemer kosteloos op voorraad gehouden tot het moment van afroep. Afroepdata worden aangegeven in de nadere opdrachten. |
| 4.3 | De in standaardformulier 2 ‘prijsformulier’ genoemde materialen dienen op afroep en naar behoefte door de Opdrachtnemer binnen uiterlijk vijf weken na een nadere opdrachtverstrekking worden geleverd, tenzij anders overeengekomen. |
| 4.4 | De daadwerkelijke levering vindt, met in achtneming van het hiervoor vermelde eis, plaats na afroep en wel uiterlijk binnen vijf werkbare werkdagen (tenzij anders overeengekomen) nadat de materialen zijn afgeroepen, onafhankelijk van eventuele onderbelading. |
| 4.5 | Opdrachtnemer biedt (met uitzondering van volledige fabriekssluiting) de mogelijkheid aan de Opdrachtgever om materialen te kunnen (laten) halen gedurende eventuele vakantiesluiting. |
| 4.6 | Opdrachtnemer levert de PVC-buizen, -putten en -hulpstukken franco (DDP Delivered Duty Paid) door u zelfstandig gelost naast middel van vervoer op alle locaties binnen de opdrachtgever, op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen. |
| 4.7 | Opdrachtnemer draagt aan de toezichthouder of de uitvoerder van het werk bij elke levering digitaal (nader af te stemmen met de Opdrachtgever) een afleverdocument (leverbon/ vrachtbrief) over met daarop vermeld de volgende informatie: - Gedetailleerde omschrijving per project (o.b.v. de nadere opdracht) per product en artikelnummer van de geleverde materialen met de daarbij behorende geleverde aantallen; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, I&A-nummer (contractnummer) en (afroep)opdrachtnummer. |
| 4.8 | Het afleveren (lossen) op de locatie moet gebeuren op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:00 uur opdat bij de aflevering de uitvoerder van de betreffende aannemer of de toezichthouder van de Opdrachtgever bij het lossen aanwezig kan zijn. |
| 4.9 | Jaarlijks wordt aan de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever een overzicht van de totale afname en totale gefactureerde bedragen verzonden waarin is aangegeven: - Aantal en de omzet per geleverd artikelnummer en artikelomschrijving; - Totale omzet per project. |
| 4.9 | Opdrachtnemer is bereid om tweemaal per jaar, indien nodig en op verzoek van de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever, overleg te hebben over o.a. de gehanteerde bestelprocedure en overige procedures, de afhandeling van klachten en de verrichte leveringen en bijhorende dienstverlening. |
| 4.10 | Afgekeurde materialen worden direct na kennisgeving door of namens de Opdrachtgever door u afgevoerd en per omgaande opnieuw geleverd. |

| 5 | Eisen Milieu, CO2, Circulariteit |
| --- | --- |
| 5.2 | Opdrachtnemer heeft de erkende kwaliteitsverklaringen en de bijbehorende attesten en productcertificaten (zoals BRL 2360). Deze dienen op eerste verzoek binnen twee werkdagen te worden overgelegd aan de Opdrachtgever. Uit deze erkende kwaliteitsverklaringen blijkt duidelijk dat de verklaring geldt voor alle door de Opdrachtgever gevraagde materialen (zie invulbijlage 2). |
| 5.3 | Opdrachtnemer zet zich uiterst in om de CO2-uitstoot te reduceren bij toelevering, productie en levering van de gevraagde betonnen rioleringsmaterialen, e.e.a. in lijn met branche specifieke afspraken en standaarden en het ingediende EMVI-plan. |
| 5.4 | Opdrachtnemer zet zich uiterst in om bij de toelevering, productie en levering van het gevraagde PVC rioleringsmateriaal het hergebruik van grondstoffen te stimuleren met behoud van de gevraagde kwaliteit, e.e.a. in lijn met het klimaatverdrag en de branche specifieke afspraken en standaarden. |

| 6 | Eisen Leveringsprijzen (Invulbijlage 2 ‘Inschrijvingsformulier’)/ Facturering |
| --- | --- |
| 6.1 | Uw Inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW. |
| 6.2 | Op de leveringen worden de van toepassing zijnde Btw-tarieven gehanteerd. |
| 6.3 | De door u geoffreerde prijzen zijn inclusief alle kosten, zoals (niet limitatief): administratie, verzend-, transport-, pallet- en verzekeringskosten. Pallets worden kosteloos teruggenomen, e.e.a. is afstemming met de Opdrachtgever. |
| 6.5 | De Opdrachtgever roept gebruikelijk in volle vrachten af. In enkele gevallen kan het een kleine hoeveelheid betreffen (sluitvracht). U rekent geen vrachtkosten in geval van incidentele onderbelading. |
| 6.6 | Uw prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie levering franco DDP (Delivery Duty Paid) gelost naast het middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen |
| 6.7 | De door Opdrachtnemer bij inschrijving geoffreerde prijzen (exclusief BTW) zijn in ieder geval vast voor de initiële duur van de Raamovereenkomst. |
| 6.8 | Bij een eventuele verlenging van de Raamovereenkomst (na de initiële duur van de Raamovereenkomst) worden de eenheidsprijzen gewijzigd met maximaal de door de raadscommissie risicoregeling GWW ingesteld door de CROW op 15 november 1991 ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995 vastgestelde index, tabel 17 = kunststoffen inclusief PVC, exclusief geosynthetica. |
| 6.9 | Met ingang van mei 2027 kunnen de eenheidsprijzen worden geïndexeerd met als maximum een aanpassing op basis van de volgende prijsherzieningsformule: Ehpnieuw = Ehpoud * C1 / C0 Daarin staat voor: Ehpoud : Eenheidsprijzen volgens uw offerte. Ehpnieuw : Nieuw overeen te komen eenheidsprijzen C0 : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 17 = kunststoffen inclusief PVC, exclusief geosynthetica, mei 2026. C1 : Indexcijfer risicoregeling GWW 1995 tabel 17 = kunststoffen inclusief PVC, exclusief geosynthetica, mei 2027 1) 1) Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd. Het basisjaar is 1995. Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. |
| 6.10 | Wijziging van eenheidsprijzen worden minimaal 6 weken voor de ingangsdatum van een eventuele verlenging van de Raamovereenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Gewijzigde prijzen gaan pas in na toestemming van de Opdrachtgever. |
| 6.11 | U gaat ermee akkoord dat de facturering op de volgende wijze zal plaatsvinden: Facturering dient per afroep en per (afroep)opdracht digitaal te geschieden op de wijze zoals in de Raamovereenkomst is aangegeven. Facturen dienen digitaal te worden gezonden aan facturen@amstelveen.nl of aan facturenaalsmeer@amstelveen.nl (wordt per opdracht aangegeven). Op de factuur moet worden vermeld: - I&A-nummer (contractnummer); - Gedetailleerde omschrijving per product en artikelnummer van de geleverde materialen met de daarbij behorende geleverde aantallen en de verwijzing naar desbetreffende vrachtbrieven; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, besteknummer en (afroep)opdrachtnummer; - Factuurnummer; - Vrachtbriefnummer(s). Er vindt geen vergoeding van kosten plaats voor de correctie van onjuist ingestuurde/ gecrediteerde facturen. |
| 6.12 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de maximale betalingstermijn gehanteerd wordt van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van uw ingediende factuur. |

| 7 | Eisen juridisch |
| --- | --- |
| 7.1 | Opdrachtnemer conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van de Aanbestedende Dienst: ARIV mei 2018. En hetgeen gesteld in de Offerteaanvraag met bijlagen en (eventuele) Nota(‘s) van Inlichtingen. |
| 7.2 | Aansprakelijkheid bij te late levering - Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen leveringstermijn(en) niet naleeft, is sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. - Alle schade die de Opdrachtgever als gevolg van de te late levering lijdt, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade en kosten van aanvullende of vervangende maatregelen, komt volledig voor rekening van de Opdrachtnemer. - De Opdrachtgever is gerechtigd deze schade op de Opdrachtnemer te verhalen, onverminderd het recht op ontbinding van (delen van) de overeenkomst en/of het vorderen van nakoming. - Voor zover vereist treedt verzuim van de Opdrachtnemer van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. |