# ANNEX V - VRIJKOMENDE MATERIALEN

## Artikel 1 – Algemeen

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij de realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. - Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden. - Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden. - De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in “afvalstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie artikel 3 van deze annex). - De Opdrachtnemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen die niet voor hergebruik in het project in aanmerking komen.

## Artikel 2 – Afvalstoffen

- Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer. - Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar. - In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1 lid 3 van deze annex, dient de Opdrachtnemer teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voor thermische verwerking af te voeren van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting. - Onder afvalstoffen vallen alle aangebrachte materialen die van wegen hun samenstelling op termijn als afvalstoffen aangemerkt kunnen worden

## Artikel 3 – Niet-afvalstoffen

- Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. - Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

## Artikel 4 – Onderzoek

- De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. De kosten voor onderzoek zijn voor de Opdrachtnemer. - De Opdrachtgever heeft een deel van de in het Werk aanwezige materialen onderzocht. De resultaten van de onderzoeken zijn opgenomen als bijlage bij de leidraad.

## Artikel 5 – Uitzonderingen

Geen uitzonderingen.