Technische eisen waarbij de zelf rijdende veegmachine 2 m3 minimaal kan beschikken over:

- Netto minimaal 1,4m3 inhoud laadvolume. Conform NEN15429-1/2

- Diesel aandrijving met een emissieklasse van minimaal Euro 6c

- Werkbreedte van minimaal 1,4m tot maximaal 2,5/2,9m

- Een gestoken linker en een rechter zijborstel.

- Hydraulisch systeem voor borstelverstelling, rechterborstel neigverstelling.

- Maximale rijsnelheid van minimaal 40 km/u.

- Vacuüm opzuig systeem. - Water opslag van minimaal 350L. - Stille 4 cilinder motor. - Brede zuigmond van minimaal 75 cm - Brede centraal gepositioneerde zuigbuis van 220 mm. - Laadvermogen van minimaal 1200kg en maximaal GVW 4500kg op kenteken. - 4 wielsturing, knik gestuurd niet toegestaan. - Maximale toegestane hoogte incl. flitslampen 2.10m. - Maximaal 1.3m breed. - Minimale velgmaat 15inch. - De leeftijd van de aangeboden machine mag niet ouder zijn dan 12 mnd en maximaal 600 motor draaiuren.

Functionele eisen:

- Goede wendbaarheid, geschikt voor binnenstedelijk gebruik.

- Cabine met airconditioning.

- Bedieningspaneel met duidelijke interface.

- 360 graden zicht camera- of sensorsysteem voor achteruitrijden. - Ergonomische stoel. - Montage directionele prioriteits ledbalk en achterzijde machine voorzien van rood / wit markering. - Externe zuigslang voor putten te zuigen. (optioneel) - 2 persoonscabine, stuur rechts incl. bediening rechts aan de deur. - Ruim zicht voor optimale veiligheid. Uitgevoerd met beide zijde verwarmbare elektrische spiegels. - Ergonomische bediening veeg instellingen makkelijk aanpasbaar

Veiligheid en certificering

- CE-markering en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

- Brandblusser en noodstopvoorziening. - Ruim zicht vanuit de cabine, voor en ruim naast de machine. - Led flitsers rond om. - Led dag rij verlichting. - Veilige en makkelijk toegankelijke cabine. - PM10 en PM2.5 4 sterren certificaat

Onderhoud en service

- Gedocumenteerde onderhoudshistorie.

- Garantie van 12 maanden tot mogelijkheid tot uitbreiding naar 24 maanden op hoofdcomponenten.

- Beschikbaarheid van onderdelen voor minimaal 10 jaar. - Snelle 24H onderdelen levering en reparatie service, inzet vervangende machine. - Basis training capaciteit door leverancier. - Diagnose op afstand. - Wateraansluiting voor reiniging ventilator.

Duurzaamheid

- Cabine overdruk filtersysteem dat fijnstof reduceert. - Hoge zuigkracht bij laag motor toerental - ECO-modus voor optimaal brandstofverbruik. - HVO100 diesel gebruik mogelijk - Actief water recirculatie systeem! - Hoogwaardige carrosserie bescherming.