Technische eisen waarbij de zelf rijdende veegmachine minimaal kan beschikken over:

- Afvalopslagcapaciteit van minimaal 5 m³.

- Diesel aandrijving met een emissieklasse van minimaal Euro 6e

- Werkbreedte van minimaal 2 meter tot maximaal 4 meter

- Een getrokken linker en een rechter zijborstel en een derde front borstel.

- Hydraulisch systeem voor borstelverstelling.

- Maximale rijsnelheid van minimaal 40 km/u.

- Vacuüm opzuig systeem. - Water opslag van minimaal 700 liter. - Stille 6 cilinder motor. - Brede zuigmond van minimaal 70 cm - Brede centraal gepositioneerde zuigbuis van 25 cm - Laadvermogen van minimaal 4600 kg tot max 5300 kg

Functionele eisen:

- Goede wendbaarheid, geschikt voor binnenstedelijk gebruik.

- Cabine met airconditioning.

- Bedieningspaneel met duidelijke interface.

- 360 graden zicht camera- of sensorsysteem voor achteruitrijden. - Geteste AGR ergonomische stoel stoel. - Montage werk bord achterzijde: werk in uitvoering. - Externe zuigslang voor putten te zuigen. (optioneel) - Stuur rechts. - Ruim zicht voor optimale veiligheid. - Rijcomfort - Reinigen van de vuil bak - Bedienings gemak, instellingen makkelijk aanpassen

Veiligheid en certificering

- CE-markering en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

- Brandblusser en noodstopvoorziening. - Ruim zicht vanuit de cabine, voor en ruim naast de machine. - Led flitsers rond om. - Led dag rij verlichting. - Derde remlicht. - Veilige en makkelijk toegankelijke cabine.

Onderhoud en service

- Gedocumenteerde onderhoudshistorie.

- Garantie van 12 maanden tot mogelijkheid tot uitbreiding naar 24 maanden op hoofdcomponenten.

- Beschikbaarheid van onderdelen voor minimaal 10 jaar. - Snelle 24H onderdelen levering en reparatie service. - Basis training capaciteit door leverancier. - Diagnose op afstand.

Duurzaamheid

- Cabine filtersysteem dat fijnstof reduceert. - Hoge zuigkracht bij laag motor toerental - Werk soort keuze knoppen (Geheugen stand) voor optimaal brandstof verbruik. - HVO diesel gebruik mogelijk - Water hergebruik systeem. - Hoogwaardige carrosserie bescherming.