ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

Snoeionderhoud Bomen in de gemeente Lelystad bestek 25-004

INHOUDSOPGAVE

Ecologisch werkprotocol

1.1  Werkbeschrijving

1.2 Risicoanalyse

1.3 Risicomanagement

1.4 Verzamelen en uitwisselen gegevens

1.5 Communicatie

- Ecologisch werkprotocol

## Werkbeschrijving

Dit ecologisch werkprotocol hoort bij: Raamovereenkomst 25-004 Snoeionderhoud Bomen in de gemeente Lelystad. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Snoeiwerkzaamheden aan bomen

- Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden

- Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

## Risicoanalyse

    - Verzamelen informatie

Voor realisatie van dit bestek is informatie beschikbaar over de werklocatie, werkzaamheden, planning en soorten.

Werklocatie

Ligging: Lelystad.

Werkzaamheden, planning en noodzaak

De volgende periode van uitvoering zijn gewenst:

| Werkzaamheden | Periode van uitvoering |
| --- | --- |
| Deelopdracht snoeien van bomen |  |
| Knotten en extensief terugzetten | Van 1 januari tot en met 1 maart |
| Scheren en knippen van bomen | Vanaf 1 juli |

Het betreft regulier onderhoud aan bomen en dit valt onder de term bestendig beheer of onderhoud. De bomen worden geknipt en gesnoeid vanwege de veiligheid van de openbare ruimte: zicht en beschikbaarheid van de infrastructuur. Hiervoor geldt openbare veiligheid als erkend belang.

Soorten

Soorten

Soortinventarisatie: site NDFF is geraadpleegd op soorten die binnen invloedsfeer van de werkzaamheden kunnen voorkomen en daarnaast een veldonderzoek, komen de volgende soorten voor:

Kraai/ekster

Er zijn nestlocaties van kraaien en eksters aangetroffen. De werklocatie heeft als functionaliteit dat de bomen worden gebruikt voor tijdelijke nesten in de broedperiode; buiten de broedperiode zijn het geen essentiële locaties. De verstoringsgevoeligheid is beperkt. Het gaat om soorten die nestelen in wijkgroen. De benodigde verstoringsvrije afstand is 15 meter.

Koolmees

Er zijn nestlocaties van koolmezen  aangetroffen. De werklocatie heeft als functionaliteit dat de bomen worden gebruikt voor tijdelijke nesten in de broedperiode; buiten de broedperiode zijn het geen essentiële locaties. De verstoringsgevoeligheid is beperkt. Het gaat om soorten die nestelen in wijkgroen. De benodigde verstoringsvrije afstand is 15 meter.

Houtduif

Er zijn nestlocaties van houtduiven aangetroffen. De werklocatie heeft als functionaliteit dat de bomen worden gebruikt voor tijdelijke nesten in de broedperiode; buiten de broedperiode zijn het geen essentiële locaties. De verstoringsgevoeligheid is beperkt. Het gaat om soorten die nestelen in wijkgroen. De benodigde verstoringsvrije afstand is 15 meter.

Bever

Er zijn burcht/burchten van bever(s) aangetroffen. De bever maakt gebruik van de oeverzone. De oeverzone binnen de werklocatie heeft als functionaliteit dat zij in de zomer dient als essentieel foerageergebied. De benodigde verstoringsvrije afstand is 20 meter.

    - Uitwerking risicoanalyse

Combinatie van gegevens uit de vorige paragraaf levert de volgende tabel op:

| Soort | Status | Type verblijf | Risico | Aanpak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkzaamheid 1 | Snoeien, knippen en scheren van bomen |  |  |  |
| Kraai | EU beschermd | Nest | Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren | Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone |
| Koolmees | EU beschermd | Nestkast | Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren | Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone |
| Ekster | EU beschermd | Nest | Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren | Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone |
| Houtduif | EU beschermd | Nest | Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren | Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone |
| Bever | EU beschermd | Burcht | Verstoren | Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone |

Conclusies

Werkzaamheden kunnen met inzet van gedragscode soortenbescherming gemeente worden uitgevoerd. Het snoeien van de bomen op basis van erkend belang openbare veiligheid is mogelijk. Het betreft hier onder andere het opkronen van de bomen in verband met doorrijhoogte en verwijderen dood hout.

## Risicomanagement

    - Deskundigheid

Voor dit werk geldt de volgende borging van deskundigheid:

- Werkvoorbereiding opdrachtnemer:

  - wie

  - opsteller ecologisch werkprotocol

- Uitvoering:

  - wie

  - opsteller werkinstructie…

  - wie

  - geeft werkinstructie aan de betrokken medewerkers

  - wie

  - voert dagelijks controle uit op de te snoeien op de aanwezigheid van nesten.

De …functie… maakt het ecologisch werkprotocol. De …functie… geeft een werkinstructie aan de betrokken medewerkers voorafgaand aan elke werkronde met risico's op overtreding van de verboden en coördineert het zorgvuldig handelen. De….functie…. zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt gehandeld: realiseert de acties zoals beschreven in het ecologisch werkprotocol. Tevens controleert hij de werklocatie op nesten voorafgaand aan het werk (quick scan).

De gedragscode soortenbescherming, werkprotocol en werkinstructie zijn tijdens het werk op locatie aanwezig.

    - Zorgvuldig handelen

Algemeen zorgvuldig handelen

Controle van soortinformatie in het veld: de …functie… controleert: Waar zijn de bewoonde nesten? Dagelijks wordt voor de werkzaamheden een quick scan uitgevoerd voor de dagproductie. Gegevens registreren in het beheersysteem en informatie met collega's delen.

Planning en werkperioden: conform planning. De weekplanning hangt onder meer van het weer af. De werkzaamheden starten in de eerste week van januari.

Werkrichting/werktechniek/fasering/tijden:

- Knippen bomen: beginnen aan de drukke zijde (langs pad), dan de bovenzijde en tot slot de andere zijde in verband met vluchtroute voor vogels;

- geen schaftlocaties_ en opslag van vrijkomend materiaal (snoeiafval) plaatsen op en nabij plekken met rust- en voortplantingsplaatsen;

- de werkzaamheden worden bij daglicht worden uitgevoerd;

- geluid wordt in beschermingszones met vogelnesten tot een minimum beperkt door de inzet van elektrisch gereedschap;

- aanwezigheid: wordt in beschermingszones met vogelnesten tot een minimum beperkt;

- vrijkomend materiaal: Knippen of snoeien: afvoeren snoeimateriaal via de verharding, (vracht)auto blijft op de verharding. Snoeiafval nabij de nesten, minimumafstand 15 meter, wordt binnen 24 uur verwijderd.

Specifiek zorgvuldig handelen

Vogelnesten in bomen:

- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient iedere boom en ook alle omliggende bomen in een straal van 15 meter gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van nesten;

- is er een nest aanwezig? Dan géén werkzaamheden uitvoeren tenzij er is overlegd met een ecologisch deskundige. Bij een nestlocatie een beschermingszone van 15 meter, zodat verstoring en beschadiging kan worden voorkomen;

- de functie van deze nestlocaties moet altijd behouden blijven In het broedseizoen volgens de natuurkalender broedvogels. Of in overleg met ecologisch deskundige en opdrachtgever;

- geen vrijkomend materiaal in de beschermzone, binnen 15 meter concentreren.

## Verzamelen en uitwisselen gegevens

Op basis van de dagelijkse controle worden de gegevens van de nesten door de …functie… geregistreerd in het beheersysteem en is door de opdrachtgever in te zien.

## Communicatie

De …functie… is de contactpersoon voor flora en fauna zaken op de werklocatie richting het personeel, opdrachtgever en derden naam en telefoonnummer.

Overdracht werkinstructie: …functie….

Het ecologisch werkprotocol en het dagelijks zorgvuldig handelen komen ter sprake tijdens de volgende overlegmomenten:

- Startoverleg …nader in te vullen….

- bouwvergadering: vierwekelijks.

Oplevering en evaluatie:

- Tijdens de laatste bouwververgadering van het jaar.

## Ondertekening

Overdracht opdrachtgever

Dit ecologisch werkprotocol is aan de opdrachtgever overgedragen:

| Namens opdrachtnemer | Firma … |
| --- | --- |
| Handtekening werkvoorbereider | … |
| Plaats | … |
| Datum | … |

Instructie medewerkers (werkinstructie)

De werkinstructie over dit ecologisch werkprotocol heeft plaatsgevonden:

| Aan wie | Wanneer (datum) | Door wie |
| --- | --- | --- |
|  | … | (uitvoerder) |
|  | … | (uitvoerder) |