VG_Plan_ontwerpfase

Exotenverwijdering

Besteknr.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

2.	Projectgegevens	4

2.1	Projectomschrijving	4

2.2	Omschrijving werkzaamheden	4

2.3	Locatie	4

2.4	Planning en uitvoeringsgegevens	4

2.5	Betrokken partijen	5

3.	Taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen	8

3.1	Melding bij toezichthouder (De Nederlandse Arbeidsinspectie)	8

3.2	Veiligheids- en gezondheidsplan	8

3.3	Coördinator voor de ontwerpfase	9

3.4	Veiligheids- en gezondheidsdossier	9

3.5	Coördinator voor de uitvoeringsfase	10

3.6	Opdrachtgever	11

3.7	Uitvoerende partij	11

3.8	Ontwerpende partij	11

3.9	Werkgever	12

3.10	Rijnlands beheerder	12

3.11	Werknemers	12

3.12	Veiligheids- en gezondheidsadviseur	13

3.13	Rijnlands toezichthouder	13

4.	Communicatie en toezicht	14

4.1	Overlegstructuur	14

4.2	Voorlichting en instructie	14

4.3	Veiligheidsvoorschriften	15

4.4	(Bijna-)ongevallen en gevaarlijke situatie	15

4.5	Toezicht, werkplekinspecties en audits	16

4.6	Calamiteiten en bedrijfshulpverlening	16

4.7	Werkvergunning	17

4.8	Taak risicoanalyse	18

4.9	LMRA	19

5.	Risico-inventarisatie & -evaluatie	20

5.1	Toegepaste methodiek	20

5.2	Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzen	20

5.3	V&G risico’s voortvloeiend uit de omgeving	23

5.4	V&G risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	25

5.5	V&G risico’s voortvloeiend uit het uitvoeren van werkzaamheden	30

# Inleiding

Dit is het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28. Het V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden welke zijn opgenomen in het contract (DIG nummer 17972) en heeft als doel om deze veilig uit te kunnen voeren. Het V&G-plan heeft het karakter van een werkdocument en dient aangepast te worden indien de voortgang van het project daartoe aanleiding voor geeft. In de uitvoeringsfase neemt de uitvoerende partij het beheer van het V&G-plan over van de opdrachtgever.

De opdrachtgever (Hoogheemraadschap van Rijnland) dient de risico’s met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze kunnen worden overzien, zo veel mogelijk weg te nemen. De restrisico’s die niet weggnomen kunnen worden, worden door de opdrachtgever vastgelegd in de risico inventarisatie & evaluatie in onderhavig V&G-plan met de daarbij te treffen beheersmaatregelen. Dit gebeurt alles in samenwerking met opdrachtnemer.
De werkzaamheden betreffen het verwijderen van invasieve exoten (bijv waternavel) uit watergangen in het gebied van Rijnland.
Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland ligt aan de westkant van

Nederland langs de Noordzee. Het gebied van zo'n 1100 vierkante kilometer loopt van

het Noordzeekanaal in het noorden tot aan Wassenaar in het zuiden. En aan de oostkant

van Amsterdam en Schiphol tot aan Gouda. Het uit te voeren werk t.b.v. het bestek

verwijderen exoten is gelegen in het gehele beheergebied met uitzondering van

watergangen binnen het terrein van Schiphol Airport.
Projectgegevens

## Projectomschrijving

Het verwijderen van exoten zal gaan via zogenaamde deelopdrachten, vertrekt vanuit Rijnland, waarbij de aannemer opgedragen wordt in de komende periode bepaalde watergangen te schonen van exoten.

## Omschrijving werkzaamheden

Als onderdeel van het project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het verwijderen van diverse exotische waterplanten. Deze zijn opgenomen in onderstaande lijst. Deze lijst is niet uitputtend en kan veranderen, bijvoorbeeld indien nieuwe exoten in het perceel worden gevonden en door Opdrachtgever worden aangewezen voor beheersing dan wel bestrijding.

a. Grote waternavel (Hydrocotyle ranuncoloides)

b. Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)

c. Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)

2. Verwijderen van kadavers.

Afvoeren van vrijkomende materialen zoals vermeld in Werkinstructies.

Het maken van detailafspraken met relevante derden.

Opnemen en inventariseren van nieuwe groeiplaatsen.

## Locatie

Afbeelding 1 geeft het werkgebied van Rijnland weer verdeeld in 3 percelen A,B en

C. De grijze strekkingen op afbeelding 1 geven de meest recente vindplaatsen van de exotische waterplanten weer (hotspots). Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend, hotspots kunnen gedurende de contractperiode wijzigen.

De Opdrachtnemer is vanaf de ingangsdatum verantwoordelijk voor de uitvoering van het

bestrijden van diverse exotische waterplanten (water- en op land) binnen het perceel.

Afbeelding 1

## Planning en uitvoeringsgegevens

De geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

- Vanaf 1 april 2026

De geplande duur van de werkzaamheden:

- Initieel 12 maanden, daarna heeft Rijnland 3 maal recht op verlenging van elk 12 maanden.

De geplande opleverdatum van het bouwwerk:

- Contractuur is maximaal 48 maanden

Vermoedelijk maximumaantal werknemers dat gelijktijdig op de werkplek aanwezig zal zijn:

- Ca. 30 personen

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de werkplek:

- 3 stuks en mogelijk kunnen er ook onderaannemers aanwezig zijn

## Betrokken partijen

Opdrachtgever

Naam			: Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoekadres		: Archimedesweg 1, 2333 CM, Leiden

Postadres		: Postbus 156, 2300 AD, Leiden

Contactpersoon	:

Telefoon		:

E-mail			:

Ontwerpende partij

Naam			: nvt

Adres			:

Postcode / Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

E-mail			:

Uitvoerende partij (Opdrachtnemer)

Naam			: n.t.b.

Contactpersoon	:

Adres			:

Postcode / Plaats	:

Telefoon		:

E-mail			:

Overige werkgevers en zelfstandige (indien van toepassing)

Naam			:

Contactpersoon	:

Adres			:

Postcode / Plaats	:

Telefoon		:

E-mail			:

Coördinator adviseur V&G

Naam			: Lucas Pajak

Organisatie		: Hoogheemraadschap van Rijnland

Adres			: Archimedesweg 1

Postcode / Plaats	: 2333 CM Leiden

Telefoon		: 06-50670877

E-mail			: lucas.pajak@rijnland.net

Coördinator voor de uitvoeringsfase V&G

Naam			: n.t.b.

Organisatie		: opdrachtnemer

Adres			:

Postcode / Plaats	:

Telefoon		:

E-mail			:

Toezichthouder

Naam			: De Nederlandse Arbeidsinspectie

Bezoekadres		: Parnassusplein 5, Den Haag

Postadres		: Postbus 90801, 3500 AV, Utrecht

Telefoon		: 0800-5151

E-mail			: -

Rijnlands beheerder

Naam			: Rijnland directievoerder n.t.b.

Organisatie		: Hoogheemraadschap van Rijnland

Telefoon		:

E-mail			:

Rijnlands toezichthouder

Naam			: n.t.b.

Organisatie		: Hoogheemraadschap van Rijnland

Telefoon		:

E-mail			:

Veiligheids- en gezondheidsadviseur

Naam			: Lucas Pajak

Organisatie		: Hoogheemraadschap van Rijnland

Telefoon		: 06-50670877

E-mail			: lucas.pajak@rijnland.net

Installatieverantwoordelijke E (indien van toepassing)

Naam			: Willem Ouwehand

Organisatie		: Hoogheemraadschap van Rijnland

Telefoon		: 06-51262645

E-mail			: Willem.Ouwehand@rijnland.net

# Taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen

## Melding bij toezichthouder (De Nederlandse Arbeidsinspectie)

De opdrachtgever (Hoogheemraadschap van Rijnland) zorgt ervoor, na aanbesteding wanneer de uitvoerende partij bekend is, dat de toezichthouder (Arbeidsinspectie), vóór de aanvang van de werkzaamheden op de werkplek, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:

- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die werkplek meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

- met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Het formulier ‘melding bouwwerk’ is te vinden op www.nlarbeidsinspectie.nl. Een afschrift van de melding dient zichtbaar op de werkplek aangebracht te worden. Wanneer de opgegeven gegevens uit de melding veranderen, dient de melding overeenkomstig aangepast te worden.

Tevens is wettelijk vastgelegd dat bij bepaalde (zeer risicovolle) werkzaamheden (zoals bij het verwijderen of werken met asbest of bij duikwerkzaamheden in sterke stroming of grote diepte), apart een melding moet worden verricht naar de toezichthouder (de Nederlandse Arbeidsinspectie) door de uitvoerende partij. jjjj

## Veiligheids- en gezondheidsplan

Een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) moet worden opgesteld wanneer voor het bouwwerk een meldingsplicht (zoals beschreven in de vorige paragraaf) geldt. Tevens dient altijd een V&G-plan opgesteld te worden indien werknemers tijdens de werkzaamheden blootgesteld worden aan bijzondere gevaren. In bijlage II bij de richtlijn tijdelijke en mobiele werkpleken (92/57/EEG) staat vermeld wat verstaan wordt onder bijzonderdere gevaren. Dit omhelst o.a.:

| Nr. | Bijzondere gevaren: | Van toepassing: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bedelving, vastraken of vallen | Ja |
| 2 | Blootstelling aan chemische of biologische stoffen | Ja |
| 3 | Werken met ioniserende straling | Nee |
| 4 | Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels | Nee |
| 5 | Verdrinkingsgevaar | Ja |
| 6 | Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken | Nee |
| 7 | Werkzaamheden met duikuitrusting | Nee |
| 8 | Werkzaamheden onder overdruk | Nee |
| 9 | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Nee |
| 10 | Het (de)monteren van zware geprefabriceerde elementen | Nee |

De werken van Rijnland zullen nagenoeg allemaal bijzondere gevaren met zich mee brengen en zodoende een V&G-plan moeten bevatten. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op de V&G-verplichting. Zo is het mogelijk om te voldoen met een Rijnlandse werkvergunning, interne procedures + veiligheidsbeleid, TRA of werkplan. Zie hiervoor het beslisschema: Beslisschema V&G-plan in hoofdstuk 5 van het Arbokompas.

## Coördinator adviseur V&G

Indien er in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door twee of meer werkgevers of zelfstandigen, stelt de opdrachtgever een coördinator V&G adviseur aan. De coördinator heeft namens de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- het V&G­plan opstellen of laten opstellen;

- het V&G­dossier samenstellen (zie volgende paragraaf) en deze bij aanvang van de uitvoeringsfase overhandigen aan de coördinator voor de uitvoeringsfase;

- er voor zorgen dat de betrokken partijen in de uitvoeringsfase in staat zijn om hun verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet na te komen;

- in samenwerking met de ontwerpende partij de risico’s inventariseren en zoveel mogelijk in het ontwerp terugdringen;

- het onderwerp veiligheid en gezondheid op de agenda houden en ervoor zorgen dat de verschillende partijen hierover duidelijke afspraken maken.

## Veiligheids- en gezondheidsdossier

Het V&G-dossier wordt opgesteld door de coördinator V&G en wordt door het project heen verder aangevuld. Dit dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het bouwwerk zullen verrichten zoals onderhoud, renovatie, verbouw, sloop of deze gaan gebruiken.

Bij aanvang van de uitvoeringsfase wordt dit dossier overgedragen naar de uitvoerende partij en verder beheerd en aangevuld door de coördinator voor de uitvoeringsfase. Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk. Het V&G-dossier bevat minimaal de onderstaande zaken:

- de naam van de samensteller en diens werkgever;

- het documentnummer en de datum van definitieve uitgifte;

- een korte omschrijving van het object;

- relevante documenten en technische specificaties (o.a. bestek, productinformatie, tekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, etc.);

- rapporten die van belang zijn om veilig werkzaamheden uit te voeren aan het bouwwerk zoals een asbestinventarisatierapport, bodemonderzoeksrapport, etc.;

- het V&G-plan inclusief risico-inventarisatie & -evaluatie (ontwerpfase en uitvoeringsfase);

- risico-inventarisatie & -evaluatie van de gebruiksfase;

- overdrachtsformulier IV-schap:;

- beschrijving van de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico’s van het object;

- verslagen van werkplekinspecties en (bouw)vergaderingen voor zover deze betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden en veiligheid.

## Coördinator voor de uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen op de werkplaats verschillende partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren waarbij gevaren kunnen ontstaan. Om deze gevaren tot op een aanvaardbaar niveau te beheersen en te controleren is een goede samenwerking, afstemming en coördinatie vereist. Indien er in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door twee of meer werkgevers of zelfstandigen, stelt de uitvoerende partij een coördinator voor de uitvoeringsfase aan. De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft namens de uitvoerende partij de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- er op toezien dat de voorgeschreven beheersmaatregelen voortvloeiend uit het V&G-plan op doeltreffende wijze worden toegepast;

- houden van overleg met alle betrokken (onder)aannemers en de verschillende activiteiten op elkaar afstemmen zodat deze geen gevaar opleveren;

- opstellen, bijhouden en toezien op naleving van het V&G-plan uitvoeringsfase en waar nodig aanvullen of aanpassen indien de voortgang van het bouwwerk daartoe aanleiding geeft;

- het ontvangen van het V&G-dossier van de coördinator voor de ontwerpfase en deze beheren en waar nodig aanvullen of aanpassen indien de voortang van het bouwwerk daartoe aanleiding geeft;

- voorlichting geven op de werkplaats en zorgen dat het V&G-plan uitvoeringsfase bekend is bij alle (onder)aannemers, werknemers en zelfstandigen;

- de nodige maatregelen te nemen zodat alleen bevoegde personen de werkplaats kunnen betreden;

- het periodiek uitvoeren van werkplekinspecties op de werkplaats op het gebied van veiligheid en gezondheid en de bevindingen schriftelijk vast te leggen en te bespreken in de bouwvergadering;

- er op toezien dat voor elke werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld door de werkgever en deze correct worden toegepast;

- registreren en melden van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties;

- doeltreffende maatregelen te nemen bij onjuiste of onvoldoende uitvoering van de verschillende veiligheids- en gezondheidsverplichtingen op de werkplaats.

Aangezien de verwachting is dat er meerdere werkgevers of zelfstandigen op de werkplaats werkzaam zullen zijn, stelt de uitvoerende partij een coördinator voor de uitvoeringsfase aan.

## Opdrachtgever

Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- aanstellen van de coördinator voor de uitvoeringsfase en ervoor zorgen dat de taken van de coördinator naar behoren uitgeoefend en vervuld kunnen worden (o.a. het opstellen van het V&G-plan en V&G-dossier);

- er voor zorgen dat het V&G-plan deel uitmaakt van het bestek van het betreffende werk en voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplaats beschikbaar is;

- het uitvoeren van een asbestinventarisatie (indien van toepassing) en het daaruit volgende inventarisatierapport ter beschikking stellen aan de uitvoerende partij;

- het melden van het bouwwerk bij de toezichthouder (De Nederlandse Arbeidsinspectie) vóór aanvang van de werkzaamheden en een afschrift hiervan op de werkplaats (laten) hangen (indien verplicht);

- er voor zorgen dat het aanstellen van de coördinator voor de uitvoeringsfase met de daarbij horende taken is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij;

- het (laten) beoordelen van V&G-documenten (o.a. het V&G-plan) door een V&G-adviseur;

- voor een goede overdracht zorgen van de V&G-documenten (o.a. het V&G-plan en V&G-dossier) van de coördinator voor de ontwerpfase naar de coördinator voor de uitvoeringsfase;

- het overdragen van het bijgewerkte V&G-dossier naar de partij die in de gebruiksfase verantwoordelijk is voor het beheer van het terrein of installatie;

- er op toezien dat de betrokken partijen de verplichtingen en taken op het gebied van veiligheid en gezondheid naar behoren uitoefenen.

## Uitvoerende partij

De uitvoerende partij zal in de praktijk doorgaans de hoofdaannemer zijn. De overgang van de ontwerp- naar de uitvoeringsfase wordt door de opdrachtgever in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij vastgelegd. Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de uitvoerende partij de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- aanstellen van de coördinator voor de uitvoeringsfase en er voor zorgen dat de taken van de coördinator naar behoren uitgeoefend en vervuld kunnen worden;

- er voor zorgen dat alle werkzaamheden op de werkplaats worden uitgevoerd conform het V&G-plan;

- het waarborgen van de arbeidsomstandigheden van werknemers op de werkplaats zodat de risico’s beheersbaar zijn;

- het verzorgen van terugkoppeling naar de opdrachtgever hoe de coördinatieverplichtingen verlopen.

## Ontwerpende partij

Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de ontwerpende partij de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- er voor zorgen dat het ontwerp op een veilige manier uitvoerbaar is zodat risico’s op de werkplaats beheersbaar zijn;

- het wegnemen van risico’s door een goed ontwerp volgens de Arbeidshygiënische strategie.

## Werkgever

Een werkgever is iemand die werknemers in dienst heeft met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan tot het verrichten van werk. Daarnaast is iemand werkgever als iemand ter beschikking is gesteld of als er een gezagsrelatie bestaat. Op de werkplaats zullen doorgaans verschillende werkgevers betrokken zijn. Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de werkgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- het waarborgen van de arbeidsomstandigheden van eigen werknemers (inclusief personeel welke ter beschikking is gesteld of sprake is van een gezagsrelatie);

- er voor zorgen dat de werkzaamheden op de werkplaats veilig en gezond uitgevoerd worden en de risico’s voor werknemers beheersbaar zijn;

- voorlichting en instructie geven en toezicht houden op de beheersmaatregelen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te bevorderen;

- het naleven en meewerken aan de uitvoering van het V&G­plan;

- er voor zorgen dat de aanwijzingen die de coördinator voor de uitvoeringsfase geeft om de veiligheid en gezondheid op de werkplaats te bevorderen worden opgevolgd door de werknemers.

## Rijnlands beheerder

Voor installaties, gebouwen of gebieden van Rijnland is een beheerder aangesteld. De Rijnlands beheerder heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- veilig overdragen van proces- of installatieonderdelen conform de werkvergunning(indien locatie wordt overgedragen);

- verstrekken en beheren van de benodigde vergunningen (indien de locatie niet wordt overgedragen of de procesvoering geraakt wordt);

- verstrekken van locatie specifieke informatie m.b.t. veiligheid en gezondheid (bedrijfsnoodplan, calamiteitenplan, gedragsregels, locatie kabels & leidingen, etc.).

## Werknemers

Werknemers die werkzaamheden uitvoeren op de werkplaats moeten voorzichtig en zorgvuldig te werk gaan, zodat zij zichzelf en anderen niet in gevaar brengen. Op het gebied van veiligheid en gezondheid hebben werknemers de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- arbeidsmiddelen op de juiste wijze gebruiken;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die door de werkgever beschikbaar zijn gesteld op de juiste wijze gebruiken;

- het naleven en meewerken aan de uitvoering van het V&G­plan;

- meewerken aan de gegeven voorlichting en instructie;

- (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties melden aan de leidinggevende en eventueel het werk stilleggen indien (naar redelijk oordeel) gevaar voor personen dreigt;

- beveiligingen op bijvoorbeeld machines intact laten.

## Veiligheids- en gezondheidsadviseur

De veiligheids- en gezondheidsadviseur wordt door de opdrachtgever aangesteld en heeft namens de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- het toetsen van V&G-documenten (o.a. het V&G-plan);

- het geven van gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. veiligheid en gezondheid;

- het uitvoeren van audits om te controleren of de betrokken partijen de verplichtingen en taken op het gebied van veiligheid en gezondheid naar behoren uitoefenen.

## Rijnlands toezichthouder

De Rijnlands toezichthouder wordt door de opdrachtgever aangesteld en heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid namens de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:

- er op toezien dat de werkzaamheden als onderdeel van het project door de uitvoerende partij veilig worden uitgevoerd conform de wettelijke en contractuele veiligheids- en gezondheidseisen.

# Communicatie en toezicht

## Overlegstructuur

Om de samenwerking tussen de betrokken partijen te bevorderen is formeel overleg noodzakelijk. Van elk formeel overleg wordt een verslag gemaakt waarin de gemaakte afspraken staan vastgelegd. Een kopie hiervan wordt naar alle aanwezigen en belanghebbenden verzonden. Binnen alle overleggen zal arbeidsomstandigheden en veiligheid een vast agendapunt zijn en worden de volgende onderwerpen besproken:

- incidenten, (bijna) ongevallen of gevaarlijke situaties;

- (nieuwe) risico’s en naleven beheersmaatregelen;

- toezicht, werkplekinspecties en audits;

- voorlichting en instructie van (nieuwe) werknemers;

- naleven en actualiseren V&G-plan en RI&E;

- taak risicoanalyse(s) (TRA’s);

- andere (bijzondere) V&G aspecten.

## Voorlichting en instructie

Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers voorafgaand aan de werkzaamheden voorlichting en instructie te geven over de arbeidsomstandigheden en beheersmaatregelen welke nodig zijn om de risico’s voor werknemers te beheersen. Namens de uitvoerende partij is de coördinator voor de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor de voorlichting en instructie van alle werknemers en andere personen die de werkplaats betreden. De wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven dient uitgewerkt te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase. Aanbevolen wordt om de volgende voorlichting en instructie te geven:

- een projectintroductie voor iedereen die (voor het eerst) de werkplaats betreedt door de coördinator voor de uitvoeringsfase, een leidinggevende of veiligheidskundige van de uitvoerende partij waarin naast de algemene risico’s op de werkplaats ook de relevante aspecten uit het V&G-plan en de RI&E worden besproken zoals verontreinigde grond, aanwezigheid kabels en leidingen, hijswerkzaamheden, etc.

- een startwerkoverleg voorafgaand aan het werk waar de werkwijze, taakafspraken en de bijbehorende risico’s worden doorgesproken door het betrokken personeel;

Toolboxmeeting

Een toolboxmeeting is een regelmatig terugkerend overleg met iedereen op de werkvloer, waarbij specifiek wordt ingegaan op de risico’s en de manier van werken. De toolboxmeeting wordt gedurende het werk herhaald. De toolbox wordt verspreid door middel van de Veilig Vakwerk app, waar ook de werkplekinspecties mee gedaan worden. 

De werkplekinspectie wordt uitgevoerd door de uitvoerder en opdrachtgever.

Planning werkplekinspectie: steekproefsgewijs

Planning toolboxmeeting: eenmaal per maand

Tevens dient iedere bezoeker van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, afvalwatertransportgemaal en watersysteem van Rijnland in het bezit te van een geldige poortinstructie van de Waterschappen (online geregistreerd via Rijnland contractor portal op https://hhr-contractors.plusport.com/scripts/external/public.aspx#/public/registration of op vertoon van certificaat welke twee jaar geldig is). De poortinstructie gaat over de veiligheidsregels en is een voorwaarde om toegelaten te worden voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Voorlichting derden

Wanneer noodzakelijk dienen derden en andere belanghebbenden te worden in- en voorgelicht over de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij moeten tevens de (redenen aan de) veiligheidsmaatregelen worden behandeld.

## Veiligheidsvoorschriften

De persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om zich op het werkterrein te begeven en de werkzaamheden uit te voeren worden gratis verstrekt. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de verstrekte middelen op de juiste wijze gebruikt en onderhoudstandaard worden op werkplaats de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) geëist:

- Zichtbaarheidskleding;

- Veiligheidsschoenen (minimaal S3);

- Veiligheidslaarzen: bij waterige of modderige werkplek (of in plaats van veiligheidsschoenen)

- Veiligheidsbril: bij gevaar voor oogletsel

- Gehoorbescherming: boven 85 dB(a) verplicht, aangeraden vanaf 80 dB(a)

- Handschoenen: bij gevaar voor handletsel

- Reddingsvest: bij werken in of dichtbij water

Roken is niet toegestaan (met uitzondering van de daarvoor aangewezen rookplek).

Het onder invloed zijn of het nuttigen van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.

## (Bijna-)ongevallen en gevaarlijke situatie

Van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties moet altijd een melding gemaakt worden. Het melden is de verantwoordelijkheid van alle werknemers en andere betrokken personen die een (bijna-)ongeval of gevaarlijke situatie waarnemen. Het melden dient door alle betrokken partijen gestimuleerd te worden. Namens de uitvoerende partij is de coördinator voor de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het registeren van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties en het nemen van doeltreffende beheersmaatregelen hierop. (Bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties dienen altijd besproken te worden tussen de betrokken partijen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De wijze waarop (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties gemeld en besproken worden dient verder uitgewerkt te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase. Ongevallen dienen altijd gemeld te worden bij de opdrachtgever met eventuele rapportage van het ongevalsonderzoek. Ongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname moeten direct gemeld worden bij de toezichthouder (De Nederlandse Arbeidsinspectie) door de werkgever van het slachtoffer.

Indien reeds bekend kan hier aangeven worden op welke manier (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties gemeld, besproken en behandeld gaan worden. Meldingen dienen bij voorkeur de volgende ochtend in het dagelijkse startwerkoverleg besproken te worden door de uitvoerder met de medewerkers. Naast interne meldingen moet het ook mogelijk zijn voor derden om te melden.

## Toezicht, werkplekinspecties en audits

De coördinator voor de uitvoeringsfase houdt namens de uitvoerende partij toezicht op de werkzaamheden. Invulling hiervan vindt plaats door het periodiek houden van werkplekinspecties op de werkplaatsplaats. Hierbij wordt beoordeeld of de voorgenomen beheersmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplaats correct worden toegepast door de betrokken partijen. Dit heeft als doel om het veiligheidsniveau op de werkplaats te verhogen.

De wijze waarop toezicht wordt gehouden moet nader uitgewerkt worden in het V&G-plan uitvoeringsfase. Aanbevolen wordt om periodiek werkplekinspecties uit te voeren en deze schriftelijk vast te leggen. De opdrachtgever voert tevens audits uit om te controleren of de betrokken partijen de verplichtingen en taken op het gebied van veiligheid en gezondheid naar behoren uitoefenen.

Indien reeds bekend kan hier aangegeven worden hoe het toezicht in de uitvoeringsfase plaatsvindt (frequentie, verslaglegging, werkplekinspectie- of auditformulier, door wie de werkplekinspectie of audit uitgevoerd gaat worden, etc.).

## Calamiteiten en bedrijfshulpverlening

De coördinator voor de uitvoeringsfase zorgt ervoor dat er op de werkplaats voldoende bedrijfshulpverleners (BHV) en noodvoorzieningen aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden. De volgende maatregelen moeten minimaal getroffen worden en dienen nader uitgewerkt te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase:

- Het aantal BHV’ers bedraagt minimaal 1 per 15 werknemers op de werkplaats met een minimum van 2;

- Op de werkplaats zijn voldoende blusmiddelen en een verbandtrommel aanwezig;

- Op de werkplaats is een alarmkaart aanwezig, op een voor eenieder duidelijk zichtbare plaats, waarop is aangegeven:

  - De locaties van noodvoorzieningen en verzamelplaatsen;

  - De personen en telefoonnummers die bij een calamiteit van belang zijn zoals 112, Rijnlands alarmnummer, projectleiders, coördinator, ziekenhuis, huisartsenpost, brandweer en politie;

  - De route naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp en huisartsenpost.

## Werkvergunning

Een werkvergunning is van toepassing op werkzaamheden en processen die onder het beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen en is verplicht bij:

- Werkzaamheden uitgevoerd door derden (niet Rijnland);

- Werkzaamheden op terrein van Rijnland (onder beheer);

- Bij hoog-risico werkzaamheden (uitgevoerd door derden of Rijnland medewerkers).

Hoog-risico werkzaamheden zijn werkzaamheden die conform de Rijnland risicomatrix een risicoscore hebben van 20 of hoger. Voorbeelden van hoog-risico werkzaamheden zijn:

- Betreden van een besloten ruimte;

- Werken binnen een ATEX zone 0, 1, 20 of 21;

- Bij samenloop van meerdere partijen op elkaars werkgebied of aan één installatie;

- Bij wisselwerking met de doorgaande bedrijfsvoering;

- Werken op hoogte (>2,5m);

- Niet-standaard hijswerkzaamheden;

- Werken met gevaarlijke stoffen;

- Sloopwerkzaamheden;

- Heet werk in/nabij brand- of explosiegevaarlijk gebied;

- Duikwerkzaamheden;

- Bij werkzaamheden achter één afsluiter, keerschot of rioolstop welke zonder aanvullende maatregelen kan doorlaten of bezwijken.

De werkzaamheden op een werkplaats mogen op één werkvergunning verstrekt worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Installaties, tanks, besloten ruimten, etc. moeten zo veel als mogelijk uit bedrijf, leeg, gasvrij en veiliggesteld (LOTOTO) zijn. Het veiligstellen vindt plaats namens de Verstrekker en wordt vastgelegd op de werkvergunning (zie procedure);

- De werkplek is duidelijk ingericht en fysiek afgescheiden (bij voorkeur met hekwerk). Het is voor iedereen duidelijk wat de begrenzing van de werkplek is;

- Er is een V&G-plan opgesteld die actueel en getoetst is door een veiligheidskundige van Rijnland (als bijlage toegevoegd aan de werkvergunning);

- Er is een V&G coördinator voor de uitvoeringsfase aangesteld die de werkzaamheden op de werkplek coördineert en die de rol van Houder op zich neemt;

- Namens de opdrachtgever een toezichthouder aangesteld voor de werkzaamheden zoals opgenomen in het V&G-plan (benoemd op de werkvergunning).

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de werkvergunning ligt bij de opdrachtgever. De uitvoerende partij heeft de verantwoordelijkheid om geen werkzaamheden uit te voeren zonder geldige werkvergunning. Voor de werkvergunning procedure van Rijnland wordt verwezen naar het Arbohandboek hoofdstuk 4: “Werkvergunningen”. De geldigheidsduur van de werkvergunning is maximaal 1 jaar.

De geldigheid van de werkvergunning vervalt:

- Na het verstrijken van de geplande einddatum- en tijd;

- Indien de omstandigheden dusdanig zijn veranderd waardoor nieuwe risico’s zijn ontstaan of bestaande risico’s zijn toegenomen;

- Bij acuut gevaar of onvoorziene risico’s;

- Als van de gemaakte afspraken uit de werkvergunning wordt afgeweken;

- Na inlevering van de werkvergunning bij de Verstrekker (beëindigen werkzaamheden);

- Bij alarm (gas, brand, etc.) en ontruiming.

Let op! Voor werken aan elektrische installaties van Rijnland is er altijd een aanwijzing nodig vanuit de Rijnlandse installatieverantwoordelijke (IV). Het is mogelijk om het IV-schap tijdelijk over te dragen middels een overdrachtsformulier uitgegeven door de IV’er.

Indien reeds bekend kan hier aangegeven worden of er tijdens het project wel/niet gewerkt gaat worden met werkvergunningen.

## Taak risicoanalyse

Voor werkzaamheden met een verhoogd risico is het van belang om voorafgaand aan de werkzaamheden met de betrokken medewerkers een taak risicoanalyse (TRA) op te stellen. Op deze manier worden de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen besproken en kunnen indien nodig aanvullende maatregelen worden getroffen. De aanbeveling is om een TRA uit te voeren bij (niet-standaard) werkzaamheden met een verhoogd risico welke niet zijn opgenomen in bestaande procedures of werk instructies of wanneer deze niet gevolgd worden. Echter, de uitvoerende partij geeft hier invulling aan. Voorbeelden van werkzaamheden met een verhoogd risico zijn:

- Duikwerkzaamheden;

- Sloopwerkzaamheden van asbest verdacht materiaal;

- Werken met biologische agentia;

- Hijswerkzaamheden;

- Combinatie van verschillende risico’s;

- In elkaar grijpende werkzaamheden (door verschillende partijen);

- Etc.

Indien reeds bekend kan hier aangegeven worden voor welke werkzaamheden een taak risicoanalyse uitgevoerd gaat worden door de uitvoerende partij. In een taak risicoanalyse dienen minimaal de volgende stappen gevolgd te worden:

- Identificeer een karwei met hoog risicowerkzaamheden;

- Bepaal welke delen (taken) van het karwei moeten worden geanalyseerd;

- Verdeel de taken in activiteiten;

- Bepaal welke activiteiten tot schadelijke gevolgen kunnen leiden en wat de waarschijnlijkheid hiervan is;

- Voer voor iedere activiteit een doelmatigheidscontrole uit;

- Stel de beheersmaatregelen vast per risico, gevaar, blootstelling per activiteit;

- Taak risicoanalyse verwerken tot een werkinstructie/werkprocedure.

## LMRA

Een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) is een korte risicoanalyse door de betrokken medewerkers voorafgaand aan de werkzaamheden. De bedoeling hiervan is dat de betrokken medewerkers bewust worden van de risico’s van de werkzaamheden en te waarborgen dat de juiste beheersmaatregelen getroffen zijn. De aanbeveling is om een LMRA uit te voeren voorafgaand aan alle werkzaamheden. Echter, de uitvoerende partij geeft hier invulling aan. Vragen die bij LMRA gesteld moeten worden:

- Wat zijn de werkzaamheden en wat moet ik doen?

- Wat zijn de risico’s van de werkzaamheden?

- Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tot mijn beschikking?

- Heb ik het juiste gereedschap en is dit gekeurd?

- Kan ik het werk zo veilig uitvoeren voor mijzelf en anderen?

# Risico-inventarisatie & -evaluatie

## Toegepaste methodiek

Een belangrijk onderdeel van het V&G-plan is de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Gevaren dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden door een goed ontwerp. Indien dit (redelijkerwijs) niet mogelijk is, worden de verschillende restrisico’s waar werknemers aan blootgesteld kunnen worden opgenomen in de RI&E. Per risico staat het gevolg, de oorzaak en de te treffen beheersmaatregelen weergegeven. De beheersmaatregelen dienen getroffen te worden volgens de arbeidshygiënische strategie:

- Bronmaatregelen dienen als eerste maatregelen getroffen te worden om het gevaar weg te nemen, bijvoorbeeld het vervangen van een schadelijke stof door een veiliger alternatief;

- Collectieve maatregelen worden getroffen indien bronmaatregelen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van afscherming;

- Individuele maatregelen (organisatorisch) worden getroffen wanneer collectieve maatregelen niet of onvoldoende mogelijk zijn, bijvoorbeeld door taakroulatie;

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden voorgeschreven en gratis ter beschikking gesteld door de werkgever indien de bovenstaande maatregelen het risico niet of onvoldoende wegnemen.

De beheersmaatregelen dienen volgens de bovenstaande hiërarchische volgorde getroffen te worden. Indien dit niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld technische, economische of uitvoerende redenen, mag een lager niveau van beheersmaatregelen toegepast worden (het redelijkerwijs-principe). Dit geldt niet voor risico’s als gevolg van biologische agentia of CMR-stoffen (bijvoorbeeld asbest), hierbij dient altijd het technisch hoogst haalbare niveau van beheersmaatregelen getroffen te worden.

Wanneer het ontwerp gereed is, wordt door de coördinator ontwerpfase een afspraak gemaakt om een risicobeoordeling te doen. Bij deze risicobeoordeling dienen aanwezig te zijn:

- projectteam;

- onderhoudsdeskundige (voor elektromechanisch onderhoud het team onderhoud van BZA);

- ARBO deskundige;

- toezichthouder.

## Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzen

Om risico’s in de uitvoeringsfase en/of gebruiksfase weg te nemen of anders voldoende te beheersen, moeten er in de ontwerpfase de juiste Bouwkundige, Technische en Organisatorische (BTO) keuzen genomen worden. De opdrachtgever dient deze BTO keuzen te onderbouwen middels onderzoeken en dit vast te leggen in onderhavig V&G-plan ontwerpfase. Op basis hiervan treft de uitvoerende partij passende beheersmaatregelen en legt dit vast in het V&G-plan uitvoeringsfase. Hieronder vallen:

- Asbestinventarisatie;

- Onderzoek naar verontreinigde grond, (grond)water of waterbodems;

- Chroom-6 onderzoek;

- Gelijktijdige of achtereenvolgende uitvoering bouwwerkzaamheden;

- Wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

- Civieltechnisch onderzoek bestaande constructie;

- Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE);

- Archeologisch onderzoek;

- Etc.

Asbest

Asbest komt bij het Hoogheemraadschap van Rijnland o.a. voor in asbestcement leidingen (bijvoorbeeld in persleidingen tussen rioolgemalen en zuiveringen), vloer- en dakbedekking, stortstroken, pakkingen, kit (bijvoorbeeld als stopverf rond kozijnen), etc. Een overzicht van de plekken waar het in deze toepassingen verwerkt is, is alleen beschikbaar op plaatsen waar een inventarisatie is uitgevoerd.

De gezondheidsrisico’s van asbest ontstaan vooral door inademing van vezels die vervolgens in de longen achterblijven. Alvorens werkzaamheden waar mogelijk asbestvezels vrij kunnen komen (zoals slopen, boren, zagen, vijlen, etc.) uitgevoerd mogen worden:

- dient er bij vermoeden van aanwezigheid van asbest een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf;

- moeten (indien aanwezig) asbesthoudende materialen gesaneerd conform wettelijke voorschriften;

- dient het werk stilgelegd te worden bij het onverwacht aantreffen van asbestverdachte materialen en worden bovenstaande stappen gevolgd.

Voor de voorgenomen werkzaamheden zijn naar verwachting geen asbestverdachte materialen aanwezig en is een asbestinventarisatie naar verwachting niet van toepassing.

Verontreinigde grond, (grond)water of waterbodems

Tijdens het werken met grond, (grond)water of waterbodems kunnen verontreinigingen vrijkomen waar werknemers mee in aanraking komen. Indien werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, dient de werkgever voor doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers te zorgen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de opdrachtgever onderzocht hebben of er verontreinigingen op de betreffende werkplek aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk om de risico’s te bepalen waar de werknemers aan blootgesteld worden en de daarbij horende beheersmaatregelen.

Bij een calamiteit welke direct gevaar oplevert, mag een onderzoek achterwege blijven tot het moment dat het gevaar opgeheven is. Hierbij moet aan de hand van een inschatting (verkleuring, geur, aanwezigheid drijflagen, aantasting bestaande kabels en leidingen, etc.) de juiste beheersmaatregelen worden getroffen voor de werkzaamheden. Achteraf dient alsnog onderzocht te worden of werknemers blootgesteld zijn aan verontreinigen op de betreffende werkplek.

Voor de voorgenomen werkzaamheden is er geen onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verontreinigingen in de bodem/(grond)water/waterbodems.

Chroom-6

In het verleden is chroom-6-houdende verf gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten oppervlakken. Bij het mechanisch bewerken van deze oppervlakken zoals schuren, slijpen, lassen, snijden, stralen, etc. kan chroom-6 vrijkomen. Blootstelling aan chroom-6 vindt plaats door inhalatie, inslikken of via de huid. Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade waaronder kanker.

Chroom-6 is ook bij objecten van Rijnland veelvuldig toegepast. Het kan met name worden aangetroffen in geverfde metalen zoals bruggen, sluizen, bordessen, leidingwerk en hekwerken. Een overzicht van de objecten van Rijnland waar chroom-6 (mogelijk) aanwezig is bestaat niet.

De aanwezigheid van chroom-6 moet daarom onderzocht worden alvorens geverfde oppervlakken mechanisch bewerkt mogen worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het losbouten valt hier niet onder en mag zonder beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Indien chroom-6 aanwezig is moet er gewerkt worden conform het “Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail”.

Voor de voorgenomen werkzaamheden bestaat er geen risico op blootstelling aan chroom-6 en is er geen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid.

Samenlooprisico’s

Op een werkplaats kunnen risico’s ontstaan doordat meerdere partijen gelijktijdig of achtereenvolgend werkzaamheden uitvoeren. Ook kunnen er risico’s ontstaan door de wisselwerking met de doorgaande bedrijfsvoering op de betreffende locatie (bijvoorbeeld reguliere werkzaamheden op een afvalwaterzuiveringsinstallatie of watersysteem). Tevens levert het werken in elkaars nabijheid mogelijk additionele gevaren op.

Deze samenlooprisico’s met de getroffen beheersmaatregelen en gemaakte afspraken dienen (indien aanwezig) in onderhavig V&G-plan opgenomen te worden. Voor de voorgenomen werkzaamheden kunnen er samenlooprisico’s aanwezig zijn.

## V&G risico’s voortvloeiend uit de omgeving

| Nr. | Risico: | Gevolg: | Oorzaak: | Beheersmaatregelen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Werken langs of nabij open water | Verdrinking, onderkoeling | In het water vallen | Collectief: Leuning plaatsen; uitklimmogelijkheid; reddingsmiddelen; niet alleen werken PBM: Reddingsvest, harnasgordel met gebiedsbegrenzing |
| 1.2 | Werken langs of nabij de openbare weg | Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel | Verkeer, hoge snelheid, onoplettendheid, publieksagressie | Collectief: Verkeersmaatregelen treffen volgens CROW-Publicatie 96a/b; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 1: Publieksagressie PBM: Zichtbaarheidskleding |
| 1.3 | Werken langs of nabij het spoor | Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel | Treinverkeer, onoplettendheid | Collectief: Werken conform Voorschrift veilig werken Trein van ProRail; breng scheiding aan tussen spoor en werkterrein; PBM: Zichtbaarheidskleding |
| 1.5 | Deelname aan het verkeer | Verkeersongeval, lichamelijk letsel | Vervoer over de openbare weg | Collectief: Veilige transportmiddelen gebruiken Individueel: Verkeersregels hanteren; gordel gebruiken; geen afleiding tijdens het rijden (telefoneren) |
| 1.6 | Werken in stedelijk gebied | Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel, schade omliggende bebouwing | Verkeer, onbevoegden/kinderen, publieksagressie, andere activiteiten | Collectief: Werkterrein afzetten met hekwerk; verkeersmaatregelen treffen volgens CROW-Publicatie 96a/b; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 1: Publieksagressie; huis- en gedragsregels PBM: Zichtbaarheidskleding |
| 1.7 | Werken nabij hoogspanningsmasten en -kabels. | Elektrocutie | In aanraking komen met onder spanning staande delen, overslag door te dicht naderen. | Collectief: Melding maken bij de beheerder (bv. Tennet) van de hoogspanningsmasten en -kabels; werk conform richtlijnen en instructie beheerder; spanning afschakelen en veiligstellen tegen weder inschakeling |
| 1.8 | Werken nabij kabels en leidingen (o.a. water, telecommunicatie gas, elektriciteit, etc.) | Breuk, elektrocutie, ontploffing, verbranding, overstroming | Onvoldoende informatie ligging K&L, onvoorzichtig werken, ontbreken correcte tekeningen | Bron: Gegevens opvragen via een KLIC-melding; vraag tekeningen op Collectief: Werken volgens CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen; melding maken bij de beheerder van de kabel of leiding; proefsleuven graven; neem mogelijke risico's op in calamiteitenplan en BHV-organisatie. |
| 1.9 | Werken onder invloed van het weer | Onderkoeling, oververhitting, bedwelming, huidaantasting, verbranding, hartritme verstoring | Zon, wind, hoge of lage omgevingstemperatuur, regen, bliksem | Collectief: Scherm de werkplek af; stel beleid en maatregelen op voor werken in weer en wind; stop werkzaamheden bij >8 Bft; Individueel: Schuilen in auto bij bliksem in landelijk gebied PBM: Beschermende kleding en beschikbaar stellen van zonnebrandcrème |
| 1.10 | Werken nabij andere activiteiten | Ongeval, lichamelijk letsel | Verschillende activiteiten welke elkaar beïnvloeden | Collectief: Afstemming activiteiten voorafgaand aan de uitvoering |
| 1.12 | Werken in het groen | Ziekte van Lyme | Tekenbeet | Collectief: Voorlichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme; hulpmiddelen voor het verwijderen van een tekenbeet PBM: Beschermende kleding; stel DEET beschikbaar |
| 1.14 | Werken nabij in bedrijf zijnde installatie(s) | Gehoorschade, luchtwegaandoening, schade aan gezondheid | Machinelawaai, verbrandingsgassen, trillingen | Collectief: Plaats geluidsschermen Individueel: Plaats waarschuwingsborden PBM: Gehoorbescherming |

## V&G risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

| Nr. | Risico: | Gevolg: | Oorzaak: | Beheersmaatregelen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Werken op taluds of hellingen | Lichamelijk letsel | Uitglijden, langdurig in scheve houding | Collectief: Veilige looproute; werk bij voorkeur vanaf vlakke deel boven of onder het talud Individueel: Instructie beklimmen en afdalen taluds; PBM: Veiligheidsschoenen; handschoenen; pikhaak; prikstok |
| 2.4 | Werken op een waterkering | Ongeval, lichamelijk letsel | Bezwijken waterkering | Collectief: Opstellingstekening en berekening; geen zwaar materieel gebruiken; vergunning voor werken op een waterkering |
| 2.7 | Werken in een vochtige omgeving | Elektrocutie | Elektrische apparatuur | Bron: Werk met lucht aangedreven gereedschap Collectief: Werk achter scheidingstrafo op een veilige spanning; gebruik waterdicht elektrische apparatuur; zorg voor veilig elektrisch materieel welke gekeurd is; controleer op CE-markering en bijbehorende gebruiksaanwijzing PBM: Conform gebruiksaanwijzing |
| 2.10 | Werken onder slechte verlichting | Struikelen, vallen, lichamelijk letsel, ongeval | Onvoldoende verlichting, werken in nachtelijke uren | Collectief: Breng (tijdelijke) verlichting op locatie aan Individueel: Draagbare verlichting |
| 2.12 | Werken op oneffen terrein | Struikelen, vallen, lichamelijk letsel | Oneffen terrein | Bron: Vereffen terrein(delen) Collectief: Scherm oneffen terreindelen af PBM: Veiligheidsschoenen |
| 2.13 | Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid | Ongeval, lichamelijk letsel | Kantelen of verzakken van materieel of materiaal, schuiven, afkalven, bressen, bedelven | Collectief: Verlagen toelaatbare belasting; toepassen werkvloer of rijplaten; werk conform CROW-publicatie 335 ‘Werken met stabiele grond‘ |
| 2.17 | Werken aan asbesthoudende materialen (pakkingen, asbestcement leidingen, bouwmaterialen, etc.) | Asbestose, (long)kanker, pleurale plaques, mesothelioom | Vrijkomen en inademen van asbestvezels | Bron: Opdrachtgever dient reeds bekende aanwezigheid van asbestcement leidingen en andere asbestbronnen door te geven aan de opdrachtnemer. Collectief: Uitvoeren asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf bij vermoeden van aanwezigheid en voornemen tot sloop of amoveren; saneer asbest indien noodzakelijk conform wettelijke voorschriften; verricht melding De Nederlandse Arbeidsinspectie bij asbestsanering; registreer blootstelling asbest Individueel: Instrueer personeel dat vermoeden van asbest moet worden gemeld en dat werk moet worden stilgelegd. |
| 2.19 | Bewerken van hout | Ademhalingsproblemen, oogirritatie, huidziekten, kanker (bij langdurige blootstelling) | Vrijkomen en inademen van houtstof | Bron: Keuze houtsoort; werktechniek en apparatuur Collectief: Ventileren PBM: Adembescherming |

## V&G risico’s voortvloeiend uit het uitvoeren van werkzaamheden

| Nr. | Risico: | Gevolg: | Oorzaak: | Beheersmaatregelen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Werken op het water vanaf boot of ponton |  |  |  |
| 3 | Werken met of nabij machines en/of arbeidsmiddelen | Beknelling, stoten, lichamelijk letsel, gehoorschade, aanrijding, ongeval, luchtwegaandoening, schade aan gezondheid | Bewegende delen, machinelawaai, verbrandingsgassen, trillingen | Collectief: Zorg voor veilig en gekeurd materieel, gereedschap en machines; geluidsarme machines gebruiken; scherm bewegende delen af; controleer op CE-markering; werken conform gebruiksaanwijzing en Arbocatalogus Waterschappen deel 4: Knellen, pletten, snijden Individueel: Plaats waarschuwingsborden PBM: Gehoorbescherming, veiligheidsschoenen veiligheidshandschoenen, brandvertragende kleding |
| 4 | Werken met of nabij machines en/of arbeidsmiddelen | Beknelling, stoten, lichamelijk letsel, gehoorschade, aanrijding, ongeval, luchtwegaandoening, schade aan gezondheid | Bewegende delen, machinelawaai, verbrandingsgassen, trillingen | Collectief: Zorg voor veilig en gekeurd materieel, gereedschap en machines; geluidsarme machines gebruiken; scherm bewegende delen af; controleer op CE-markering; werken conform gebruiksaanwijzing en Arbocatalogus Waterschappen deel 4: Knellen, pletten, snijden Individueel: Plaats waarschuwingsborden PBM: Gehoorbescherming, veiligheidsschoenen veiligheidshandschoenen, brandvertragende kleding |
| 5 | Werken met elektrische apparatuur | Elektrocutie | In aanraking komen met onder spanning staande delen | Collectief: Zorg voor veilig elektrisch materieel welke gekeurd is; controleer op CE-markering; werken conform gebruiksaanwijzing PBM: Conform gebruiksaanwijzing |
| 6 | Uitvoeren fysieke belasting | Lichamelijk letsel, fysieke overbelasting | Verkeerde werkhouding, te zwaar of te vaak tillen, dragen, duwen, trekken of draaien, repeterende bewegingen | Bron: Geen zware lasten tillen; richt werk zodanig in dat verkeerde werkhouding niet mogelijk is Collectief: Taakroulatie; hulpmiddelen beschikbaar stellen; ergonomische werkplek Individueel: Voorlichting geven over ergonomisch werken; regelmatig pauze nemen |
| 7 | Werken in onhygiënische omstandigheden | Infectieziekten, besmetting | Slechte hygiëne, ontbreken sanitaire voorzieningen | Bron: Zorg voor goede sanitaire voorzieningen Collectief: Stel hygiëne protocol op; houdt sanitaire voorzieningen schoon en hygiënisch Individueel: Verstrek en gebruik hygiëne middelen |
| 8 | Werken op slecht opgeruimde, rommelige locatie | Struikelen, vallen, lichamelijk letsel, ongeval | Onvoldoende orde en netheid op locatie | Collectief: Zorg voor orde en netheid op locatie; periodiek uitvoeren werkplekinspectie Individueel: Gereedschap en materialen netjes opruimen na werkzaamheden |
| 9 | Werken die in elkaar grijpen | Ongeval, lichamelijk letsel | Werkzaamheden in de nabijheid | Collectief: Afstemmen werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering |
| 10 | Werken onder (extreme) tijdsdruk | Stress, lichamelijk letsel, ongeval | Tijdsdruk, onzorgvuldigheid | Collectief: Realistisch plannen |
| 12 | Alleen werken | Verdrinking, lichamelijk letsel, onderkoeling, verstikking. | Hulp niet of te laat beschikbaar | Bron: Vermijd alleen werken; nooit alleen werken bij risicovolle werkzaamheden zoals betreden besloten ruimte of verdrinkingsgevaar Collectief: afspraken over aan- en afmelden; communicatie en alarmeringsmogelijkheid; vrije vluchtwegen; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 7: Alleen werken Individueel: Voldoende lichamelijke en geestelijke gezondheid; voldoende kennis en ervaring; voorlichting en instructie PBM: Man down applicatie |
| 13 | Werken (met zwaar materieel) vanaf ponton | Verdrinking, onderkoeling, lichamelijk letsel, ongeval | In het water vallen, kantelen en/of zinken ponton | Collectief: Machine(s) vlak en stabiel opstellen en borgen met afrijdbeveiliging; stabiliteitsberekening en ponton afstemmen op maximale belasting; leuning plaatsen; veilige toegang ponton; reddingsmiddelen Individueel: Procedure man over boord en instructie PBM: Lifehammer in cabine, zwemvest, |
| 14 | Werken op het water vanaf boot of ponton | Verdrinking, ongeval, lichamelijk letsel, uitglijden | In het water vallen, diverse en/of wisselende weersomstandigheden, gladde oppervlakken | Collectief: Procedure man over boord, leuning plaatsen, schoprand, antislipprofiel; reddingsmiddelen PBM: Zwemvest, veiligheidsschoenen, beschermende kleding |
| 15 | Exoten verwijderen | Verdrinking, ongeval, lichamelijk letsel, uitglijden | In het water vallen, diverse en/of wisselende weersomstandigheden, gladde oppervlakken | Collectief: Procedure man over boord; leuning plaatsen; schoprand; antislipprofiel; reddingsmiddelen PBM: Zwemvest; veiligheidsschoenen; beschermende kleding |
| 17 | Groenwerkzaamheden | Ongeval, lichamelijk letsel, gehoorschade | Machinelawaai, vallen van hoogte, bewegende delen, rondvliegende of vallende delen | Collectief: Werk met veilig (CE gemarkeerd) en geschikt materiaal en gereedschap; terrein afzetten; werken conform Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening PBM: Valbeveiliging; veiligheidshandschoenen; oogbescherming; beschermende kleding; gehoorbescherming; helm |