Toelichting behorende bij Programma van Eisen Hulpverleningsvoertuigen

Datum: 					3 februari 2026 
Versie:					1.0

Zaaknummer: 				
Aanbestedingsplatform kenmerk:

Inleiding

In dit document zijn alle bijlages opgenomen welke horen bij het Plan van Eisen (PvE) van de aanbesteding hulpverleningsvoertuigen. In het PvE zijn bij verschillende eisen verwijzingen naar uitwerkingen in een bijlage. Derhalve is dit document dus onlosmakelijk verbonden aan het PvE. Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen is het mogelijk dat eisen of het gestelde in de bijlages kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden in dit document in het rood aangebracht.

Inhoudsopgave

Inleiding	2

Bijlage 1	Resopal	3

Bijlage 2 	Can-besturing	4

Bijlage 3	ICT-inrichting	5

Bijlage 1	Resopal

Resopal

Cabine:

230V Walstroom

Externe lucht aansluiting

230 V contactdozen in cabine

Plaatje met lengte, breedte, hoogte en werkelijke aslast

Bandenspanning voorwielen (afgestemd op gewicht en aslast van het voertuig)

Chassisnummer

USB t.b.v. MDT, telefoon, etc.

Opbouw:

Bandenspanning achterwielen (afgestemd op gewicht en aslast van het voertuig)

230 V aansluitdozen

Ingebouwde losse bepakkingsdelen per onderdeel een resopal

Brandstof en ad-bluetank (soort en inhoud)

Hydrauliektank

Accu's:

NATO aansluiting 24V

Buitenzijde:

Max treklast en hoek D-sluitingen voor- en achter

Op elk rolluik/ kast een nummer, te beginnen bij K1, K2, enz.

Bijlage 2 	Can-besturing

Algemeen

Alle voorzieningen in de opbouw dienen aangestuurd te worden via een CAN-bus. Dit

omvat:

- De generator

- Alle overige voorzieningen in/aan de opbouw zoals signalering, kastverlichting, rondom verlichting e.d.

Alle bovengenoemde componenten worden aangestuurd/bediend vanuit een centraal bedienpaneel nabij de generator; die componenten die tijdens het rijden ook een functie kunnen hebben dienen ook bediend te kunnen worden vanaf de zitplaats van de chauffeur, zonder dat deze bediening het zicht naar buiten voor de chauffeur of

bevelvoerder hindert.

De te bedienen functies en aan te geven indicaties zijn, per bovengenoemd onderdeel:

Acculader:

- 230V voeding ingeschakeld

- Lading actief / Lading niet actief

- Over- en onderspanningsindicatie accu

- Spanning per accu, het is toegestaan om de totale accuspanning te meten.

- Totale accuspanning

Aggregaat

- Generator aan en uit

- Afregelen motortoerental

- Generator levert nominale spanning

- Frequentie- en spanningsindicatie

- Isolatiebewaking

- Noodstop

De aanbieder geeft per bovengenoemde voorziening aan welke functies verplicht in de systematiek opgenomen zijn en welke opties er mogelijk zijn. De bediening is in een enkellaags menustructuur uitgevoerd.

Bij alle bovengenoemde componenten dienen middels het CAN-bussysteem storingsdiagnoses gesteld te kunnen worden welke in eerste instantie middels een signalering op de bedienpanelen in de ruimte nabij de generator en in de omgeving van de chauffeur bekend gemaakt worden.

Optioneel onderdeel van de levering van de order bedraagt de levering van een diagnosevoorziening ten behoeve van gebruik in eigen werkplaats door gekwalificeerde medewerkers. Een set diagnosevoorziening omvat een laptop, voorzien van bijbehorende diagnoseprogrammatuur en inclusief een instructie voor het gebruik van de

diagnosevoorziening. De diagnosevoorziening wordt ondersteund door de leverancier (importeur dan wel fabrikant) van de opbouw om 365 dagen per jaar en gedurende 24 uur per dag een diagnose te kunnen consulteren en, daar waar technisch mogelijk, een storing te kunnen verhelpen. De leverancier draagt zorg voor jaarlijkse update van de programmatuur. De aanbieder maakt in zijn offerte bekend hoe de diagnosevoorzieningen binnen zijn product passen en hoe de totale opzet van het systeem is. Deze verklaring zal deel uit maken van de waardering.

Bijlage 3	ICT-inrichting

Randvoorwaarden

- De geboden oplossingen moeten aansluiten op de bestaande ICT- en informatievoorzieningen van de VNOG.

Eisen

- Voertuig- en sensor data moet 24/7 live via een koppelvlak (API-koppeling) beschikbaar zijn.

- Koppelvlak moet bij voorkeur gebaseerd zijn op een open standaard. Indien niet mogelijk een markt conform koppelvlak aangeboden worden. (https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/aanbevolen)

- Nieuwe sensoren toevoegen en nieuwe data ontsluiten moet mogelijk zijn eventueel in samenwerking met de leverancier zonder aanvullende licentiekosten.

- De oplossing mag op geen enkele wijze het operationele functioneren van het voertuig belemmeren.

- Een beschrijving (inclusief een schematische weergave)

  - Van sensoren en installatie

  - Van het koppelvlak.

  - Hoe de uitbreidbaarheid geregeld is

  - Hoe de beveiliging geregeld is

- Beschrijving van het beleid ten aanzien van updates en versies.

- Security eisen

  - De beveiliging voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (BIO = Baseline Informatiebeveiliging overheid)

  - Sensor- en voertuigdata mag buiten het voertuig niet afluisterbaar zijn

- Eigenaarschap van data, geldt ook voor eventuele analyse data die vastgelegd wordt door de leverancier

  - In het kader van de verwerking van beschikbare gegevens bepaalt de verantwoordelijke het doel van de gegevensverwerking, in dit geval dus de VNOG.

  - De data is eigendom van de VNOG.

  - De verwerking wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst

  - Indien de leverancier data vastlegt voor eigen analyse dan dient er een beschrijving geleverd te worden van de betreffende data.  Eventuele aanpassingen in de vast te leggen dat dienen vooraf door de VNOG geaccordeerd te worden en in de beschrijving warden vastgelegd

  - De data, gegevens van de VNOG, bevindt zich alleen in datacenters in de Europese Economische Ruimte (EER) of in een door Europese Unie erkent “veilig land”. Indien er bedrijven betrokken zijn die onder de Amerikaanse wetgeving vallen dan moet dit bedrijf een actieve EU-U.S. Privacy Shield Framework hebben.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor een technische overdracht aan de beheerders van de VNOG.

- Opdrachtnemer onderhoudt documentatie voor beheerders (beheerdocumentatie) en draagt er zorg voor dat deze altijd up-to-date is met de gebruikte versie van de software.