# Bijlage 10 
Inbouwvoorschriften Communicatieapparatuur

Actieve componenten(Mobilofoon, mobilofoonkop, plotscherm)

- Plaatsing van actieve apparatuur altijd in overleg

- Geen apparatuur op of aan elkaar monteren

- Degelijke bevestiging

- Rondom apparatuur voldoende ruimte voor aansluiten en loskoppelen voeding antenne connectoren etc.

- Actieve apparatuur moet geprogrammeerd kunnen worden zonder demontage (vrije toegankelijkheid van programmeerconnector)

- Dummy’s van randapparatuur worden door lokaal beheer aan inbouwer geleverd

- Verbindingsapparatuur wordt afzonderlijk gezekerd met een minimale draaddikte van 2.5mm

- Zekeringen op centrale plek bij elkaar

- Geen zweefzekeringen

- De voeding moet 12v zijn met een minimale vermogen van 10Amp

Antenne

- Montage op grondplaat die aan massa ligt

- Hoogste punt antenne niet hoger dan 4 meter

- Antenne plaatsen buiten werkgebied medewerkers(dakluik etc.)

- Antenne-bekabeling gescheiden van andere bekabeling(voeding etc.)

Bekabeling

- Bedrading zoveel mogelijk wegwerken in bestaande kabelbomen

- Juiste verbindingen kabels(geen kroonsteentjes)

- Kabels labelen (olie en watervast)

- Bundelen d.m.v. stoftape

Porto-laders

- Afzonderlijk gezekerd

- Zekeringen centraal

- Degelijke montage

- Laadproces zichtbaar

- Binnen bereik van gebruikers

Handset/bedienkop

- Bereikbaar/bedienbaar vanuit de bijrijdersstoel

Luidspreker/Microfoon/PTT

- Binnen bereik van gebruiker geplaatst